# Контрольные вопросы по курсу РТЦиС (часть I)

- Приведите формулы прямого и обратного преобразования Фурье. При каких условиях можно пользоваться формулой прямого преобразования Фурье?

- Какой физический смысл имеют модуль и аргумент спектральной функции непериодического сигнала?

- Как выражается связь между спектральной функцией одиночного импульса S() и комплексной амплитудой Сn ряда Фурье, описывающего периодическую последовательность, составленную из таких импульсов?

- Как изменяется спектральная функция S() при умножении сигнала s(t) на cos 0t ? (Привести формулу.)

- Как изменяются амплитудный и фазовый спектры сигнала при его запаздывании?

- Как выражается спектральная функция произведения двух функций, если известны спектральные плотности сомножителей? (Привести формулу.)

- Зависит ли форма корреляционной функции детерминированного сигнала от фазового спектра этого сигнала? Почему?

- Перечислите особенности корреляционной функции периодического сигнала.

- Дайте определение и перечислите основные свойства корреляционной функции детерминированного сигнала. Как она связана со спектром сигнала?

- Как определяются мгновенная мощность, энергия и средняя мощность сигнала s(t) на интервале времени t1, t2?

- В чем заключается фильтрующее свойство -функции? (Привести формулу.)

- Как выглядит спектр АМ-колебания при модуляции:

- гармоническим колебанием;

- произвольным непериодическим сигналом?

- Изобразить векторную диаграмму АМ-колебания для случая гармонической модуляции.

- Запишите общее выражение для колебания с угловой модуляцией. Какими соотношениями связаны полная фаза и мгновенная частота колебания?

- Дайте определения понятиям частотной и фазовой модуляции. В чем заключаются сходство и различие между ними?

- Какой физический смысл имеют понятия «девиация фазы» и «девиация частоты» при угловой модуляции? Дайте определение индексу угловой модуляции .

- По каким приближенным формулам можно определить эффективную ширину спектра колебания с гармонической угловой модуляцией в случае  << 1 и  >> 1?

- Чем отличаются спектральные и векторные диаграммы АМ- и ЧМ-колебаний при малой глубине модуляции?

- Что такое амплитудный и фазовый спектры периодического сигнала?

- Запишите формулы представления сигнала в виде ряда Фурье в вещественной и комплексной формах.

- Если сигнал является периодическим, то его спектр дискретен. Справедливо ли обратное утверждение?

- Комплексный коэффициент Сn на некоторой положительной частоте n равен 1,5 exp(j). Какой физический смысл имеют коэффициенты 1,5 и ?

- Спектральная функция S() непериодического сигнала на некоторой положительной частоте n равна 1,5 exp(j). Какой физический смысл имеют коэффициенты 1,5 и ?

- У периодического сигнала изменилась полярность. Что произойдет с его амплитудным и фазовым спектрами?

- Привести графики амплитудных спектров периодических последовательностей прямоугольных видео- и радиоимпульсов.

- Запишите выражения, соответствующие прямому и обратному преобразованиям Гильберта. Что должны представлять собой цепи, реализующие данные преобразования?

- Какие сигналы называются случайными? Что является наиболее полной характеристикой случайного сигнала? Можно ли считать реализацию случайного процесса случайным сигналом?

- Запишите выражения для расчета статистических характеристик случайного процесса, связанных с одномерной плотностью вероятности.

- Перечислите основные свойства плотности вероятности и функции распределения вероятностей случайной величины.

- Что такое ковариационная и корреляционная функции случайного процесса? Как они связаны между собой?

- Дайте определения случайных процессов, стационарных в узком и широком смыслах.

- Что такое эргодический случайный процесс?

- Запишите выражение для плотности вероятности стационарного нормального случайного процесса. Дайте формулировку центральной предельной теоремы.

- Почему понятие комплексного спектра не используют в отношении случайного процесса?

- Что такое спектральная плотность мощности случайного процесса? Какова ее размерность? Сформулируйте теорему Винера—Хинчина.

- Что такое «белый шум»? Каковы его дисперсия и функция корреляции? Осуществим ли реально сигнал такого вида?

- Каковы основные характеристики линейной цепи во временной и спектральной областях? Как они связаны между собой? Почему?

- Как связаны детерминированные сигналы на входе и выходе линейной цепи во временной области?

- Как связаны энергетические спектры случайных процессов на входе и выходе линейной цепи?

- Что такое интервал корреляции случайного процесса? Как он вычисляется? В какой связи он находится с эффективной шириной спектра?

- Какую характеристику случайного процесса на выходе линейной цепи и как находят при временном подходе?

- Изобразите схемы и частотные характеристики простейших RC-фильтров нижних и верхних частот.

- Изобразите схемы, переходные и импульсные характеристики простейших RC-фильтров нижних и верхних частот.

- Запишите выражение для входного сопротивления последовательного колебательного контура вблизи резонансной частоты. Изобразите графики частотных зависимостей его модуля и фазы.

- Какая линейная цепь называется устойчивой? Какие Вам известны критерии устойчивости?

- Запишите выражение для комплексного коэффициента передачи линейной цепи с обратной связью и дайте определения видам обратной связи.

- Какие характеристики усилителя улучшаются при использовании в нем отрицательной обратной связи?

- Дайте определения текущему и мгновенному спектрам сигнала. (Приведите соответствующие формулы.)