Экзаменационные вопросы. ТЭД. I - часть. 2007г 4111,4121,4122,4123,4141,4142,4151,4152

- Вывод формулы для поля диполя Герца; анализ. Анализ поля диполя Герца в ближней зоне. Анализ поля диполя Герца в дальней зоне; диаграмма направленности; сопротивление излучения.

- Особенности волн в волноводах; вывод мембранного уравнения для Н-волн.

- Вывод мембранного уравнения для Е-волн

- Явление дисперсии; зависимость фазовой скорости и длины волны от частоты.

- Вывод формулы для поперечных компонент полей через мембранную функцию Н-волн.

- Вывод формулы для поперечных компонент полей через мембранную функцию Е-волн

- Решение мембранного уравнения для прямоугольного волновода; собственные функции, собственные числа, критические частоты волновода для Н-волн.

- Решение мембранного уравнения для прямоугольного волновода; собственные функции, собственные числа, критические частоты волновода для Е-волн.

- Вывод формул для полей собственной функции основного типа; построение картины поля.

- Построение картины полей высших типов прямоугольного волновода.

- Перенос мощности по волноводу; нормировка собственной функции основного типа.

- Понятие волнового сопротивления волновода и его использование для согласования двух разных волноводов.

- Анализ режима КЗ в волноводе; возможность использования КД длинных линии для волновода.

- Вывод формулы для коэффициента затухания коаксиальной линии. Коаксиальная линия с минимальными потерями в стенках.

- Вывод формулы для коэффициента затухания прямоугольного волновода за счет потерь в стенках.

- Расчет волновода на пробой.

- Расчет коаксиальной линии на пробой.

- Явление дисперсии в волноводах; распространение радиоимпульса по волноводу.

- Вывод формулы для скорости передачи энергии по волноводу.

- Понятие о магнитных токах и зарядах. Принцип двойственности Пистолькорса; модель магнитного тока.

- Вывод леммы Лоренца.

- Доказательство ортогональности собственной функции волновода.

- Общая теория возбуждения волноводов. Вывод формул для амплитуд при собственных функциях.

- Вывод формулы для сопротивления излучения диполя Герца в волновод.

- Волноводные многополюсники, их матрица рассеяния.

- Проблема теоретического расчета элементов матрицы рассеяния.

- Эквивалентная схема ВМ. Вывод формулы связи матрицы сопротивлений и S-матрицы. Вывод формул связи матрицы проводимостей и S-матрицы.

- Вывод формул связи параметров Т-схемы и S-матрицы.

28а. Вывод формул связи параметров П-схемы и S-матрицы

- S-матрица взаимного многополюсника.

- S-матрица взаимного и симметричного ЧП.

- S-матрица реактивного (без потерь) МП.

- Структура S-матрицы реактивного ЧП.

- S-матрица и эквивалентная схема симметрично рассеивающего ЧП.

- S-матрица и эквивалентная схема антисимметрично рассеивающего ЧП

- S-матрица и экв. схема симметрично рассеивающего реактивного ЧП.

- S-матрица и экв. схема антисимметрично рассеивающего реактивного ЧП.

- Методика измерений параметров S-матриц различных ЧП. Метод смещения узлов.

- Вывод телеграфных и волновых уравнений длинных линий.

- Вывод интегрального уравнения для тока на тонком проводнике и возможные методы его решения. Получение приближенного дифференциального уравнения.

- Сравнение дифференциальных уравнений проводника с телеграфными и волновым уравнениями длинной линии

- Решение дифференциального уравнения для тока на тонком проводнике.

- Картина распределения потенциала, заряда, тока на тонком проводнике и картина полей Е и Н около проводника в различные моменты периода гармонических колебаний; бегущая волна в проводнике; волновое сопротивление проводника.

- Теория симметричного вибратора.

- Вывод формулы для диаграммы направленности вибратора и ее анализ.

- Понятие сопротивления излучения симметричного вибратора.

- Решение волнового уравнения для тока на тонком проводнике с учетом потерь на излучение.

- Решение волнового уравнения для тока на тонком проводнике с учетом включения сопротивления в его центре.

- Вывод формулы и значение.полного комплексного сопротивления полуволнового вибратора.

48а. Зависимость комплексного сопротивления полуволнового вибратора от диаметра провода.

- Настройка вибратора в резонанс посредством его укорочения и оценка широкополосности.

- Вывод формулы для входного сопротивления вибратора длиной X.

- Практические примеры соединения (питания) симметричного вибратора с несимметричным кабелем; широкополосные вибраторы.

- Вывод формулы для сопротивления излучения штыря в волновод; анализ.

- Вывод формул для входного сопротивления штыря в волновод с учетом влияния КЗ перемычки (заглушки); анализ.

- Метод зеркальных изображений и определение собственного реактивного сопротивления.

54а. Расчет коаксиально-волноводного перехода.

- Теория щели прорезанной в бесконечном экране.

- Решение дифференциального уравнения для напряжения на щели.

- Диаграмма направленности щелевого излучателя; роль поверхностных токов экрана; влияние размеров экрана.

- Качественная картина колебаний полей на щелевой антенне в разные моменты времени.

- Вывод формулы для комплексной проводимости щели, прорезанной в бесконечном экране.

- Конструктивные особенности щелевой антенны.

- Свойство одиночной щели в волноводе; эквивалентная схема щели.

- Вывод формулы для проводимости излучении щели-волновод; матрица рассеяния.

- Вывод формул для коэффициента связи поперечной щели с волноводом.

- Вывод формул для коэффициента связи продольной щели с волноводом..

- Влияние КЗ перемычки на свойства щели в волноводе.

- Свойство двух щелей в волноводе.

- Взаимная проводимость между щелями по основному типу поля.

- Волноводный направленный ответвитель на крестообразных щелях.

- Свойства двойного Т-образного волноводного сочленения.

- Решение волнового уравнения в прямоугольном резонаторе. Собственные функции и собственные частоты.

- Доказательство ортогональности собствейной функции прямоугольного резонатора.

- Собственная функция основного типа прямоугольного резонатора и ее нормировка.

- Собственная добротность резонатора.

73 а. Добротность прямоугольного резонатора.

- Общая теория возбуждения резонатора; колебательное уравнение Кисунько.

- Собственные функции полоскового резонатора с магнитными стенками.

- Возбуждение полоскового резонатора штырем; согласование резонатора с кабелем.