Министерство образования РФ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Лабораторная работа по теме:

Исследование защиты человека от воздействия СВЧ- излучения

Выполнили студенты гр.4121:

Федоров А.М.

Чистяков  А.О.

Маркелов О.А.

Санкт-Петербург

2007

Цель работы: ознакомится с санитарно-гигееническим нормированием излучения радиочастот и изучить методы защиты персонала от облучения при работе с маломощным СВЧ-генератором.

В работе исследуются уровни возможного облучения персонала при работе с генератором СВЧ.

1

6

2

5				4

3

рис. 1

Работа выполняется на установке, показанной на рис. 1. Она имитирует встречающиеся на производстве условия работы персонала при работе с устройствами СВЧ. В качестве источника СВЧ-излучения используется генератор Ганна 6, который настроен на частоту 10 ГГц (длина волны  = 3 см), Выходная мощность генератора 4 мВт, сечение волновода 23Х10 мм. Мощность излучения СВЧ измеряется стационарным прибором (Ваттметром) 1 с рупорной приемной антенной 2; 3 – направляющая со шкалой для отсчёта расстояния между плоскостями раскрыва рупоров генератора СВЧ и измерителя мощности, 4 – передающая рупорная антенна, 5 – поворотное устройство. Для исследования защитных свойств различных материалов используется несколько экранов (с резиной, имеющей сложную поверхность, с медными сетками с различным размером ячейки и т. д. ), которые устанавливаются между генератором излучения и приёмником.

1.) Вычисление экспериментальных значений плотности потока мощности ППЭэ по формулам (1) , (2) и теоретических значений ППЭт по формуле (3) для сравнения с экспериментальными. Все результаты сведены в таблицу:

| l, см | P, мВт | ППЭт | ППЭэ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 |  | 0,002573506 |
| 4 | 1 |  | 0,002573506 |
| 4,5 | 0,96 |  | 0,002470566 |
| 5 | 0,98 |  | 0,002522036 |
| 5,5 | 0,9 |  | 0,002316155 |
| 6 | 1 |  | 0,002573506 |
| 7 | 0,98 |  | 0,002522036 |
| 7,5 | 0,9 |  | 0,002316155 |
| 8 | 0,94 |  | 0,002419095 |
| 8,5 | 0,83 |  | 0,00213601 |
| 9,5 | 0,96 |  | 0,002470566 |
| 11 | 0,75 |  | 0,001930129 |
| 12 | 0,88 |  | 0,002264685 |
| 13 | 0,5 |  | 0,001286753 |
| 14 | 0,8 |  | 0,002058805 |
| 15 | 0,45 |  | 0,001158078 |
| 16 | 0,6 |  | 0,001544103 |
| 17 | 0,36 |  | 0,000926462 |
| 18 | 0,4 |  | 0,001029402 |
| 19,5 | 0,36 |  | 0,000926462 |
| 21 | 0,29 |  | 0,000746317 |
| 22 | 0,32 |  | 0,000823522 |
| 23 | 0,24 |  | 0,000617641 |
| 24 | 0,3 |  | 0,000772052 |
| 25 | 0,22 |  | 0,000566171 |
| 26 | 0,24 |  | 0,000617641 |
| 27 | 0,17 |  | 0,000437496 |
| 28 | 0,22 |  | 0,000566171 |
| 28,5 | 0,14 |  | 0,000360291 |
| 29,5 | 0,2 |  | 0,000514701 |
| 30 | 0,15 | 0,004866 | 0,000386026 |
| 40 | 0,09 | 0,002737 | 0,000231616 |
| 50 | 0,06 | 0,001752 | 0,00015441 |
| 60 | 0,05 | 0,001216 | 0,000128675 |
| 70 | 0,04 | 0,000894 | 0,00010294 |
| 80 | 0,03 | 0,000684 | 0,000077205 |
| 90 | 0,03 | 0,000541 | 0,000077205 |
| 95 | 0,02 | 0,000485 | 0,000051470 |

График №1: Зависимость мощности СВЧ-излучения от расстояния:

График №2: Зависимость экспериментальной плотности потока энергии от расстояния:

График №3: Зависимость теоретической плотности потока энергии от расстояния:

2.) Коэффициент ослабления излучения экранами:

| Экран | Рпр, мВт | Lэ |
| --- | --- | --- |
| 1 – Резина со сложной поверхностью | 0,01 | 15 |
| 2 – Крупная сетка | 0,1 | 1,5 |
| 3 – Средняя сетка | 0,02 | 7,5 |
| 4 – Мелкая сетка | 0 | ∞ |
| 5 – Специальная резина, армированная мелкой сеткой | 0,01 | 15 |
| 6 – Органическое стекло | 0,08 | 1,875 |
| 7 – Кювета из органического стекла, наполненная дистиллированной водой | 0,05 | 3 |
| 8 – Резина | 0,01 | 15 |
| 9 – Защитная ткань | 0,01 | 15 |
| 10 - Защитная ткань | 0,06 | 2,5 |

3.) Зависимости мощности СВЧ-излучения от угла поворота антенны:

| α, о | Р, мВт |
| --- | --- |
| 0 | 0,18 |
| 5 | 0,15 |
| 10 | 0,08 |
| 15 | 0,05 |
| 20 | 0,02 |
| 25 | 0,01 |
| 30 | 0,005 |
| 35 | 0 |
| 40 | 0 |

График №4: Диаграмма направленности антенны:

Расчет безопасного расстояния до антенны:

1 = ((PгGп)/ 4 l2)*F2

Значит:

Вывод:

В технических средствах защиты от электромагнитных излучений используют явления отражения и поглощения энергии излучателя, применяя различные виды экранов и поглотителей мощности. Благодаря высоким коэффициентам поглощения и почти полному отсутствию волнового сопротивления металлы обладают высокой отражательной и поглощательной способностью и поэтому широко применяются для экранирования.