Министерство общего и профессионального образования РФ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

Кафедра безопасности жизнедеятельности

Отчет по лабораторной работе N 7.

“Исследование параметров производственного шума и определение эффективности мероприятий по защите от шума”.

Преподаватель: Буканин В.А.

Студенты: Федоров А.М.

Чистяков  А.О.

Маркелов О.А.

Гр 4121

Санкт-Петербург

2007

Цель работы: исследование параметров производственного шума на соответствие требованиям санитарных норм и изучение основных принципов по эффективной защите от шума.

Исследуемые закономерности: в работе надо изучить параметры шума на рабочем месте на соответствие допустимым при отсутствии и наличии мероприятий по шумоглушению и частотные зависимости эффективности этих мероприятий.

Схема измерений:

1- источник шума

2- шумомер с набором фильтров

3- средство шумоглушения

4- звукоизолирующий бокс

2

1

3

4

- Исследование зависимости шума от частоты.

| Условия опыта | Звуковое давление в октавных полосах с частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Шумовой фон | 56 | 54 | 52 | 42 | 30 | 25 | 23 | 20 | 42 |
| Источник без средств защиты | 65 | 66 | 80 | 89 | 90 | 104 | 95 | 80 | 105 |
| Источник шума в кожухе без звукопоглотит | 70 | 60 | 72 | 88 | 98 | 95 | 82 | 57 | 98 |
| Источник шума в кожухе со звукопоглотителем | 68 | 60 | 66 | 76 | 88 | 89 | 64 | 43 | 90 |
| Источник шума с защитным экраном (ме) | 72 | 63 | 72 | 76 | 84 | 84 | 72 | 55 | 86 |
| Источник шума с защитным экраном (ме с отверстиями) | 70 | 68 | 75 | 79 | 91 | 90 | 75 | 55 | 93 |
| Предельно допустимый уровень звуковых давлений: Помещение КБ программистов ЭВМ лаборатории для теоретических работ и обработки экспертиментальных данных. | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

Эффективность оценивается разностью уровней звуковых давлений, создаваемых до и после устройства звукоизоляции.

Спектрограммы уровней звукового давления и эффективность кожухов и кожухов с ДВП.

У1- Шумовой фон

У2- Источник без средств защиты

У3- Источник шума в кожухе без звукопоглотителя

У4- Источник шума в кожухе со звукопоглотителем

Эффективности с экранами:

У1- Источник шума с защитным экраном (ме)

У2- Источник шума с защитным экраном (ме с отверстиями)

У3- Предельно допустимый уровень звуковых давлений

Вывод: в ходе лабораторной работы исследованы параметры производственного шума, построены спектральные зависимости уровней звукового давления и эффективности различных экранов. Исследованы процессы звукопоглощения и звукоотражения, и установлено, чтобы добиться требуемых предельно допустимых уровней звукового давления необходимо установить кожух со звукопоглотителем, экран из ДВП и металлический экран без отверстий, желательно, всего этого необходимо брать побольше!!! Это следует

из построеных спектральные зависимости уровней звукового давления и эффективности различных экранов.