Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический университет «ЛЭТИ»

Кафедра БЖД

Отчёт

По лабораторной работе №10

«Эргономическое исследование восприятия человеком зрительной информации»

Студенты: Фёдоров А.М..

Чистяков А.О.

Маркелов О.А.

Группа: 4121

Факультет: РТ

Преподаватель: Буканин В.А.

Санкт-Петербург, 2007г.

Цель работы:  исследование влияния параметров предъявления зрительной информации на характеристики деятельности человека.

Пример меню:

Общие сведения:  Распространение автоматизированных систем управления выдвинуло в число актуальных проблем разработку методов проектирования операторских пунктов и, в первую очередь, систем и средств отображения информации Остро стоит вопрос о психофизиологической оценке индикаторов телевизионного типа, о принципах, методах и средствах контроля состояния человека-оператора, в частности, функциональною состояния его зрительного анализатора.

Операторы систем управления и контроля на видеотерминалах в течение рабочего дня выполняют сложную зрительно напряжённую работу, вызывающую как зрительное, так и общее утомление, которое свидетельствует о неадекватности средств отображения информации (в данном случае, светотехнических параметров телевизионных экранов) особенностям процессов, определяемых психофизиологическими характеристиками зрения человека. В связи с этим в настоящее время первостепенное значение приобретает психофизиологический подход к решению вопросов оптимизации взаимодействия оператора с видеотерминалами (ВДТ), оценки качества отображаемой информации и её количественных характеристик. Такой подход подразумевает исследование функционального состояния зрительного анализатора и установление динамики зрительных функций в конкретных условиях операторской деятельности.

Специфика работы с телевизионным экраном заключается в том, что, оператор должен воспринимать информацию не в проходящем свете, как это обычно бывает при использовании знаковой индикации, и не в отражённом, а с экранов электронно-лучевых трубок, которые сами являются источниками света. По данным психофизики зрения, оптимальными условиями работы глаза являются такие, при которых достигаются наивысшие значения основных функций зрения: контрастной и снеговой чувствительности, быстроты и остроты различения. Многочисленными экспериментами определены оптимальные значения угловых размеров α, яркости В, контраста К, времени различения τ для основных функций зрения. Однако количественные характеристики α, В, К, τ раздражителей, включённых в процесс оперативной работы, оказываются иными, чем при оценке основных функций зрения. Это связано с тем, что в реальных условиях оператор имеет дело с классом объектов другого уровня сложности, чем объекты классической психофизики, и условия их опознавания сильно отличаются от лабораторных.

Современные способы предъявления зрительной информации (на телевизионных экранах, дисплеях), особые требования к эффективности её обработки в процессе трудовой деятельности делают психофизические проблемы особенно актуальными, а определение оптимальных условий отображения - необходимым. Таким образом, проблема оптимизации условий предъявления информации на средствах отображения включает исследование психофизических зависимостей в процессе содержательной деятельности оператора и психофизиологическую оценку телевизионного способа предъявления информации.

На эффективность приёма информации с экрана ВДТ влияют также такие факторы, как уровень освещённости в помещении, наличие шума и т. д. В процессе эксперимента, как правило, проявляется влияние тренировки (улучшение результатов после нескольких серий в начале работы), а также влияние зрительного утомления (ухудшение результатов в конце эксперимента). Важным фактором являются и индивидуальные характеристики человека и его зрительного анализатора.

В соответствии с приведёнными выше положениями, задачей данной лабораторной работы является исследование влияния условий предъявления визуальной информации на эффективность её приема и переработки пользователем. В качестве исследуемых взаимосвязанных параметров изображения выбраны: цвет символов, окна и фона, время экспозиции символов, угловой размер знаков, местоположение окна для предъявления символов на экране индикатора и др.

Обработка результатов

Пункт 1.

5 символов в одну строчку:

1.1 – 5 цифр:

| t, мс | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 испытуемый | 0,33 | 1 | 0,67 | 0,67 | 0 |
| 2 испытуемый | 0,33 | 0,67 | 1 | 0,67 | 0,67 |

1.2 – 5 букв:

| t, мс | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 испытуемый | 0,67 | 0 | 0,33 | 0,67 | 1 |
| 2 испытуемый | 0,33 | 0,67 | 0 | 0,67 | 0 |

1.3 – 5 букв и цифр вперемешку:

| t, мс | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 испытуемый | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| 2 испытуемый | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 |

1.2 – 5 любых символов:

| t, мс | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 испытуемый | 1 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,67 |
| 2 испытуемый | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,67 |

Пункт 2.

1 окно появляется в любом месте экрана:

2.1 – В окне цифры располагаются крестом:

| t, мс | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 испытуемый | 0,67 | 1 | 1 | 0,33 | 1 |
| 2 испытуемый | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 1 | 0,67 |

2.2 – В окне цифры располагаются матрицей:

| t, мс | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 испытуемый | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 испытуемый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Пункт 3.

Различное количество окон и различное расположение различных символов:

3.1 – Окно располагается в любом из 4 мест, в окне в строчку цифры:

| t, мс | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 испытуемый | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 испытуемый | 0,33 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3.2 – Окно располагается в любом из 4 мест, в окне в строчку цифры:

| t, мс | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 испытуемый | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1 |
| 2 испытуемый | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,67 |

Вывод:  При создании интерфейса необходимо предусмотреть облик некоторого абстрактного человека, взаимодействие которого с компонентами системы планируется разработчиками. Это значит, что при разработке системы на основе некоторых исходных данных о возможном контингенте кандидатов-пользователей проектируется «человеческий компонент» с учётом требований и особенностей всей системы и её подсистем. После профобучения у человека создаются концептуальные модели знаний об эксплуатируемых системах и звеньях этих систем, об их состоянии и функционировании в различных условиях и при различных воздействиях на них, а также о процессах и закономерностях взаимодействия с ними.

При разработке программного обеспечения уменьшение напряжения глаз должно достигаться за счёт выбора правильных размеров символов и рационального цветового оформления.

Цвет является средством информации и оказывает на человека большое психологическое воздействие. Правильный выбор цвета доставляет удовольствие от общения с программой и повышает производительность труда, в то время как неквалифицированное цветовое решение вызывает зрительное утомление, ухудшает настроение и вызывает нервозность. К примеру, слишком тёмные цвета могут вызвать пессимистическое настроение, чувство угнетения и тяжести. Светлые и насыщенные тона (с большой яркостью) стимулируют порядок, создают дополнительную видимость и различаемость при плохом освещении.

Также на зрительное восприятие влияет размер и постоянство отображаемой информации.

Исходя из проведенных экспериментов можно сделать выводы, что для испытуемого №2 вероятность определения достоверной информации будет наивысшей только при некоторой длительной адаптации к программной среде; испытуемый №1 наиболее быстро адаптируется к данной среде.