Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

“ЛЭТИ”

Кафедра МИТ

Индивидуальное задание по физическим основам микроэлектроники N1

“Физические свойства кристаллов”

Вариант 20

Преподаватель: Ситникова М.Ф.

Студент: Федоров А.М.

Группа: 4121

Санкт-Петербург

2005

Исходные данные: Кристалл: SiO – кварц;

Воздействия на кристалл  - D3, H6;

Цель задания: Определить форму указательной поверхности и симметрию заданного кристалла после приложенного воздействия.

1. Из справочной литературы запишем класс симметрии и формулу симметрии заданного кристалла. Представим графически элементы симметрии для исходной элементарной ячейки:

- Класс симметрии: 32

- Формула симметрии: L33L2 – Одна ось третьего порядка и три оси второго порядка, перпендикулярные оси третьего порядка.

- Название сингонии: Тригональная сингония

- Элементарная ячейка: Ромбоэдр

- Графические элементы:

Ромбоэдр

Проекция элементов симметрии

Элементы симметрии класса

2. Определим тензор выбранного физического свойства и форму указательной поверхности:

Диэлектрическая проницаемость ε:

εij - тензор второго порядка, связывающий напряженность электрического поля E и электрическое смещение D. Здесь E – воздействие, В – результат воздействия.

εij=ε11ε12ε13ε21ε22ε23Представим компоненты векторов E и D в кристаллофизической системе координат:

ε11E1+ε12E2+ε13E3=D1ε21E1+ε22E2+ε23E3=D2

- тензор второго порядка, характеризующий диэлектрическую проницаемость кристалла.

Для тригональной сингонии ε11=ε22≠ε33, значит, форма характеризующей поверхности есть эллипсоид вращения вокруг главной оси симметрии (оси Z).

Тензор тригональной сингонии:

- компонента, равная нулю

- компонента, не равная нулю

- равные компоненты

Учитывая что для кварца ε11=ε22=4,5 и ε33=4,6, получаем конечный тензор:

εij=ε1100ε220

Форма указательной поверхности – эллипсоид вращения относительно главной оси симметрии (оси Z).

3. Определим симметрию внешних воздействий и их геометрический образ; Определим класс симметрии и форму симметрии заданного кристалла после первого и второго воздействий:

3.1.

- D3 - растяжение – сжатие вдоль оси третьего порядка.

- Группа симметрии: ∞mm.

- Геометрический образ: покоящийся цилиндр.

- Элементы симметрии: L∞,∞L2,∞P||L∞,∞P⊥L∞.

- Физический образ: одноосное растяжение – сжатие.

- Рассмотри D3+32: L33L2+L∞,∞L2,∞P||L∞,∞P⊥L∞=L33L2, так как L∞||L3,∞L2 можно свести к 3L2, тогда стереографические проекции элементов симметрии D3 и 32 окажутся одинаковыми:

+

=

32

32

D3’ – преобразованное D3

- Вывод: Воздействие D3 не изменяет класс и форму симметрии заданного кристалла: Класс симметрии: 32

Формула симметрии: L33L2

3.2.

- Н6 – воздействие однородным магнитным полем вдоль оси шестого порядка. Но из-за отсутствия оси шестого порядка, рассмотрим воздействие вдоль оси третьего порядка (Н3).

- Группа симметрии: ∞m.

- Геометрический образ: вращающийся цилиндр.

- Элементы симметрии: L∞,P⊥L∞,С.

- Физический смысл: однородное магнитное поле Н.

- Рассмотри Н3+32: L33L2+L∞P||L∞C. Получается что  - единственны общий элемент симметрии.

Н3

+

=

3

32

- Вывод: Класс симметрии: 3 (примитивный).

Формула симметрии: L3.

Сингония: Тригональная.

Элементарная ячейка: тригональная призма.

4. Определим тензор выбранного физического свойства и форму указательной поверхности заданного кристалла после приложенных внешних воздействий:

Тензор второго порядка зависит от сингонии кристалла. Так как после воздействии сингония исходной элементарной ячейки не изменилась, то и тензор 2-ого порядка, а, значит и указательная поверхность, не изменилась.  Форма указательной поверхности: эллипсоид вращения вокруг главной оси симметрии (Z).

εij=ε1100ε110

5. Вывод:

В ходе выполнения индивидуального домашнего задания №1 был рассмотрен кристалл кварца. Доказано что воздействие в виде растяжения – сжатия вдоль оси третьего порядка не изменяет кристалл.  А воздействие на кристалл однородным магнитным полем, приложенным вдоль оси третьего порядка (вследствие отсутствия оси шестого порядка) изменяет лишь только класс кристалла. После данным приложенных воздействий тензор εij диэлектрической проницаемости не изменился, следовательно, диэлектрические свойства кристалла тоже не изменились. Таким образом, кварц, как замечательный диэлектрик используется в технике, где требует его устойчивость к растяжению – сжатию и воздействию на него магнитных полей. Также кварц широко используется при создании часов и радиолокационных станций.