Работа 1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  НАГРЕТЫХ ТЕЛ

Цель работы: исследование взаимосвязи яркостной и истинной температур;    проверка закона Стефана—Больцмана.

Приборы и принадлежности: пирометр с исчезающей нитью; исследуемое тело (лента лампы накаливания); амперметр; вольтметр.

Общие сведения. Температурным (тепловым) равновесным называется излучение тел, находящихся в состоянии термодинамического равновесия с окружающей средой. Излучение осуществляется за счет энергии хаотического движения частиц тела.

Количественной характеристикой теплового излучения тела является его интегральная лучеиспускательная способность (интегральная энергетическая светимость) — лучистая энергия, испускаемая единицей поверхности тела в единицу времени во всем интервале длин волн ([]=Дж/м2·с =  Вт/м2).

Энергия электромагнитных волн с длиной волны от  до , испускаемая единицей поверхности за единицу времени, равна

,

где  — спектральная лучеиспускательная способность тела при данных температуре и длине волны (спектральная энергетическая светимость, Вт/м3).

Спектральная и интегральная светимости тела связаны соотношением

Все тела в той или иной степени поглощают энергию падающего электромагнитного излучения. Характеристикой поглощения тела служит спектральная поглощательная способность — отношение поглощенного потока  к величине падающего потока :

Спектральные     лучеиспускательная     и     поглощательная способности тела зависят от длины волны    падающего излучения, температуры тела, а также от свойств тела и его поверхности.

Тело, у которого  для всех длин вели, называется абсолютно черным. Если спектральная поглощательная способность тела в некоторой области длин волн постоянна (), тело в этой области спектра считается серым.

Спектральные лучеиспускательная и поглощательная способности любого тела связаны между собой законом Кирхгофа: отношение спектральных лучеиспускательной способности к поглощательной способности для любых тел при данных температуре и длине волны одинаково и не зависит от природы этих тел. Это отношение является спектральной лучеиспускательной способностью (спектральной энергетической светимостью) абсолютно черного тела при данных температуре и длине волны:

.

Выражение для лучеиспускательной способности абсолютно черного тела как функция температуры и длины волны дается формулой Планка, следующей из квантовых представлений:

где  — скорость света,  — постоянная   Планка,   — постоянная Больцмана.

Из формулы Планка вытекает ряд важных следствий, в частности, закон Стефана-Больцмана, устанавливающий зависимость интегральной лучеиспускательной способности абсолютно черного тела от температуры:

.

где  -  постоянная в законе Стефана- Больцмана.

Для тел, не являющихся абсолютно черными, формула Планка имеет вид

В спектральной области видимого света обычно

1,

поэтому спектральную лучеиспускательную способность для абсолютно черного тела можно вычислить по формуле

(1)

а для серого тела как

где ,  .

Исследуемые закономерности. Объектом исследования в работе служит лента лампы накаливания, которую (ленту) можно считать серым телом с поглощательной способностью  = 0,92 при длине волны = 665 нм. Температура ленты определяется оптическим пирометром. По шкале пирометра определяют не истинную, а яркостную температуру исследуемого тела — такую, при которой абсолютно черное тело имеет при данной длине волны ту же монохроматическую яркость, что и исследуемое тело. Истинная температура тела может быть вычислена, если известна яркостная, из следующих представлений.

Спектральная яркость абсолютно черного тела определяется с помощью формулы (1) соотношением

где Т - температура абсолютно черного тела и яркостная температура серого тела. Спектральная яркость серого тела с истинной температурой   может быть найдена по формуле

,

по определению яркостной температуры

следовательно,

,

после логарифмирования получаем

откуда

.						(2)

В выражении  (2)   и — соответственно истинная и яркостная температуры исследуемого тела в К.

Зная истинную температуру тела, можно определить излучаемую им мощность. Интегральная лучеиспускательная способность серого тела в соответствии с законом Стефана— Больцмана пропорциональна четвертой степени истинной температуры, следовательно, мощность излучения

,

где А — коэффициент пропорциональности, включающий в себя площадь исследуемого тела, интегральный коэффициент  и постоянную Стефана—Больцмана.

При равновесии мощность излучения равна мощности постоянного тока, затрачиваемой на нагревание пластины, т. е.

.					 (3)

Здесь I — сила тока, U — напряжение на пластине. Если прологарифмировать выражение (3), то получится

.

Откладывая на графике на оси абсцисс , на оси ординат (), при выполнении соотношения (3) получаем прямую линию.

Экспериментальная установка. Для измерения температуры тела используется пирометр с исчезающей нитью. В фокусе объектива О зрительной трубы, изображенной па рисунке, помещена электрическая лампочка L с нитью, изогнутой

Рис. 1.1. Оптический пирометр с исчезающей нитью

в форме полуокружности. Через окуляр  возможно наблюдать одновременно среднюю часть нити и изображение поверхности тела, температуру которого требуется определить. Ф — красный светофильтр. Лампа питается от батареи Е, ток

регулируется реостатом R. Реостат встроен в пирометр, и регулировка тока производится вращением кольца, расположенного между окуляром и шкалой амперметра  t° пирометра.

При измерении температуры тела ток, проходящий через лампу L, регулируют до тех пор, пока нить пирометра не исчезнет на фоне изображения исследуемого тела, что соответствует равенству монохроматической яркости нити пирометра и накаленного тела.

Оптический пирометр отградуирован по абсолютно черному телу. При градуировке через окуляр наблюдают свечение черного тела (полного излучателя) при различных температурах, устанавливая для каждой температуры, какой силы ток необходимо пропустить через нить пирометра, чтобы она исчезла на фоне накаленного черного тела. Шкала у применяемого пирометра градуирована не в амперах, а в градусах Цельсия соответствующей температуры абсолютного черного тела.

Для длительного сохранения неизменности характеристик лампочки пирометра ток, проходящий через ее нить, не должен превышать значения, отвечающего температуре 1400°С. При измерении более высоких температур перед объективом пирометра устанавливается ослабляющий светофильтр, поэтому пирометр имеет две шкалы температур.

Указания по выполнению работы

- Включить установку. Вращением рукоятки реостата установить через исследуемое тело ток 2 А. Включить накал нити лампы пирометра. Регулируя ток в лампе пирометра реостатом, добиться исчезновения светящемся нити на фоне раскаленного исследуемого тела. Записать в таблицу значения температуры Т, отсчитанные по нижней шкале t° пирометра, показания амперметра и вольтметра (ток через пластину и напряжение на ней). Исчезновения нити на фоне тела можно добиться, начиная регулировку тока, когда нить пирометра ярче исследуемого тела (т. е. путем уменьшения тока в нити пирометра), а также когда исследуемое тело ярче нити (т. е. путем увеличения тока в нити пирометра). Каждое измерение температуры произвести два раза с регулировкой тока «на увеличение» и два раза «на уменьшение». Вычислить среднее значение температуры.

Измерение температуры накаленной нити

| Показания «ПИЯ |  | Температура, К К |  |
| --- | --- | --- | --- |
| амперметра, А | вольтметра, В | яркостная по пирометру | истинная |

- Увеличить ток I через исследуемое тело от 2 до 6А. Температуру измерить для пяти значений тока I между 2 и 6 А. Каждое измерение температуры произвести четыре раза так, как указано в п. 1. При температуре свыше 1300°С, что соответствует приблизительно току 4А, следует пользоваться ослабляющим фильтром и производить отсчет по верхней шкале пирометра. Отметка на переключателе фильтpa должна при этом находиться против числа 2000. При каждом измерении записывать значения тока и напряжения.

- По формуле (2) вычислить истинную температуру, соответствующую каждому значению тока I. Построить график, откладывая по оси абсцисс логарифм  истинной температуры, а по оси ординат — сумму логарифмов тока и напряжения. Обсудить полученные результаты.

Список литературы

- Савельев И. В. Курс общей физики. — М.: Наука, 1979, т. 3, § 1, 2, 4, 7.

- Методические указания к курсу лекций по физике (Теория относительности. Тепловое излучение)/Под ред. А. Г. Громмакова и Б. Ф. Алексеева.—Л.: ЛЭТИ, 1981. — 32 с.

- Барщевский Б. У. Квантово-оптнческие явления. — М.: Высш. школа, . 1982, гл. 1.

Работа 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА

Цель работы: изучение законов внешнего фотоэффекта; исследование вольт-амперных характеристик вакуумного фотоэлемента; определение работы выхода и красной границы материала фотокатода; определение постоянной Планка.

Приборы и принадлежности: вакуумный фотоэлемент (например, типа СЦВ-4); селективные фильтры, лампа накаливания; измерительная цепь (рис. 3.2).

Общие сведения и исследуемые закономерности. Внешний фотоэффект — это испускание электронов (фотоэлектронов) под действием света. Фотоэлектроны при движении во внешнем электрическом поле создают фототок. Зависимость фототока от напряжения на фотоэлементе нелинейна. Фототок увеличивается при увеличении напряжения лишь до определенного предельного значения  (фототока насыщения). По закону Столетова при неизменном спектральном составе света, падающего на фотокатод, фототок насыщения пропорционален энергетической освещенности .

При подаче на анод фотоэлемента отрицательного напряжения фототок постепенно убывает, обращаясь в нуль при некотором напряжении, называемом запирающим. Существование фототока при отрицательных напряжениях на аноде означает, что фотоэлектроны вылетают из катода с некоторой скоростью (кинетической энергией). Максимальная начальная скорость фотоэлектронов  связана с задерживающей разностью потенциалов , соотношением

,					(1)

где  и  -  заряд и масса электрона.

Для каждого фотокатода существует красная граница внешнего фотоэффекта — максимальная длина световой волны , при которой еще возможен фотоэффект; длина волны  зависит от материала фотокатода и состояния его поверхности. Красная граница фотоэффекта связана с работой выхода соотношением

(2)

Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта, отображающее закон сохранения энергии, имеет вид

или, с учетом соотношения (1),

Зависимость задерживающей разности потенциалов  от частоты  света

;

есть уравнение прямой линии. Экстраполяция прямой на рис. 3.1 до пересечения с осью ординат определяет потенциал выхода  электронов из металла; точка пересечения прямой c осью абсцисс дает граничную частоту  фотоэффекта, а тангенс угла наклона прямой к оси частот

определяется только постоянной Планка и зарядом электрона.

Рис.3.1  Зависимость задерживающей разности потенциалов от частоты света, которым облучают фотокатод

Рис. 3.2. Измерительная цепь для исследования внешнего фотоэффекта

Экспериментальная установка представлена на рис. 3.2. Переключателем S3 устанавливаются различные режимы лампы накаливания Л1 (осветителя). Переключателем S2 задается прямое или обратное напряжение на фотоэлементе Ф. Для изменения напряжения служат соответственно потенциометры R1 и R2—R3. Фототок измеряется микроамперметром PA, напряжение на фотоэлементе контролируется вольтметром PU.

Указания по выполнению работы

- Исследовать прямую ветвь вольт-амперной характеристики фотоэлемента. Включить установку. Между лампой и фотоэлементом установить синий светофильтр. Переключатель S2 поставить в положение “+”. Переключатель S3 “Осветитель” лампы поставить в положение 2 (освещенность-фотокатода =1,0 Вт/м2). Изменяя напряжение на фотоэлементе, снять зависимость фототока  от напряжения. Повторить измерения фототоков  и  при освещенности фотокатода = 0,6 Вт/м2 и =0,3 Вт/м2 (переключатель “Осветитель” соответственно в положениях 3 и 4). Данные свести в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Вольт-амперные характеристики фотоэлемента при прямом напряжении

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2

Вольт-амперные характеристики фотоэлемента при обратном напряжении

|  | 0 | 0,1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Исследовать вольт-амперную характеристику фотоэлемента при обратном напряжении. Установить в прибор зеленый светофильтр (). Переключатель S2 поставить положение «—». Изменяя напряжение на фотоэлементе, снять зависимость фототока от обратного напряжения  (при переключателе S3 «Осветитель» в положении 2). То же проделать с синим светофильтром (). Данные свести в табл. 3.2.

Указания по обработке результатов и содержанию отчета

- По данным табл. 3.1 построить график зависимости фототока от прямого напряжения на фотоэлементе. Из графиков найти зависимость тока насыщения от освещенности фотокатода. Для одного из напряжений в области насыщения построить график зависимости тока насыщения от освещенности фотокатода.

- По данным табл. 3.2 построить график зависимости фототока от обратного напряжения. Найти значения  зеленого и синего света и по формуле (3) определить работу  выхода  для материала фотокатода.

- Построить график зависимости ( от частоты ). Из угла наклона соответствующей прямой к оси частот оценить постоянную Планка; экстраполяцией прямой до пересечения с осью  определить потенциал выхода  и  граничную частоту  материала фотокатода. Обсудить полученные данные.

Список литературы

- Савельев  И.   В.  Курс обшей  физики. — М.: Наука. 1979. т.3. § 9

- Орир Дж. Физика. – М.: Мир. 1981. т. 2, гл. 24.

- Вихман Э. Квантовая физика   (берклеевский курс физики, т. 4)   — М.. Наука.  1977, гл. 1.

- Барщенский Б.У. Квантовооптические явления – М.: Высшая школа, 1982, гл. 2.