# Лабораторная работа 8

Исследование равновесных процессов в газах

Цель работы: исследование политропно-изохорно-изотермического цикла, измерение показателя политропы; построение цикла.

Приборы и принадлежности: баллон с воздухом, манометр, микрокомпрессор, лабораторные термометр и барометр.

## Исследуемые закономерности

Рис. 2.1

А

M

K

H

Метод измерений. Используемая в работе установка изображена на рис. 2.1. Баллон А объёмом V1 может сообщаться либо с насосом H, либо с атмосферой. Внутрь баллона помещён манометр М, измеряющий избыточное давление. Одно деление шкалы равно 4 мм вод. ст., что составляет 40 Па. Рабочим газом является воздух. В исходном состоянии параметры состояния воздуха следующие: давление p2 и температура T1. Диаграмма исследуемого цикла в координатах давления p и объёма V показана на рис. 2.2.

В исходном состоянии воздух имеет давление p2 и температуру T1. Насосом в баллон накачивают воздух до давления p1 = p2 + p1 (состояние 1 (p1; V1)). При сжатии воздух нагревается, поэтому после закрытия крана необходимо выждать некоторое время, пока температура воздуха в баллоне не сравняется с температурой окружающей среды.

Затем воздух выпускают через кран К в атмосферу в течение нескольких секунд. Когда стрелка манометра приблизится к нулю, кран закрывают. В этот момент давление воздуха баллоне становится p2 (состояние 2 (p2; V2). Изменение параметров состояния воздуха в процессе расширения отражает линия 12, которая является политропой.

Рис. 2.2

1

3

2

После закрытия крана охлаждённый при расширении воздух изохорически нагревается до температуры окружающей среды в результате теплообмена. Изменение параметров состояния воздуха отражает линия 23, которая является изохорой. Температура воздуха в баллоне становится равной температуре в точке 1 (T3 = T1), следовательно, точки 1 и 3 лежат на одной изотерме.

После выравнивания температур давление в баллоне изменится на p3 и станет p3 = p2 + p3 (состояние 3 (p3; V2)). Таким образом, p1 и p3  это изменения давления на участках 12 и 23. Участки 12 и 13 на диаграмме можно аппроксимировать прямыми линиями, так как изменения параметров p, V, T в данной работе малы и много меньше абсолютных значений соответствующих величин.

В работе изучается политропно-изохорно-изотермический (nVT) цикл. Определение показателя политропы. Первое начало термодинамики формулируется следующим образом: сообщённое системе количество теплоты Q расходуется на увеличение внутренней энергии U системы и совершение системой работы А:

Q = U + A = CV dT + p dV,

где CV  – теплоёмкость газа при изохорном процессе.

nVT-цикл. Процесс расширения воздуха на участке 12 (рис. 2.1) рассматривается как политропный, при котором теплоёмкость газа С остаётся постоянной. Тогда первое начало термодинамики имеет вид

CV dT + p dV = 0,

где CV = CV  C. Из этого соотношения с помощью уравнения состояния идеального газа можно получить уравнение политропного процесса TV n1 = const или рV n = const, где n – показатель политропы,

n = (Cp  C) / (CV  C).

Показатель политропы n может быть определён экспериментально. Выразим n через экспериментально измеренные величины, для чего продифференцируем уравнения политропы (рVn = const) и изотермы (рV = const): рnV n1 dV + V n dр = 0  для политропы и рdV + V dр = 0  для изотермы. Преобразуем соотношения к виду

dpdVn=−npV; dpdVn=−npV.

При относительно малых изменениях p и V тангенс угла наклона политропы 12 и изотермы 13 (см. рис. 2.1) рассчитывается по формулам

dpdVn=−Δp1ΔV; dpdVT=−pV,

где V = V2  V1. Из отношения приведенных уравнений получаем формулу

n=Δp1Δp1−Δp3.					(2.1)

Зная n, можно определить мольную теплоемкость газа в политропном процессе (мольные величины обозначаем соответствующими строчными буквами)

с = сV  R / (n  1),					(2.2)

где R – универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(Kмоль); сV  мольная теплоемкость воздуха при постоянном объеме. При нормальных условиях сV определяется числом степеней свободы (i) молекул (считать воздух двухатомным газом):

сV = (i / 2) R.					(2.3)

На участке 12 воздух охлаждается, поэтому величина с имеет знак «минус».

Расчет изменения внутренней энергии и работы. Поскольку при изотермическом процессе ΔT = 0, то изменение внутренней энергии газа в политропном процессе ΔU12 и при изохорном процессе ΔU23 одинаковы по величине и противоположны по знаку. Тогда

ΔU12 = ν с (T2 - T1)					(2.4),

где ν - число молей воздуха в баллоне, определяемое по уравнению состояния (уравнение Менделеева-Клапейрона).

Работа расширения (сжатия) в политропическом A12 и изотермическом A13 процессах может быть рассчитана по формулам:

A12=p1V1−p2V2n−1; A13=νRT1lnV3V1.

## Указания к проведению наблюдений

- Насосом накачать в баллон воздух до давления 0,8  0,9 предельного по шкале манометра и закрыть кран. После того как воздух в баллоне охладится до комнатной температуры, записать установившееся избыточное давление p1.

- Открыть кран на атмосферу и, как только избыточное давление в баллоне упадёт до нуля, закрыть кран. Когда воздух в баллоне нагреется до комнатной температуры (перестанет уменьшаться давление в баллоне), записать значение установившегося избыточного давления p3.

- Действия, описанные в пп.1, 2, выполнить 10 раз.

- Барометром и термометром, имеющимися в лаборатории, измерить атмосферное давление p2 и температуру воздуха T1. Объём баллона V1 указан на панели установки.

## Задание на обработку результатов

- Вычислить по формуле (2.1) показатель политропы n. Рассчитать доверительную погрешность n, используя методы вычисления погрешностей косвенных измерений. Результат представить в виде n =  n   n.

- Определить параметры состояния в точках 1, 2 и 3 используя уравнения термодинамических процессов. При расчётах использовать экспериментально полученные значения давления и величину p2. Построить nVT цикл в координатах (р, V). График построить на миллиметровой бумаге в удобном масштабе.

- По формулам (2.2) и (2.3) рассчитать мольную теплоёмкость воздуха в политропном процессе и мольную изохорную теплоёмкость воздуха.

- Используя уравнения состояния идеального газа, найти число молей  воздуха в сосуде  по известным значениям p2, V1, T1. Считается, что число молей газа – постоянная величина.

- Рассчитать изменения внутренней энергии и величину работы газа для всех процессов nVT цикла.