Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ»

кафедра физики

Исследование динамики поступательно-вращательного

движения твердого тела

Лабораторная работа № 6

Санкт-Петербург, 2004

# РАБОТА 6

# Исследование динамики поступательно-вращательного движения твердого тела

Приборы и принадлежности: маятник Максвелла, секундомер, масштабная линейка, штангенциркуль.

Цель работы: изучение законов поступательного-вращательного движения твердого тела,  сохранения энергии и определение момента инерции маятника.

## Описание установки и исследуемые закономерности

Маятник Максвелла (рис. 5.1) представляет собой диск 6, закрепленный на стержне 7, подвешенном на бифиллярном подвесе 5 к верхнему кронштейну 2. На диск крепится кольцо 8. Верхний кронштейн 2, установленный на вертикальной стойке 1, имеет электромагнит и устройство 4 для регулировки бифиллярного подвеса. Маятник с кольцом фиксируется в верхнем исходном положении с помощью электромагнита.

На вертикальной стойке 1 нанесена миллиметровая шкала, по которой определяется ход маятника. На нижнем кронштейне 3 находится фотоэлектрический датчик 9. Кронштейн обеспечивает возможность перемещения фотодатчика вдоль вертикальной стойки и его фиксирования в любом положении в пределах шкалы 0…420 мм. Фотодатчик предназначен для выдачи электрических сигналов на секундомер 10 в момент пересечения светового луча диском маятника.

Маятник Максвелла массой m, поднятый на высоту h путем намотки нитей подвеса на стержень маятника, будет иметь потенциальную энергию mgh.

После отключения электромагнита маятник начнет раскручиваться, совершая поступательно-вращательное движение с линейным ускорением a, которое связано с угловым ускорением β вращения диска соотношением  a =βr (r – радиус стержня ). При этом ход маятника h = at2/2.

Потенциальная энергия маятника будет переходить в кинетическую энергию поступательного движения mv2/2 и энергию вращательного движения I2/2. На основании закона сохранения механической энергии (если пренебречь потерями на трение)

mgh = mv2 / 2 + I2 / 2,				(5.1)

где v – скорость маятника в момент пересечения оптической оси фотодатчика; I – момент инерции маятника;  – угловая скорость маятника в тот же момент времени. Из уравнения (5.1) получаем

I = mv2(2gh / v2 – 1) / 2.

Учитывая, что v = r, v2 = 2a h, где, a – ускорение, с которым опускается маятник, получаем экспериментальное значение момента инерции маятника:

Iэксп = mr2(gt2 / (2 h) – 1) = mr2 (g – a) / a,			(5.2)

где t – время хода маятника.

Теоретическое значение момента инерции маятника относительно оси маятника определяется по формуле

Iт = 1/2(mr2 + M(r2 + R2) + mi(R2 + Rк2)),			(5.3)

где m = 29 г – масса стержня; M = 131 г – масса диска, укрепленного на стержне; mi – масса  кольца; R – внешний радиус диска; Rк – внешний радиус кольца. При учете работы по преодолению сил трения, совершаемой маятником уравнение закона сохранения энергии при раскручивании принимает вид

mgh = mv2/2 + I2/2 + A,                (5.4)

где A – работа против сил трения.

Эту работу можно оценить по изменению высоты первого подъема мaятникa. Считая, что работа при спуске и подъеме одинакова, запишем закон сохранения энергии при первом подъеме маятника

mv2/2 + I2/2  = mg(h -h) + A,		(5.5)

где h – изменение высоты наивысшего положения маятника в первом цикле «спускподъем».

Решая совместно (5.4) и (5.5), получим A = mgh / 2.

Можно показать, что

I / Iэ=(h / (2h)) (1 – a / g)–1,	(5.6)

где I – оценка, величины, на которую завышается экспериментально определенное значение Iэ без учета потери энергии на трение.

Экспериментальное измерение Iэ основано на определении значения ускорения a, с которым опускается маятник. Из уравнения (5.2) получим

h = mr2g / (2Iэ + 2 m r2).

Проводится измерение времени t опускания маятника с различной высоты h, а затем методом наименьших квaдpaтов определяется коэффициент k линейной зависимости y = kx, где x = t2, y = h. Очевидно, что a = 2k.

Из (5.2) определяется Iэ, а также погрешность Iэ.

## Указания к выполнению наблюдений

- Измерить штангенциркулем диаметры стержня, диска и кольца.

- Установить нижний кронштейн 3 с фотодатчиком 9 в крайнее положение по высоте. Боковая риска на кронштейне служит указателем для отсчета высоты. По шкале, пользуясь указателем кронштейна, определить и записать ход маятника.

- Произвести регулировку положения основания при помощи регулировочных опор так, чтобы диск на бифиллярном подвесе находился посередине фотодатчика. Установить с помощью устройства 4 необходимую длину бифиллярного подвеса таким образом, чтобы нижний край кольца маятника находился на 45 мм ниже оптической оси фотодатчика; при этом ось маятника должна занять горизонтальное положение.

- Нажать кнопку «СЕТЬ», расположенную на лицевой панели секундомера; при этом должны загореться лампочки фотодатчика и цифровые индикаторы секундомера. Вращая маятник, зафиксировать его в верхнем положении при помощи электромагнита; при этом необходимо следить за тем, чтобы нить наматывалась на стержень виток к витку. В зафиксированном положении нити подвеса должны быть ослаблены.

- Нажать кнопку «СБРОС», затем кнопку «ПУСК». При этом электромагнит обесточивается, маятник раскручивается, секундомер начинает производить отсчет времени, прекращающийся в момент пересечения маятником оптической оси фотодатчика. Записать значение времени. Вращая маятник, вновь зафиксировать его в верхнем положении. Нажав последовательно кнопки «СБРОС» и «ПУСК», повторить наблюдения еще 4 раза на данной высоте.

- Измерить время опускания маятника для данной длины свободного хода маятника. Для этого поднять нижний кронштейн с фотодатчиком на 56 см и зафиксировать его на стойке. С помощью винта 4 вновь установить необходимую длину бифиллярного подвеса и провести 5 наблюдений по определению времени свободного хода маятника. Записать длину хода маятника.

- Указанную в п.3 процедуру проделать еще для двух высот, уменьшая каждый раз длину свободного хода на 56 см. Таким образом, для четырех величин свободного хода маятника будет получено 20 значений времени.

- Опустить кронштейн с фотодатчиком в крайнее нижнее положение. Отрегулировать бифиллярный подвес для свободного хода маятника в соответствии с п. 2. Записать длину свободного хода маятника. Записать значение шкалы, против которого после раскручивания остановится ось маятника.

## Задание по обработке результатов

- Используя метод наименьших квадратов, найти коэффициент k зависимости y = kx, где y = h, x = t2, а также погрешность k. Далее найти ускорение и его погрешность: a = 2k, a = 2k.

- Построить график зависимости h(t).

- По формуле (5.2) определить Iэ, а также доверительную погрешность Iэ.

- По формуле (5.3) вычислить Iт.

- Найти I по формуле (5.6).

- Сравнить результаты, полученные в пп. 2 и 3 с учетом оценочного значения I из п. 4. Сделать выводы.

## Контрольные вопросы

- Докажите справедливость соотношения a =βr.

- Напишите закон сохранения механической энергии для маятника в данной лабораторной работе.

- Если принять, что маятник представляет собой диск массой m радиуса R, то: 1) Чему равна полная энергия маятника? 2) Какие части от полной энергии составляют энергии поступательного и вращательного движения?

- Каким образом можно оценить работу по преодолению сил трения?

- Как изменится теоретическое значение момента инерции маятника, если увеличить массу диска?

Задачи к лаб. работе  5

Какую работу нужно совершить, чтобы поднять грунт на поверхность земли при рытье колодца, имеющего глубину h = 10м и поперечное сечение S = 2 м2? Средняя плотность грунта  = 2 103 кг/м3. Считать, что грунт рассыпается тонким слоем по поверхности земли.

Ответ: 1,96 МДж.

Камень брошен вверх под углом  = 60о к плоскости горизонта. Кинетическая энергия камня в начальный момент времени равна 20 Дж. Определить кинетическую и потенциальную энергии камня в высшей точке его траектории. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: 5 Дж, 15 Дж.

Мяч, брошенный вертикально вниз с начальной скоростью 16,2 м/с с высоты 7,5 м, после двух ударов о пол поднялся до первоначальной высоты. Какая часть кинетической энергии мяча терялась при каждом ударе?

Ответ: 0,4.

Однородная цепочка длины l лежит на гладком столе. Небольшая часть цепочки свешивается со стола. В начальный момент времени лежащий на столе конец цепочки придерживают, а затем отпускают, и цепочка начинает под действием силы тяжести соскальзывает со стола, Найти скорость движения цепочки в тот момент, когда длина свешивающейся части x = l / 2.

Ответ: ν=xgℓ.

Небольшое тело соскальзывает без трения с вершины полусферы радиусом R. На какой высоте h тело оторвется от поверхности полусферы? Найти скорость тела в момент отрыва от поверхности.

Ответ: h = 2R/3.

Тело находится на вершине наклонной плоскости высотой 1 м, образующей угол 300 с горизонтом и плавно переходящей в горизонтальный участок. Какую начальную скорость вдоль наклонной плоскости нужно сообщить телу, чтобы, пройдя по горизонтальному участку 2 м, тело остановилось? Коэффициент трения на всем пути  одинаков и равен 0,3.

Ответ: 1,58 м/с.

Найти момент инерции однородного шара радиуса R и массы m относительно оси, проходящей через центр шара.

Ответ: 2mR2/5.

Прямой  круглый однородный конус имеет массу m и радиус основания R. Найти момент инерции конуса относительно его оси.

Ответ: 3mR2/10 .

Найти момент инерции полого цилиндра (обруча) массой  m  c внутренним радиусом  R1  и внешним  R2  относительно оси цилиндра.

Ответ: I = m(R12 + R22)/2.

Найти момент инерции однородной тонкой прямоугольной пластинки массы m, длины a и ширины b относительно перпендикулярной к ней оси, проходящей:

а) через центр пластинки,

б) через одну из вершин пластинки.

Ответ: Ic = m(a2 + b2)/12 , I = m(a2 + b2)/3.

Диск массы m и радиуса R вращается вокруг своей оси, с угловой скоростью . Под действием внешней силы диск останавливается, Чему равна работа внешней силы?

Ответ: А = - mR22/4.

На барабан массой m0 = 9 кг намотан шнур, к концу которого привязан груз массой m = 2 кг. Найти ускорение  а  груза. Барабан считать однородным цилиндром. Трением пренебречь.

Ответ: 3 м/с2.

Диск массой m = 2 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости со скоростью v = 4 м/с. Найти кинетическую энергию диска.

Ответ: 24 Дж.

Обруч и диск одинаковой массы m1 = m2 катятся без скольжения с одной и той же скоростью v. Кинетическая энергия обруча  Ек1 = 39,2 Дж. Найти кинетическую энергию Ек2 диска.

Ответ: 29,4 Дж.

Найти линейные скорости v движения центров шара, диска и обруча, скатывающихся без скольжения с наклонной плоскости. Высота наклонной плоскости h = 0,5 м, начальная скорость всех v0 = 0. Сравнить найденные скорости со скоростью тела, соскальзывающего с наклонной плоскости при отсутствии трения.

Ответ: 2,65 м/c, 2,56 м/с, 2,21 м/с, 3,13 м/с.

Однородному цилиндру сообщают начальный импульс, в результате чего он начинает катиться без скольжения вверх по наклонной плоскости со скоростью v =3 м/с, Плоскость образует с горизонтом угол  = 20о. На какую высоту поднимется цилиндр? Какую скорость имеет цилиндр в момент возвращения в исходное состояние?

Ответ: 0,69 м, 3 м/с.

Расположенный горизонтально однородный круглый цилиндр массы m = 10 кг вращается без трения вокруг своей оси под действием груза массы  m1 = 1 кг, прикрепленного к легкой нерастяжимой нити, намотанной на цилиндр. Найти кинетическую энергию системы, спустя t = 3,53 с после начала движения.

Ответ: 100 Дж.

Карандаш длиной l = 15 см, поставленный вертикально, падает на стол. Какую угловую  и линейную v скорости будет иметь в конце падения середина карандаша, Считать, что трение настолько велико, что нижний конец карандаша не проскальзывает.

Ответ: 14 рад/с, 1,05 м/с.

Тонкий прямой стержень длиной 1 м прикреплен к горизонтальной оси, проходящей через его конец. Стержень отклонили на угол  = 600 от положения равновесия и отпустили. Определить линейную скорость нижнего конца стержня в момент прохождения положения равновесия.

Ответ: 3,84 м/с.