Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ»

кафедра физики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ 
В МАШИНЕ АТВУДА

Лабораторная работа № 5

# Санкт-Петербург, 2004

# РАБОТА 5

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ 
В МАШИНЕ АТВУДА

Приборы и принадлежности: машина Атвуда, набор грузов, секундомер, масштабная линейка.

Цель работы: изучение вращательного и поступательного движений на машине Атвуда, определение момента инерции блока и момента сил трения в оси блока.

### Описание установки и исследуемые закономерности

Машина Атвуда является настольным прибором, ее изображение приведено на рис. 3.1. На вертикальной стойке 1 основания 2 расположены три кронштейна: нижний 3, средний 4 и верхний 5. На верхнем кронштейне 5 крепится блок с узлом подшипников качения, через который переброшена нить с грузом 6. На верхнем кронштейне находится электромагнит 7, который при подаче на него напряжения с помощью фрикциона удерживает систему с грузами в неподвижном состоянии.

На среднем кронштейне 4 крепится фотодатчик 8, выдающий электрический сигнал по окончании счета времени равноускоренного движения грузов. На среднем кронштейне есть риска, совпадающая с оптической осью фотодатчика. Нижний кронштейн представляет собой площадку с резиновым амортизатором, о который ударяется груз при остановке. На вертикальной стойке 1 укреплена миллиметровая линейка 9, по которой определяют начальное и конечное положения грузов, т. е. пройденный путь.

Рис. 3.1

Начальное положение определяют визуально по нижнему краю груза, конечное положение – по риске среднего кронштейна. Секундомер 10 выполнен как самостоятельный прибор с цифровой индикацией времени.

Машина Атвуда предназначена для изучения законов поступательного и вращательного движений. Принцип работы установки основан на том, что, когда на концах нити подвешены грузы различной массы, система начинает двигаться равноускоренно. В комплект грузов входит несколько перегрузов, что позволяет исследовать движения с различными ускорениями.

На каждый груз действуют две силы – сила тяжести и сила натяжения нити, под действием которых грузы движутся. Полагая, что нить невесома и нерастяжима, получим, что ускорения обоих грузов будут постоянны, одинаковы по значению и противоположны по направлению.

На основании второго закона Ньютона для первого гpузa с перегрузом и второго груза можно записать

(m1 + mi) a = (m1 + mi) g – T1; 	(3.1)

m2a = T2 – m2g, 	(3.2)

где m1 и m2 – массы 1-го и 2-го грузов; mi – масса перегруза, находящегося на 1-м грузе; T1 и T2 – силы натяжения нити, действующие на 1-й и 2-й грузы; a – ускорение грузов. Вращение блока описывается уравнением

(T1 – T2)r – Mтр = I ,	(3.3)

где r – радиус блока; Mтр – момент сил трения в оси блока; I – момент инерции блока;  – угловое ускорение блока. Из уравнений (3.1)–(3.3) можно получить:

M = I  + Mтр;	(3.4)

M = r ((m1 + mi) (g – a) – m2(g + a));	(3.5)

a = 2S / t2 ;	(3.6)

 = a / r = 2 S / (r t2),	(3.7)

где S – пройденный грузом за время t путь.

Целью выполнения работы является определение момента инерции блока и момента сил трения в блоке. Для этого экспериментально исследуется зависимость (3.4) M от . Различные значения M реализуются с помощью набора перегрузов массой mi и определяются по формуле (3.5). Значения  рассчитываются по формуле (3.6). Величины I и Mтр определяются по формулам линейной регрессии (методом наименьших квадратов).

### Указания по выполнению наблюдений

- Перекинуть через блок нить с двумя грузами.

- Отрегулировать положение основания при помощи регулировочных опор, используя для визуального наблюдения нить с грузами в качестве отвесов.

- Установить кронштейн с фотодатчиком в нижней части шкалы таким образом, чтобы правый груз при движении проходил посередине рабочего окна фотодатчика. По риске на среднем кронштейне определить h0 – положение оптической оси на измерительной шкале.

- Нажать кнопку «СЕТЬ» на лицевой панели секундомера, при этом должны загореться лампочки с цифровой индикацией,

- Нажать на кнопку «СБРОС» секундомера и убедиться, что на цифровых индикаторах загорелись нули.

- Переместить правый груз в верхнее положение, положить на него перегруз № 1.

- Записать в таблицу значение шкалы h1, соответствующее нижнему краю груза. Пройденный путь определяется как разность: S = h0 – h1.

- Нажать кнопку «ПУСК». Принажатой кнопке отключается фрикцион, а секундомер начинает счет времени. При пересечении грузом оптической оси фотодатчика счет времени прекращается. Кнопку «ПУСК» отпустить. Записать время равноускоренного движения грузов.

- Измерения по пп. 7 и 8 провести 2 раза.

- Измерения по пп. 7–9 провести для следующих перегрузов и их комбинаций: а) № 2; б) № 3; в) № 3 + № 1; г) № 3 + № 2; д) № 3+№ 4. Значения измеренных величин h1 и t записать в таблицу. Значения масс перегрузов выгравированы на их поверхности, значение радиуса блока r указано на приборе.

### Задание по обработке результатов

1. Определить момент инерции блока I и момент сил трения в блоке Mтр методом наименьших квадратов по уравнению (3.4). Из сопоставления линейной зависимости Y = aX + b и уравнения (3.4) получим: X = ; Y = M;   a = I; b = Mтр. Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что значения коэффициентов a и b указанной линейной зависимости находятся из условия минимума суммы квадратов отклонений. За отклонение Yi принимается расстояние между экспериментальной точкой (Xi ,Yi) и прямой Y = aX + b , измеренное параллельно оси Y:  Yi = Yi - aXi - b . Тогда сумма квадратов отклонений запишется в виде: S = i=1NΔYi2=i=1NYi−aXi−b2, где N - число экспериментальных точек. Условия минимума для S будут иметь вид: ∂S∂a=−2i=1NYi−aXi−bXi=0,

∂S∂b=−2i=1NYi−aXi−b=0.

Из этих уравнений значения a и b определяются по формулам:

a=Ni=1NXiYi−i=1NXii=1NYiNi=1NXi2−i=1NXi2,  b=i=1NYii=1NXi2−i=1NXiYii=1NXiNi=1NXi2−i=1NXi2.

Для нахождения параметров линейной зависимости a и b необходимо вычислить по формулам (3.5) - (3.7) значения Mi = Yi и i = Xi для всех наблюдений (всего 12 пар значений Mi и i).

2. По найденным (методом наименьших квадратов) параметрам линейной зависимости (3.4), построить график зависимости M от . Нанести на график экспериментальные точки (Mi, i)  (i = 1…12).

### Контрольные вопросы

- Дайте определение и объясните физический смысл момента инерции точечного, составного и сплошного тел.

- Дайте определение момента сил, действующих на тело. Укажите на рисунке направление момента силы.

- Напишите в векторном виде уравнение вращательного движения для блока в машине Атвуда.