Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ»

кафедра физики

ИССЛЕДОВАНИЕ

ДИНАМИКИ ГАРМОНИЧСКИХ КОЛЕБАНИЙ

В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

Лабораторная работа № 2

# Санкт-Петербург, 2004

РАБОТА 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

Цель работы: изучение закономерностей колебательного движения тела в однородном силовом поле; исследование процессов превращения энергии в консервативных системах; определение ускорения свободного падения.

Приборы и принадлежности: оборотный маятник; секундомер; масштабная линейка, чертежный треугольник.

Конструкция оборотного маятника представлена на рис. 1. На стержне 1 закреплены два диска – D1 и D2. Маятник может быть подвешен на кронштейне с помощью легких призм P0, P1, P2, трение в которых пренебрежимо мало. Призма P0 является основной и определяет положение оси вращения, маятник при этом качается с периодом Т0. Положения призм P1 и P2 подобраны таким образом, что при подвешивании маятника на этих призмах для периодов его качаний выполняется соотношение

T1<T0<T2.

Исследуемые закономерности.

Физический маятник. Тело, способное вращаться вокруг оси, проходящей выше его центра масс, совершает в поле тяготения гармонические колебания подобно математическому маятнику.  В отличие от математического маятника качающееся тело произвольной формы называют физическим маятником. Выражение, определяющее период колебаний математического маятника,

Tm=2πlg ,                                                               (1)

где l – длина подвеса математического маятника, g – ускорение свободного падения, оказывается справедливым для тела любой формы, поскольку для каждого тела, совершающего колебания в поле тяготения, можно найти математический маятник с таким же значением периода колебаний. В этом случае в выражении (1) используется приведенная длина физического маятника lпр,  - величина, значение которой определяется распределением масс тела и взаимным расположением центра масс и оси вращения. Таким образом, для любого тела

T=2πlпрg.                                                             (2)

При небольших углах отклонения качающегося тела от положения равновесия справедливо выражение

ϕ=Φmcos2πTt,                                                        (3)

где Фm – наибольший угол отклонения (амплитуда колебаний), а период колебаний Т определяется выражением (2).

Следовательно, качающееся тело произвольной формы можно представить математическим маятником, масса которого сосредоточена в точке, расположенной на расстоянии lпр от оси вращения. Эта точка называется центром качаний. Для центра качаний линейная скорость v и тангенциальное ускорение a легко определяются как, соответственно, первая и вторая производные по времени от (3), т.е.

v=−2πΦmlпрTsin2πTt,                                                (4)

aτ=−4π2ΦmlпрT2cos2πTt,                                                (5)

Сосредоточив, условно, массу тела произвольной формы в центре качаний, можно наиболее простым образом провести анализ движения тела. В частности, из (4) и (5) получаются  выражения, определяющие мгновенные значения кинетической и потенциальной энергии физического маятника

Wкин=2π2mΦm2lпр2T2sin22πTt,                                     (6)

Wпот=2π2mΦm2lпр2T2cos22πTt,                                     (7)

Сложив выражения (6) и (7), делаем вывод о консервативном характере сил, действующих на качающееся тело. Действительно, полная энергия тела не зависит от времени, т.е. сохраняется.

Таким образом, математический маятник служит моделью любого тела, совершающего колебательное движение в поле тяготения около неподвижной оси. Формула (1) выражает универсальную закономерность, заключающуюся в том, что в поле тяготения период колебательного движения любого тела не зависит непосредственно от массы тела, а определяется исключительно значением ускорения свободного падения и характерным параметром, имеющим размерность длины.

Измерение ускорения свободного падения. Тот факт, что движение качающегося тела произвольной формы можно описать движением математического маятника соответствующей длины, позволяет провести измерение ускорения свободного падения. В принципе для этого достаточно знать приведенную длину маятника и измерить период его колебаний.

В данной работе используется иной способ, основанный на следующем свойстве центра качаний маятника, - если ось вращения перенести в центр качаний (обратить маятник), то период колебаний маятника не изменится. Называя в дальнейшем используемый в работе маятник оборотным, проведем обоснование методики измерений ускорения свободного падения.

Расстояние между осью вращения и центром качания l0 = lпр  и определяет основной период колебания T0. Периоды колебаний маятника при подвешивании за призмы P1 и P2, соответственно, – T1 и T2 . Тогда периоды колебаний маятника при подвешивании за различные призмы могут быть рассчитаны как:

T0=4πl0g,    (8)      T1=4πl1g ,   (9)                T2=4πl2g .      (10)

Возведя в квадрат (8) и продифференцировав левую и правую часть уравнения по T0 и l0 соответственно, получим выражение для ускорения свободного падения:

g=2π21T0δl0δT0 ,                                             (11)

где δl0 и δT0 малые изменения соответствующих величин. Далее можно показать, что при небольших отклонениях l1 и l2 от l0  ускорение свободного падения может быть рассчитано как:

g=2π21T0δlT1−T2  ,                                           (12)

где δl - расстояние между призмами P1 и P2 , которое мало по сравнению с приведенной длиной.

Сохранение энергии гармонических колебаний. Поскольку физический маятник, качающийся под действием силы тяжести, является консервативной системой, можно проанализировать процесс перехода потенциальной энергии маятника в кинетическую.

Для этого следует измерить период колебаний (Т) маятника и, воспользовавшись известным значением ускорения свободного падения (g), по формуле (2) найти приведенную длину (lпр) маятника.

Максимальное значение потенциальной энергии (Wпот) определяется по формуле

Wпот=mgh=mglпр1−cosΦm,                                       (13)

а максимальное значение кинетической энергии находится из выражения

Wкин=mvmax22,                                                   (14)

где максимальная скорость маятника определяется через его среднюю скорость (vср) из выражения

vmax=π2vср=πlпрΦmT,                                        (15)

в результате чего и получается выражение (6).

Указания по выполнению наблюдений

Внимание! Призмы P0, P1, P2 и диски D1, D2 установлены таким образом, чтобы обеспечить измерение ускорения свободного падения с наибольшей возможной точностью. Поэтому, в процессе работы смещать призмы и диски не рекомендуется.

- Убедиться, что стержень маятника параллелен вертикальной стойке кронштейна. Если это не соблюдается, то выровнять основание маятника таким образом, чтобы стержень был параллелен стойке с укрепленной на ней линейкой.

- Записать в «Протокол наблюдений» массы дисков и стержня маятника.

- Подвесить оборотный маятник на призме P0 . Отклонить маятник на угол, составляющий примерно 50 - это соответствует совпадению образующей верхнего диска маятника с вертикальной кромкой линейки кронштейна. С помощью чертежного треугольника и линейки шкалы определить катеты для угла m. Отпустить маятник и измерить с помощью секундомера время, за которое маятник совершает 10 колебаний. Записать число колебаний n0i и время колебаний t0i в подготовленную таблицу Протокола наблюдений. Повторить измерения по п.2 не менее 10 раз (i ≥ 10).

- Повернуть оборотный маятник, подвесив его на призме P1 и провести измерения, аналогичные описанным в пункте 2 не менее 10 раз. Результаты измерения n1i,  t1i также записать в таблицу.

- Подвесить оборотный маятник на призме P2 и провести измерения, подобные описанным в пункте 2 не менее 10 раз. Результаты измерения n2i,  t2i записать в таблицу.

- Измерить расстояние δl между призмами P1 и P2 с помощью линейки, укрепленной на оси кронштейна не менее трех раз. Результаты записать.

- Записать приборные погрешности измерения времени и длины.

Задание на подготовку к работе:

- Выполните индивидуальное домашнее задание №2

- Изучите описание лабораторной работы.

- Выведите формулу для определения погрешности измерения ускорения свободного падения.

- Подготовьте бланк «Протокола наблюдений», основываясь на содержании раздела «Указания по проведению наблюдений», разработайте и внесите в бланк Протокола наблюдений подходящую таблицу результатов наблюдений.

Задание по обработке результатов измерений

- По данным таблицы рассчитать средние значения периодов колебаний T0, T1, и T2 , а также доверительные погрешности измерения соответствующих периодов колебаний маятника.

- Записать результаты прямых измерений периодов колебаний оборотного маятника в стандартной форме.

- Используя формулу (12), рассчитать значение ускорения свободного падения g как результат косвенных измерений. Результат записать в стандартной форме.

- Сравнить полученный результат с известным значением ускорения свободного падения g. Сделать вывод о достигнутой точности измерения ускорения свободного падения.

- Используя результаты, полученные в п. 3 указаний по выполнению наблюдений, найти максимальные значения потенциальной и кинетической энергии маятника, предварительно определив lпр=l0 по формуле (8). Округлить полученные результаты, исходя из значений периода колебаний Т0 и амплитуды отклонения Фm, а также используя ранее рассчитанные погрешности. Сравнить полученные значения потенциальной и кинетической энергии.

Контрольные вопросы

- Запишите уравнение движения для гармонического осциллятора и объясните физический смысл величин, входящих в это уравнение.

- Объясните смысл требования малости угловой амплитуды колебаний маятника.