НОРМАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

Нормальные линейные размеры детали должны соответствовать значениям, в основных или дополнительных рядах ГОСТ 6636-69. Ниже в таблице приведены основные ряды размеров в диапазоне от 1 до 10 мм и дополнительный ряд. Значения размеров в других десятичных интервалах получают умножением указанных значений на 10-2, 10-1, 10 и т.д.

При выборе номинальных размеров основные ряды следует предпочитать дополнительным, ряд Ra5 ряду Ra10, ряд Ra10 ряду Ra20, ряд Ra20 ряду Ra40.

| Ряд Ra5 Ряд Ra10 Ряд Ra20 Ряд Ra40 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 1,2; 2,0; 3,2; 5,0; 8,0 1,1; 1,4; 1,8; 2,2; 2,8; 3,6; 4,5; 5,6; 7,1; 9,0 1,05; 1,15; 1,3; 1,5; 1,7; 1,9; 2,1; 2,4; 2,6; 3,0; 3,4;3,8; 4,2; 4,8; 5,3; 6,0; 6,7; 7,5; 8,5; 9,5 |
| --- | --- |
| Дополнительный ряд | 1,25; 1,35; 1,45; 1,55; 1,65; 1,75; 1,85; 1,95; 2,05; 2,15; 2,3; 2,7; 2,9; 3,1; 3,3; 3,5; 3,7; 3,9; 4,1; 4,4; 4,6; 4,9; 5,2; 5,5; 5,8; 6,2; 6,5; 7,0; 7,3; 7,8; 8,2; 8,8; 9,2; 9,8 |