- Рекомендации по оформлению функциональной схемы

(домашнего задания)

курсового проекта по дисциплине «ЦУ и МП»

(Версия 13-05-07)

Домашнее задание оформляется на листе 11 формата с указанием ФИО студента, номера группы, кода БД задания и содержания таблицы аппаратных особенности реализации контроллера. Обязательно указывается номер версии и дата сдачи.

Утвержденная версия ДЗ вставляется в пояснительную записку курсового расчета.

- Функциональная схема строится после определения основных блоков контроллера и построения структурной схемы.

- За основу построения функциональной схемы взять рис. 1.39  и 1.38 Иллюстративного материала (файлы ИллМат6ЦМПУ_2007_5.doc и CPU_1-3h.pdf).

- В блоке CPU перечислить все используемые шины и сигналы управления, применяемые в разрабатываемом микроконтроллере.

  - Для оценки требуемого быстродействия элементов окружения МПС необходимо показать подключение кварцевого резонатора к блоку CPU и указать номинал частоты.

  - Использование сигналов IORD#, IOWR#, MEMRD#, MEMWR# и других сигналов предполагает применение для их формирования системного контроллера, поэтому в блоке CPU кроме указания типа микропроцессора (например, 8085АН-2) должен быть указан демультиплексор (например 15533КП1 как на рис. 1.10 иллюстр. Мат.).

  - Если в задании курсового расчета указан блок памяти, не входящий в состав MCS-85, то для формирования его адресной шины необходимо использовать регистр-защелку (LATCH). Этот регистр может быть размещен в блоке CPU и указан его тип (например 1533ИР22, как на рис. 1.10 иллюстр. Мат).

  - Шина управления (CB) может быть представлена как набор отдельных проводов, так и в виде шины. В последнем случае  должно быть указано количества линий в ней.

- Для блоков памяти типа ROM и RAM необходимо указать название используемых шин и отдельно сигналов управления. При этом необходимо следить за тем, чтобы используемый сигнал шины управления был определен в блоке CPU.

  - Количество линий адреса, поступающих в блоки памяти должно согласовываться с размером используемого модуля памяти.

  - Сигнал READY прибора 8755 используется для согласования быстродействия модуля памяти с быстродействием микропроцессора. Решение о его подключении или не подключении к соответствующему входу микропроцессора может быть принято на основании анализа тактовой частотой МП.  При использовании выхода READY учтите  Z-состояние его выхода.

  - Целесообразно проверить необходимость ввода-вывода по готовности и для других элементов типа ROM.

  - Наличие нескольких сигналов CE (например, в приборе 8185) предполагает их активность на основе конъюнкции. Поэтому неиспользуемые входы должны быть подключены к Vcc или Vss.

- Для загрузки регистров ввода-вывода, регистров индикации и других сигналы управления должны быть построены на основе конъюнкции сигналов управления (IORD#, IOWR#) и адреса (см. например, сигнал H# в устройстве вывода рис. 2.10).

- Селектор адреса может быть построен по стандартной схеме с использование демультиплексора 555ИД7 (см. рис. Рис. 1.10 продолжение или рис. 1.36) или на основе линейной адресации (рис. 1.35). В любом случае должно быть указано количество линий, использованных для формирования сигналов CS#.

- Устройства параллельного ввода-вывода, реализация которых задана на внешних регистрах или портах прибора 8755, должны строиться с использованием с использованием схемы, представленной на рис. 2.10.

- Вариант последовательного ввода-вывода управляющих пакетов и пакета старт может быть построен с использованием схемы, представленной на рис. 1.34.

  - Описание нового последовательного приемопередатчика 16550 приведено на рис. 75, 76 иллюстр. Мат.

- Устройство формирования радиосигнала рекомендовано строить с использованием современных ОЭП, описание которых помещено в каталоге  Docs_KR компакт диска дисциплины «ЦУ и МП» за 2007год. Использование схемотехники, приведенной в МУ по курсовому проектированию, в этом случае дает неверное схемотехническое решение.

  - С целью исключения паразитного влияния цифровых сигналов на формирователь аналогового сигнала имитатора ОЭП целесообразно располагать в аналоговом блоке, запитать от его источника этого блока. Для управления ОЭП подключить к аналоговому блоку сигналы  с выхода схем формирования дельта-импульсов и «цифровую землю».

  - После загрузки регистров таймера временного паттерна и получения пакета START начинается формирование начальной задержки (1000 мкс для ВЩ, 1000 мкс+ Tкод для ВМ и т.д.) временного паттерна. После переполнения счетчика и формирования сигнала P4 с выхода последнего каскада (счетчика 555ИЕ10) должна производится загрузка модуля счета первого интервала из рабочей таблицы временного паттерна. Чтобы к этому моменту коды были подготовлены в регистрах таймера временного паттерна необходимо выполнить их загрузку в течение формирования начального временного интервала. Последнее проще всего сделать как в ППОП формирователя временного паттерна, т.е. создать запрос прерывания от пакета START на вход R7.5.  Данный вопрос в МУ по курсовому проектированию не рассматривался.

- Построение схемы было доложено на практике, посвященной построению таймера временного паттерна.

- При изображении функциональной схемы целесообразно придерживаться блочной структуры (см. п. 1). Особенно это касается построения блока индикации, в состав которого должны входить два регистра (сегментов и разрядов) и генератор частоты сканирования и сам СИД-дисплей. Желательно располагать этот генератор в непосредственной близости от остальных элементов.

- Неиспользованные входы ИМС должны быть подключены к Vcc или Vss.