Описание диэлектриков

Неорганическое стекло – химически сложный элемент аморфный изотропный материал, обладающий свойствами твердого тела. Стекла обладают высокой твердостью и высоким пределом прочности αε≈(30−500)⋅10−6K−1. Электрические свойства определяются в основном примесями, большинство обладают полной проводимостью.

Слюда – натуральная слюда используется как изоляция, хороший диэлектрик, даже при высоких температурах.

Тиконд – специальный материал для высокочастотных диэлектриков. В области низких частот и повышенных температур преобладающее влияние имеет полнорелаксационная поляризация с несколькими видами релаксаторов, значение εоказывается высоким, а знак температурного коэффициента диэлектрической проницаемости – положительным. При высоких частотах главную роль играют электронная и ионная поляризация, αε - отрицательна. То же самое можно отметить в области низких частот при невысоких температурах. В следствии  высокого отрицательного значения αε=(−1500−3000)⋅10−6K−1 эти материалы используют для изготовления лишь таких конденсаторов к которым не предъявляются требования температурной зависимости.

Полипропилен – хороший диэлектрик с низким модулем упругости, tпл=172С

Сегнетокерамика – как и любой диэлектрик, для производства обычных конденсаторов, должна иметь наибольшую величину диэлектрической проницаемости с малой зависимостью от температуры, незначительные потери, наименьшую зависимость ε и tgρ от напряжения электрического поля (малую линейность) , высокое значение удельного объемного и поверхностного сопротивления и электрической прочности. В промышленности используют несколько сегнетокерамических материалов, каждый из которых применяют для определенных конденсаторов, так как не один материал не отвечает совокупности всех перечисленных требований.