Министерство Образования РФ

Санкт-Петербург

Государственный Электротехнический Университет “ЛЭТИ”

Кафедра ТОЭ

Отчет по лабораторной работе № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

Преподаватель:	Юшков Ю.А.

Студенты: 		Федоров А.М.

Чистяков А.О.

Группа:			4121

Санкт-Петербург

2006

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

Цель работы: экспериментальное исследование линейных разветвленных резистивных цепей с использованием методов наложения, эквивалентного источника и принципа взаимности.

В работе анализируют резистивную цепь с источниками постоянного напряжения U  и тока I:

В цели U=4 В,  I=2 мА, R1=R2=1,5 кОм, R3=R4=3 кОм.

Основные методы анализа сложных цепей:

• Метод наложения. Реакцию цепи на действие нескольких источников определяют как алгебраическую сумму реакций на действие каждого источника в отдельности. Метод наложения применительно к задаче определения токов в исследуемой цепи поясняет рисунок: , согласно которому I1=I1'−I1''; I2=I2''−I2'; I3=I3'+I3''; I4=I4'+I4''.

• Метод эквивалентного источника напряжения. По отношению к одной из ветвей линейную цепь с несколькими источниками можно представить одним эквивалентным источником напряжения U0 с последовательно соединенным сопротивлением R0.

По отношению к ветви с сопротивлением R3 исследуемую цепь можно представить схемой:

Из схемы видно, что: I3=U0R0+R3

где U0 - напряжение между выводами А и В ветви 3 при ее обрыве:  ; R0 - выходное (эквивалентное) сопротивление цепи со стороны рассматриваемой ветви при исключении источников в схеме (это сопротивление можно также найти по формуле R0=U0IK, где Iк - ток короткого замыкания ветви 3.

• Принцип взаимности. Если источник напряжения (единственный в цепи), действуя в одной ветви линейной электрической цепи, вызывает ток в другой ветви, то тот же источник после его переноса во вторую ветвь вызовет в первой ветви такой же ток.

Принцип взаимности поясняет рисунок:

Обработка результатов:

Пункт 1.

Исследование цепи при питании ее от двух источников.

Результаты измерений пункта 2.2.1.:

Таблица 2.1:

| U, В | U1, В | U2, В | U3, В | U4, В | I, мА | I1, мА | I2, мА | I3, мА | I4, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,64 | 0,94 | 3,35 | 4,29 | 2 | 0,36 | 0,47 | 0,85 | 1,69 |

Проверка полученных результатов используя уравнения Кирхгофа:

Напряжения: U1+U3−U=0

Токи:

−I1−I2+I3=0

Вывод: Теоретически полученные измерения примерно совпадают с полученными практическим способом. Незначительную погрешность можно списать на неточность измерения.

Пункт 2.

Определение токов цепи методом наложения.

Результаты измерений пункта 2.2.2.:

Таблица 2.2:

| Вкл ист | I1, мА | I2, мА | I3, мА | I4, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U (I') | 1,33 | 0,73 | 0,35 | 0,53 |
| I (I'') | 0,98 | 1,18 | 0,52 | 1,12 |

Определение методом наложения токи в ветвях:

I1=I1'−I1''I2=I2''−I2'I3=I3'+I3''

Вывод: Из расчетов видно, что результаты полученные методом наложения практически точно совпадают со значениями токов, найденных в пункте 2.2.1.

Пункт 3.

Определение тока в ветви с сопротивлением R3 методом эквивалентного источника напряжения.

Результаты измерений пункта 2.2.3.:  U0=4.47ВI3=1.2мА

I3=U0R0+R3

R0=(R2+R4)R1R2+R4+R1=(1500+3000)15001500+1500+3000=1125Ом

I1=U−IR4R1+R2+R4=4−2⋅10−3⋅3⋅1036000=−0.33мА

по ЗНИ: UAB=U−I1R1=4−1500⋅(0.48⋅10−3)=4.5В

I3=UABR3+R0=4.73000+1125=1.09мА

Вывод: Значения тока I3 и напряжения Uab примерно совпадают с экспериментальными значениями.

Пункт 4.

Экспериментальная проверка принципа взаимности.

Результаты измерений пункта 2.2.4.:  I3=0.84мАI3'=0.83мА

Вывод: Полученные значения I3 и I3′ примерно совпадают, что говорит о точности измерения.

Пункт5.

Вывод.

Вывод: В результате выполнения лабораторной работы и последующей обработке результатов были проверены и экспериментально доказаны все три способа расчета линейных резистивных цепей: метод наложения, метод эквивалентного источника напряжения и принцип взаимности.

Ответы на вопросы

- Каковы результаты контроля данных в п. 2.2.1?

Измерения п. 2.2.1 проверили с помощью уравнений Кирхгофа, и результаты контроля данных в этом пункте показали, что величины были измерены правильно.

- Изменятся ли токи ветвей, если одновременно изменить полярность напряжения ИН и направление тока ИТ на противоположные?

Одновременно поменяем полярность напряжения ИН и направление тока ИТ на противоположное.

У R-элементов полярность согласованная

Величина токов по модулю не изменится, а по направлению станут противоположны изначальным токам.

По ЗНК: U2−U4+U3=0 , видно что знаки поменялись на противоположные

- Чему равно напряжение между узлами С и Д цепи?

UCD=I1R1−I2R2=U1−U2

- Как изменится напряжение источника напряжения, что бы I1, стал равен 0?

Преобразуем схему в схему изображенную на рисунке.

По ЗТК: −I1−I2+I3=0  при I=0 ⇒I2=I3

Применим МКТ:

R11I1k+R12I2k=U1k=U

- Почему рис 2.4 б при U=U0 реализует схему метода эквивалентного источника напряжения рис 2.3.а.?

Рис 2.4 б при U=U0 реализует схему метода эквивалентного источника напряжения рис 2.3.а., так как на R3 будет все равно подано напряжение U0, а при расчете эквивалентного сопротивления источник тока в любом случае заменяют на ХХ, что показано на рисунке.

Rэкв=R0=R1(R2+R4)R1+R2+R4иI0=U0R0+R3

- Чему будет равен ток I1, если источник напряжения поместить в ветвь 4, а источник тока отключить?

I4=UR4+R123=UR4+R2+R1R3R1+R3I1=UR4+R2+R1R3R1+R3⋅R3R1+R3=0,45(мВ)

- Как проконтролировать результаты экспериментов в пп. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4?

Проконтролировать результаты можно методом расчета по формулам и сравнением теоретических и практических значения. Например, как это было сделано в п. 2.2.1 по законам Кирхгофа. Если уменьшить вдвое одновременно U и I, то все токи уменьшатся вдвое. Все результаты проверялись с помощью метода наложения, метода эквивалентного источника и принципа взаимности.