Министерство Образования РФ

Санкт-Петербург

Государственный Электротехнический Университет “ЛЭТИ”

Кафедра ТОЭ

Отчет по лабораторной работе № 7

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Преподаватель:	Юшков И.А.

Студенты: 		Федоров А.М.

Чистяков А.О.

Группа:			4121

Санкт-Петербург

2006

Цель работы: исследование резонанса и амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) последовательного и параллельного колебательных контуров.

Подготовка к работе:

Резонанс — такое состояние RLC-цепи в установившемся синусоидальном режиме, при котором напряжение и ток на выходе цепи совпадают по фазе.

Схемы исследуемых цепей приведены на рис.:  и .

Резонанс в цепи , называют резонансом напряжений, а цепь - последовательным контуром; резонанс в цепи рис.  - резонансом токов, а цепь -параллельным контуром. При резонансе вещественными становятся комплексное сопротивление последовательной цепи: Z(jω)=R+jωL−1ωC и, соответственно, комплексная проводимость параллельной цепи: Y(jω)=G+jωC−1ωL.

Отсюда резонансная частота приведенных выше цепей: ω0=1LC;f0=12πLC.

При резонансе модуль проводимости цепи на рис.  становится максимальным: Y=1Z=1R2+ω0L−1ω0C2=1R.

Это значит, что при ω=ω0 максимальным будет ток: I0=1RU.

Напряжения на емкости и индуктивности в цепи на рис. при резонансе компенсируют друг друга и могут быть во много раз больше напряжения источника. Отношение действующего значения напряжения любого из реактивных элементов к напряжению источника при  называют добротностью Q последовательного контура: Q=UC0U=UL0U=ω0LR=1ω0CR=LCR=ρR, где ρ-характеристическое сопротивление контура.

Если в режиме резонанса измерены напряжения на выходе U и на емкости Uсо, ток I0 и резонансная частота f0, то из приведенных соотношений можно определить все параметры последовательного контура: сопротивление R из I0=1RU, добротность Q и характеристическое сопротивление ρ из Q=UC0U=UL0U=ω0LR=1ω0CR=LCR=ρR, а емкость и индуктивность из: С=12πf0ρ,L=ρ2πf0

Параллельный RLC-контур на рис.  дуален последовательному. При резонансе токов максимальным становится модуль его комплексного сопротивления: Z=1Y=1G2+ω0C−1ω0L2=1G.

Это значит что при ω=ω0 максимальным будет напряжение на входе цепи: U0=1GI.

Токи, протекающие через индуктивность и емкость в цепи  при резонансе компенсируют друг друга и могут во много раз быть больше тока источника. Отношение действующего значения тока любого из реактивных элементов к току источника при ω=ω0 называют добротностью параллельного контура: Q=IC0I=IL0I=ω0CG=1ω0LG=1ρG=Rρ.

Если в режиме резонанса измерены входной ток I и ток емкости Ic0, напряжение U0 и резонансная частота f0, то из U0=1GI можно определить G, из Q=IC0I=IL0I=ω0CG=1ω0LG=1ρG=Rρ - Q и ρ, а из С=12πf0ρ,L=ρ2πf0 - L и C.

При отклонении частоты от резонансной реактивное сопротивление последовательного контура и реактивная проводимость параллельного не равны нулю, поэтому ток первого и напряжение второго уменьшаются.

Амплитудно-частотная характеристика (резонансная кривая) последовательного контура есть зависимость модуля проводимости от частоты:

Для параллельного контура, дуально, АЧХ - это зависимость модуля сопротивления от частоты: Y(jω)=1G2+ωC−1ωL2=1G1+Q2ωω0−ω0ω2

Примерный вид АЧХ, построенных по выражению Y(jω)=1R2+ωL−1ωC2=1R1+Q2ωω0−ω0ω2 при различных значениях R, представлен на рис.:

"Острота" резонансной кривой определяет частотную избирательность цепи. По АЧХ можно определить добротность контура. Она равна отношению f0 к полосе пропускания ∆f, измеренной по уровню 0,707 от максимума АЧХ: Q=f0Δf.

Обработка результатов:

Пункт 1. Экспериментальные исследования резонанса напряжения

Лабораторная работа выполняется на схеме №1 установки. Питание осуществляется от источника, частота которого изменяется дискретно f= (0,1 - 20) кГц. Для проведения исследований подключите средней кнопкой под дисплеем измерения "Лабораторной работы №7".

Пункт1.1. Исследование резонанса напряжений и АЧХ контура с малыми

Потерями.

Соберите схему цепи: , где вольтметр и амперметр условно показывают место измеряемых величин.

Потери в контуре объясняются неидеальностью элементов и характеризуются сопротивлением потерь R0, так что в данном случае в цепи  R=R0.

Изменяя частоту ГС в пределах 1-17 кГц, определите резонансную частоту f0 по максимуму тока. После этого проведите измерение величин, указанных в табл. 1.2

По данным измерений вычислите R=R0, ρ, Q, L, C.

Для получения АЧХ проведите измерения тока при изменении частоты. Результаты

измерений занесите в табл. 1.2.

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I0, mA | f0, кГц | Uco | R, Ом | Q | , Ом | L, Гн | C, мкФ |
| 0,047 | 0,661 | 8,6 | 0,931 | 71,10 | 19,81 | 1408,5 | 0,026 | 0,01314 |
| Измеряют |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |  |
| f, кГц | ICo, mA | ¦Y(jω)¦, См |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,008 | 0,00008 |  |  | I=0,707I0= | 0,467 |  |  |
| 2 | 0,012 | 0,00017 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,018 | 0,00028 |  |  | fл= | 8300 |  |  |
| 4 | 0,025 | 0,00042 |  |  | fпр= | 8900 |  |  |
| 5 | 0,035 | 0,00062 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,052 | 0,00096 |  |  | Q= | 14,33 |  |  |
| 7 | 0,091 | 0,00170 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,24 | 0,00463 |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | 0,282 | 0,00546 |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | 0,338 | 0,00658 |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | 0,416 | 0,00815 |  |  |  |  |  |  |
| 8,4 | 0,52 | 0,01029 |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | 0,624 | 0,01276 |  |  |  |  |  |  |
| 8,6 | 0,661 | 0,01406 |  |  |  |  |  |  |
| 8,7 | 0,615 | 0,01279 |  |  |  |  |  |  |
| 8,8 | 0,54 | 0,01040 |  |  |  |  |  |  |
| 8,9 | 0,464 | 0,00834 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,389 | 0,00683 |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | 0,344 | 0,00573 |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 | 0,3 | 0,00493 |  |  |  |  |  |  |
| 9,3 | 0,273 | 0,00431 |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 | 0,246 | 0,00383 |  |  |  |  |  |  |
| 9,5 | 0,213 | 0,00345 |  |  |  |  |  |  |
| 9,6 | 0,193 | 0,00314 |  |  |  |  |  |  |
| 9,7 | 0,177 | 0,00288 |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 0,163 | 0,00266 |  |  |  |  |  |  |
| 9,9 | 0,151 | 0,00247 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,141 | 0,00231 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,084 | 0,00142 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,06 | 0,00104 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0,048 | 0,00083 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,041 | 0,00070 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,035 | 0,00061 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,032 | 0,00054 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,029 | 0,00048 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,026 | 0,00044 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0,024 | 0,00040 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,023 | 0,00037 |  |  |  |  |  |  |

Пункт1.2. Исследование резонанса напряжений и АЧХ контура с большими потерями

Соберите схему. Потери в этом контуре определяются сопротивлением R=R1+R0.

Методика исследования здесь такая же, как в 1.2 Результаты измерений занесите в таблицы, аналогичные табл. 1.2

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I0, mA | f0, кГц | Uco | R, Ом | Q | , Ом | L, Гн | C, мкФ |
| 0,051 | 0,143 | 8,8 | 0,197 | 356,64 | 3,86 | 1377,6 | 0,025 | 0,01313 |
| Измеряют |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |  |
| f, кГц | ICo, mA | ¦Y(jω)¦, См |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,008 | 0,00008 |  |  | I=0,707I0= | 0,101 |  |  |
| 2 | 0,012 | 0,00017 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,018 | 0,00028 |  |  | fл= | 7500 |  |  |
| 4 | 0,025 | 0,00041 |  |  | fпр= | 10000 |  |  |
| 5 | 0,034 | 0,00060 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,049 | 0,00088 |  |  | Q= | 3,52 |  |  |
| 7 | 0,076 | 0,00137 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,123 | 0,00226 |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | 0,132 | 0,00246 |  |  |  |  |  |  |
| 8,4 | 0,139 | 0,00264 |  |  |  |  |  |  |
| 8,6 | 0,143 | 0,00276 |  |  |  |  |  |  |
| 8,8 | 0,143 | 0,00280 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,139 | 0,00276 |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 | 0,133 | 0,00265 |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 | 0,125 | 0,00250 |  |  |  |  |  |  |
| 9,6 | 0,118 | 0,00233 |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 0,109 | 0,00215 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,101 | 0,00199 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,072 | 0,00140 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,055 | 0,00107 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0,046 | 0,00086 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,039 | 0,00073 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,035 | 0,00063 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,031 | 0,00056 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,028 | 0,00050 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,026 | 0,00046 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0,024 | 0,00042 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,023 | 0,00039 |  |  |  |  |  |  |

Пункт 1.3. Исследование влияния емкости на характеристики контура

Соберите схему:  Проведите измерения, аналогичные 1.1.

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I0, mA | f0, кГц | Uco | R, Ом | Q | , Ом | L, Гн | C, мкФ |
| 0,051 | 0,144 | 4,3 | 0,09 | 354,17 | 1,76 | 625,0 | 0,023 | 0,05922 |
| Измеряют |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |  |
| f, кГц | ICo, mA | ¦Y(jω)¦, См |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,022 | 0,00039 |  |  | I=0,707I0= | 0,102 |  |  |
| 2 | 0,046 | 0,00090 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,088 | 0,00172 |  |  | fл= | 3200 |  |  |
| 3,1 | 0,094 | 0,00183 |  |  | fпр= | 5700 |  |  |
| 3,2 | 0,1 | 0,00194 |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | 0,105 | 0,00205 |  |  | Q= | 1,72 |  |  |
| 3,4 | 0,107 | 0,00217 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 0,123 | 0,00228 |  |  |  |  |  |  |
| 3,7 | 0,128 | 0,00249 |  |  |  |  |  |  |
| 3,9 | 0,137 | 0,00267 |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 0,142 | 0,00278 |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | 0,144 | 0,00282 |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | 0,142 | 0,00279 |  |  |  |  |  |  |
| 4,7 | 0,136 | 0,00269 |  |  |  |  |  |  |
| 4,9 | 0,13 | 0,00256 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,126 | 0,00249 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,091 | 0,00181 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,069 | 0,00138 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,055 | 0,00111 |  |  |  |  |  |  |

Построим на одном графике все АЧХ для пунктов 1.1-1.3 и рассчитаем добротность по ним.

Пункт 2. Экспериментальное исследование резонанса токов. Эта часть лабораторной работы №7 выполняется на схеме 2 лабораторной установки. Питание осуществляется от источника тока, частота которого изменяется f = (0,1 - 20) кГц. Для измерения токов и напряжений в цепи выберите на дисплее "Лабораторная работа №7" и проведите исследования.

Пункт 2.1. Исследование резонанса токов и АЧХ контура с малыми потерями

Соберите схему:

Потери в цепи объясняются неидеальностью элементов и могут характеризоваться проводимостью потерь G0 так что в данном случае в цепи:  G=G0.

После этого проведите измерения величин, указанных в табл. 2.1 и 2.2.

Для получения АЧХ проведите измерения напряжения при изменении частоты.

Результаты измерений занесите в табл. 2.1 и 2.2.

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, mA | U0, В | f0, кГц | Ic0 | Q | G, См | R=1/G,Ом | , Ом | L, Гн | C, нФ |
| 0,05 | 1,586 | 8,2 | 1,177 | 23,54 | 0,0000315 | 31720,0 | 746688,8 | 14,4926 | 0,026 |
| Измеряют |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |  |  |
| f, кГц | U, B | ¦Z(jω)¦, Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,001 | 166,81 |  |  | U=0,707Uc0= | 1,121 |  |  |  |
| 2 | 0,011 | 349,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,024 | 569,08 |  |  | fл= | 8100 |  |  |  |
| 4 | 0,042 | 862,25 |  |  | fпр= | 8500 |  |  |  |
| 5 | 0,067 | 1306,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,111 | 2117,44 |  |  | Q= | 20,50 |  |  |  |
| 7 | 0,195 | 4203,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,887 | 20684,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | 1,228 | 27466,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | 1,586 | 31720,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | 1,519 | 27549,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,4 | 1,307 | 20973,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | 1,106 | 16138,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,6 | 0,93 | 12915,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,7 | 0,791 | 10708,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,8 | 0,68 | 9129,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,9 | 0,589 | 7953,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,518 | 7046,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | 0,461 | 6328,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 | 0,414 | 5745,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,3 | 0,376 | 5264,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 | 0,343 | 4859,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,5 | 0,317 | 4515,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,6 | 0,293 | 4218,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,7 | 0,26 | 3960,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 0,256 | 3733,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,9 | 0,241 | 3532,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,227 | 3353,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,144 | 2255,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,106 | 1724,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0,084 | 1410,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,07 | 1200,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,059 | 1050,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,052 | 936,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,045 | 846,74 |  |  |  |  |  |  |  |

Пункт 2.2. Исследование резонанса токов и АЧХ контура с большими потерями соберите схему: Потери в этом контуре определяются проводимостью G=G1+G0.

Методика исследования здесь такая же, как в 2.1. Результаты измерений занесите в таблицы, аналогичные табл. 2.1 и 2.2.

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, mA | U0, В | f0, кГц | Ic0 | Q | G, См | R=1/G,Ом | , Ом | L, Гн | C, нФ |
| 0,043 | 0,472 | 8,4 | 0,351 | 8,16 | 0,0000911 | 10976,7 | 89600,9 | 1,6977 | 0,211 |
| Измеряют |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |  |  |
| f, кГц | U, B | ¦Z(jω)¦, Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,001 | 162,37 |  |  | U=0,707Uc0= | 0,334 |  |  |  |
| 2 | 0,011 | 339,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,024 | 549,78 |  |  | fл= | 7500 |  |  |  |
| 4 | 0,042 | 825,79 |  |  | fпр= | 9100 |  |  |  |
| 5 | 0,066 | 1231,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,108 | 1930,50 |  |  | Q= | 5,25 |  |  |  |
| 7 | 0,195 | 3478,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,414 | 8584,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | 0,458 | 10214,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,4 | 0,472 | 10976,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,6 | 0,452 | 10246,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,8 | 0,414 | 8740,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,365 | 7284,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 | 0,322 | 6124,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 | 0,285 | 5241,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,6 | 0,253 | 4565,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 0,227 | 4039,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,206 | 3621,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,138 | 2403,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,104 | 1820,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0,083 | 1478,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,069 | 1252,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,059 | 1091,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,051 | 970,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,045 | 876,28 |  |  |  |  |  |  |  |

Пункт 2.3. Исследование влияния изменения емкости на характеристики контура Соберите схему: .

Проведите измерения, аналогичные 2.1

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, mA | U0, В | f0, кГц | Ic0 | Q | G, См | R=1/G,Ом | , Ом | L, Гн | C, нФ |
| 0,046 | 0,314 | 4,2 | 0,503 | 10,93 | 0,0001465 | 6826,1 | 74641,8 | 2,8285 | 0,508 |
| Измеряют |  | Вычисляют |  |  |  |  |  |  |  |
| f, кГц | U, B | ¦Z(jω)¦, Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,001 | 253,30 |  |  | U=0,707Uc0= | 0,222 |  |  |  |
| 2 | 0,016 | 617,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,049 | 1451,08 |  |  | fл= | 4000 |  |  |  |
| 3,5 | 0,095 | 2656,36 |  |  | fпр= | 4500 |  |  |  |
| 3,7 | 0,134 | 3716,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,9 | 0,209 | 5760,10 |  |  | Q= | 8,40 |  |  |  |
| 4,1 | 0,314 | 9710,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | 0,289 | 9760,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | 0,212 | 6060,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,7 | 0,157 | 4126,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,9 | 0,121 | 3110,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,109 | 2771,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,05 | 1367,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,031 | 937,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,022 | 725,95 |  |  |  |  |  |  |  |

Построим на одном графике все АЧХ для пунктов 2.1-2.3 и рассчитаем добротность по ним.

Ответы на вопросы:

1. Y(jω)=1R1+Q2ωω0−ω0ω2Y(jω0)=limω→ω01R1+Q2ωω0−ω0ω2=1Rlimω→ω011+Q2ωω0−ω0ω2=1R1=1RY(jω0)=limω→01R1+Q2ωω0−ω0ω2=1Rlimω→011+Q2ωω0−ω0ω2=1R1∞=0Y(jω0)=limω→∞1R1+Q2ωω0−ω0ω2=1Rlimω→∞11+Q2ωω0−ω0ω2=1R1∞=0

Контроль результатов эксперимента может быть осуществлено путем сопоставления экспериментально рассчитанной величины Y(jω)=14,6 мСм и величины Y(jω)=1R=14,6мСм. При уменьшении проводимости Y(jω) до 0 конденсатор перестает проводить ток, что наглядно отражено в таб. 1.1 при частотах меньше 1 и больше 20 кГц, ток снижается до нуля.

2. Сходство данных проявляется лишь в резонансных частотах f0=8,8кГц. Потери во втором контуре значительно больше по сравнению с первым. Добротность второй цепи ниже. Модуль проводимости второй цепи практически в два раза больше модуля проводимости первой цепи.

3. Способ измерения прослеживается лишь в том, что резонансная частота  f0=4,3кГцв два раза меньше резонансной частоты в п.2. Это объясняется тем что емкость третьей цепи больше емкость второй.

C3=C+3C=4CC2=C

Исходя из этого имеем следующее соотношение частот:

ω03=1L4C=12LCω02=1LC⇒ω02=2ω03

4. Z(jω)=1G1+Q2ωω0−ω0ω2Z(jω0)=limω→ω01G1+Q2ωω0−ω0ω2=1Glimω→ω011+Q2ωω0−ω0ω2=1G1=1GZ(jω0)=limω→01G1+Q2ωω0−ω0ω2=1Glimω→011+Q2ωω0−ω0ω2=1G1∞=0Z(jω0)=limω→∞1G1+Q2ωω0−ω0ω2=1Glimω→∞11+Q2ωω0−ω0ω2=1G1∞=0

Экспериментальные данные соответствуют теоретическому расчету Z(jω) стремится к 0 при уменьшении частоты до нуля, и ее бесконечном увеличении.

5. Сходство данных заключается лишь в равенстве резонансных частот f0=8,4кГц. Потери во второй цепи п. 2.2 значительно больше чем в первой п.2.1. Следовательно ниже добротность. Модуль сопротивления первой цепи практически в два раза больше модуля сопротивления второй цепи.

6. Диапазон частот в п. 2.3 в два раза меньше чем в п. 2.2. Это объясняется увеличением емкости цепи. Для второй:  C2=4C.Для первой C1=C. Исходя из формулы ω=1LC очевидно что ω=2ω2

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы было произведено исследование резонанса последовательных колебательных контуров. Были построены графики АЧХ. По построенным АЧХ можно сделать вывод что данные схожи только на резонансных частотах. Так же увидели что для третьего опыта АЧХ лежит в диапазоне более низких частот чем для 2х других.