Министерство Образования РФ

Санкт-Петербург

Государственный Электротехнический Университет “ЛЭТИ”

Кафедра ТОЭ

Отчет по лабораторной работе № 9

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННЫХ ЦЕПЕЙ

Преподаватель:	Юшков И.А.

Студенты: 		Федоров А.М.

Чистяков А.О.

Группа:			4121

Санкт-Петербург

2006

Цель работы: экспериментальное определение параметров двух индуктивно-связанных катушек и проверка основных соотношений индуктивно-связанных цепей при различных соединениях катушек.

9.1. Подготовка к работе

Степень магнитной связи двух катушек определяется коэффициентом связи:

Схема замещения двух индуктивно-связанных катушек, удовлетворительно учитывающая электромагнитные процессы в диапазоне низких и средних частот, представлена на рисунке - , где L1, R1 и L2, R2 - индуктивности и сопротивления соответственно первой и второй катушек; М- их взаимная индуктивность.

Степень магнитной связи двух катушек определяется коэффициентом связи: K=ML1L2=XMX1X2, где X1=ωL1, X2=ωL2 - индуктивные сопротивления катушек; XM=ωM -сопротивление взаимной индуктивности, при этом 0≤K≤1.

В режиме гармонических колебаний уравнения цепи  имеют вид: U1=R1+jωL1)I1+jωMI2=R1+jX1I1+jXMI2.

Знак M и XM определяется выбором положительных направлений токов I1, и I2. Для выбранных направлений токов М>0, если включение катушек согласное, и М<0, если включение встречное. Способ включения катушек устанавливается с помощью однополярных выводов, отмеченных "звездочками": если токи катушек направлены одинаково относительно однополярных выводов (например, как показано на рисунке ), то катушки включены согласно; в противном случае включение встречное.

Параметры уравнения  могут быть определены из двух опытов холостого хода, в одном из которых I2=0, в другом I1=0; осуществляют эти опыты размыканием соответствующей пары внешних выводов катушек. Если используют катушки достаточно высокой добротности (ωL>>R), то при определении индуктивностей допустимо пренебречь активными сопротивлениями обмоток катушек, т.е. считать R1=0 и R2=0; ошибка при этом будет несущественной с точки зрения инженерной практики. Полагая в уравнениях U1=R1+jωL1)I1+jωMI2=R1+jX1I1+jXMI2 сначала I2=0, а затем I1=0, при условии R1=R2= 0 получаем соответственно:X1=ωL1=U1I1;XM=ωM=U2I1.

На рис. -  показано последовательное соединение двух индуктивно-связанных катушек. В этом случае I1=I2=I,U=U1+U2, и из уравнения U1=R1+jωL1)I1+jωMI2=R1+jX1I1+jXMI2 при R1=R2=0 находим выражение эквивалентной индуктивности:.

Для параллельного соединения -  I1=I2+I,U=U1=U2. Разрешая систему уравнений U1=R1+jωL1)I1+jωMI2=R1+jX1I1+jXMI2 относительно токов с учетом R1=R2=0, можно получить выражение эквивалентной индуктивности: LЭ=UωL=L1L2−M2L1+L2+2M.

В выражениях LЭ=UωL=L1+L2+2M и LЭ=UωL=L1L2−M2L1+L2+2M М>0 при согласном и М<0 при встречном включении катушек.

Если к выводам второй катушки присоединить нагрузочное сопротивление ZH, получим двухобмоточный трансформатор . В трансформаторе энергия от источника, включенного в цепь первичной обмотки передается нагрузке ZH, подключенной к вторичной обмотке. Эта передача осуществляется без электрической связи между обмотками посредством изменяющегося потока взаимной индукции.

Рассматривая трансформатор как четырехполюсник, можно его передающие свойства характеризовать функциями передачи напряжений и токов. Положим U2=−ZHI2 из уравнений U1=R1+jωL1)I1+jωMI2=R1+jX1I1+jXMI2 при R1=R2=0 получаем: HU(jω)=jMZHωω2M2−L1L2+jL1ZHω=U2U1.

В случае активной нагрузки (ZH=RH) модуль функции передачи по напряжению (АЧХ): HUjω=MRωL1L2−M22+L1RHω2.

Обработка результатов:

Пункт 1.

Лабораторная работа выполняется на схеме №3 установки.

Объектом исследований являются две катушки 1-1' и 2-2' (рис.  ), размещенные на общем ферритовом сердечнике. Так как ферритовый сердечник ни в одном из режимов работы не насыщается, всю цепь можно рассматривать как линейную. При достаточно больших значениях частоты сопротивлениями R1, и R2 в сравнении сωL1 и ωL2 можно пренебречь, не допуская при этом значительной погрешности.

Питание цепи осуществляется от источника напряжения; измерение напряжений и токов производится цифровыми приборами на экране дисплея.

Определение индуктивностей катушек, взаимной индуктивности и коэффициента связи.

Для проведения исследований соберите схему . Частоту генератора установите равной 1 кГц и напряжение U=0,5 В.

Каждую из катушек поочередно подключите к источнику, оставляя вторую разомкнутой. Проведите измерение напряжения каждой из катушек и тока той катушки, которая включена к ГС. Результаты измерений занесите в табл.

| Номер катушки | Наблюдают |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | U2, В | I, мА | Х, Ом | L, Гн | ¦XM¦, Ом | ¦M¦, Гн | K |
| 1 | 0,46 | 0,37 | 6,18 | 74,43366 | 0,011846 | 59,87055 | 0,009529 | 0,579736 |
| 2 | 0,41 | 0,48 | 3,35 | 143,2836 | 0,022804 | 122,3881 | 0,019479 | 1,185103 |
|  |  |  |  |  |  | Среднее | 0,014504 | 0,88242 |

Пункт 2.

Исследование последовательного соединения индуктивно-связанных катушек.

Соберите схему последовательного соединения катушек - , установите напряжение ГС U=0,5 В, а частоту f=1 кГц.

Проведите измерение напряжений и тока, результаты занесите  в табл. 9.2.

Эксперимент осуществите дважды - при согласном и встречном включении катушек. Для перехода от одного способа включения к другому поменяйте местами выводы любой из катушек; самостоятельно установите способ включения по данным эксперимента.

| Вид включения | Наблюдают |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | U1, В | U2, В | I, мА | I, А | U1, В | U2, В | LЭ, Гн |
| 1 | 0,52 | 0,09 | 0,36 | 4,4 | 0,0042 | 0,08 | 0,40 | 0,0637 |
| 2 | 0,52 | 0,19 | 0,29 | 1,4 | 0,0012 | 0,18 | 0,25 | 0,0056 |

Пункт 3.

Исследование параллельного соединения индуктивно-связанных катушек.

Соберите схему параллельного соединения катушек - , установите напряжение U=0,5 В при f=1 кГц; данные измерений (U, I) занесите в табл. 9.3.

При выполнении эксперимента и обработке опытных данных руководствуйтесь пояснениями, приведенными в п.2.

| Вид включения | Наблюдают |  | Вычисляют |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, мА | I, мА | LЭ, Гн |
| 1 | 0,34 | 14,99 | 15,11 | 0,0106 |
| 2 | 0,48 | 6,35 | 5,12 | 0,0075 |

Пункт 4. Исследование АЧХ функции передачи трансформатора по напряжению.

Соберите схему . В качестве нагрузки используйте поочередно два резистора RH1=100 Ом и RH2=1000 Ом.  Результаты занесите  в табл.

| f, кГц | Нагрузка Rн1 |  |  |  | Нагрузка Rн2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | U2, В | ¦Hu(jω)¦=U2/U1 |  | U1, В | U2, В | ¦Hu(jω)¦=U2/U1 |  |
|  |  |  | Опыт | Расчет |  |  | Опыт | Расчет |
| 0,1 | 0,25 | 0,06 | 0,240 | 1,223687 | 0,27 | 0,08 | 0,296 | 1,224296 |
| 0,2 | 0,27 | 0,07 | 0,259 | 1,221847 | 0,31 | 0,15 | 0,484 | 1,224278 |
| 0,4 | 0,32 | 0,08 | 0,250 | 1,214569 | 0,37 | 0,24 | 0,649 | 1,224204 |
| 0,6 | 0,34 | 0,09 | 0,265 | 1,202722 | 0,41 | 0,28 | 0,683 | 1,224081 |
| 0,8 | 0,36 | 0,14 | 0,389 | 1,186705 | 0,43 | 0,3 | 0,698 | 1,223909 |
| 1 | 0,37 | 0,19 | 0,514 | 1,167021 | 0,45 | 0,31 | 0,689 | 1,223687 |
| 3 | 0,45 | 0,4 | 0,889 | 0,886993 | 0,47 | 0,35 | 0,745 | 1,218799 |
| 5 | 0,48 | 0,45 | 0,938 | 0,653075 | 0,48 | 0,36 | 0,750 | 1,209195 |
| 7 | 0,49 | 0,47 | 0,959 | 0,502836 | 0,48 | 0,38 | 0,792 | 1,195205 |
| 9 | 0,49 | 0,48 | 0,980 | 0,404815 | 0,48 | 0,4 | 0,833 | 1,177286 |
| 11 | 0,49 | 0,48 | 0,980 | 0,337365 | 0,49 | 0,42 | 0,857 | 1,155981 |
| 13 | 0,49 | 0,48 | 0,980 | 0,288592 | 0,49 | 0,43 | 0,878 | 1,131881 |
| 15 | 0,49 | 0,49 | 1,000 | 0,25186 | 0,49 | 0,45 | 0,918 | 1,105582 |
| 17 | 0,5 | 0,49 | 0,980 | 0,223279 | 0,49 | 0,45 | 0,918 | 1,07766 |
| 19 | 0,5 | 0,49 | 0,980 | 0,200441 | 0,49 | 0,46 | 0,939 | 1,048644 |
| 20 | 0,5 | 0,49 | 0,980 | 0,190669 | 0,49 | 0,46 | 0,939 | 1,033874 |

График для нагрузки Rн1

График для нагрузки Rн2

Вывод: В результате выполнения данной лабораторной работы вычислены параметры двух индуктивно связных катушек. И значения рассчитанные практически совпали с измеренными. В случае согласованного направления токов катушек для вычисления эквивалентной индуктивности, значение взаимной индуктивности бралось положительным, а в случае встречного отрицательным. АЧХ функции передачи напряжения трансформатора были построены для случая, когда потери в трансформаторе отсутствуют, то есть R1=R2