1. Гидроакустическое средство, предназначение, классификация и задачи, решаемые ими.

Гидроакустическое средство - это совокупность технических устройств или отдельное устройство, принцип действия которого основан на использовании активных волн в водной среде, и предназначенное для передачи и приема информации.

Предназначение ГАС, стоящих на вооружении ВМФ: ГАС кораблей ВМФ предназначены для непрерывного, устойчивого освещения надводной и подводной обстановки и выработки рекомендаций по управлению силами, оружием и техническими средствами.

Все гидроакустические средства классифицируются по ряду признаков:

1. По тактическому назначению: средства поиска и обнаружения; средства связи и опознавания; средства обеспечения кораблевождения; средства определения ГЛУ в районе плавания; многофункциональные ГАК; средства ГПД; средства контроля характеристик активных полей корабля; средства специального назначения.

2. По характеру работы: активные; пассивные.

3. По объему решаемых задач: комплекс, станция, аппаратура и др.

4. По месту установки: корабельные; береговые; авиационные.

Основным задачи, решаемые ГАС ВМФ, относятся следующие (в порядке приоритетности):

1. Поиск и обнаружение надводных и подводных целей в любых условиях обстановки (для уничтожения сил и средств противника).

2. Опознавание и классификация обнаруженных целей. Под опознаванием понимается процесс определения принадлежности обнаруженной цеди к своим ВС. Под классификацией понимают процесс определения принадлежности обнаруженной цели к определенному классу, например, ПЛ, НК (Тр, Тщ, Aв).

3. Определение координат и параметров движения Ц. Для применения оружия недостаточно знать, что где-то рядом находится противник, т.е. недостаточно лишь обнаружить цель, а необходимо точно знать в какой точке она находится в данный момент и каким курсом и скоростью движется.

4. Обеспечение использования корабельного оружия. В ходе решения этой задачи осуществляется сбор, обработка и анализ всех данных об окружающей обстановке для принятия решения командиром корабля на дальнейшие действия (применение оружия).

5. Обеспечение навигационной безопасности плавания и кораблевождения.

2. Гидроакустические средства поиска и обнаружения, связи и опознавания, определения гидрологических условий (ГЛУ), гидроакустические комплексы, средства гидроакустического противодействия (ГПД), их назначение, место установки. Типовой состав гидроакустического вооружения НК.

ГАС поиска и обнаружения предназначены для решения следующих задач:

1. поиск и обнаружение подводных и надводных целей;

2. определение пространственных координат обнаруженных целей;

3. определение параметров обнаруженных гидроакустических сигналов;

4. классификация целей;

5. выдача исходных данных для ЦУ оружию.

К этой группе гидроакустических средств относятся:

ГЛС ДОПЦ - дальнего обнаружения подводных целей (МГ-342);

Устанавливаются на НК большого водоизмещения и предназначены для обнаружения ПЛ и обеспечения применения по ним оружия большого радиуса действия, а также для обеспечения наведения авиации и взаимодействующих кораблей на обнаруженную ПЛ.

ГЛС БОПЦ - ближнего обнаружения подводных целей (МГ-312; МГ-322; МГ-332; МГ-329; МГ-339);

Устанавливаются на НК и предназначены для наблюдения за водной средой, обнаружения ПЛ, М, Т, ПДСС и обеспечения применения по ним оружия среднего и малого радиуса действия или выполнения кораблем маневра уклонения от этих целей.

ГЛС МИ - обнаружения мин (МГ-89; МГ-99; МГ-519);

Устанавливаются на ПЛ и тральщиках и предназначены для наблюдения за водной средой (или дном) в непосредственной близости впереди по курсу корабля, обнаружения М и определения их координат при минной разведке, форсировании МЗ (минных банок) противника и при решении задач ПМО.

ГЛС ПДСС - обнаружения подводных диверсионных сил и средств (МГ-7; МГ-747);

Устанавливаются на НК и предназначены для обнаружения и определения координат ПДСС при стоянках корабля.

ГЛС ОДО - обнаружения донных объектов (MI 'А-6);

Предназначены для наблюдения за дном моря, обнаружения и определения координат затонувших ПЛ, НК и других объектов на дне моря. Эти средства устанавливаются на аварийно - спасательных судах и судах (кораблях) специального назначения.

ШПС ОН и ПЦ - обнаружения надводных и подводных целей (Ml'-10; МГ-200);

Устанавливаются на ПЛ, не имеющих на вооружении многофункциональных ГАК. Они предназначены для обнаружения и пеленгования НК, судов и ПЛ и обеспечения применения по ним оружия среднего и малого радиусов действия.

ГАС ОГС - станции обнаружения гидроакустических сигналов (МГ-13);

Устанавливаются на ПЛ, не вооруженных ГАК, и предназначены для обнаружения, пеленгования, определения параметров излучений работающих активных гидроакустических средств и на этой основе выявления типов обнаруженных станций и их носителей.

системы РГАБ (МГС-409; МГС-407).

Системы РГАБ используются с НК и береговых постов для повышения эффективности поиска ПЛ противника и состоят из комплекта РГАБ (это сочетание ШПС или ГЛС с радиопередатчиком) и бортовой приемной аппаратуры.

ГАС связи и опознавания (СБ и ОП) предназначены: для обмена информацией между НК и ПЛ по гидроакустическому каналу связи (носителем информации является гидроакустический сигнал); для определения принадлежности корреспондента по признаку «свой - чужой» в зависимости от принятого ответа на запросный кодированный сигнал.

К этой группе относятся:

станции связи МГ-15, МГ-16;

станции связи опознавания MГ-25, MГ-26, MГ-35.

В отличии от аппаратуры РЛО эти ГАС являются автономными устройствами, не сопрягаемыми со средствами обнаружения. Устанавливаются на НК и ПЛ, которые не вооружены ГАК.

ГАС обеспечения  кораблевождения предназначены:  для определения пространственных координат носителя (НК или ПЛ); для обеспечения его навигационной безопасности плавания.

К этой группе ГАСр относятся:

гидроакустические лаги (Мечта-2, ГАЛ-1);

Гидроакустические лаги и эхолоты устанавливаются и на НК, и на ПЛ и относятся к штурманскому вооружению.

гидроакустические эхолоты и эхоледомеры (МГ-518; НЭЛ-6);

гидролокационные обнаружители разводий и полыней в ледовом покрове (НОР-1, HQK-I).

Эхоледомеры, обнаружители полыней и разводий стоят на вооружении ПЛ и предназначены для обеспечения плавания и всплытия ПЛ в ледовых условиях.

Для обеспечения кораблевождения используются ГЛС и ШПС. Получаемая от ГЛС координатная информация по приметным пунктам береговой черты, а от ШПС - по гидроакустическим маякам, может быть применена для определения места корабля в море, а по встречным Ц - для решения задач расхождения.

Средства определения ГЛУ в районе плавания предназначены для измерения количественных характеристик водной среды (С, f, %, β и др.); для обеспечения правильного выбора способов и режимов гидроакустических средств и оценки их возможностей.

К этой группе относятся:

аппаратура измерения скорости звука в воде (МГ-553; МГ-543; «Алтын»);

батитермографы (ГМ-9Ш);

построители траекторий звуковых лучей (МГ-33; МГ-53; тракты ГАК).

Многофункциональные ГАК предназначены для решения задач:

1. поиска и обнаружения подводных и надводных целей в режимах шумопеленгования и гидролокации (эхопеленгования);

2. определение пространственных координат обнаруженных целей; определение параметров обнаруженных гидроакустических сигналов;

3. классификация целей;

4. связи и опознавания

5. выдача исходных данных для ЦУ через БИУС оружию.

К этой группе относятся:

ГАК ПЛ (МГК-400; МГК-500)

ГАК НК (МГК-335; МГК-345: МГК-355).

Средства ГПД предназначены:

1. для снижения вероятности получения противником информации и уменьшения ее достоверности путем маскировки своих объектов или создания ЛЦ;

2. для подавления средств наблюдения и связи противника.

К этой группе относятся:

средства ГПД, устанавливаемые па ПЛ (ГИП-Г, МГ-34; МГ-74; МГ 84).

Качественный состав гидроакустического вооружения (ГАВ) кораблей ВМФ определяется типом корабля и решаемыми им задачами.

Состав ГАВ НК: ГАК МГК-335, МГК-345, МГК-355, МГК-365; Св. и ОП МГ-35; МИ МГ-89, МГ-99; «Алтын» -станция измерения скорости звука; МГС-407 - позиционная ГАС; ГАС МГ-7. МГ-747 - станция обнаружения ПДСС

Состав ГАВ ПЛ: ГАК МГК-500; МГК-400; ГАС МИ М'Г-519; Навигационные ГАС НОК-1 и НОР-1; ГАС ЭЛ МГ-518, НЭЛ-6; Станция измерения скорости звука в воде МГ-553, МГ-543; Станция определения кавитации гребных винтов МГ-512; ГАС сигнализации об аварии МГС-30 и РСУ-1Д.

Из специфических различий в тактике действий НК и ПЛ вытекает еще одна отличительная способность. Большинство РЭС, стоящих на вооружении ПЛ, относятся к пассивным средствам, т.к. только пассивные РЭС позволяют      носителю      вести      наблюдение      за      обстановкой,      сохраняя      скрытность      действий.

3. Условия распространения звука в море, параметры от которых зависит скорость звука воде. Градиенты скорости звука.

Под условиями распространения энергии понимают:

1. потери при распространении звука в море;

2. физическое явление - рефракция.

Величина скорости звука (С) зависит:

1. от температуры (t);

2. солености (S) воды;

3. гидростатического давления (Р).

Формула Вуда.

Скорость звука определяется как некое среднее значение С плюс поправки, учитывающие влияние t и S. Ошибка расчета по этой формуле менее 1,5м/с при t близких к 10°С и различных значениях S. Наибольшая погрешность (6 м/с) - при t = 30°С.

С = 1450 + 4,206t-0,366(t)2 + 1,137(S-35) + 0,0175

Определение значения скорости звука возможно с помощью специальной корабельной гидроакустической аппаратуры: для НК станция «Алтын» для ПЛ - МГ-553.

Изменение скорости звука па единицу глубины называется градиентам скорости звука:

может быть с (+) и (-).

В слое с постоянным значением градиента  траектория луча представляет собой окружности радиусом

, где  - угол выхода луча из источника.

Закон Снеллиуса о рефракции:

, где Q -угол скольжения луча в слое; с - скорость звука в данном слое.

Луч отклоняется в сторону слоев с меньшей скоростью звука. Траектория звукового луча в среде с постоянным градиентом скорости звука  ()представляет собой дугу окружности, радиус которой можно определить по формуле:

, где

- скорость звука на горизонте источника;

- угол выхода из источника по отношению к горизонту;

- градиент скорости звука.

Для отрицательного градиента скорости звука луч испытывает у поверхности или на некотором горизонте h(i) полное внутреннее отражение (пво), называемой точкой заворота (поворота) луча. Значение угла в точке заворота (поворота) луча приближенно определяют по формуле:

, где

- угол, 0;

- значение скорости звука на поверхности;

- значение скорости звука на горизонте источника.

Для луча, испытывающего полное внутреннее отражение на некотором или заданном горизонтах, значение угла выхода можно определить из выражения:

.

При положительном градиенте скорости звука значение угла выхода  для этого луча определяется по той же формуле.

В реальной среде скорость звука меняется неравномерно - разделение всей толщи воды на слои с постоянным градиентом скорости звука ().

На практике рассчитывают горизонтальные дальности распространения луча в каждом из слоев, а затем суммируют полученные величины.

Для первого слоя горизонтальную дальность находят, отсчитав расстояние от вертикали, на которой находится источник, до точки входа луча в следующий слой, или рассчитывается по формуле:

, где:

- горизонтальная дальность распространения луча в первом слое;

- радиус дуги окружности, представляющей собой траекторию луча в первом слое;

- угол входа луча в первый угол (выхода из источника);

- угол входа луча в следующий слой (угол выхода из первого слоя).

Для последующих слоев –

Полное горизонтальное расстояние до 1-й точки сопряжения находится как сумма:

Рис. Вертикальный градиент скорости звука: а - положительный, б - отрицательный

4. Типы вертикального распределения скорости звука, условия возникновения дальних зон акустической освещенности (ДЗАО). Типы дальностей действия.

Типы вертикального распределения скорости звука:

тип 1 - положительная рефракция;

тип 2 - наличие слоя скачка;

тип 3 - наличие слоя скачка и подводного звукового канала;

тип 4 - наличие 2-х слоев скачка и подводного звукового канала;

тип 5 - отрицательная рефракция;

тип б - наличие подводного звукового канала;

тип 7 - наличие подводного звукового канала и слоя скачка скорости звука.

Рис. Типы вертикального распределения скорости звука

Условиями для возникновения ДЗАО на поверхности моря являются:

1. существование подводного звукового канала (ПЗК);

2. скорость звука у поверхности (Сn) меньше, чем, скорость звука у дна (Cд);

3. глубина моря более 1500 м.

Рис. Механизм образования дальних зон акустической освещённости

ДЗАО не возникают при 1 типе ТРСЗ (положительная рефракция), при котором сразу образуется зона сплошной акустической освещенности при соблюдении всех условий.

Понятия дальности действия:

1. геометрическая дальность (Дг);

2. энергетическая дальность (Дэ);

3. ожидаемая дальность (Дож);

4. фактическая дальность (Дф).

5. Предназначение средств измерения скорости звука «Алтын», МГ-553. Их состав, характеристики, методы измерения, связи.

Станция «Алтын» (НК)

Состав:

1. Прибор 4 - измерительный пункт;

2. Прибор 7 - двух координатный регистратор;

3. Прибор 3 - датчик скорости звука и глубины погружения многоразового использования;

4. Прибор ЗА - датчик скорости звука одноразового использования (комплект 30шт);

5. Устройство сбрасывания приборов ЗА;

6. Лебедка опускания и подъема прибора 3.

Основные технические характеристики:

Диапазон измеряемых скоростей 1400÷1550 м/с;

Измеряемые глубины 0÷400м;

Измерение:

в дрейфе - при волнении моря до 3-4 баллов;

на ходу - при волнении до 5-6 баллов и скорости хода корабля до 15 узлов.

Метод измерения скорости звука и глубины - импульсно-циклический.

Связь с ГАК для построения лучевых картин распространения звука.

Станция МГ-553 (ПЛ)

Состав:

1. Прибор 1 - акустическая антенна;

2. Прибор 4 - измерительный пункт;

3. Прибор 8 - предварительный усилитель;

4. Прибор 9 - преобразователь.

Основные технические характеристики:

диапазон измерений скорости звука - 1400÷1550м/с;

скорость хода ПЛ до 20 узлов.

Метод измерения скорости звука - фазовый.

Связь с ГАК и БИУС для построения лучевых картин распространения звука.

6. Факторы, влияющие на дальность действия гидроакустических средств. Основные параметры и их определения. Периодичность контроля и замера уровня акустических помех.

ДД является функцией следующих факторов:

1. помехи приему сигналов.

2. технические параметры ГАСр.

3. акустические свойства целей. Это:

а) отражающие способности (свойства) цели;

б) интенсивность результирующего гидроакустического поля цели и его частотный спектр.

4. условия распространения активной энергии в море:

а) затухание активной энергии при ее распространении в воде;

б) акустическая рефракция;

в) влияние поверхности и дна моря на распространение активных волн.

5. уровень операторской подготовки личного состава.

УРОВНИ ПОМЕХ - ШУМЫ МОРЯ

| Волнение(балл) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота волн (м) | 0.25 | 0,25-0,75 | 0,75-1,25 | 1,25-2,0 | 2,0-3,5 | 3,5-6,0 |
| Уровень (Па) | 0,0002 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0025 |

Замер и контроль уровня акустических помех работе ГАСр в море (на БС):

| Замер - еженедельно | На одном из режимов е каждом частотном диапазоне с целью: выбора курса поиска целей; проверки отсутствия слежения; оценки условий скрытности. |
| --- | --- |
| Контроль - один раз за смену или при изменении режима движения корабля |  |
| Результат: «окна гидроакустика» - секторы с минимальным уровнем помех |  |

7. Назначение и устройство гидроакустических антенн. Устройства формирования диаграмм направленности, принцип, способы обзора пространства. Компенсаторы последовательного и одновременного кругового обзора (ПКО и ОКО).

Гидроакустическая   антенна  -  это  техническое  устройство,   осуществляющее  преобразование  энергии  и обеспечивающее совместно с аппаратной частью станции пространственно-временную обработку сигналов.

Основные параметры и характеристики гидроакустических антенн:

1. направленность (коэффициент осевой концентрации) в вертикальной и горизонтальной плоскости;

2. чувствительность (в режиме излучения и в режиме приёма); электроакустический КПД;

3. частотная характеристика;

4. сопротивление антенны.

Конструкция гидроакустических антенны:

В общем виде гидроакустические антенны конструктивно состоят из следующих основных частей (рис. 1):

1. несущей конструкции;

2. гидроакустических преобразователей;

3. акустических экранов;

4. линий электрокоммуникаций.

Определение направления  сводится  к  совмещению  оси  максимуму диаграммы  направленности  антенны  с направлением на цель и взятию в этот момент отсчета по шкале пеленгов или курсовых углов.

Принцип искусственного формирования диаграммы направленности основан на внесении в цепь одного из приемников элемента, который задержит пришедший сигнал на время равное времени запаздывания прихода сигнала к другому приемнику.

В качестве элементов задержки используют звенья фильтра нижних частот (С, L).

За счет введения временной задержки приемники антенны, расположенные фактически по окружности, становятся перенесенными на одну линию, параллельную фронту приходящей волны и проходящую через самый дальний от источника приемник. В результате, круговая антенна заменяется эквивалентной ей линейной антенной.

В гидроакустических средствах для формирования и вращения диаграммы направленности неподвижных антенн используются устройства, называемыми электрическими компенсаторами.

В ГАС распространены два способа обзора пространства (последовательный и одновременный круговой обзоры - ПКО и ОКО), два способа формирования ДН акустической антенны и две разновидности компенсаторов.

Для последовательного кругового обзора (ПКО) формируется одна быстровращающаяся в плоскости обзора диаграмма. Скорость ее вращения такова, чтобы за время существования сигнала совершается один полный оборот. Переключение приемников осуществляется бесконтактным коммутатором — компенсатором кругового обзора.

Компенсатор кругового обзора представляет собой полый барабан (статор), на внутренней поверхности которого равномерно размещены статорные коммутирующие элементы (СКЭ), на которые подаются сигналы с приемников антенны. Внутри статора вращается цилиндрический ротор, на внешней поверхности которого расположены роторные коммутирующие элементы (РКЭ).

При вращении ротора его коммутирующие элементы (РКЭ) проходят под статорными элементами (СКЭ), обеспечивая подключение сигналов с приемников антенны к звеньям задерживающей цепи (ЦЗ).

В зависимости от типа применяемого коммутирующего элемента различают емкостные и индукционные компенсаторы кругового обзора.

Для формирования диаграммы направленности используют группу элементов антенны, расположенную в секторе 1200 При вращении ротора компенсатор подключается к одному приемнику, расположенному по направлению вращения, и отключает по одному приемнику с противоположной стороны. Число подключаемых к задерживающей цепи приемников остается неизменным.

При одновременном круговом обзоре (ОКО) в плоскости обзора формируется постоянно существующие - статически сформированные диаграммы направленности. Ось максимума каждой диаграммы направленности повернута на свое направление (пространственные каналы). Обзор осуществляется поочередным подключением (опросом) одного из каналов к индикатору.

Формирование статических диаграмм направленности производится с помощью задерживающих цепей. Каждая секция антенны участвуют в формировании нескольких смежных пространственных каналов. Набор цепей задержки, обеспечивающий формирования веера статических диаграмм направленности. Компенсатор называют статическим.

8. Шумопеленгаторная станция (ШПС): назначение, состав, устройство, особенности построения и работы.

Шумопеленгаторные станции (ШПС) — это ГАС наблюдения для обнаружения объектов, движущихся в воле, их классификации и определения пеленга (курсового угла) на них за счет приема энергии шумового поля, создаваемого объектом непреднамеренно в процессе его обычного функционирования.

Типовой тракт ШП ГАК включает (рис 2):

1. канал последовательного кругового обзора (ПКО);

2. канал одновременного кругового обзора (ОКО);

3. каналы автоматического сопровождения целей (АСЦ-1, АСЦ—2,..., АСЦ-N);

4. устройства прослушивания (УПр), подключенных независимо к любому из каналов АСЦ.

Рис. Обобщенная схема ШП ЗДЧ.

Пассивное средство (ШП) включает набор устройств:

1. устройство пространственно-временной обработки (ПВО);

2. устройство частотно-временной обработки (ЧВО);

3. устройство отображения информации (УОИ).

Пространственно-временная обработка служит для предварительной оптимизации характеристик обнаружения и селекции сигналов в координатах прастранство-время.

Устройства частотно-временной обработки производят преобразование входного сигнала с целью выделения полезного сигнала и передачу информации в устройства отображения информации (УОИ) и регистрации сигналов (PC) для решения задач обнаружения цели на основе максимального метода пеленгования, и определения угловых координат цели при автоматическом сопровождении (АСЦ).

Особенности построения и работы типового канала ПКО

Информация от цели с определенного направления поступает дискретно с периодом вращения ДН Время поступления информации определяется шириной ДН и скоростью ее вращения.

Устройства формирования и сканирования ДН в ВП собраны для каждого вертикального столба антенны.

Устройство формирования и вращения ДН в ГП обеспечивает в каждом частотном диапазоне (ЧД) формирование разнесенных в пространстве ДН и их синхронное вращение в ГП.

Устройства предварительной обработки (УПО) решают задачи: предварительного усиления сигнала для снижения влияния электрических помех; защиты входных цепей тракта от сигналов большой интенсивности; предварительной частотной селекции с помощью полосовых фильтров (ПФ): распределения стимулирующего сигнала при контроле работоспособности.

Устройство обнаружения реализуются на основе фазочувствительного детектора (ФЧД). Сигнал от одной половины рабочего сектора антенны (основная цепь) после промежуточного усиления., компенсирующего затухание в индукционном компенсаторе, поступает на сигнальные входы ключей ФЧД Сигнал от другой половины (опорная цепь) с помощью усилителя-ограничителя преобразуется в прямоугольные импульсы, поступает на управляющие входы ключей ФЧД. Выходной эффект на фильтре нижних частот ФНЧ будет максимальным при совпадении фаз процесса в обеих цепях. При возникновении сдвига по фазе за счет отклонения ДН от направления на цель выходной эффект уменьшается и становится равным нулю при сдвиге., равном 90° В результате формируется пеленгационная характеристика обнаружителя при максимальном методе пеленгования.

Устройства отображения и регистрации информации (УОИ) обеспечивают воспроизведение или запись информации с каждого из направлений наблюдения (по КУ) в частотных диапазонах с помощью визиров. Устройство отображения информации является обшим для трактов ГАК. Дополнительно в состав входит устройство преобразования информации и устройство синхронизации.

Особенности построения и работы типового канала ОКО

В тракте ШП производится унификация, при которой антенна, устройства формирования и сканирования ДН в ВП, обработки в канале ОКО используются те же, что и в ЧД канала ПКО

Устройства формирования ДН в ГП создают веер из статических диаграмм. При формировании каждой из них используется 1200 рабочий сектор антенны с компенсацией времени запаздывания и последующем суммированием входного сигнала на приемных элементах. Количество выводов любой из них соответствует числу ДН, в формировании которых участвует вертикальный столб антенны.

Устройства преобразования информации автоматического обнаружения, управления и отображения информации аналогичны устройствам, используемым в канале ПКО.

9. Особенности автоматического сопровождения целей (АСЦ) при шумопеленговании: формирование пеленгационной характеристики, индикаторы, устройства прослушивания и их назначения и работа.

Пеленгование предполагает определение направления прихода в горизонтальной и вертикальной плоскости сигналов от объекта наблюдения при длительном слежении за ним. Каналы пеленгования содержат пеленгатор и связанный с ним следящий привод, обеспечивающий сопровождение цели по угловым координатам (каналы АСЦ). Акустическая антенна и устройства предварительной обработки являются общими для каналов обнаружения и для каналов АСЦ. Устройства формирования и сканирования ДН в ГП и в ВП Принцип работы устройства аналогичен каналу ПКО.

Формирование пеленгационной характеристики обеспечивается за счет введения между основной и опорной цепью пеленгатора фазового сдвига в 90°, что обеспечивает перемножение сигнала с его производной. Для повышения точности - фазовый сдвиг конструктивно вводится в каждой цепи на + 45° и -45° соответственно.

Рис. Обобщенная структурная схема шумопеленгатора с трактом АСЦ: 1 - цилиндрическая акустическая антенна; 2 - предварительные усилители; 3, 6 - двухканальные компенсатор и усилитель; 4 - исполнительный двигатель; 5 - слуховой усилитель; 7 - фазовый детектор; 8 - усилитель сигнала рассогласования; 9 - указатель отклонения пеленга.

Формирование пеленгационной характеристики происходит путём перемножения входных сигналов от основной и опорной цепи пеленгатора. Затем осуществляется выделение огибающей сигнала на ФНЧ. В качестве перемножителя используется фазочувствительный детектор (ФЧД) Огибающая сигнала, значение и полярность, которой пропорциональны угловому значению и стороне отклонения ДН от направления на цепь, в виде напряжения "разности" А поступает в устройство последетекторной обработки.

Управляющее напряжение вырабатывается схемой АРУ, получаемое на основе максимального метода пеленгования (отсутствует сдвиг между основной и опорной цепью). При совпадении оси ДН с направлением на цель сигнал, поступает на усилитель и в виде напряжения "суммы"  в устройства последетекторной обработки.

Устройства последетекторной обработки производят усиление сигнала до необходимого значения. С выхода устройства пеленгования сигналы поступают на следящий привод. Одновременно этот сигнал поступает на индикаторы отклонения пеленга (ПОП) и угла наклона (ИОН).

Устройства синхронизации представляют собой электромеханические следящие системы, обеспечивающие в процессе слежения за целью сглаживание флуктуации измеренных значений КУ и УН.

Контроль работы приводов осуществляется по перемещению метки канала АСЦ в виде соответствующей цифры на развертках по КУ выбранного диапазона частот в УОИ или по изменению величины УН в формуляре цели, а также по электронным индикаторам ИОП, ИОН и ВИП.

Электронные индикаторы, построены на ЭЛТ со статическим отклонением пуча, и имеют усилители горизонтального и вертикального отклонений с органами управления.

ИОП подключается к выходу пеленгатора по КУ, а ИОН - по УН. При этом на вертикальные отклоняющие пластины поступает напряжение суммы, а на горизонтальные - разности. В результате, при совпадении оси ДН с направлением на цель индикаторы формируют вертикальную линию.

Индикатор ВИП подключается к датчику скорости привода сопровождения. При ВИП = 0 линия занимает вертикальное положение. Если ВИП отличен от нуля, линия наклоняется на угол, пропорциональный его величине в сторону положительных или отрицательных значений соответственно.

Устройства прослушивания используются для субъективной предварительной классификации целей оператором. На его вход поступает сигнал рабочего сектора антенны с выхода устройств пространственной обработки каналов АСЦ. Полоса пропускания должна обеспечить прослушивание характерных составляющих спектра для выявления классификационных признаков, В состав устройства входит регулируемый усилитель РУ с выходом на телефоны и громкоговоритель.

10. Средства гидролокации (ГЛ), обобщенная схема. Особенности используемых сигналов, их назначение и работа.

Средствами ГЛ называют активные гидроакустические средства наблюдения, обеспечения поиска и обнаружения целей (II), а также определения координат и элементов движения целей, классификации и на основе использования энергии активного вторичного поля цели.

Рис. Обобщенная структурная схема гидролокатора; а - передающий тракт, б - приемный тракт:

1 - приемоизлучающая акустическая антенна; 2 - коммутационное устройство; 3 - устройство формирования ХН; 4 - генератор; 5 - блок синхронизации; 6 - блок автоматических регулировок сигнала; 7 - схема обработки сигнала; 8 - табло отображаемых данных (координат и дистанции); 9  - индикатор.

Особенности используемых сигналов:

Используются следующие типы сигналов: - простые большой и малой длительности и сложные сигналы.

Под простыми сигналами понимают сигналы, для которых параметр, определяемый произведением эффективной длительности на эффективную ширину спектра и называемой базой сигнала, составляет величину порядка единицы.

Это сигналы с синусоидальным заполнением или тональные сигналы (ТС), имеющие различную форму огибающей: прямоугольную, колоколообразную (гауссову), экспоненциальную.

Сложными сигналами (СС) называют сигналы, для которых база значительно больше единицы.

К СС относятся: частотно-модулированные сигналы (ЧМС); фазомодулированиые сигналы (ФМС); сигналы в виде отрезка случайного стационарного гауссова процесса (шума) некоторой длительности; тумоподобные сигналы со случайной частотной (фазовой) или амплитудной модуляциями или псевдослучайные сигналы (ПСС).

11. Принцип построения станций (трактов) ГЛ в режиме излучения: устройства формирования диаграмм направленности (УФДН) шагового, кругового и секторного обзор; устройства формирования простых и сложных сигналов (состав и назначение отдельных устройств).

Подключение антенны к тракту приёма или излучения осуществляется через коммутационное устройство: при излучении посылки к передающему тракту, время пауз между излучениями — к приемному тракту.

Устройство формирования ДН (УФНД) предназначены для обеспечения направленного излучения и приёма в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В ГЛС шагового обзора применяются плоские обратимые прямоугольные антенны, которые перемещаются с помощью подъемно-поворотного механизма, стабилизируется при качке.

В ГЛС кругового обзора антенны цилиндрические, состоящие го большого числа приемоизлучателей с всенаправленным излучением и быстросканирующей ХН при приеме. Коммутационное устройство при излучении соединяет все секции (приемоизлучатели) и подключает их к генератору; при приеме каждая вертикальная секция антенны подключается раздельно к своему предварительному усилителю. ХН антенны при приеме формируется с помощью компенсатора в секторе 1200. Лепесток ХН тракта КО вращается с требуемой скоростью.

В ГЛС секторного обзора антенны раздельные:

излучающая антенна обеспечивает облучение всего сектора обзора одной посылкой;

приемная (секционированная, цилиндрическая из состава трака ШП) антенна в выбранном секторе обзора подключается к соответствующему отводу общей линии задержки, имитируя расположению оси ХН, перпендикулярно к базе приемников. Частота, вырабатываемая гетеродином в канале приёма по пилообразному закону за время приёма сигнала, вносит в приёмный канал, меняющийся фазовый сдвиг и, как следствие, изменяется направление полной компенсации приемной антенны, и лепесток ХН быстро сканирует в пределах заданного сектора.

Генератор передающего тракта вырабатывает импульсы с определенной частотой заполнения, форма и временные параметры которых могут меняться в зависимости от конкретных условий работы ГЛС.

Устройства формирования тональных сигналов.

Используются схемы, состоящие из:

1. задающего генератора (3Г);

2. устройство компенсации эффекта Доплера (УКД);

3. формирователя зондирующего сигнала и усилителя мощности (ФрЗИ).

Задающий генератор (ЗГ). В качестве задающего генератора используется генераторы синусоидальных колебаний заданной частоты.

Устройство компенсации эффекта Доплера (УКД) предназначено для компенсации ошибок, возникающих в результате движения носителя и цели.

Формирователь зондирующего сигнала (ФрЗИ) предназначен для формирования длительности излучаемого сигнала и преобразования сигнала (ЗГ) в последовательность импульсов различной формы определённой длительности, которые обеспечивают последующую работу устройств (синхронизацию).

Усилитель мощности (УМ) предназначен для усиления по мощности сигнала рабочей частоты с целью возбуждения преобразователей антенны и формирования на её выходе звукового сигнала заданной интенсивности.

Устройства формирования сложных сигналов.

Первый этап: формируется опорный сигнал - для записи в память; второй этап - формируется зондирующий импульс. Для толерантного ГЧМ - сигнала и ПСС вносится доплеровская поправка на движение носителя, для инвариантного ГЧМ - сигнал - не требуется.

Перенос спектра сигнала в область рабочих частот ГЛ для инвариантного ГЧМ - сигнала осуществляется с помощью полосового фильтра (ПФ).

Перенос спектра толерантного ГЧМ - сигнала в область рабочих частот осуществляется гетеродинированием с использованием закона fр=fг+fчм где fг частота гетеродина, содержащая доплеровскую поправку.

Задающий генератор псевдослучайных сигналов (ПСС) строится на основе элементов цифровой техники в виде УДЧ, коэффициент деления которого изменяется во времени в заданных пределах по случайному закону, чем обеспечивается формирование нескольких частот за время длительности посылки.

Назначение остальных узлов является аналогичным.

12. Принцип построения станций (трактов) ГЛ в режиме приёма: состав типового тракта, назначение отдельных устройств. Устройства обработки тональных и сложных сигналов.

Приемный канал тракта ГЛ предназначен для выделения эхосигналов, отраженных от цели, из помех для их индикации и для измерения координат и параметров движения цели.

В тракте приёма происходит обработка сигналов, и осуществляются автоматические регулировки, из которых наиболее распространены временная (ВАРУ) и автоматическая (АРУ) регулировки усиления.

Рис. Обобщенная структурная схема приемного канала.

В состав приемного канала типового тракта ГЛ (рис. 2) входят:

1. устройство пространственной обработки (акустическая антенна - АА);

В качестве устройств пространственной обработки (УПВО) в трактах ГЛ используются устройства каналов автоматического сопровождения целей (АСЦ) трактов ШП.

2. устройство формирования приемных диаграмм направленности (УФДН);

В режиме измерения дистанции используются устройства только одного канала АСЦ (сопровождающего цель). В режиме секторного обзора используются устройства нескольких каналов АСЦ тракта ШП, ДН которых образуют статический веер для приема эхосигналов в секторе одновременного обзора.

3. устройство стационарнзаиии и преобразования входного сигнала (УСП);

Устройство стационаризации и преобразования входных сигналов (УСП) является общим для сигналов всех типов и обеспечивает:

предварительную частотную селекцию входных сигналов;

их стационаризацию по динамическому диапазону реверберацией ной и шумовой помех;

преобразование входных сигналов по частоте для их дальнейшей обработки и записи на магнитном запоминающем устройстве.

4. устройство до детекторной, детекторной и последетекторной частотно-временной обработки (УЧВО);

Для частотно-временной обработка входные сигналы гетеродинированием на смесителе (См) переносятся в область обрабатываемых частот с целью повышения помехоустойчивости.

5. устройство цифровой прединдикаторной обработки сигналов (УЦОС);

6. устройство отображения информации (УОИ).

Индикаторы сигналов ГЛС:

1. Электронные:

а) кругового обзора, со спиральной разверткой луча и системой координат пеленг (курсовой угол) — дистанция;

б) секторного обзора, с системой координат курсовой угол — дистанция;

дальности, с линейной разверткой.

2. Электромеханические - регистраторы (рекордеры).

3. Слуховые - динамики, головные телефоны.

Координаты целей считываются с индикаторов, отображаются на табло и дисплеях, выдаются вручную, полуавтоматически или автоматически, в аналоговом или цифровом виде в сопряженные с ГЛС системы и устройства.

Устройства обработки тональных сигналов.

При использовании простых узкополосных сигналов (КТС или ДТС). Прием сигналов осуществляется с помощью набора (гребенки) квазиоптимальных фильтров, каждый из которых настроен на свою частоту, учитывающую скорость движения цели. Средний (центральный) фильтр такой гребенки настраивается на частоту зондирующего импульса (с учётом своего Доплера) и предназначен для приема сигналов, не подверженных влиянию доплеровских сдвигов. Максимум напряжения будет наблюдаться на выходе того фильтра величина смещения, по частоте которого относительно центрального фильтра соответствует доплеровскому сдвигу. По величине этого смещения может быть определена доплеровская частота (радиальная скорость (ВИР) цели. Определение дистанции до цели может быть произведено по времени запаздывания эхосигнала относительно момента излучения.

Структурно устройство до детекторной ЧВО КТС содержит набор устройства (на числу приёмных частотных диапазонов - ЧД). В диапазоне, на котором присутствует смесь шумовой и реверберационной помех, после фильтра (ПФ) устанавливается усилитель со схемой временной автоматической регулировки усиления (ВАРУ), осуществляющей стационаризацию входного сигнала по реверберационной помехе.

Последетекториая обработка КТС производится с помощью фильтра, постоянная времени которого соответствует эффективной длительности зондирующего импульса. Фильтры (ПФ) центрируют и снимают постоянную составляющую сигнала по частотным диапазонам (ЧД). Коммутатор считывания выводит выделяемую ПФ информацию на У ЦОС и устройства отображения информации (У011)

Обработка ДТС осуществляется теми же устройствами, что и обработка КТС. Особенностью ЧВОДТС является изменение постоянной времени ПФ в соответствии с шириной полосы пропускания фильтров частотных диапазонов (ЧД). а также с выбранной длительностью зондирующего импульса (в тракте ГЛ ДТС несколько длительностей).

Устройства обработки сложных сигналов.

Сложные сигналы (СС) на устройство ЧВО поступают из устройства стационаризации и преобразования входных сигналов (УСП), общего для всех типов сигналов, после их гетеродинирования в область низких частот.

Обработка СС вне зависимости от их вида осуществляется цифровым коррелятором совпадения полярностей на разностной частоте, в котором входной сигнал постоянно перемножается с опорным сигналом с временным сдвигом -интервалом корреляции СС

До детекторная ЧВО СС производится в два этапа.

На первом этапе осуществляется корреляционная обработка, а на втором этапе - фильтровая обработка сигналов с помощью гребенки доплеровских фильтров для определения ВИР цели (за исключением инвариантного СС).

Для обеспечения цифровой корреляционной обработки (по входному и опорному сигналу идет раздельно) входной и опорный сигнал разносят по частоте, ограничивают, дискретизируют и транспонируют (сжимают). После проведённых операций сигналы поступают на схему совпадений, максимальный эффект на выходе которой возникает в случае полного совпадения сигналов по времени.

Преобразование результатов корреляционной обработки из цифровой формы в аналоговую осуществляется набором полосовых фильтров (ПФ). Средние частоты фильтров меняются в соответствии с коэффициентом транспонирования.

При использовании в тракте ГЛ СС (кроме инвариантного ГЧМ - сигнала) для определения ВИР цели применяется гребенка из доплеровских фильтров с постоянной полосой пропускания каждого фильтра. Для этого, сигналы с выхода коррелятора гетеродинируются на рабочую частоту гребенки.

Обработка инвариантного ГЧМ - сигнала осуществляется только центральным фильтром гребенки.

Выходные сигналы поступают в устройства детекторной и последетекторной обработок на коммутаторе частотных каналов. Детекторная и последетекторная обработки СС производятся аналогично обработке тональных сигналов,

13. Гидроакустический комплекс НК: назначение, решаемые задачи, режимы работы, состав основных устройств, характеристики.

Гидроакустический комплекс надводного корабля (ГАК НК) предназначен для поиска и обнаружения ПЛ, слежения за ними, определения координат и выдачи данных ЦУ в системы сбора и обработки информации.

ГАК обеспечивает решение следующих основных задач:

1. поиска и обнаружения подводных лодок в режимах эхо - и шумопеленговашя;

2. определения координат обнаруженных целей;

3. автоматического и сопровождения обнаруженной цели в режиме ШП и полуавтоматического сопровождения по пеленгу и дистанции в режиме ЭП;

4. выдачи исходных данных целеуказания в приборы управления стрельбой (ПУС) и боевые ннформационно-управляющие системы (БИУС): опознавание обнаруженных целей и связи;

5. тренировки операторов: контроля работоспособности ГАК и поиска неисправностей с точностью до сменного блока.

Режимы работы ГАК НК:

1. эхопеленгования (ЭП);

2. шумопеленгования (ШП);

3. связи и опознования (Св. и ОП)

Рис. Обобщенная структурная схема гидроакустического комплекса надводного корабля

Гидроакустический комплекс надводного корабля содержит:

1. тракт эхопеленгования (тракт ЭП);

2. тракт шумопеленгования (тракт ШП);

3. тракт связи и опознавания (тракт СО);

4. встроенное учебно-тренировочное устройство (ВУТУ);

5. встроенную систему автоматизированного контроля (ВСАК);

6. пульт управления (ПУ), состоящий из устройства отображения информации (УОИ) и устройства управления (УУ);

7. подкильную (ПАА) и буксируемую (БАА) акустическую антенну со своими входными устройствами: магнитофон, предназначенный для записи шумов и сигналов на магнитную ленту.

В целях обмена информацией ГАК НК связан с общекорабельными системами и комплексами:

1. навигационный комплекс (выдает в гидроакустический комплекс данные о курсе корабля, его скорости, бортовой к килевой качке);

2. боевая информационно-управляющая система (БИУС).

| Тактические характеристики: | Технические характеристики: |
| --- | --- |
| 1. Дальность действия: - в режиме ДП – 10 км - в режиме БП – 3,5 км (дано по ПЛ с R=45) 2. Мертвая зона – 200 м 3. Разрешающая способность: - по дистанции: в зависимости от длительности импульса (но не более 300 м) - по пеленгу: не более 10-120 4. Ошибка в определении координат цели: а) в режиме обнаружения: - по дистанции: не более 1 км. - по пеленгу: не более 70 б) в режиме сопровождения: - по дистанции: 1% от шкалы - по пеленгу: 10 5. Шкалы дистанции: I – 0-4 км II – 0-8 км III – 0-16 км IV – 0-32 км 6. Сектора обзора (в зависимости от режима), град: ДП – 230, 60 (ЛБ, ПБ, ЛБ-ПБ) БП - 320 CI - 60 СII, ИД – 10 Примечания: ДП - дальний поиск БП - ближ поиск CI, CII - Cопровождения ИД - измер дальности | 1. Рабочие частоты: - режимы ДП, CI, CII, ИД f1-f5; f3=f0=8100 Гц, остальные ±300 Гц - режим БП: f6=10800 ГЦ 2. Длительность импульсов: - режим ДП,CI: 200 (только ДП) и 400 мс - режим БП: 20 или 250 мс - режим СП, ИД: 20 или 500 мс 3. Типы зондирующих сигналов: Простые: - импульсы с соответствующей частотой заполнения в режиме БП - в режиме ДП, CI: на первом и третьем эталоне (шк.I) с частотой f5; на втором эталоне (шк.I) с частотой f2. Сложные: - в режиме ДП, CI пачка состоит из: - 3-х импульсов на первом эталоне (шк.II) с f3, f4, f5; - 5-ти импульсов на первом эталоне (шк.III, IV) с f1 - f5; - 2-х импульсов на втором эталоне (шк.II - IV) с f1 и f2; - 2-х импульсов на третьем эталоне (шк.II - IV) с f4 и f5; - в режиме СII и ИД пачка из пяти импульсов с f1 - f5. - в режиме БП – ЛЧМ сигнал с f6 и девиацией частоты 380 Гц. 4. Полоса частот приемного тракта: - прослушивание – 950 и 460 Гц - общая – 3,3 Кгц 5. Время однократного сканирования ХН в секторе излучения - 2,5 сек. 6. Акустическое давление на оси ХН приведенное к расстоянию 1м. от антенны (акустическая мощность излучения) - не менее 300 кПа (4 кВт) 7. Ширина ХН: - в горизонтальной плоскости: 10-130 (излучение); 10-140 (прием); - в вертикальной плоскости: 100 (излучение и прием) 8. Угол наклона ХН: 0 и -100 9. Уровень добавочных максимумов: - при излучении не более 30 %; - при приеме не более 25% 10. Коэффициент осевой концентрации антенны – 370 (излучение ДП и прием) 11. Чувствительность приемо-усилительного тракта – 500 мкВ/Па 12. Электропитание: - 3-х фазное 380В 50Гц – для импульсного режима (55 кВА в импульсе; 27 кВА в паузе) - 3-х фазное 220В 50Гц – нагрузка постоянная (7 кВА) - однофазное 220В 400Гц – нагрузка постоянная (8 кВА) |

14. Антенна ГАК НК, система стабилизации, состав входных устройств и принцип их работы.

По исполнению подкильная и буксируемая антенна идентичны и представляют собой цилиндр. Рабочая часть антенны выполнена в виде оболочки диаметром 1м и высотой 1м. на внутренней стороне которой закреплены 432 пьезокерамических преобразователя, образующих 36 вертикальных рядов (секций) по 12 преобразователей в каждом ряду. Цилиндрическая оболочка выполнена из титана и образует с преобразователями единую колебательную систему, играя роль общей пассивной накладки.

Внутренняя полость антенны, где размещены преобразователи, герметизирована с торцов верхним и нижним фланцами, изнутри - полым цилиндром диаметром 0,6 м и заполнена элегазом.

В промежутках между преобразователями установлены 396 антивибраторов (экранов), которые служат для уменьшения степени механической связи смежных преобразователей.

От 36 секций акустической антенны через герметичные разъемы выводятся 36 жгутов сигнальных проводов.

Система стабилизации антенны. Управление устройством стабилизации осуществляется с помощью гироскопа корабельной системы стабилизации (КСС), которая вырабатывает составляющие углов качки. Устройство стабилизирует акустическую антенну при бортовой качке.

Корабельная система стабилизации выдает текущее значение угла бортовой качки к. Этот угол, непосредственно изменяющийся во времени, сравнивается с углом t, определяющим фактическое положение оси акустической антенны в данный момент.

Если требуемый и фактический углы не равны, в блоке выработки сигнала рассогласования (БВСР) вырабатывается сигнал рассогласования, который после усиления в усилителе (Ус) заставляет отработать исполнительный двигатель (ИД), поворачивающий антенну так, чтобы угол  уменьшался. Поворот акустической антенны будет происходить до тех пор, пока ошибка рассогласования не станет равной нулю, т.е. =0. На качке отработка двигателя будет происходить непрерывно и ось максимума ХН акустической антенны сохраняет заданное положение в плоскости пеленгования.

Исполнительным двигателем системы стабилизации является прибор 31, следящая система расположена в приборе 13.

В состав входного устройства, связанного с подкильной антенной, входят устройства:

Пр. 13 — прибор следящих приводов и коммутаторов тракта излучения - для создания напряжений с фазовыми сдвигами, обеспечивающими формирование ХН антенны и ее сканирование, и вырабатывает сигналы управления коммутатором, подключающим выходы усилителей мощности (пр.2А) к преобразователям антенны. Работа пр. 13 основана на использовании индуктивностей, выполненных в виде трансформаторов с сердечниками. Сопротивление индуктивности коммутирующего элемента зависит от степени намагниченности сердечника.

Пр. 13А (13Б) - коммутатор приёма-передачи - электронное устройство, являющееся частью согласующего устройства и обеспечивающие защиту приемно-усилительного канала от воздействия электрических сигналов, вырабатываемых генераторным устройством при работе канала излучения (пр. 1ЗА для коммутации элементов подкильной антенны, пр. 13Б- для буксируемой антенны).

Пр. 18 - коммутатор приемных трактов - это прибор, в котором осуществляется задержка во времени сигналов, поступающих с приемников антенной системы, компенсирующая таким образом, чтобы это было эквивалентно повороту антенны, устройство формирования ДН при приёме. Пр. 18 является индуктивным компенсатором кругового обзора (основан на индуктивной связи между роторными и статорными коммутирующими элементами).

В режиме излучения импульсы генератора подаются на первую пару обмоток, подключённых к преобразователям антенны. Напряжение в импульсе вызывает резкое намагничивание сердечника и, как следствие, резкое снижение сопротивления индуктивности, поэтому всё напряжение прикладывается к преобразователю. Во вторичную обмотку практически ничего не попадает.

| Забортная аппаратура | Бортовая аппаратура: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсек над обтекателем | г/акустическая рубка | г/акустический отсек | ГКП (БИЦ, БИП) |
| - подкильный обтекатель: антенна с механической стабилизацией (Пр.1) Опускаемый носитель: антенна (Пр.1Б) с буксирно-кабельной системой | 1 Пр.31 – насосный агрегат системы стабилизации 2 ПММД-НН ОМ5 – магнитный пускатель | 1 Пр.4 пульт управления 2 Пр.4 (МГ-35) 3 МГ-35 – построитель траектории звуковых лучей 4 Магнитофон “ТЕМБР-2С” 5 Самописец Н-110 | 1 Пр.2 – генератор тракта излучения 2 Пр.2А – усилители мощности тракта излучения 3 Пр.8 – предварительные усилители, приемный тракт БП и коммутатор секторов и антенн приемного тракта ДП 4 Пр.8А- усилители приемного тракта ДП 5 Пр.8Б- усилители приемных трактов С, дежурного канала (ДК), кругового обзора при ШП (КОШП) и АСЦ ШП 6 Пр.13 – прибор следящих приводов и коммутаторов тракта излучения (с блоком формирования ЧМ – сигнала режима БП) 7 Пр.13А- коммутатор трактов приема и излучения (КПП) 8 Пр.18- коммутатор приемных трактов 9 Пр.20- приборы питания. В секции №5 расположены блоки управления сканирования ХН при излучении. 10 Пр.21- щит питания 11 Пр.22 – накопители приемных трактов С, ДК, ДП, и КОШП 12 Пр.24,24А – приборы системы контроля 13 Пр.43А- прибор связи с классификатором КМГ-12 14 Пр.46- учебно-тренировочное устройство 15 Пр.46В размножитель данных Д и П 16 Пр.16- аппаратуры связи 17 Комплект ЗИП одиночного | 1 Пр.6 выносные индикаторы 2 Пр. 11Ш- выносной пост связи |

По окончании импульса (режим приема) индуктивность катушки возрастает, сопротивление возрастает, поэтому слабые сигналы с преобразователей полностью выделяются на первичной обмотке и передаются на вторичную в усилительный канал.

Принцип работы входного устройства комплекса. С 36 секций подкильной антенны сигналы поступают на коммутатор приема-передачи (КПП), который переключает преобразователи антенны из режима приема в режим излучения и обратно. Всего имеется 18 блоков коммутаторов приема-передачи, каждый из которых объединяет два канала, предназначенных для коммутации сигналов от двух секций антенны.

Два суммарных сигнала с выхода каждого канала коммутационного устройства поступают на два канала предварительного усилителя (ПУ-пр.8, 8А, 8Б) Всего имеется 18 двухканальных предварительных усилителя. В состав предварительного усилителя входят: двухкаскадные усилители, фазосдвигающие RC-цепочки и сумматор. С первого усилителя сигнал поступает на блок цепей задержки (БЦЗ) образующих статический веер для каналов дальнего и ближнего поиска тракта ЭП. Со второго усилителя сигналы поступают на индукционный компенсатор канала кругового обзора тракта ШП и на индукционный компенсатор канала сопровождения тракта ЭП и канала автоматического сопровождения тракта ШП. Кроме того, сигналы с выходов 36 каналов усилителей суммируются и поступают в тракт СО для обеспечения режима ненаправленного приема.

Статический веер из 32 ХН в каналах БП и ДП тракта ЭП формируется 32 линиями задержки БЦЗ. В формировании каждой характеристики направленности участвуют 12 секций антенны в секторе 1200.

Индукционный компенсатор 1 (ИК1) формирует и вращает 3 характеристики направленности, обеспечивающих прием сигналов в канале кругового обзора тракта ШП. Для формирования характеристик направленности используются 3 линии задержки, расположенные во вращающемся роторе. Каждая линия задержки, компенсирует сигналы от 12 секций антенны.

Индукционный компенсатор 2 (ИК2) предназначен для формирования и вращения характеристик направленности, обеспечивающих прием сигналов каналом сопровождения тракта ЭП и каналом автоматического сопровождения тракта ШП.

С выходов линий задержки блока ПЗ сигналы поступают на усилители с АРУ по шумовой помехе каналов ДП и БП.

15. Тракт гидролокации (ГЛ) ГАК НК, решаемые задачи, подрежимы работы и их назначение.

Тракт (канал) излучения (ЭП) - предназначен для формирования импульсов излучения на рабочих частотах ГАК с учетом эффекта Доплера, усиления их по мощности и выработки управляющих напряжений для плавного сканирования характеристики направленности в заданном секторе излучения.

Режим эхопеленгования (ЭП), решаемые задачи и их подрежимы:

Дальний поиск-обнаружение 1(ДП-01).

Подрежим предназначен для поиска, обнаружения и определения координат цели с выдачей ЦУ в тракт сопровождения (С). В этом режиме используется шаговосекторный способ обзора пространства с несколькими программами работы (изменение направления и величины сектора поиска).

1 программа- сектор 1200 побортно: Обзор пространства осуществляется путём однократного и многократного сканирования ХН в пределах сектора обзора относительно диаметральной плоскости корабля. Сканирование происходит по циклам:

1 цикл - излучения- приёма по правому борту,

2 цикл - излучения- приёма по левому борту.

Число шагов в секторе зависит от выбранной шкалы дистанции поиска индикатора обзора. Каждому шагу соответствует своя частота излучения.

2 программа- сектор 600 побортно: обзор пространства осуществляется путем однократного и многократного сканирования ХН в пределах сектора обзора корабля 600, по 300 от траверза каждою борта. Сканирование происходит по циклам:

1 цикл – излучение прием 900 правого борта,

2 цикл  - излучение прием – 900 левого борта.

3 программа – сектор 600 побортно: Сектор 600 может занимать любое положение в пределах зоны наблюдения ГАК и устанавливается так, чтобы его центр совпадал с направлением на цель.

Прием эхосигналов в подрежиме ДП осуществляется статическим веером характеристик направленности, количество которых при поиске в секторе 1200 (программа I) равно 12, а при поиске в секторе 600 (программа 2 и 3} равно 6.

Дальний поиск-обнаружение 2(ДП-02).

Подрежим предназначен для дополнительной классификации обнаруженной цели по данным ЦУ от подрежима ДП-01 и является второй ступенью обнаружения. Излучение и прием эхосигналов производится только по тому борту, с которого была получена отметка от цели в подрежиме ДП-01. Излучение сигналов производится в соответствии с программой ДП-01. Прием и обработка эхосигналов аналогичны предыдущему режиму и дополнительно используется приемный тракт дежурного канала.

Тракт дежурного канала (ДК) имеет устройство узкополосной доплеровской фильтрации (УДФ). Гребенка УДФ состоит из пятнадцати 10 Гц фильтров. Это позволяет определить ВИР цели с погрешностью в 2уз. Прием эхосигналов для обработки в тракте ДК осуществляется трактом сопровождения (АСЦ).

Ближний поиск - обнаружение 1(БП-01).

Подрежим предназначен для поиска, обнаружения и определения координат цели в условиях рефракционных ограничений по дальности обнаружения. Принцип действия подрежима БП - это ГАС кругового обзора (КО) с ненаправленным излучением. Излучение производится ненаправленно в секторе 3200 прием эхосигналов осуществляется статическим веером из 32 ХН.

Комбинированный подрежим (ДП-БП).

Подрежим совместной работы ДП и БП предназначен для сокращения величины мертвой зоны комплекса при его работе в ДП. В этом подрежиме работы каты излучения обеспечивает облучение пространства по программам дальнего и ближнего поиска. Прием эхосигналов осуществляется одновременно каналами дальнего и ближнего поиска.

Ручное или полуавтоматическое сопровождение цели по пеленгу и дистанции (подрежимС1).

Подрежим предназначен (С1) для длительного сопровождения обнаруженной ПЛ  и непрерывной выдачи координат в СУ ПЛО и систему сбора и обработки информации корабля (БИУС). Излучение в этом подрежиме осуществляется по третьей программой работы подрежима ДП-01

Прием и обработка эхосигналов в этом подрежиме производится приемным трактом сопровождения. Наведение приемной ХН осуществляется оператором ГАК. Одновременно прием сигналов осуществляется приемным трактом обнаружения в секторе 600 аппаратурой ДК.

Подрежим сопровождение-2 (С2).

Подрежим (С2) является второй ступенью сопровождения цели и предназначен для сопровождения цели при повышенном уровне собственных помех работе ГАК, обусловленных увеличением скорости корабля. Излучение в подрежиме осуществляется одной ХН в направлении на обнаруженную цель пачкой импульсов на разных частотах

Прием и обработка эхосигналов производится тем же приемным трактом сопровождения, что и в подрежиме С1. В подрежиме С2 дополнительно осуществляется обзор пространства в ближней зоне (С2+БП). В этом случае ненаправленная посылка БП формируется по окончании программы излучения С2.

Подрежим измерения дистанции при АСЦ по пеленгу (ИД).

Подрежим предназначен для измерения дистанции до цели, сопровождаемой в режиме шумопеленгования. Излучение сигналов в этом подрежиме аналогично подрежиму С2. Отличие заключается в том, что после цикла «излучения-приема», цикл больше не повторяется. Прием и обработка эхосигналов производится приемным трактом сопровождения.

16. Приборный состав тракта ГЛ. Работа канала излучения.

Приборный состав канала излучения включает:

пр. 2 - задающий генератор;

пр. 2А - усилитель мощности;

пр. 13 - прибор следящих приводов и коммутаторов режима излучения;

пр. 1ЗА, пр.1ЗБ - коммутаторы каналов приема и излучения для подканальной и буксируемой антенны.

Приборный состав канала приёма включает (ряд приборов используются и в тракте ШП):

пр. 8 - предварительные усилители ;

пр. 8А - усилители обнаружения ДП;

пр. 8Б - усилители дежурного канат и подрежима ШП-КО;

пр. 8В - предварительные усилители при работе на БАА;

пр. 18 - коммутатор приемного канат;

пр. 22 - устройство обработки сигналов.

Канал излучения:

В зависимости от выбранного подрежима работы и шкалы в задающем генераторе (пр. 2) вырабатываются сигналы с определенной последовательностью рабочих частот с учетом компенсации эффекта Доплера.

Сигналы с определенной последовательностью рабочих частот поступают в пр. 13, который создает ряд напряжений с фазовыми сдвигами, обеспечивающими формирование характеристики направленности АА и ее сканирование, вырабатывает сигналы управления коммутатором, подключающим выходы усилителей мощности (пр. 2А) к преобразователям АА.

Рис. Обобщенная структурная схема тракта ЭП.

(В состав тракта ЭП входят канал излучения и четыре приемных канала (дальнего поиска (ДП): ближнего поиска (БП); сопровождения; дежурный канал (ДЩ). а также ряд общекомплексных устройств (подкильная и буксируемая антенны (ПАА и БАА) со своими входными устройствами, устройство отображения информации (УОШ) и устройство управления (УУ), конструктивно объединенные в пульт управления (ПУ)). Работа канала БП возможна только с ПАА. а всех остальных - как с ПАА, так и с БАА.)

В пр. 2А происходит усиление мощности рабочих напряжений. Пр. 13A предназначен для коммутации элементов подкильной АА; включает коммутатор приема-передачи, коммутатор излучения и коммутатор наклона характеристики направленности. При работе с буксируемой АА используют свой коммутатор приема-передачи (пр.13Б).

Для устранения расширения полосы пропускания приемно-усилительного тракта (ПУТ) в канале излучения применяется способ компенсации изменения частоты излучения, возникающего за счет движения самого корабля-носителя ГАК.

В зависимости от выбранного подрежима работы излучение может быть ненаправленным (подрежим БП) или направленным (ДП, C1, C2). Формирование и вращение ХН в горизонтальной плоскости при направленном излучении обеспечивается подачей на элементы АА несинфазных напряжений, вырабатываемых индукционным компенсатором (блок КМ1 пр. 13).

При работе ГАК в подрежиме БП происходит синфазное возбуждение элементов АА и реализуется ненаправленное излучение сигналов.

При работе в подрежимах ДП-01, ДП-02, C1, C2 для получения требуемой ширины ХН в горизонтальной плоскости выбран рабочий сектор 1200, состоящий из 12 секций АА. Формирование и сканирование ХН осуществляется с помощью индукционного компенсатора, расположенного в пр. 13.

17. Работа канала приёма. Режим гидроакустической связи и опознавания.

Приборный состав канала излучения включает:

пр. 2 - задающий генератор;

пр. 2А - усилитель мощности;

пр. 13 - прибор следящих приводов и коммутаторов режима излучения;

пр. 1ЗА, пр.1ЗБ - коммутаторы каналов приема и излучения для подканальной и буксируемой антенны.

Приборный состав канала приёма включает (ряд приборов используются и в тракте ШП):

пр. 8 - предварительные усилители ;

пр. 8А - усилители обнаружения ДП;

пр. 8Б - усилители дежурного канат и подрежима ШП-КО;

пр. 8В - предварительные усилители при работе на БАА;

пр. 18 - коммутатор приемного канат;

пр. 22 - устройство обработки сигналов.

Канал приема предназначен для пространственно-временной обработки сигналов. Пространственно-временная обработка сигналов при работе на подкильную и буксируемую АА имеет некоторые различия, поэтому начнем ее рассмотрение для канала приема сигнала на подкильную АА.

С З6 секций АА принятые сигналы поступают на коммутатор приема-передачи (пр.13А). Далее сигналы поступают на пр. 8, предназначенный для их предварительного усиления, формирования тридцати двух характеристик направленности при работе в подрежимах БП и ДП и усиления сигналов при работе в подрежиме БП. Пр. 8 состоит из трех приборов – 8-1, 8-2, 8-3, где производится:

усиление сигналов; формирование с помощью цепей - задержки статического веера из 32 ХН;

преобразование частоты принятых сигналов;

автоматическая регулировка усиления;

временная и ступенчатая регулировка усиления;

выбор полосы пропускания приемно-усилительного канала;

детектирование и последетекторная обработка сигналов в 36 каналах усиления;

коммутация усилительных каналов на вход индикатора ИЭ-2 (пр. 4); расширение динамического диапазона сигнала, просматриваемого на индикаторе ИЭ-2.

Электронный индикатор (блок ИЭ-2) предназначен для индикации эхосигналов и определения дистанции и направления на цель. В индикаторе используется развертка, где по горизонтали развертываются пространственные приемные каналы (32 канала), по вертикали - дистанция. Индикатор позволяет просматривать в виде яркостной отметки сигнал от цели. Сигналы каждого из тридцати двух каналов просматриваются последовательно на двух дорожках растра, на 1-й дорожке без ослабления, а на 2-й - с ослаблением в два раза.

В подрежиме ДП-01 прием эхосигналов, в зависимости от выбранной программы поиска, осуществляется в двенадцати или шести пространственных каналах. Эхосигналы принимаются каждым пространственным каналом, усиливаются, выделяются эхосигналы, соответствующие частотам излучения f1…f5, каждый из этих сигналов проходит через гребенку из трех фильтров с полосой пропускания по 120Гц.

После преобразования в усилительных каналах аппаратуры сигналы детектируются и суммируются, а затем поступают в синхронный накопитель. В накопителе производится последетекторное накопление пачки разночастотных импульсов. В зависимости от шкалы накапливаются сигналы одного, трех или пяти импульсов.

Выходы накопительных элементов при помощи электронного коммутатора поочередно подключаются к электронному индикатору ИЭ-1.

Электронный индикатор (блок ИЭ-1) предназначен для индикации эхосигналов и определения координат обнаруженной цели. В индикаторе по горизонтали развертываются пространственные приемные каналы (двенадцать или шесть), а по вертикали- дистанция. На экране индикатора отображается группа трасс (дорожек), каждая из которых соответствует определенному пространственному каналу. При первой программе поиска ДП сигналы с выходов двенадцати пространственных каналов занимают весь экран ИЭ-1 по горизонтали. При второй программе поиска сигналы соответствующих шести пространственных каналов занимают либо левую половину экрана, либо - правую, в зависимости от положения сектора поиска (правый или левый борт поиска). При третьей программе поиска сигналы шести пространственных каналов занимают середину экрана ИЭ-1. Число дорожек в группе (пространственном канале) равно шести и включает в себя три пары дорожек, соответствующих трем доплеровским каналам.

Если отметка от цели находится на центральной дорожке пространственного канала, то радиальная составляющая скорости цели близка к нулю. Если отметка от цели находится на правой (левой) дорожке пространственного канала, то радиальная составляющая скорости цели составляет около 10м/с (соответственно цель сближается или удаляется от корабля- носителя ГАК).

Установка электронного визира на дорожки частотных каналов (ЧК) производится с помощью кнопок «ЧК-1», «ЧК-2», «ЧК-3», расположенных на панели пр. 4.

Дорожки в каждой паре предназначены для регистрации сигналов разных уровней. На левую дорожку парной трассы выводится сигнал номинального уровня, а на правую - с ослаблением в два раза.

Режим гидроакустической связи и опознавания

Тракт гидроакустической связи и опознавания представляет собой разновидность унифицированной системы гидроакустической связи «Шарада» которая обеспечивает формирование и кодирование сигналов излучения, а также декодирование принимаемых сообщений и их документирование.

Излучение и прием сигналов гидроакустической связи и опознавания производится с использованием акустических антенн ГАК.

В зависимости от подрежимов связи излучение и прием сигналов может осуществляться направленно или ненаправленно.

Режим обеспечивает:

- передачу и прием сигналов кодовой связи; опознавание и измерение дистанции до корреспондента по канону КС; дальнюю НЧ ТЛФ и ТЛГ (ТТС); ближнюю ВЧ ТТС.

Состав:

антенна (пр. 1) - излучающая (ненаправленная, направленное излучение осуществляется с помощью антенн комплекса);

приемные антенны комплекса;

генераторное устройство (пр. 2);

два предварительных устройства (пр. 8);

пульт управления, индикации и регистрации (пр. 4);

прибор формирования и обработки сигналов К и ТТС (пр. 16);

щит питания (пр. 21);

два выносных поста связи (пр. 11).

Скорость передачи информации не более 30 слов (знаков) при ТТС, при КС — 5 кодовых комбинаций в минуту. Скорость хода носителя до 40 узлов.

18. Тракт шумопеленговании (ШП) ГАК НК, решаемые задачи, каналы и их назначение. Приборный состав тракта и его работа.

Тракт   шумопеленгования   (ШП)   предназначен   для   поиска   подводных   лодок   пассивным   методом   и обеспечивает решение следующих задач:

1. поиск и обнаружение подводных лодок по их первичному акустическому полю:

2. грубое пеленгование обнаруженных целей в режиме кругового обзора (КО);

3. автоматическое сопровождение обнаруженных целей с выработкой точных данных пеленга на цель;

4. выдачу данных целеуказания в ПУС и ШГУС;

5. субъективную классификацию обнаруженных целен оператором.

В состав тракта ШП ГАК входят два канала:

1. канал кругового обзора;

2. канал автоматического сопровождения целей (АСЦ);

+ общекомплексные устройств (подкильная и буксируемая акустические антенны со своими входными устройствами; пульт управления, состоящий из устройства отображения информации (УОИ) и устройства управления (УУ)).

Подрежимы:

1. Обнаружение при круговом обзоре (ШП-КО) - предназначен для обнаружения подводных лодок по их первичному полю и определению пеленга на них. Данный подрежим используется на стопе или на малом ходу корабля при использовании подкильной АА или на малом ходу корабля при использовании буксируемой АА.

Круговой обзор пространства осуществляется тремя вращающимися характеристиками направленности, разнесенными по горизонту относительно друг друга на 1200. Скорость вращения ХН составляет 20 оборотов в минуту (1200 в секунду).

2. Автоматическое сопровождение цели по пеленгу (ШП-АСЦ) - предназначен для АСЦ обнаруженной ПЛ по пеленгу. АСЦ осуществляется приемной ХН тракта сопровождения. Работа подрежима возможна на подкильную или буксируемую АА.

Совместное использование подрежимов ЩП-КО и ШП-АСЦ возможно при работе только на подкильную АА..

Приборный состав канала излучения включает:

пр. 13А, пр. 13Б - коммутаторы каналов приема и излучения для подкильной и буксируемой антенны;

пр.8 - предварительные усилители;

пр.8Б - усилители дежурного канала и подрежима ШП-КО;

пр. 8В - предварительные усилители при работе на БАА;

пр. 18 - коммутатор приемного канала;

пр.22 - устройство обработки сигналов.

В подрежиме ШП-КО аппаратура тракта обеспечивает прием сигналов от цели с помощью трех вращающихся характеристик направленности со скоростью 20 оборотов в минуту.

Для этого сигналы, принятые антенной, после усиления в пр.8-1 обрабатываются индукционным коммутатором (блок КМ-4 пр. 18), который и обеспечивает формирование трех ХН и их вращение с указанной скоростью.

С трехканального индукционного компенсатора сигналы поступают в пр.8Б-1, в котором происходит:

коммутация каналов подкильной и буксируемой антенн;

входное усиление и формирование рабочей полосы пропускания;

оконечное усиление и детектирование сигналов.

После обработки в пр. 8Б-1 сигналы поступают в пр.22-2 для последовательного накопления сигналов с целью увеличения соотношения сигнал-помеха. В приборе происходит обработка приходящих с каждого направления продетектированных шумовых сигналов.

Сигнал с выхода накопителя поступает на генератор кольцевой развертки для амплитудной модуляции луча на экране индикатора ИЭ-1.

При работе канала приема на буксируемую антенну сигналы с тридцати шести секций акустической антенны поступают на согласующие устройства, находящиеся в пр.13Б. Согласующие устройства при приеме обеспечивают необходимые распределения в секциях АА при формировании характеристики направленности в вертикальной плоскости.

С выходов согласующих устройств сигналы поступают на коммутатор приема-передач и (пр.13Б) и в пр.8В для их предварительного усиления. С выходов предварительных усилителей сигналы поступают на линии задержки, формирующие статический веер характеристик направленности при работе комплекса в подрежиме ДП-01.

С тех же выводов предварительных усилителей сигналы поступают на индукционный коммутатор (блок КМ-7), обеспечивающий работу комплекса в подрежиме ШП-КО. Индукционный коммутатор формирует три вращающиеся ХН с помощью трех линий задержки. Далее обработка сигнала аналогична обработке при работе комплекса на подкильную акустическую антенну.

19. Канала сопровождения тракта ШП, принцип построения и работы, индикаторы. Режим тренировки операторов.

Тракт сопровождения комплекса предназначен для выработки точных координат и выдачи этих данных в корабельные ПУС ПЛО и системы сбора и обработки информации. В зависимости от используемого подрежима работы комплекса тракт сопровождения обеспечивает работу следующих подрежимов: C1, C2, ДП-02 (дежурный канал), ШП-АСЦ, возможно использование комбинированного подрежима С1+ДК.

Формирование излучаемого сигнала в тракте сопровождения почти аналогично его формированию в тракте обнаружения. Приемный же канал тракта сопровождения имеет значительное отличия в обработке сигнала и его индикации в сравнении с приемным каналом тракта обнаружения.

Приемный канал тракта сопровождения обеспечивает сопровождение только одной цели, при этом в зависимости от подрежима работы одновременно с сопровождением цели может производиться обнаружение в секторе 600 (подрежим C1) или только сопровождение цели (подрежим С2).

Для определения пеленга на цель используется фазовый метод пеленгования, когда формируются две характеристики направленности при пространственной обработке принятых антенной сигналов. Работа тракта может производиться как с подкильной, так и с буксируемой антеннами. Переключение с подкильной АА на буксируемую производится оператором с пульта управления комплексом (пр.4).

Каждая из антенн имеет свой двухканальный компенсатор: КМ-3 для подкильной АА, КМ-7 для буксируемой АА. В двухканальном компенсаторе производится формирование двух характеристик направленности.

Дальнейшая обработка принятых сигналов их усиление и соответствующая обработка многочастотного сигнала производится в двухканальном усилителе пр.8Б состоит из двух приборов (8Б-1 и 8Б-2).

ПР. 8Б-1 решает следующие задачи:

усиление, расфильтравку и детектирование сигналов при работе подрежимов Cl, С2 по выходу на накопитель;

предварительное усиление сигналов по выходу на дежурный канал;

обработку сигналов по выходу на усилитель прослушивания.

Прибор 8Б-2 решает следующие задачи:

обработку сигналов дежурного капала;

обработку сигналов для автоматического сопровождения цели в режиме шумопеленгования (ШП-АСЦ);

прослушивание сигналов при ШП-АСЦ.

ПР.8Б-2 включает пять гребенок узкополосных кварцевых фильтров на каждую частоту излучения сигнала, таким образом, в этом приборе производится узкополосная доплеровская фильтрация принятых эхосигналов аппаратурой дежурного канала.

С выхода пр.8Б сигналы поступают на пр.22-3 (емкостной накопитель), где происходит последовательное накопление отраженных от цели посылок с целью увеличения отношения сигнал-помеха.

С выхода емкостного накопителя сигналы подаются на индикатор отклонения пеленга (ИЭ-3) и регистратор дистанции (РД), а также на индикатор ИЭ-2 в этом случае выводится информация от одного пространственного канала, в котором обнаружена цель Развертка на экране по горизонтали соответствует номеру частотного канала (всего пятнадцать частотных каналов), по номеру которого с точностью до двух узлов. Определение радиальной составляющей скорости цели осуществляется с помощью перемещения электронного визира на соответствующий частотный канал. Имеющийся в схеме канала расширитель динамического диапазона позволяет просматривать на индикаторе с яркостной отметкой сигнала в динамическом диапазоне, превышающем динамический диапазон самого индикатора. Дня этого на экране формируется развертка из пятнадцати групп дорожек (пятнадцать частотных каналов в одном пространственном канале),а в каждой группе- четыре дорожки. На первой дорожке отображаются сигналы без ослабления, на второй дорожке-с ослаблением в два раза, на третьей дорожке- с ослаблением в четыре раза, на четвертой дорожке-с ослаблением в восемь раз.

Индикатор кругового обзора (ИКО) служит для одновременного наблюдения всех целей, находящихся в секторе обзора гидроакустической станции и в пределах дальности ее действия.

Пр.7 - Регистратор сигналов (электромеханическое записывающее устройство) позволяет определять и записывать в каждый данный момент времени пеленг цели или дистанцию до цели. С помощью регистратора сигналов можно обеспечить более высокий, чем с помощью индикатора на ЭЛТ, коэффициент распознавания. Кроме того, регистраторы сигналов облегчают классификацию сигнала цели, дают возможность измерить относительную скорость сближения носителя гидролокатора с обнаруженной целью (ВНР) и позволяют управлять работой отдельных элементов гидролокатора.

Режим тренировки операторов.

Тренировка операторов может производиться в режимах эхо и шумопеленгования.

При тренировке операторов ГАК в режиме ЭП встроенное учебно-тренировочное устройство (ВУТУ) обеспечивает:

выдачу имитированных эхосигналов свободно маневрирующей цели в приемные тракты обнаружения ГАК;

имитацию попадания цели и ХН приемного тракта сопровождения и дежурного канта и выдачу имитированного сигнала в эти тракты;

имитацию и выдачу во все приемные тракты комплекса шумовой помехи, создаваемой шумами моря и своим кораблем.

При тренировке операторов ГАК в режиме ШП встроенное учебно-тренировочное устройство (ВУТУ) обеспечивает:

имитацию шумов свободно маневрирующей цели и выдачу имитированного сигнала в приемный тракт обнаружения;

имитацию попадания цели в ХН приемного тракта сопровождения и выдачу имитированного сигнала в этот тракт;

имитацию шумов ложной цели, движущейся вкруговую по горизонту и выдачу их в тракт обнаружения.

20. Режим обнаружения гидроакустических сигналов (ОГС) цифрового ГАК НК: назначение, структура, вычисляемые характеристики сигнала, работа, классификация.

Режим "ОГС" предназначен для обнаружения (перехвата) активных излучении различных источников (гидролокаторов, станций гидроакустической связи, взрывных источников и др.).

В режиме "ОГС" используются те же аппаратные средства, что и в других режимах комплекса, обеспечивающие в элементарных каналах с циклом накопления выборок большой длительности и формирование пространственных каналов (ПК).

Алгоритмическая структура режима "ОГС" состоит из двух частей:

частотно-временном обработки сигналов (СЧВО);

вторичной обработки (СВО).

Учитывая небольшую длительность сигналов в режиме "ОГС", в СЧВО ОГС для повышения разрешения во времени производится разбиение исходного спектра на группы. Далее в СЧВО производится обнаружение узкополосных и широкополосных сигналов.

Для обнаружения сигналов производится сравнение уровней спектральных составляющих между собой в каждом ПК. Решение об обнаружении узкополосного сигнала принимается, если в одном или двух- трех ПК приращение суммы превысило порог, и эти каналы обрадуют компактную группу.

В СЧВО производится запись последнего обнаруженного сигнала в память ("Дежурный магнитофон" (ДМ)). Такая запись позволяет оператору многократно прослушать одиночный импульсный сигнал.

Стирание сигнала, записанного в ДМ, производится при поступлении команды "Сброс ДМ", выдаваемой оператором. Первый сигнал, обнаруженный после стирания, записывается в ДМ.

Характеристиками обнаруженного сигнала, формируемыми в СЧВО, являются:

уровень сигнала (сумма спектральных составляющих сигнала);

номера пространственного и частотного каналов, в которых произошло обнаружение.

В СВО передаются характеристики сигналов для вычисления параметров сигнала и спектры за время обнаружения сигнала.

По полученным характеристикам, их продолжительности и характеру изменения в течение времени их существования в СВО вычисляются следующие параметры сигналов:

тип сигнала ("Тип сг") - ТОН (тональный), ЧМ (частотио-модулированный) или ШУМ (шумоподобный);

частота сигнала F, кГц, (вычисляется для тональных и частотно-модулированных сигналов);

минимальная и максимальная частоты (Fmin и Fmах), кГц, за время длительности сигнала (вычисляются для частотно-модулированных и шумоподобных сигналов);

длительность сигнала dt, с; уровень сигнала УР, дБ;

курсовой угол па щель КУ, градус;

интервал между сигналами dT, с (определяется как интервал между моментами обнаружения следующих друг за другом сигналов, отнесенных к одной цели).

Эти параметры вместе с соответствующим комплектом спектров хранятся в СВО и выводятся в формуляр режима "ОГС" ("Форм ОГС") и в картину Нес, соответственно.

В СВО производится группировка сигналов по целям, состоящая в том, что параметры вновь обнаруженного сигнала сравниваются с параметрами сигналов, обнаруженных ранее, и, если их частоты и курсовые углы близки друг к другу, сигналы считаются относящимися к одной цели. Если хотя бы один из названных параметров вновь обнаруженного сигнала значительно отличается от аналогичного параметра ранее обнаруженного сигнала, то вновь обнаруженный сигнал считается принадлежащим новой цели. При этом формуляр сигнала становится формуляром новой цели.

При обнаружении последующих сигналов, относящихся к данной цели, параметры этих сигналов заменяют ранее измеренные. Если какой-либо параметр не будет измерен в последнем сигнале, то в формуляре цели сохранится ранее измеренное значение этого параметра.

При обнаружении новой цели в зоне сообщений выводится сообщение "Обнаружена новая цель".

Формуляры обнаруженных целей хранятся в памяти СВО. Одновременно могут храниться до десяти формуляров. При обнаружении одиннадцатой цели автоматически стирается формуляр цели, не излучавшей дольше других. Автоматически стирается также формуляр цели, с момента обнаружения последнего сигнала которой прошло 5 мин. Формуляр любой из обнаруженных целей может быть стерт оператором.

Формуляр цели, выбранной оператором с помощью визир - курсора, выводится на экран в зону формуляров.

Кроме указанных выше параметров в формуляр ОГС выводится время обнаружения Тобн последнего сигнала данной цели, а также результат классификации цели, излучившей данный сигнал, "Тип цели".

При классификации возможны три ситуации. Две из них связаны с принятием решения о классе цели: источник сигнала НК (при обнаружении серии сигналов): источник сигналов IIД (в случае нескольких нерегулярно следующих сигналов), отказ от решения (в случае одиночного сигнала идо принятия решения об НК или ПЛ).

Управление режимом "ОГС" осуществляется с помощью органов управления в ОГС. Вызов ОГС производится с помощью кнопки ОГС переключателя режима "ШП-ОГС".

21. Режим ОГС цифрового ГАК НК: органы управления, их назначение, выводимые индикаторные картины.

Органы управления:

1. кнопки АВТ и РУЧН, предназначенные для включения соответственно автоматического или ручного режимов вывода на индикацию частотно-временного распределения;

2. кнопка Вз и "окно" КУ для выбора пространственного канала, частотно-временное распределение которого должно выводиться на экран при работе в ручном режиме. При использовании кнопки Вз выбор капана (курсового угла) осуществляется визир курсором по шкале курсовых углов картины ШП или Обз. Значение КУ можно также ввести непосредственно в "окно" КУ с клавиатуры прибора 4;

3. кнопка "Форм ОГС" для вызова на экран формуляра цели в режиме Лет;

4. кнопка "Сброс метки" для стирания с индикаторных картин Обз и ШП отметки вызванной в режиме "Авт " цели, ее формуляра и частотно-временного распределения;

5. группа Просл с кнопками ДМ для включения прослушивания сигнала, записанного в ДМ, и "Сброс ДМ" для стирания, записанного сигнала. Регулировка громкости производится регулятором "Громкость" на клавиатуре прибора 4. Установленный уровень громкости в дБ индицируется в "окне" Грм, находящемся в нижней части экрана ВМ-1 под зоной формуляров. Справа от кнопки ДМ находится "окно" Грм, в котором индицируется уровень громкости в дБ, установленный регулятором громкости па клавиатуре прибора 4;

6. два регулятора Контрастность Нес и Обз для раздельной регулировки контрастности соответствующих индикаторных картин. Каждый регулятор имеет индикаторное "окно", в которое выводится текущее значение контрастности и кнопки регулирования "<" и ">". Регулятор Контрастность, расположенный в зоне палитры действует на картины режима "ШП".

В режиме "ОГС" в зону индикаторных картин выводятся две картины Нес и Обз, расположенные под картиной ШП. Для этого в СЧВО формируются два массива данных: максимальные спектральные составляющие каждого из ПК для индикации пространственно-временного распределения; массив спектральных составляющих одного из ПК для представления частотно-временного распределения.

Максимальные значения спектральных составляющих в ПК выводятся в картину Обз режима "ОГС", расположенную в левой нижней части зоны индикаторных картин. Эта картина формируется независимо от режима индикации ("Ручн" или "Авт") построчно в "водопадном" режиме. Каждая строка содержит 35 яркостных отметок, соответствующих пространственным каналам (ПК). Максимальные спектральные составляющие фиксируются в ПК в момент обнаружения.

В верхней части картины расположена шкала курсовых углов от минус 1500 до плюс 150°. Над шкалой выводятся отметки обнаруженных целей (до десяти). Отметка вновь обнаруженной цели красного цвета. Вдоль правого края картины располагается шкала времени, оцифрованная в секундах. Справа от шкалы выводится отметка цели, по которой не определен курсовой угол.

Справа от картины Обз расположена индикаторная картина Нес, в которой представляется частотно-временное распределение сигналов. Эта картина формируется из массива спектров одного из пространственных каналов. Частотно-временное распределение может индицироваться как в автоматическом ("Лет") режиме, так и в ручном ("Ручн").

В режиме "Авт" в картину Нес выводятся хранящиеся в СВО спектры сигнала, параметры которого индицируются в формуляре.

В режиме "Ручн" выбор пространственного канала для вывода картины Нес осуществляет оператор с использованием визир - курсора в картине ШП или Обз при нажатой кнопке Вз, или вводом в "окно" КУ значения КУ с использованием клавиатуры.

В режиме "Ручн" картина формируется аналогично картине Обз. Каждая строка формируется путем отбора наибольших значений спектральных составляющих за цикл обзора.

В верхней части картины Нес находится шкала частот, над которой индицируется значение курсового угла пространственного канала, соответствующего картине, и режим вывода картины- "Лет" или "Ручн" (в зависимости от включенной кнопки). Вдоль правого края картины выведена оцифрованная в секундах шкала времени.

Отметки целей, обнаруженные в режиме "ОГС", наряду с отображением на картине Обз индицируются на шкале обстановки (над индикаторной картиной режима "ШП"). Цель, формуляр которой необходимо вывести, выбирается с помощью визир -курсора по шкале обстановки. Над отметкой, выбранной оператором цели, индицируется маркер " v ".

Первый сигнал, обнаруженный после нажатия кнопки "Сброс ДМ", автоматически записывается в ДМ. При этом на шкале обстановки под отметкой цели, которой принадлежит этот сигнал, индицируется маркер " М ".

Оператор имеет возможность с помощью кнопки "Сброс метки" стереть отметку цели со шкалы обстановки и с картины ШП. При этом наряду с отметкой цели стираются относящиеся к ней маркеры, формуляр и картина Нес

Прослушивание текущего сигнала производится с использованием КСЦ режима "ШП". Положение КСЦ обозначается на шкале обстановки маркером " Q ".

Контрастность картин Нес и Обз можно изменять, используя регулятор Контрастность Нес и Обз.

22. Режим связи и опознавания (СВ) цифрового ГАК НК: назначение, работа в подрежимах ТТС, КС, ОП, ИД, ввод текста, кодирование.

Режим "СВ" предназначен для передачи и приема информации по гидроакустическому каналу при взаимодействии с объектами, вооруженными соответствующими средствами, в режимах телефонно-телеграфной связи ("ТТС"), кодовой связи ("КС"), опознавания ("ОП") и измерения дистанции ("ИД"). Для приёма сигналов используется приёмно-усилительный тракт, общий для режимов "ГЛ", "ШП" и "ОГС", формирующий 35 пространственных каналов в секторе ± 150°.

Работа тракта в режиме "ТТС"

При передаче информации в режиме телефонной связи ("ТЛФ") сигнал от микрофона, усиленный микрофонным усилителем в приборе 4, поступает в прибор 16А. В указанном приборе речевой сигнал преобразуется в цифровой вид, после чего в каждом из трёх частотных диапазонов ТТС осуществляется формирование, полосы частот входного речевого сигнала, поступающего от микрофона, от 0.3 до 2.8 кГц; тонального сигнала "Вызов"; однополосного речевого сигнала в соответствующем рабочем частотном диапазоне; тонального сигнала на частоте сигнала "Вызов" для работы в режиме телеграфной связи ("ТЛГ").

Сформированные в приборе 16А сигналы после цифро-аналогового преобразования поступают через прибор 66 в передающий тракт режима "ГЛ" в приборы 2А, с выхода которых через коммутатор приёма-передачи в приборе 13 подаются на акустическую антенну.

В режиме "ТЛФ" в приборе 16А формируется однополосный речевой сигнал в каждом из трех частотных диапазонов:

от 1.3 до 3.8 кГц - нижняя боковая полоса ТТС НЧ, FHec=4.1 кГц;

от 5.4 до 7.9 кГц - нижняя боковая полоса ТТС ВЧ, FHec=8,2кГц;

от 8.3675 до 10,8675кГц - верхняя боковая полоса ТТС N, FHec=8,0675кГц.

Передачу сообщений в режиме "ТТС" предваряет излучение сигнала "Вызов", который обеспечивает автоматическое включение у корреспондента соответствующего частотного диапазона.

Частота сигнала "Вызов" составляет:

в диапазоне ТТС НЧ - 2,6 кГц;

в диапазоне ТТС ВЧ - 6,7кГц;

в диапазоне TTC N - 9,615к1ц.

Излучение сигнала "Вызов" производится оператором вручную.

Для передачи информации в режиме телеграфной связи кодом Морзе предусмотрена возможность манипуляции сигналов "Вызов" с помощью телеграфного ключа.

Для прослушивания информации в режиме "ТТС" используется общий для всех режимов тракт прослушивания.

Подключение к тракту прослушивания одного из пространственных каналов приемно-усилительного тракта производится автоматически по результатам обнаружения предшествующего передаче сообщения сигнала "Вызов" или вручную оператором при наличии информации о направлении на корреспондента. В тракте прослушивания производится формирование полосы; принимаемого сигнала, восстановление его спектра с использованием соответствующего диапазону ТТС гетеродина для прослушивания (после усиления мощности) с помощью громкоговорителя или головных телефонов.

Управление работой режима "ТТС" (выбор режима "ТЛФ" или "ТЛГ", выбор частотного диапазона, установка уровня изучаемой мощности и громкости при прослушивании) производится оператором с пульта комплекса  прибора 4) с использованием клавиатуры.

Сведения о работе режима "ТТС" выводятся в формуляр связи.

При работе в режиме "ТЛФ" предусмотрена возможность передачи и приема сообщений с использованием двух выносных постов связи (приборы19(1) и 19(2)). Подключение к телефонному тракту того иди иного выносного поста связи осуществляется оператором на пульте управления комплекса (приборе 4).

Работа в режимах "КС", "ОП" и "ИД".

При передаче информации в режиме "КС" ввод текста и его редактирование осуществляется оператором. Введенный в виде кодовых команд текст в устройстве формирования, представляющем собой программный блок ЦВК ГАК, преобразуется в сигналы кодовой связи, которые поступают в излучающий тракт гидролокатора и далее через коммутатор приема-передачи на антенну.

Ввод текста и редактирование его производится с помощью клавиатуры прибора 4. При этом обеспечивается возможность накопления передаваемой информации объемом до 100 кодовых комбинаций. Каждая кодовая комбинация формируется как последовательность тональных сигналов, состоящая из пилот - сигнала и трёх выбранных информационных частот (рисунок 1.2).

Рис. Структура сигнала кодовой комбинации.

На рисунке приняты следующие обозначения:

fпс — пилот-сигнал     сигнал стандартной частоты, предваряющим кодовую комбинацию и используемый при приеме для оценки изменения частоты за счет эффекта Доплера.

fi fj fk - кодовые частоты (i,j, к = 1,2...9,10; ).

Диапазон формируемых в режиме "КС" частот - (2.4 - 3.1)кГц.

Подключение к устройству обработки сигналов "КС" одного из пространственных каналов приемно-усилительного тракта производится автоматически по результатам обнаружения "пилот-сигнала" или вручную оператором. В устройстве обработки (прибор 16А) осуществляется спектральный анализ сигналов "КС" и ряд других процедур в соответствии с алгоритмами обработки. После обработки сигналов принятая информация поступает на регистрацию и отображение па экране ВМ-1.

Излучение и прием сигналов в режиме опознавания (ОП) осуществляется средствами КС. При этом, сигналу "Запрос" соответствует кодовая команда №1, сигналу "Ответ" - №120. Одновременно с решением задачи опознавания обеспечивается измерение дистанции до корреспондента. При излучении сигнала "Запрос" производится запуск счетчика дистанции, который останавливается после "расшифровки" сигнала "Ответ", полученного от корреспондента.

В качестве дополнительной меры кодирования (шифровки) информации в режимах "КС" и "ОП" предусмотрена возможность изменения соответствия цифра-частота.

Режим "ИД" обеспечивает возможность измерения дистанции между корреспондентами по предварительной договоренности.

При измерении дистанции используются сформированные на базе КС сигналы "Запрос" и "Ответ", имеющие упрощенную структуру. Сигналу "Запрос" соответствует комбинация пилот - сигнала и первой кодовой частоты, сигналу "Ответ" – пилот -сигнала и десятой кодовой частоты.

Излучение сигналов в режимах "ОП" и "ИД" производится максимальной мощностью, независимо от положения переключателя "Мощность".

Управление режимом связи. Вид экрана ВМ-1 в режиме "СВ" приведен на рисунках С. 17 и С. 18 Приложения С.

При установке переключателя Режим в зоне включения режимов в положение "СВ" на экран ВМ-1 выводятся:

Формуляр;

кадр ввода и выв(х)а кодовых команд.

В зоне включения расположен переключатель с кнопками:

СВ - вывода на экран СВ (при включении режима "СВ" выводится по умолчанию);

КОД - вывод КОД режима "СВ", обеспечивающего перекодировку сигналов режимов "КС" и "ОП" (изменения соответствия цифра частота)

23. Режим СВ цифрового ГАК НК, органы управления, их назначение, выводимые индикаторные картины.

СВ содержит следующие органы управления режимом "СВ":

1. переключатель "Лет ответ" с кнопками:

а) Вкл - включение автоматического излучения сигнала "Ответ" в режиме "ОН" при приеме сигнала "Запрос";

б) Откл - отключение автоматического излучения сигнала "Ответ" в режиме "ОН" при приеме сигнала "Запрос". (Сигнал "Ответ" может быть излучен оператором вручную);

2. переключатель "Резким Св" с кнопками:

а) Дежурный - включение режима дежурного приема сигналов связи. Обеспечивается автоматическое обнаружение сигналов, определение пространственного канала, в котором обнаружен сигнал (направление приема) и подключение канала к устройствам обработки. Режим дежурного приема включается по умолчанию при включении режима "СВ";

б) КС - включение режима кодовой связи,

в) ОП - включение режима опознавания,

г) ИД - включение режима измерения дистанции;

д) ТТС Н.Ч - включение режима телефонно-телеграфной связи в низкочастотном .диапазоне,

е) ТТС ВЧ - включение режима телефонно-телеграфной связи в высокочастотном диапазоне,

ж) ТТС N - включение режима телефонно-телеграфной связи в диапазоне частот стран НАТО,

3. переключатель Прием с кнопками:

а) Авт - включение режима автоматического обнаружения сигналов связи (включается по умолчанию при включении режима "СВ"),

б) Ручн - включение режима выбора направления приема вручную путем установки оператором в "окне" КУ. расположенном справа от кнопки Ручн, значения курсового угла на корреспондента;

4. переключатель Передача с кнопками:

а) КС - кнопка без фиксации (однократного нажатия); излучение сигналов кодовой связи;

б) Запрос - излучение сигнала "Запрос" в режиме "ОН" или "ИД", выбранном переключателем "Режим Св";

в) Ответ - излучение сигнала "Ответ" в режиме "ОП" или "ИД", выбранном переключателем "Режим Се";

г) Вызов - кнопка с фиксацией; при нажатии осуществляется излучение сигнала "Вызов" в диапазоне ТТС, установленном переключателем "Режим Св". Излучение отключается при повторном нажатии;

д) ТЛГ - кнопка с фиксацией; при нажатии включается режим излучения сигналов кодом Морзе с помощью телеграфного ключа в диапазоне ТТС, установленном переключателем "Режим Св", Режим "ТЛГ" отключается при повторном нажатии кнопки;

5. переключатель Мощность с кнопками:

а) "1.0" - излучение максимальной мощностью (включается по умолчанию при включении режима "СВ";

б) "0.1" - излучение средней (пониженной на 10 дБ относительно максимальной) мощностью;

в) "0.01" - излучение минимальной (пониженной на 20 дБ относительно максимальной) мощностью;

6. набор кнопок Сброс с кнопками:

а) "Ввод КК" — сброс информации (набора кодовых команд) записанных в одноименном кадре.

б) "Вывод КК" - сброс информации (набора кодовых команд) записанных в одноименном кадре.

в) Форм - сброс информации, записанной в формуляре.

г) Просл - кнопка с фиксацией включает прослушивание сигналов в соответствии с положением переключателя "Режим Св".

Регулировка громкости производится регулятором "ГРОМК." на клавиатуре прибора 4. Установленный уровень громкости в дБ индицируется в "окне" Грм, находящемся в нижней части экрана ВМ-1 под зоной формуляров.

При включении режима "СВ" автоматический ответ отключен.

Формуляр режима связи содержит следующие информационные "окна":

группа Прием с "окнами":

индикации вида принятого сигнала (справа от наименования группы),

КУ - значение курсового угла направления приема сигнала;

Vкор - значение относительной скорости корреспондентов;

Д - значение дистанции до корреспондента, измеренной в режиме "ОП" или "ИД";

Время - индикация времени (часы, минуты, секунды) начала приема информации:

"Число принятых КК" - число принятых кодовых комбинаций;

группа Передача с "окнами ":

индикации состояния режима "Передача" (справа от наименования группы);

Время — индикация времени (часы, минуты, секунды) начала передачи;

"Число переданных КК" - число переданных кодовых комбинаций.

КОД содержит:

два столбца Цифра (с цифрами 1 ... 9 и 0) и "Номер частоты" (с окнами, расположенными напротив цифр, для ввода номеров частот, соответствующих цифрам). Ввод значений номеров частот производится с клавиатуры пульта;

"окно" "Ошибка ввода" - принимает красный цвет при неправильно введенной комбинации (в "окнах" столбца "Номер частоты" не должно содержаться одинаковых цифр). Ввод при этом заблокирован;

кнопка "Ввод" - ввод назначенной комбинации.

24. Назначение и классификация ГАС освещения ближней подводной обстановки (ОБПО). ГАС обнаружения подводных диверсионных сил и средств (ПДСС): назначение, решаемые задачи, состав, основные характеристики, принцип построения и обработки информации.

Назначение: ГАС освещения ближней подводной обстановки (ОБПО) или гидролокаторы ближнего действия (ГЛ БД) предназначены для работы в мелководных районах, на относительно малых дальностях и с высокой степенью разрешения с цепью обнаружения малоразмерных целей.

Классификация:

по характеру решаемых задач:

навигационные и обеспечения кораблевождения (НОК-1 и НОР-1, эхоледомер (для ПЛ));

ГАС миноискания (ГАС МИ);

ГАС обнаружения подводных диверсионных сил и средств (ПДСС);

ГАС боевых пловцов и т.д.

по способу обзора пространства:

кругового обзора (КО);

секторного обзора (СО);

шагового обзора (ШО).

по способу формирования и обработки сигнала:

аналоговые;

аналого-цифровые;

цифровые.

по носителю:

береговые;

корабельные (ПЛ и НК);

носимые (средства боевых пловцов).

Особенности (специфика мелководья и объектов локации):

высокие рабочие частоты, малые длительности импульсов;

высокие разрешающие способности и точности определения координат;

быстрый обзор пространства за цикл «излучение-прием» (всенаправленное излучение в горизонтальной плоскости или сканирование ХН, а при приеме -веера статических ХН);

работа в условиях интенсивной реверберацнонной помехи (РП).

ГАС обнаружения ПДСС - МГ-7.

ГАС предназначена для обнаружения малоразмерных движущихся объектов (ПДСС) и устанавливается на кораблях любого класса и ранга для использования при стоянке на якоре в местах рассредоточенного базирования и на незащищенных рейдах.

Решаемые задачи. Одновременный КО акватории в горизонтальной плоскости (ГП). Определение текущих координат (пеленга и дистанции) обнаруженных целей. Ручное сопровождение цели. Тренировка оператора ГАС и контроль работоспособности при помощи ВСК.

На корабле могут устанавливаться по 2 комплекта станций, при этом обеспечивается их синхронная работа. Станции используется при неограниченных ГАУ, при волнении моря не более 3 баллов, при глубинах не менее 20м, при скорости целей не более б узлов, при течении и дрейфе корабля не более 1 узла.

Состав:

Прибор 1 - опускаемая ГАА (на верхней палубе в районе постановки (нос и корма));

Прибор 2 - генератор зондирующих импульсов;

Прибор 4 - основной электронный индикатор;

Прибор 5 - источник питания;

Прибор 6 - выносной электронный индикатор (ГКП);

Прибор 13 - многоканальный предварительный усилитель с электронным коммутатором.

| Основные тактические характеристики. | Основные технические характеристики. |
| --- | --- |
| Дальность обнаружения (м): Подводного диверсанта -120 Подводного средства движения – 150 СМПЛ - 200 Сектор одновременного обзора в ГП - 3600 Толщина просматриваемого слоя от поверхности - до 20 м. Разрешающая способность По дистанции -10 м По пеленгу - 150 Мертвая зона - 35 м. | Рабочая частота — 200 кГц. Характеристика направленности (град.): - излучающей антенны: ГП-360; ВП-2-3 - приемной антенны: ГП- 12; ВП – 12 Угол наклона ХН излучающей и приёмной антенны – нет Заглубление антенны – 10м Шкала дальности – 400м Излучающая акустическая мощность (100%) – 1кВт |

Принцип работы основан на активной эхо локации в горизонтальной плоскости. Антенна - цилиндрическая из 4-х колец преобразователей - обеспечивает всенаправленное излучение в ГП ().

25. ГАС обнаружения ПДСС, работа в режимах излучения и приёма.

ГАС предназначена для обнаружения малоразмерных движущихся объектов (ПДСС) и устанавливается на кораблях любого класса и ранга для использования при стоянке на якоре в местах рассредоточенного базирования и на незащищенных рейдах.

Принцип работы основан на активной эхо локации в горизонтальной плоскости. Антенна - цилиндрическая из 4-х колец преобразователей - обеспечивает всенаправленное излучение в ГП ().

В режиме приема - антенна - цилиндр в нижней части корпуса, по образующей которого в два яруса со смещением на 110,25 относительно центров друг друга расположены 32 преобразователя (веер из 32 пространственных каналов). Отображение информации на ЭЛТ в виде яркостной отметки в форме спиральной развертки. Определение дистанции и курсового угла на цель (пловца) с помощью визира (длина - дистанция до цели, угловое положение - курсовой угол на цель). Привязка положения антенны, относительно диаметральной плоскости корабля, осуществляется оператором путем установки метки «НОС» в соответствующее положение.

Работа МГ-7-по структурно - функциональным схемам (см. рис 1-3).

Формирование и излучение зондирующего сигнала осуществляется в устройстве, который включает:

Пр. 13 (блок БУ1);

Пр.4 (блок БУ2 блока ИЭ);

Пр. 2;

Пр. 1 (излучающая ГАА (ИГАА)).

Формирование сигнала начинается в блоке БУ1 (Пр. 13), в котором расположен генератор синхронизирующего сигнала (ГСС). С помощью 5-ти делителей частоты выходного сигнала ГСС (каждый делит частоту на 2).

Далее сигнал поступает в блок БУ2 (блока ИЭ пр.4), в котором с помощью цепочки из 10-ти делителей частоты на 2 (Тгб-Тг15) формируется сигнал, который подастся на триггер запуска генератора (ТгЗГ). В результате на выходе ТгЗГ формируется последовательность импульсов отрицательной полярности. Период следования обеспечивает, работу ГАС на максимальной шкале дальности - 400м.

Далее сформированный сигнал поступает на электронный ключ (КЭ) пр. 2. Одновременно на вход КЭ поступает сигнал рабочей частоты 200 кГц с кварцевого задающего генератора (блок ГЗ пр.2).

На период прихода импульса отрицательной полярности КЭ открывается и пропускает сигнал рабочей частоты на вход усилителя мощности (блок УМ пр.2). Усиленный с помощью блока УМ сигнал (100% или 25% мощности обеспечивается подачей на каскады усиления УМ питающих напряжений 220В или 127В соответственно) поступает на ИГЛА пр. 1 и излучается в воду7.

При приеме акустический эхо-сигнал преобразуется в электрический посредством ГАП приемной ГАА (ПГАА) пр.1. На приеме каждым ГАП формируется своя приемная ХН, а в результате статический веер из 32 ХН - 32 пространственных приемных канала.

Далее сигнал поступает на соответствующий усилитель ВЧ с АРУ и детектором (УсВЧ пр.1). В этом субблоке (смонтирован в одном корпусе с ГАП), осуществляется: предварительное усиление: стационаризация и частичное подавление ревербераторной помехи (АРУ): сужение динамического диапазона входного сигнала; детектирование (выделение огибающей входного процесса).

Затем по 32-м каналам видеосигнал поступает на 32 предварительных видео усилителя (блоки ВУП пр. 13) и на входы 32-х электронных ключей (КЭ). Одновременно видеосигнал с выходов 4 групп ВУП (по 8 ВУП в группе) подается через 4 сумматора (11-4) на 4 квантователя уровня (КУ1-4). На другие входы КУ поступают сигналы с выходов КЭ соответствующих пространственных каналов, которые управляются сигналами коммутации, вырабатываемыми в блоке БУ1.

В КУ осуществляется компенсация по уровню шумовой помехи из входной реализации последовательно по каждому пространственному каналу по мере их опроса КЭ.

Далее, по мере опроса, сигналы через сумматор  поступают в амплитудный селектор (блок СА блока ИЭ пр.4), который представляет собой пороговое устройство. При превышении сигналом порогового напряжения вырабатывается стандартный импульс, подаваемый через основные видео усилители (блоки ВУО) пр.4 и 6 на ЭЛТ индикаторов в виде яркостной отметки.

Формирование спиральной развертки на ЭЛТ осуществляется с помощью блока развертки (БР). управляемого сигналами синхронизации блоков БУ1 и БУ2, и отклоняющей системы (ОС).

Для формирования визира предназначен формирователь электронного визира (блок ФЭВ блока СЭ пр.4), который также управляется сигналом блока БУ1. Визир на экране индикатора представляет собой отрезок прямой из центра экрана, угловое положение которого определяете» курсовым углом на цель, а длина - дистанцией до цели.

Кроме того, на экране индикатора формируются метка «НОС» и 4 метки дистанции (в виде концентрических окружностей).

Связей с внешними системами корабля (за исключением бортового питания) ГАС не имеет. Привязка положения антенны ГАС, относительно диаметральной плоскости корабля, осуществляется оператором путем установки метки «НОС» в соответствующее положение.

26. ГАС миноискания НК: назначение, решаемые задачи, состав, основные характеристики, принцип построения и обработки информации.

ГАС предназначена для вооружения морских и базовых тральщиков.

Решаемые задачи:

поиск и обнаружение якорных и донных мин;

определение координат обнаруженных целей (дистанции и курсового угла);

ручное сопровождение по КУ и Д.

В сочетании с маневром ГАС позволяет:

Определять границы минных заграждений;

Осуществлять поиск обходного пути и определять проходы в минных заграждениях;

Уклоняться от одиночных мин и минных банок.

Станция обеспечивает тренировку оператора ГАС и контроль работоспособности при помощи ВСК.

Состав:

Прибор 1 - акустическая антенна с поворотно-наклонным устройством;

Прибор 4 - основной индикатор;

Прибор 6 - выносной индикатор;

Прибор 18 - компенсатор: Прибор 2- импульсный генератор;

Прибор 13 - коммутатор приемо-передачи (КПП);

Прибор 8 - основной усилитель;

Прибор 7 - регистратор сигналов;

Прибор 21 - прибор питания;

Прибор 24 - ИСК;

Прибор 38 - встроенное учебно-тренировочное устройство;

Прибор 31 - насосный агрегат;

Прибор 32 - гидроусилительное устройство с резервуаром питания;

Прибор 35 - теплообменник;

ЩР - щит распределительный;

ATO-8-4Q0-B1 - машинный преобразователь:

АЛА-1,5ММ-А2/0 - машинный преобразователь.

Режим: эхопеленгование (излучение - прием).

Метод пеленгования: максимальный.

27. ГАС миноискания НК: работа в режимах излучения и приёма.

ГАС предназначена для вооружения морских и базовых тральщиков.

Режим: эхопеленгование (излучение - прием).

Метод пеленгования: максимальный.

В режиме излучения ГАС формируется одна узкая ХН, которая в течении времени излучения плавно меняет свое положение в горизонтальной плоскости (сканирует), облучая весь сектор обзора. В каждом направлении излучается короткий импульс. В режиме приема формируется веер из 19 статических ХН, каждая из которых обеспечивает прием в своем пространственном канале. Определение дистанции до цели основано на измерении времени (пропорционального дальности) между моментами посылки зондирующего импульса и прихода эхо-сигнала. Угловое положение цели (КУ) определяется положением оси ГАА относительно диаметральной плоскости корабля и положением пространственного канала приема сигнала относительно оси ГАА.

Задающий генератор (блок ЗГ) расположенный в компенсаторе (Пр. 18), вырабатывает синусоидальный сигнал рабочей частоты, который проходит фазоимпульсную обработку в фазовращателе (блок ФВ). Компенсатор выдает 36 синусоидальных сигналов одинаковой амплитуды с фазой, меняющейся в течении времени излучения по линейному закону. Эти сигналы усиливаются в многоканальном импульсном генераторе (ИГ - Пр.2) и через КПП (Пр. 13) поступают на акустическую антенну (нр.1 - плоская, состоящая из 36 столбов ГАП по 10 ГАП в столбе). В связи с изменением фазы напряжения, питающего ГАП антенны. ХН плавно сканирует во время излучения в секторе обзора.

В режиме приема КПП отключает выходы генератора от акустической антенны. Антенна принимает эхо-сигналы и преобразует их в электрические. Сигналы усиливаются 36-ти канальным предварительным усилителем (блоки ПУС пр. 13), поступают в пр.8 (цепи задержки - ЦЗ). ЦЗ совместно с преобразователями антенны формируют веер статических ХН (19 пространственных каналов). Затем сигналы поступают в 19-канальный тракт основного усиления (блоки ОУ), с выхода видеосигналы поступают на индикаторы ГАС (пр.4,6,7).

Поступление сигналов на основной (пр.4) и выносной индикаторы (пр.6) осуществляется с помощью электронного коммутатора (блок ЭК пр. 7), который поочередно подключает каждый канал основных усилителей через видео усилители (ВУ) к индикаторам.

Отметка от цели на экране - яркостная. Положение ее по вертикали определяется дальностью до цели, а по горизонтали - курсовым углом на цель.

Сигналы на вход регистратора сигнала (блок PC) могут поступать через схему сравнения и отбора (ССО), объединяющую все каналы усилителя, или из одного выбранного оператором канала. PC осуществляет запись эхо-сигналов на электрохимической бумаге, на которой образуется трасса отметок от цели.

Помехозащищенность ГАС обеспечивается применением узких ХН и использованием коротких импульсов при излучении. Для целей помехозащищенности также введены: ВРУ, АРУ и РРУ.

Связи:  с  гировертикалью  и  гирокомпасом  корабля.  От гировертикали  в схему  преобразователя  координат системы стабилизации акустической антенны вводятся текущие значения углов бортовой и килевой качки, от гирокомпаса - значения истинного курса корабля.

28. Автономная автоматизированная радиогидроакустическая система (РГС): назначение, решаемые задачи, состав, основные характеристики, размезщение.

Назначение: Автономная, автоматизированная радиогидроакустическая система МГС-40 7 предназначена для обнаружения ПЛ на вероятных путях их движения, в районах ВМБ и других районах морского побережья и передачи информации об обнаруженных целях на береговые и корабельные приемные посты.

Система МГС-407

определяет:

номер РГС, обнаружившей цель;

пеленг с РГС на обнаруженную цель;

и позволяет:

определять направление движении цели после получения второго значения пеленга;

определять координаты цели, ее курс и скорость при одновременном обнаружении цели двумя РГС;

прослушивать шумы и классифицировать по ним источник шума;

записывать с помощью самописца сигналы, принятые от РГС;

периодически контролировать работоспособность РГС (I раз в 10 суток всплытие радиобуя для передачи контрольного сигнала).

Состав:

Радиогидроакустическая станция (РГС) МГС-407М - 20 шт.(комплект).

Корабельный (или береговой) приемный пост МГС-407К(Б), который предназначен для приема и обработки информации, поступающей от РГС системы МГС-407М. При этом в состав МГС-407К входят:

две приемные антенны типа 5-К или одна трехэлементная антенна;

контрольная антенна (ША);

антенный усилитель - блок АУ;

самописец Н-110;

ревун РВП-220;

головные телефоны TA-56M-I00 Ом - 2 комплекта;

сменные части - 1 комплект: ЗИП одиночного комплекта: Пр.6 (приемио-индикаторная стойка), который предназначен для приема (совместно с антенно-фидерным устройством), выделения, обработки и индикации информации о целях, поступающей от РГС.

Прибор включает:

пятиканальные радиоприемники - блоки РП-1 и РП-2;

пр.4. состоящий из: блока ВУ — выходное устройство; блока ФМ-1 - блок формирования и синхронизации; блока ДУ- делитель частоты; 2-х блоков ИЭ - электронных индикаторов: блока БП-1 - блок питания ВУ и радиоприемного устройства (РПУ) (в состав РПУ входят АУ, РП-l и РП-2); 2-х блоков БП-2 - блоки питания индикаторных устройств;

Размещение:

Приемные антенны размещаются на мачтах НК. Приемоиндикаторная аппаратура МГС-407Кразмещается на кораблях ПЛО в г/а рубке.

Основные ТТХ:

29. РГС (буй): принцип построения и обработки информации, состав, назначение отдельных приборов, режимы работы после постановки. Параметры сигналов «ПУСК», «ШУМ», «СЕВЕР», «ЦЕЛЬ».

Прием сигнала (шумоизлучения) непосредственно от цели осуществляется с помощью РГС МГС-407М.

В состав РГС входят:

1. гидроакустическая станция (пр. 7), которая обеспечивает:

а) непрерывный КО в ГП с помощью вращающейся акустической антенны, представляющей собой параболический рефлектор, в фокусе которого размещены 2 сферических ГАП;

б) удержание с помощью двух плавучестей РГС на заданной глубине;

в) прием, усиление шумов цели и формирование их в сигналы для последующей передачи информации на приемный пост:

г) включение механизма всплытия и притоплеиия прибора радиосвязи (пр. 7А);

2. подвсплывающий прибор радиосвязи (пр, 7A), в котором размещена аппаратура, передающая информацию по радиоканалу от РГС на приемный пост, а также механизм всплытия и притоплеиия пр. 7А;

3. источник автономного питания,  состоящий  из 9 последовательно соединенных аккумуляторов и предназначенный для электропитания аппаратуры РГС;

4. буй-вьюшка с кабель тросом (буй-вьюшка служит для укладки в ней кабель троса, поддержания его в рабочем положении и исключения случаев запутывания после постановки РГС в море);

5. строп с гидроакустическим разъединителем, который предназначен для крепления пр. 7А и буя-выошки к пр. 7 и автоматического отделения этих приборов при постановке РГС на заданную глубину;

6. якорь, который необходим для объединения всех приборов в постановочный агрегат, автоматической постановки РГС в море и удержания ее в расчетной точке.

РГС после постановки в море может находиться в режимах:

дежурном (режиме приема по г/а каналу):

акустическая антенна, непрерывно вращаясь, обеспечивает обзор акватории; пр. 7А в притопленном (10-15 м) состоянии;

шумопеленгования:

пр. 7А на поверхности моря; РПУ в режиме готовности. В этом же режиме через каждые 10 суток в течении трех минут РГС автоматически передает сигналы «ПУСК» и «СЕВЕР» для контроля работоспособности РГС;

передачи информации: РГС принимает шумы обнаруженной цели; пр. 7А, находясь на поверхности, передает по радиоканалу сигналы «ПУСК», «ШУМ», «СЕВЕР», «ЦЕЛЬ» на приемный пост.

«Пуск» – предназначен для определения момента обнаружения цели и номера  работающей РГС

«Шум» – предназначен для прослушивания и классификации принимаемых шумов

«Север» – предназначен для синхронизации индикаторного устройства и определения пеленга на обнаруженную цель

«Цель» – предназначен для выработки цифрового значения пеленга на обнаруженную цель

30. РГС (буй): работы при появлении цели в зоне действия, передача сигналов, порядок их прохождения, особенности эксплуатации.

При появлении цели в зоне действия РГС шумы цели улавливаются вращающейся акустической антенной. Если уровень шумов превышает определенное пороговое значение величины входного сигнала, аппаратура РГС переходит из дежурного режима в режим шумопеленгования. Пр.7А всплывает на поверхность и передает сигнал «ПУСК». Этот сигнал принимается антенной (ПА) комплекта МГС-407К и поступает на вход антенного усилителя (АУ). В блоке АУ происходит предварительная селекция, усиление сигнала и разделение его по двум ВЧ выходам через блок сдвоенного приема (СП). Сигнал ВЧ с выхода АУ поступает на входы приборов РП-1 и РП-2 (пр.6). Эти приборы представляют собой пятиканальные приемники, в которых производится усиление сигнала, селекция по каналам с помощью кварцевого фильтра (сигнал от РГС1 пропускается только по первому каналу РП-l), частотное детектирование и усиление выходных НЧ сигналов. Сигналы НЧ по 10 каналам с выходов приборов РП-1 и РП-2 поступают на соответствующие входы блока ВУ (пр.4 в пр.б). Из поступившего НЧ сигнала в блоке ВУ при помощи фильтра и блока Ц-1 выделяется сигнал «ПУСК» (каждый из 10-ти блоков Ц-1 выделяет сигналы от 2-х РГС). Выделенный сигнал «ПУСК» зажигает индикаторную лампу на передней панели ВУ соответствующего канала (номера РГС) и в виде импульса отрицательной полярности поступает на каскад управления ревуном РВП-220, расположенный в блоке БП-1. При этом ревун включается.

Передатчик РГС после сигнала «ПУСК» передает следующие сигналы: «СЕВЕР» - передается в момент пересечения осью ХН антенны магнитного меридиана; «ЦЕЛЬ»     передается в моменты увеличения уровня шумов до порогового значения и спадания шумов до этого .лее уровня; «ШУМ» — шумовой сигнал от цели, который передается в промежутке между двумя импульсами «ЦЕЛЬ».

После получения сигнала о наличии цели оператор, включением блока питания БП-2, вводит в работу индикаторное устройство (НУ). С помощью переключателя каналов блока ВУ оператор подключает (нажатием кнопок соответствующим номерам сработавших РГС (одновременно максимум две) переключателей «ВЫХ1» или «ВЫХ2») входы индикаторных устройств к выходам блока ВУ для выделения сигналов «СЕВЕР» и «ШУМ» соответственно, чем приводит аппаратуру в режим пеленгования. Сигнал «ЦЕЛЬ» выделяется аналогично сигналу «ПУСК».

Если сработала только одна РГС, то остальные 19 каналов аппаратуры продолжают находиться в режиме дежурного приема. При приеме сигналов «ПУСК» от других РГС загораются индикаторные лампочки блока ВУ, номера которых соответствуют номерам включившихся в работу РГС.

В блоке ВУ сигналы «ЦЕЛЬ» и «СЕВЕР» выделяются с помощью фильтров и преобразуются блоками Ц-1 и С-1 соответственно в прямоугольные импульсы отрицательной полярности. Эти импульсы поступают в ИУ, состоящее из блоков ФМ-1, ДУ и ИЭ. В блоках ФМ-1 и ДУ, при сигналов «СЕВЕР» и «ЦЕЛЬ», производится формирование вспомогательных частот, которые используются для осуществления вычислений пеленга.

Далее сигналы «СЕВЕР» и «ЦЕЛЬ» подаются в блоки ИЭ, где производится вычисление пеленга путем преобразования временных отрезков между указанными сигналами в числовой код и осуществление операций над полученными числами. При этом ИУ производит вычисление пеленга в градусах.

Вычисленный пеленг выдается в цифровом виде (в градусах) с помощью табло блока ИЭ, состоящего из трех индикаторных ламп. Наличие 2-х блоков; ИЭ позволяет одновременный контроль и индикацию сигналов, поступающих от двух РГС.

Сигнал «ШУМ» выделяется с помощью полосового фильтра блока Ш. Сигнал «ШУМ» может прослушиваться оператором с помощью головных телефонов (ТЛФ) и громкоговорителя (Гр).

Для записи на самописец все сигналы по отдельным входам подаются в блок ФС (блока ВУ), где они преобразуются и по общему выходу поступают на вход самописца.

После выхода цели из зоны действия РГС пр. 7А притапливается.

Особенности эксплуатации МГС-407 связаны с наличием в ее составе автономных РГС и радиоканала передачи информации.

На корабле в подготовку РГС к постановке входит: размещение РГС; установка технического сахара в разъединитель и в замок буя-вьюшки; установка пиропатрона в камеру прибора 7; установка пр. 7 на заданное заглубление; изъятие предохранительных ключей.

При постановке РГС ее работа проверяется по собственным шумам корабля.

После выборки РГС их отмывают от ила и песка, собирают в единый агрегат и составляют акт выборки РГС сдаются на склады-мастерские 5 отдела флота.

При боевом использовании системы все записи осуществляются в специальный вахтенный журнал. Классификация осуществляется на слух с использованием данных с ленты самописца.