##### Федеральное агентство по образованию РФ

______________________________________

Санкт – Петербургский государственный

электротехнический университет «ЛЭТИ»

______________________________________

М.И. БОГАЧЕВ	О.М. ЗАСЛАВСКАЯ	А.С. МАРУГИН

С.А. ПЫКО	Ю.Д. УЛЬЯНИЦКИЙ

Математический аппарат радиотехники.

Часть II. Случайные процессы

Учебное пособие

Санкт – Петербург

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2006

УДК 621.396.9

ББК

Б 00

Б 00   Математический аппарат радиотехники. Часть II. Случайные процессы: Учебное пособие по дисц.: «Математический аппарат радиотехники», «Статистическая теория радиотехнических систем» / Богачев М.И., Заславская О.М., Маругин А.С., Пыко С.А., Ульяницкий Ю.Д.; Под общ. ред. проф. Ю.Д. Ульяницкого. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 128 с.

ISBN 0-0000-0000-0

Рассматриваются основы теории случайных процессов, основные способы их математического описания. Приводятся основные модели случайных процессов, широко применяемых при решении фундаментальных радиотехнических задач.

Предназначены для студентов дневного и вечернего отделения факультета радиотехники и телекоммуникаций, обучающихся по направлениям 552500 – Радиотехника, 550400 – Телекоммуникации, 551100 – Проектирование и технология РЭС; специальностям 200700 – Радиотехника, 201600 – Радиоэлектронные системы, 201400 – Аудиовизуальная техника, 200800 – Проектирование и технология РЭС, 201200 – Связь с подвижными объектами.

УДК 621.396.9

ББК

Рецензенты: 32-я кафедра Военного инженерно-космического университета им А.Ф. Можайского; д-р техн. наук, проф. Л.А. Рассветалов, зав. каф. РС Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Утверждено

редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного пособия

ISBN 0-0000-0000-0					      ©СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006

Введение

Статистические модели широко применяются при описании сигналов и шумов при решении фундаментальных задач статистической радиотехники, таких, как оптимальное обнаружение, различение, оценивание неизвестных параметров сигналов, являющихся основой для решения прикладных практических задач в рамках создания и совершенствования радиотехнических систем и комплексов.

Настоящее пособие соответствует по содержанию второй части курса «Математический аппарат радиотехники», посвященного целевой математической подготовке к изучению всего комплекса специальных дисциплин радиотехнического профиля. Содержит основные сведения из теории вероятностей, необходимые для понимания принципа представления реальных физических процессов статистическими моделями, теории случайных величин и случайных процессов. В учебном пособии подробно рассмотрены основные модели случайных процессов, широко применяемых при решении различных радиотехнических задач.

Глава 1. Случайные величины и способы их описания

Прежде, чем перейти к описанию собственно случайных процессов, необходимо напомнить основы теории, определяющих понятия случайных величин, случайных процессов.

Определение. Случайным процессом (СП) называется функция времени ξt, значение которой в любой момент времени есть случайная величина (СВ).

Случайные процессы – частный случай случайных функций ξx, значения которых для каждого x есть случайная величина.

Если речь идет о случайной функции нескольких независимых переменных, то мы имеем случайное поле. Примеры случайных процессов и полей в радиотехнике столь многочисленны, что их перечисление вряд ли возможно. Прежде всего отметим, что СП являются как информационные сигналы, используемые для передачи сообщений (речь, музыка, изображение), так и помехи, с которыми взаимодействует полезный сигнал при передаче по каналу связи и усилении слабого принятого сигнала. Можно сказать, что чисто детерминированных процессов в природе не существует. Все дело в соотношении детерминированной и случайной составляющих процесса. Как ясно из приведенных определений случайного процесса и случайного поля, ключевым понятием в определении является понятие случайной величины. Поэтому, прежде чем знакомиться с элементами теории СП, напомним основные положения, связанные с СВ.

СВ является обобщением понятия случайного события, при котором каждому элементарному событию ω ставится в соответствие некоторое число ξ=fω [1]. Пусть рассматриваемая величина ξ принимает значения из множества X, которое может быть конечно X=x;x1,x2,…,xn, счетно X=x;x1,x2,…,xn,… или континуально X=x;x∈a,b, причем возможны случаи a=−∞, b=∞.

СВ, для которой X – конечное или счетное множество, называется дискретной. Дискретную СВ можно полностью определить, задав распределение вероятностей, т.е. совокупность пар чисел pi,xi, где  – значение СВ, а – вероятность этого значения. Иногда распределение вероятностей называют рядом распределения, а графическое изображение ряда распределения – многоугольником распределения (фигура, полученная соединением ординат точек  pi,xi). Поскольку результатам x=xi отвечают несовместные случайные события, образующие полную группу (все множество элементарных событий Ω), имеет место условие нормировки ipi=1.

Для СВ, у которых X – континуальное множество, задание распределения вероятностей невозможно, т.к. вероятность определенного значения равна нулю.

Универсальным способом описания СВ любой природы является задание функции распределения (ФР), определяемой как вероятность события, состоящего в том, что СВ ξ будет меньше значения x, являющегося аргументом функции распределения, т.е. Fξx=Pξ<x.

Напомним свойства ФР.

1. Fξx – неотрицательная неубывающая функция.

2. Функция Fξx непрерывна слева, что символически можно записать как Fξx-Fξx−0=0.

3. Функция распределения позволяет определить вероятность попадания СВ ξ в интервал [x1,x2) как Px1≤ξ<x2=Fξx2−Fξx1.

4. Функция Fξx терпит разрыв первого рода при тех значениях x, которые принимаются СВ ξ с конечной вероятностью 0<p≤1. Величина скачка в точке разрыва равна вероятности p. Функция распределения может иметь не более чем счетное множество скачков.

5. Значения Fξx на левой и правой границах множества X, как вероятности невозможного и достоверного событий, равны соответственно нулю и единице. В частности, F−∞=0 и F=1. На рис. 1 приведены ФР для СВ дискретного (а), непрерывного (б) и смешанного (в) типов.

1

1

1

x

Fξx

Рис. 1

Случайная величина называется непрерывной (относится к классу, типу непрерывных СВ), если существует неотрицательная функция Wξx, удовлетворяющая при любых  равенству

Fξx=−∞xWξydy, а Wξx=dFξxdx.

Функция Wξx называется плотностью вероятности (ПВ). В дальнейшем для краткости записи, если будет ясно, о какой СВ идет речь, индекс ξ у ФР и ПВ будет опускаться.

Напомним, что ПВ обладает следующими свойствами:

1. Wx≥0

2. При любых x1,x2∈ X справедливо равенство

ξ.

Если Wx непрерывна в точке x, то с точностью до бесконечно малых высших порядков

Px≤ξ<x+Δx=Wx⋅Δx+0⋅Δx.

Эта формула очень часто используется в вероятностных расчетах.

3. Следствием свойства 2 является условие нормировки

−∞∞Wxdx=F−F−∞=1.

Если ввести в рассмотрение обобщенные функции, то ПВ можно определить и для дискретных и смешанных типов СВ.

Например, ПВ случайной величины, для которой X состоит из M значений x1,x2,…,xM, имеет вид

Wx=i=1Mpiδx−xi,

где pi - вероятность принятия значения xi.

Функция распределения при этом будет равна Fx=i=1Mpi1x−xi, где

1x=1,x≥0;0,x<0

называется функцией единичного скачка, или функцией Хэвисайда. Неслучайная, детерминированная величина ξ=a, имеет ПВ вида Wx=δx−a и ФР Fx=1x−a.

Приведем примеры дискретных и непрерывных СВ и соответствующих им ФР и ПВ.

1.1. Распределение Бернулли

Случайная величина ξ, описываемая распределением Бернулли с параметром p (0<p<1), принимает значения ξ1=1 с вероятностью p и ξ0=0 с вероятностью 1−p. ФР такой СВ имеет вид

Fx=0,x≤0;1−p,0<x≤1;1,x>1,

или Fx=1−p1x+p1x−1, а ПВ равна

Wx=1−pδx+pδx−1.

На рис. 2 приведены графики ПВ (а) и ФР (б).

Распределение Бернулли играет важнейшую роль в теории вероятностей и математической статистике, описывая статистическую модель с двумя исходами.

1.2. Биномиальное распределение

1

1

0

0

1

Рис. 2

К биномиальному распределению мы приходим, рассматривая схему последовательных независимых испытаний. Предполагается, что испытания проводятся в неизменных условиях, вероятность успеха в каждом испытании равна p и не зависит от результатов предшествующих испытаний.

Пусть проведено N испытаний и нас интересует, какова вероятность того, что успех имел место ровно в M раз, где 0≤M≤N. Рассмотрим элементарные события, соответствующие этой задаче. Если обозначить успех как 1, а неудачу как 0, то элементарные события есть N-мерные вектора вида 0,0,…,0, 0,0,…,0,1,…,1,1,…,1,1, в которых появление 1 на i-ой позиции означает завершение i-ого испытания успехом. Вероятность каждого элементарного события определяется числом единиц и нулей, входящих в соответствующий вектор, и в соответствии с независимостью испытаний pl1−pN−l, где l - число единиц (успехов), а N−l - число нулей (неудач). Вероятность элементарного события, благоприятствующего наступлению интересующего нас случайного события (ровно M успехов в N испытаниях) равна pM1−pN−M. Число таких элементарных событий есть CNM, поэтому искомая вероятность будет равна Pξ=M=CNMpM1−pN−M и определяет биномиальное распределение. Функция распределения и ПВ рассматриваемой СВ имеют вид соответственно

Fx=M=0NCNMpM1−pN−M1x−M,

Wx=M=0NCNMpM1−pN−Mδx−M.

На рис. 3 приведены графики ПВ рассматриваемой СВ для p=0,2 и N=4, 25 и 100.

1.3. Равномерное распределение

Рис. 3

1

2

3

0

-1

-2

-3

1

2

0

-1

-2

-3

3

1

2

0

-1

-2

-3

3

0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

0,2

0,3

0,4

Случайная величина ξ имеет на отрезке a,b равномерное распределение, если ее ПВ

Wx=A,x∈a,b;0,x∉a,b.

Величина A определяется из условия нормировки abAdx=1 и равна A=1b−a. Функция распределения очевидно равна

Fx=0,x≤a;x−ab−a,a<x≤b;1,x>b.

Графики ПВ и ФР равномерно распределенной СВ приведены на рис. 4.

1.4. Нормальное распределение

Нормальное или гауссовское распределение играет фундаментальную роль в теории вероятностей и ее приложениях благодаря тому, что при весьма широких предположениях сумма независимых случайных величин с ростом числа слагаемых ведет себя асимптотически нормально.

Простейшее утверждение такого рода, называемое локальной предельной теоремой, или теоремой Муавра, связано с рассмотренным выше биномиальным распределением и звучит следующим образом.

Если вероятность наступления события при N последовательных независимых испытаниях постоянна и равна p:(0<p<1), то вероятность Pξ=M того, что событие будет иметь место ровно M раз, удовлетворяет в пределе соотношению

limN→∞Np1−pPξ=M=12πe−x22

1

0

0

Рис. 4

равномерно для всех M, для которых x=M−NpNp1−p находится в каком-либо конечном интервале. Доказательство этого факта, опирающееся на формулу Стирлинга, можно найти в [1].

Для иллюстрации на рис. 3, заимствованном из [1], приведены графики для биномиального распределения, у которого в качестве абсцисс вместо M используется xM=M−NpNp1−p и вместо ординат Pξ=M соответственноyM=Np1−pPξ=M, а также аппроксимирующая функция ϕx=12πe−x22. Хорошо видно повышение качества аппроксимации с ростом N.

Интегральная теорема Муавра-Лапласа утверждает, что в сформулированных выше условиях (условия локальной предельной теоремы)

0

0

0,5

1

Рис. 5

limN→∞Pa≤M−NpNp1−p<b=12πabe−z22dz

равномерно относительно a и b (−∞≤a≤b≤∞).

Общая форма записи ПВ нормальной СВ имеет вид

Wx=12πσ2e−x−a22σ2.

Смысл параметров a и σ2 будет выяснен позже.

Функция распределения нормальной СВ может быть выражена через рассмотренный в главе 6 первой части пособия интеграл вероятностей

Fx=−∞x12πσ2e−t−a22σ2dt=12π−∞x−aσe−z22=Φx−aσ.

На рис. 5 приведены графики ПВ и ФР нормальной СВ.

1.5. Многомерные или векторные СВ

Случайным называется вектор ξ, компоненты которого ξ1,ξ2,…,ξn (координаты относительно ортонормального базиса) есть СВ. Случайный вектор ξ=ξ1,ξ2,…,ξn, называемый также n-мерной случайной величиной, полностью характеризуется n-мерной ФР, определяемой как вероятность произведения случайных событий Ai=ξi<xi, т.е. Fx1,x2,…,xn= =Pi=1nAi=Palignlξ1<x1,ξ2<x2,Естественно рассматривать ξ1,ξ2,…,ξn как

0

Рис. 6

координаты точек n-мерного евклидова пространства Rn или Cn. Тогда Fx1,x2,…,xn дает вероятность попадания точки (ξ1,ξ2,…,ξn) в n-мерный параллелепипед с ребрами, параллельными осям координат. Например, Fx1,x2 есть вероятность попадания точки (ξ1,ξ2) в заштрихованную область, рис. 6.

С помощью ФР можно легко вычислить вероятность попадания точки (ξ1,ξ2,…,ξn) в параллелепипед ai≤ξi<bi (i=1,2,…,n). Например, Pa1≤ξ1<b1,a2≤ξ2<b2=Fξb1,b2−Fξb1,a2−Fξa1,b2+Fξa1,a2 (рис.7). В общем случае [1] Pa1≤ξ1<b1,a2≤ξ2<b2,…,an≤ξn<bn=

=Fξb1,b2,…bn−i=1npi+i<jpij∓−1nFξa1,a2,…,an,

0

Рис. 7

где через pij…k обозначено значение функции Fc1,c2,…,cn при ci=ai, cj=aj, ck=akи при остальных cs=bs.

Если часть переменных функции Fξx1,x2,…,xn равна ∞, т.е. эти переменные могут принимать любые значения, мы будем иметь ФР остальных не равных ∞ переменных. Например, Fξx1,x2,∞=Fξx1,x2, Fξ∞,x2=Fξx2.

Если же хотя бы один из аргументов ФР равен −∞, то она равна нулю, как вероятность произведения случайных событий, одно из которых, ξi<−∞, является невозможным. Как и одномерная ФР, многомерная ФР является неубывающей функцией по каждому из аргументов.

Аналогично одномерному случаю, определяется непрерывный случайный вектор (непрерывная многомерная СВ), если существует неотрицательная функция Wξx1,x2,…,xn такая, что при любых x1,x2,…,xn

Fξx1,x2,…,xn=−∞x1−∞x2…−∞xnWξy1,y2,…,yndy1…dyn,

и Wξx1,x2,…,xn=∂nFξx1,x2,…,xn∂x1∂x2…∂xn.

При использовании обобщенных функций понятие ПВ можно распространить и на дискретные многомерные СВ. Как и одномерная, многомерная ПВ удовлетворяет условию нормировки

−∞∞−∞∞…−∞∞Wξx1,x2,…,xndx1…dxn=1.

Если многомерную ПВ проинтегрировать по всем значениям одной из переменных, то получим ПВ остальных СВ, т.е.

−∞∞Wξx1,x2,…,xndxi=  Wξx1,x2,…,xi−1,xi+1,…,xn.

Для ФР это эквивалентно тому, что мы положили xi=∞. Эти свойства называются согласованностью высших и низших ФР и ПВ. Вероятность попадания точки (ξ1,ξ2,…,ξn) в область G равна

Pξ∈G…GWξx1,x2,…,xndx1dx2…dxn.

Как и для случайных событий, для случайных величин можно определить понятие зависимости. Говорят, что СВ ξ1,ξ2,…,ξn являются зависимыми, если ПВ одной из них зависит от того, какое значение приняла другая СВ. Это записывается при помощи условной ПВ случайной величины Wξ1x1|x2, что читается как условная ПВ случайной величины ξ1 при условии, что СВ ξ2 приняла значение x2.

Если ПВ случайных величин ξ1 и  ξ2 не зависит от того, какое значение приняла другая из величин, то такие СВ называются независимыми.

В общем случае совместная ПВ случайных величин ξ1 и  ξ2 записывается в виде

Wξx1,x2=Wξ1x1Wξ2x2|x1=Wξ2x2Wξ1x2|x1.

Для независимых СВ Wξx1,x2=Wξ1x1Wξ2x2, что можно рассматривать как условие независимости СВ.

Для многомерных СВ эти формулы примут вид

Wξx1,x2,…,xn=Wξ1x1Wξx2,…,xn|x1=

=Wξ1x1Wξ2x2|x1Wξx3,…,xn|x1=Wξ1x1i=2nWξxi|x1,x2,…,xi−1

и для независимых СВ Wξx1,x2,…,xn=i=1nWξ1xi.

Определение независимых СВ на языке ФР звучит так: если для любой совокупности исходных случайных величин ξi,ξk,ξl,…,ξn, где i≠k≠l≠…≠n имеет место равенство

Fξxi,xk,xl,…,xn=FξixiFξkxkFξlxl…Fξnxn,

то СВ ξi,ξk,ξl,…,ξn - независимы.

Условные плотности вероятностей обладают всеми свойствами ПВ. Они неотрицательны, т.е. Wξ1x1|x2≥0 и выполняется условие нормировки −∞∞Wξ1x1|x2dx1=1 при любых значениях x2.

Пример. Многомерное нормальное распределение. Многомерная случайная величина ξ=ξ1,ξ2,…,ξn подчиняется нормальному распределению, или ξ - нормальный случайный вектор, если

Wξx1,x2,…,xn=Ae−12i=1nj=1ncijxi−aixj−aj,

где i=1nj=1ncijyiyj - положительно определенная квадратичная форма, полностью заданная своей матрицей C =cij, i,j=1,2,…,n, A - константа, определяемая из условия нормировки −∞∞−∞∞…−∞∞Wξx1,x2,…,xndx1…dxn=1. Структура матрицы C будет определена чуть позднее.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение случайной величины.

2. Для случайной величины ξ, принимающей значения 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 с вероятностями 0,3; 0,2; 0,2; 0,3 соответственно построить многоугольник распределения.

3. Что такое функция распределения СВ ? Какие свойства ФР Вам известны? Постройте ФР для случайной величины ξ, определенной в предыдущем вопросе.

4. Дайте определение непрерывной СВ. Что такое плотность вероятности? Каковы ее свойства?

5. Приведите выражение для ФР и ПВ случайной величины ξ из п.2.

6. Как определяется СВ, подчиняющаяся распределению Бернулли?

7. Как определяется СВ, подчиняющаяся биномиальному распределению?

8. Дайте определение СВ, значения которой равномерно распределены на интервале a,b. Постройте ПВ и ФР равномерно распределенной на промежутке −2,3 СВ ξ.

9. Запишите выражения для ПВ и ФР нормальной СВ.

10. Сформулируйте локальную предельную теорему.

11. Как звучит интегральная теорема Муавра-Лапласа?

12. Что такое многомерная или векторная СВ?

13. Как определяется ФР многомерной СВ?

14. Что такое непрерывный случайный вектор? Как для него определяется ПВ? Как связаны ПВ и ФР непрерывного случайного вектора?

15. Что такое условная плотность вероятности? Каковы ее свойства?

16. Запишите совместную ПВ СВ ξ1 и  ξ2 для двух случаев, когда  ξ1 и  ξ2 являются зависимыми и независимыми СВ.

17. Считая ξ1 и  ξ2 независимыми нормальными СВ с параметрами a1, a2, и σ1, σ2 соответственно. Найти вероятность попадания точки с координатами ξ1 и  ξ2 в прямоугольник, вершины которого располагаются в