6. Запишите ПВ случайной величины η=0Tstxtdt, где xt - нормальный «белый» шум с Sω=N02, st - детерминированная функция.

7. На вход интегрирующей RC-цепи с постоянной времени T в момент времени t=0 подается сумма постоянного сигнала и «белого» шума с Sω=N02. Найти среднее значение и дисперсию СП на выходе цепи. Будет ли этот процесс стационарным?

8. Как связаны в установившемся режиме линейной цепи с коэффициентом передачи Kjω СПМ на входе и выходе цепи?

Глава 7. Нормальный случайный процесс

Следствием центральной предельной теоремы является чрезвычайно широкое распространение в радиотехнике и других областях науки и техники нормального случайного процесса. Если выполняется условие ΔF<<Δfэ, где ΔF – полоса пропускания линейной системы, а Δfэ – эффективная ширина спектра входного случайного процесса, то значения выходного СП в произвольный момент времени можно приближенно рассматривать как взвешенную сумму ΔfэΔF независимых случайных величин. При этом  независимо от распределения отсчетов входного СП предполагается, что условия центральной предельной теоремы выполняются. Тогда выходной процесс будет приближенно нормальным. Очевидно, что степень приближения зависит от числа независимых слагаемых ΔfэΔF и распределения отсчетов входного процесса. Это явление называют эффектом нормализации.

Совокупность отсчетов нормального СП образует нормальный случайный вектор ξ=ξ1, ξ2, …, ξnT, статистические свойства которого были подробно рассмотрены выше. Следствием этих свойств является то обстоятельство, что нормальный случайный процесс полностью определяется математическим ожиданием Mξ(t)=m1(t)=−∞∞xWξ(x; t) dx и корреляционной функцией Kξ(t1, t2)=M11(t1, t2)=−∞∞−∞∞x1−m1(t1)x2−m1(t2)Wξ(x1,x2; t1, t2) dx1dx2, т. е. его полное описание дается в рамках корреляционной теории.

Если нормальный СП подвергается линейному преобразованию, то в результате мы получаем нормальный случайный процесс, если преобразование осуществляется с помощью оператора, либо нормальную случайную величину, если речь идет о линейном функционале от нормального СП.

Например, производная дифференцируемого стационарного нормального СП есть стационарный нормальный процесс с нулевым средним значением и корреляционной функцией Kξ'(τ)=−d2Kξ(τ)dτ2, где Kξ(τ) – КФ исходного процесса.

Спектральная плотность процесса (t), как уже отмечалось, равна Sξ'(ω)=ω2Sξ(ω), где Sξ(ω) – спектральная плотность исходного процесса.

Результат действия оператора Вольтерра с ядром h(t, τ) на стационарный нормальный процесс даст нормальный СП η(t)=t0th(t, τ)ξ(τ)dτ, который в общем случае уже не будет стационарным. Его среднее значение

Mη(t)=Mξ(t)t0th(t, τ)dτ

и дисперсия

Mη(t)−Mη(t)2=t0tt0th(t, τ1)h(t, τ2)Kξ(τ1− τ2)dτ1dτ2.

зависят от времени.

Если t0 = –, а h(t, τ) = h(t− τ), что соответствует установившемуся режиму отклика стационарной линейной системы с импульсной характеристикой h(t), то процесс на выходе можно считать стационарным нормальным процессом со средним значением Mη(t)=Mξ(t)0∞h(t)dt=const и дисперсией

ση2=−∞t−∞th(t− τ1)h(t2− τ2)Kξ(τ1− τ2)dτ1dτ2=

=0∞h(t1)h(t2)Kξ(t1− t2)dt1dt2=const,

не зависящими от времени. Корреляционную функцию можно найти с помощью обратного преобразования Фурье спектральной плотности выходного процесса Sη(ω)= Sξ(ω)K(jω)2, где K(jω)=0∞h(t)exp−jωt dt – коэффициент передачи линейной цепи, т. е.

Kη(τ)=12π−∞∞Sξ(ω)K(jω)2expjωτ dω.

Часто приходится иметь дело с линейным функционалом вида

η(t)=0Ts(t)ξ(t)dt,

где s(t) – детерминированная функция, (t) – стационарный нормальный СП. Как результат линейного преобразования нормального СП,  является нормальной случайной величиной со средним значением Mη=Mξ0Ts(t)dt и дисперсией Dη=0T0Ts(t1)s(t2)Kξ(t1− t2)dt1dt2. Если корреляционная функция процесса с имеет вид Kξ(t1− t2) =N02δt1− t2, то Dη = N02 0Ts2(t)dt.

Как уже отмечалось, процесс с такой КФ называется “белым” шумом по аналогии с белым светом, имеющим постоянную во всем частотном диапазоне спектральную плотность мощности S(ω)= N02.

Важной моделью СП с независимыми приращениями (см. классификацию СП) является винеровский процесс, для которого разность отсчетов
(t + ) – (t) при любом  имеет нормальное распределение с нулевым средним значением М[(t + ) – (t)] = 0  и дисперсией М{[(t + ) – (t)]2} =σ2τ. Корреляционная функция Винеровского процесса Kξ(t1, t2) =σ2min(t1, t2), ее график приведен на рис. 29.

Винеровский процесс нестационарен, его часто называют процессом, описывающим броуновское движение частицы под действием ударов молекул жидкости. Производная винеровского процесса является гауссовским (нормальным) “белым” шумом.

Поскольку нормальный СП полностью определяется заданием среднего значения и КФ, которые могут быть вычислены с помощью двумерной ПВ, то задание двумерной ПВ при произвольном расположении отсчетов полностью определяет нормальный СП. Для произвольной двумерной ПВ справедливо представление вида

Wξx1, x2=p1(x1)p2(x2)k=0∞l=0∞CklQ1k(x1)Q2l(x2),

где Q1k(x1) и  Q2l(x2)– ортонормальные многочлены, соответствующие весовым функциям p1(x1) и p2(x2). Коэффициенты Стп находятся с помощью умножения обеих частей записанного равенства на Q1m(x1)Q2n(x2) и двойного интегрирования по области, определенной весовыми функциями, что с учетом ортонормальности Q1m(x1) и Q2n(x2) дает:

Cmn=−∞∞−∞∞Wξx1, x2Q1m(x1)Q2n(x2) dx1dx2.

Так как произведение полиномов Q1m(x1)Q2n(x2) есть выражение вида

i=0mj=0naibjx1ix2j,

то коэффициенты Стп выражаются через корреляционные моменты mij. В роли весовых функций обычно выступают одномерные ПВ Wξ1x1 и Wξ2x2. Для стационарного нормального СП с нулевым средним значением и единичной дисперсией выполняются соотношения

p1(x1)=Wξ1x1 = 12πexp−x122, p2(x2) = Wξ2x2 = 12πexp−x222

и разложение двумерной ПВ имеет вид:

Wξx1, x2=12π1−r2exp−x12−2rx1x2+x222(1−r2)=

=12πexp−x12+x222n=0∞rnn!Hn(x1)Hn(x2),

где r – коэффициент корреляции отсчетов процесса, а Hn(x)n! – нормированные полиномы Эрмита, с которыми мы познакомились в гл.6.

Для общего случая двумерного нормального распределения выражение для двумерной ПВ примет вид:

Wξx1, x2=12πσ1σ2exp−x1−Mξ122σ12−x2−Mξ222σ22⋅

n=0∞rnn!Hnx1−Mξ1σ1Hnx2−Mξ2σ2.

# Узкополосный нормальный случайный процесс

Корреляционная функция и связанная с ней спектральная плотность СП были рассмотрены выше. Для узкополосных СП, как и для детерминированных сигналов, весьма продуктивным является представление исходного СП (t) в виде ξ(t)=a(t)cosω0t−b(t)sinω0t, где процессы a(t)=ρ(t)cosΘ(t) и b(t)=ρ(t)sinΘ(t) называют  квадратурными компонентами процесса (t).

Переход от процесса (t) к огибающей и фазе осуществляется с помощью сопряженного процесса (t), получаемого из исходного с помощью оператора (преобразования) Гильберта:

(t) = Н(t) = 1π−∞∞ξ(τ)t−τdτ.

Для существования процесса (t) достаточно потребовать равенства нулю среднего значения процесса (t), т. е. М(t) = 0 при любых t.

С помощью процесса (t) можно построить аналитический СП

ξ(t)= (t) + j (t) = ρ(t)expjΘ(t)expjω0t,

где комплексная случайная функция ρ(t)expjΘ(t) называется комплексной огибающей СП (t).

Так как ξ(t)=ξ2(t)+ξ2(t)=ρ(t), то ρ(t)≥ξ(t), т. е. огибающая ρ(t)нигде не пересекает СП (t). Дифференцируя по t равенство

ρ2(t)=ξ2(t)+ξ2(t),

получим ρ(t)ρ'(t)=ξ(t)ξ'(t)+ξ(t)ξ'(t), поэтому в тех точках, где ρ(t)= (t) и, следовательно, (t) = 0, имеет место равенство ρ'(t)=ξ'(t). Таким образом, случайный процесс ρ(t) при всех t больше или равен ξ(t), а в точках соприкосновения (ρ(t)= (t)) имеет общие с (t) касательные (ρ'(t)=ξ'(t)). Эти свойства и определяют для ρ(t) название огибающей СП (t).

Учитывая, что

ξ(t)=ρ(t)cosΘ(t)+ω0t=a(t)cosω0t−b(t)sinω0t;

ξ(t)=ρ(t)sinΘ(t)+ω0t=b(t)cosω0t+a(t)sinω0t,

можно записать представление квадратурных компонент a(t) и b(t) через исходный огибающей СП (t) и процесс (t) в виде:

a(t)=ξ(t)cosω0t+ξ(t)sinω0t,

b(t)=ξ(t)cosω0t−ξ(t)sinω0t.

При записи этих соотношений было использовано свойство оператора Гильберта «замораживать» медленно меняющиеся сомножители, т.е. Hftϕt=ftHϕt, где ft - «медленный» множитель, а ϕt - «быстрый» множитель, спектры которых не пересекаются.

Для нормального СП квадратурные компоненты также будут нормальными СП. Доказать справедливость этого утверждения мы предлагаем читателю.

Так как средние значения процессов (t) и  (t) равны нулю, то также равны нулю и средние значения процессов a(t) и b(t). Их корреляционные функции одинаковы и равны

Ka(t1, t2)=Kb(t1, t2)=Kξ(t1, t2)cosω0t1cosω0t2+Kξ(t1, t2)sinω0t1sinω0t2+

+Kξξ(t1, t2)cosω0t1sinω0t2+Kξξ(t1, t2)sinω0t1cosω0t2.

Для стационарного процесса (t)

Kξ(t1, t2)=Kξ(τ)=Kξ(τ), Kξξ(τ)=−Kξξ(τ),

поэтому  Ka(τ)=Kb(τ)=Kξ(τ)cosω0τ+Kξξ(τ)sinω0τ, т. е. для нормального стационарного СП квадратурные компоненты будут также стационарными нормальными СП.

Аналогичным образом можно показать, что взаимная корреляционная функция квадратурных компонент определяется выражением:

Kab(τ)=Kξ(τ)sinω0τ−Kξξ(τ)cosω0τ.

Можно показать, что взаимная корреляционная функция равна

Kξξ(τ)=12π0∞Sξ(ω)sinωτ dω,

где Sξ(ω) – спектральная плотность процесса (t)  и, значит, является нечетной функцией, равной нулю при  = 0 (при совпадении моментов t1 и t2).

Таким образом, в совпадающие моменты времени t1 = t2 = t квадратурные компоненты узкополосного стационарного нормального процесса (t) являются независимыми гауссовскими случайными величинами, имеющими нулевые средние значения и дисперсию Ka(0)=Kb(0)=Kξ(0)=σ2, равную дисперсии исходного процесса (t).

Для нахождения ПВ отсчетов огибающей ρ(t) и фазы Θ(t) необходимо использовать их связь с отсчетами квадратурных компонент a(t) и b(t), приведенную выше. Из этих соотношений следует, что ρ(t)=a2(t)+b2(t) есть модуль случайного вектора с декартовыми компонентами a(t) и b(t), а Θ(t)=arctgb(t)a(t) – его аргумент. Учитывая изложенные выше свойства процессов a(t) и b(t), мы приходим к рассмотренной выше задаче о распределении модуля и аргумента нормального случайного вектора с независимыми компонентами, имеющими нулевые средние значения и одинаковые дисперсии σ2. Напомним, что в такой постановке отсчеты огибающей ρ(t) и фазы Θ(t) будут независимыми случайными величинами, причем W() будет распределением Релея:

W(ρ)=ρσ2exp−ρ2σ2, ρ≥0;

а отсчеты фазы будут распределены равномерно в интервале [–, ].

Если к узкополосному нормальному процессу (t) добавляется детерминированный гармонический сигнал s(t)=Umcosω0t+ϕ, то, как нетрудно показать, у квадратурных компонент результирующего узкополосного нормального СП появляются средние значения Umcosϕ и Umsinϕ соответственно. В соответствии с решением задачи о распределении модуля и аргумента нормального случайного вектора отсчеты огибающей и фазы в совпадающие моменты времени будут теперь зависимы. Отсчеты огибающей будут подчиняться распределению Релея–Райса:

W(ρ)=ρσ2exp−ρ2+Um22σ2 I0Umρσ2, ρ≥0;

а отсчеты фазы будут подчиняться распределению

W(Θ)=12πexp−Um22σ2 +UmcosΘ−ϕσ2πΦUmσcosΘ−ϕ exp−Um22σ2sin2Θ−ϕ,

Θ−ϕ≤π.

Вид распределений W() и W() зависит от величины параметра h=Umσ, который можно назвать отношением сигнал/шум. При h >> 1, заменяя функцию I0(x) первыми двумя членами определяющего ее степенного ряда (см. гл.6), т. е., считая I0(x)1+x24 при x<<1, получим

W(ρ)≃ρσ2exp−ρ22σ2 1+h24ρσ2exp−h22, ρ≥0;

При h >> 1 можно воспользоваться асимптотическим представлением функции I0(x) при больших значениях аргумента (см. гл. 4 первой части пособия):

I0(x) =exp(x)2πx1+O1x,

где O1x – бесконечно малая более высокого порядка малости, чем 1x. Подставляя это выражение в распределение Рэлея–Райса, после несложных преобразований и перехода к безразмерной переменной x=ρσ, получим

W(x)=xh12πexp−(x−h)22.

Таким образом, с точностью до множителя xh распределение Рэлея–Райса при h >> 1 стремится к нормальному, которое с учетом сделанной замены x=ρσ имеет среднее значение Um и дисперсию 2.

Хорошо известно, что с вероятностью 0.997 значения нормальной случайной величины сосредоточены на промежутке x−3σ, x+3σ – правило “трех сигма”. В этой области поправочный множитель xh при h >> 1 мало отличается от единицы. Убедиться в этом мы просим читателя.

Рис. 31

На рис. 31 представлен вид распределения Рэлея–Райса при различных значениях параметра h.

Wx

Что касается распределения фазы, то при h << 1 оно хорошо аппроксимируется косинусоидальным распределением вида

W(Θ)≃12π1+hπ2cosΘ−ϕ , Θ−ϕ≤π.

При h>> 1 распределение фазы стремится к нормальному со средним значением  и дисперсией 1h2, т. е.

W(Θ)≃h2πexp−h2Θ−ϕ22 , Θ−ϕ≤π.

На рис. 32 приведено распределение W(Θ) для различных значений параметра h.

Полученные результаты полезно проиллюстрировать с помощью векторной диаграммы. На плоскости, вращающейся против часовой стрелки с угловой скоростью 0, детерминированное колебание Umcosω0t−ϕ  можно представить неподвижным вектором, модуль которого  равен Um, а аргумент  равен ϕ. Квадратурные компоненты этого процесса постоянны и детерминированы и равны Umcosϕ и Umsinϕ соответственно (см. рис. 33)

Для узкополосного нормального процесса квадратурные компоненты будут независимыми нормальными случайными процессами a(t) и b(t), причем длина вектора и его аргумент будут определяться выражениями:

ρ(t)=a2(t)+b2(t) , Θ(t)=arctgb(t)a(t).

Рассмотрим вопрос о стационарности суммы  стационарного узкополосного процесса и сигнала s(t)=Umcosω0t+ϕ. Если сигнал s(t) детерминированный, т. е Um, 0 и  – детерминированные величины, то суммарный процесс, оставаясь нормальным, будет нестационарным, так как его среднее значение s(t) будет зависеть от времени. Огибающая и фаза при этом будут стационарными процессами с распределением мгновенных значений, приведенным выше.

0



Umsin

Umcos

Um

Рис. 33

Если начальная фаза сигнала  является случайной величиной, равномерно распределенной в интервале [–, ], то суммарный процесс в предположении о независимости сигнала и узкополосного нормального процесса, будет стационарным в широком смысле, так как его среднее значение, равное сумме средних, будет равно нулю, а корреляционная функция, также равная сумме КФ слагаемых, будет равна K(τ)+Um22cosω0τ, где K(τ) – КФ узкополосного процесса, а Um22cosω0τ – корреляционная функция сигнала s(t), будет зависеть лишь от .

Отметим, что суммарный процесс перестанет быть нормальным, так как ПВ его отсчетов, ПВ суммы независимых случайных величин, будет являться сверткой нормального распределения 12πσ2exp−x22σ2и распределения 1πUm2−x2, x≤Um, которому подчиняются отсчеты s(t) при равномерном распределении  в интервале [–, ]. Вид этого распределения для нескольких значений параметра h=Umσ представлен на рис. 34.

Рис. 34

Во многих задачах возникает необходимость в знании совместной ПВ отсчетов огибающей и фазы в моменты времени, разделенные промежутком . Для решения этой задачи необходимо найти совместную ПВ отсчетов квадратурных компонент для соответствующих моментов времени, т. е. Wa, aτ, b, bτ, где a, aτ, b, bτ – отсчеты квадратурных компонент в моменты t и t +  соответственно.

Wx

Случайные величины a, aτ, b, bτ являются совместно нормальными, поэтому для определения Wa, aτ, b, bτ с учетом того, что Ma=Maτ= = Mb=Mbτ=0, необходимо задать корреляционную матрицу:

K=σ2Ka(τ)0Kab(τ)Ka(τ)σ2Kab(τ)00Kab(τ)σ2Kb(τ)Kab(τ)0Kb(τ)σ2,

где Ka(τ)=Kb(τ) – равные между собой корреляционные функции квадратурных составляющих, Kab(τ) – взаимная КФ квадратурных составляющих. КФ Ka(τ) и Kab(τ) были определены выше. При записи корреляционной матрицы было учтено, что квадратурные составляющие в совпадающие моменты времени некоррелированы, а Ka(0)=Kb(0)=σ2.

Пользуясь правилами функционального преобразования совокупности случайных величин, можно найти совместное распределение отсчетов огибающей в моменты t и t + ,   и  и отсчетов фазы  и  Wρ, ρτ, Θ, Θτ, а затем двойным интегрированием по ,  или по ,  определить Wρ, ρτ или WΘ, Θτ.

В результате этих операций двумерная ПВ отсчетов огибающей стационарного узкополосного нормального процесса, разделенных интервалом , будет иметь вид:

W(ρ, ρτ; τ)=ρρτσ41−r2(τ)exp−ρ2+ρτ22σ21−r2(τ) I0r(τ)ρρτσ21−r2(τ), ρ, ρτ≥0,

где r() – огибающая коэффициента корреляции исходного узкополосного случайного процесса.

Если r() = 0, то

W(ρ, ρτ; τ)=ρσ2exp−ρ22σ2⋅ρτσ2exp−ρτ22σ2

равно произведению ПВ отсчетов огибающей, т. е.  и  – независимые случайные величины. Однако это не означает, что из некоррелированности отсчетов исходного узкополосного нормального процесса ξ(t) следует независимость отсчетов огибающей, так как КФ процесса ξ(t), равная

Kτ=σ2r(τ)cos2πf0τ+ϕ(τ)

может обращаться в нуль за счет второго сомножителя. При этом r(τ) может быть отлично от нуля.

Зная двумерную ПВ огибающей, можно найти КФ

Kρ(τ)=0∞0∞ρρτW(ρ, ρτ; τ) dρdρτ−Mρ2.

Записывая представление W(ρ, ρτ; τ) с помощью ортогональных многочленов, в роли которых для данного распределения будут выступать полиномы Лагерра (см. гл.6), можно получить представление Kρ(τ) в виде ряда по степеням огибающей коэффициента корреляции исходного процесса r(τ). С деталями можно ознакомиться с помощью [9]. Для коэффициента корреляции огибающей это даст

rρ(τ)=π4(4−π)r2(τ)+k=2∞2k−3!!222k−1(k!)2r2k(τ),

где 2k−3!!, k≥2 – произведение нечетных чисел, начиная с единицы.

В качестве упражнения на сообразительность читателю предлагается найти значение k=2∞2k−3!!222k−1(k!)2.

Так как выражение для rρ(τ) содержит только четные степени r(τ) и поэтому неотрицательно, то равенство нулю rρ(τ) возможно только при r(τ)= 0. Но, как было показано выше, при r(τ)= 0 отсчеты огибающей независимы. Таким образом, при rρ(τ)= 0 отсчеты огибающей будут независимы и мы получим еще один пример, когда из некоррелированности случайных величин следует их независимость. Первый пример был связан с нормальными случайными величинами.

При квадратичном детектировании выходной сигнал равен квадрату огибающей колебания, поступающего на вход детектора. Пользуясь правилами функционального преобразования случайных величин можно найти одномерные ПВ квадрата огибающей при отсутствии сигнала

W(x)=12σ2exp−x2σ2, x≥0

и при наличии гармонического сигнала с частотой 0 и амплитудой Um

W(x)=12σ2exp−x+Um22σ2 I0Umxσ2, x≥0.

Для корреляционной функции квадрата огибающей узкополосного стационарного нормального процесса, которую можно получить с помощью двумерной ПВ квадрата огибающей на основе правил преобразования совокупности СВ, справедливо выражение:

Kρ2(τ)=4σ4r2(τ).

Среднее значение квадрата огибающей равно 2σ2. Проверить это мы просим читателя.  В качестве упражнения предлагается также найти спектральную плотность квадрата огибающей, если известна спектральная плотность Sξ(ω) исходного узкополосного нормального процесса, например, для полосового шума с прямоугольным энергетическим спектром.

Информацию о вероятностных характеристиках фазы узкополосного нормального процесса можно получить с помощью [9].

Функционал плотности вероятности (ФПВ) нормального случайного процесса

Выше неоднократно отмечалось, что любая совокупность п отсчетов нормального случайного процесса описывается многомерным нормальным распределением

W(x)=12πndetKexp−12x−aTK−1x−a ,

где x=x1, x2, …, xnT – вектор отсчетов описываемого нормального случайного процесса (xi = x(ti)); a=a1, a2, …, anT – вектор средних значений для рассматриваемых отсчетов; K=Kij – корреляционная матрица, элементами которой являются ковариации отсчетов, т. е. Kij=covxi, xj.

Если процесс x(t)имеет финитный спектр, т. е. S(f) = 0 при | f | > F, то совокупность отсчетов, взятых с интервалом Δt=ti+1−ti=12F, полностью его определяет (теорема Котельникова). В случае неограниченного спектра (конечный интервал наблюдений [0, T]) требуется осуществить предельный переход в формуле для W(x), устремляя Δt к нулю, а n=TΔt к бесконечности. Запишем W(x) в развернутой форме:

W(x1, x2, ..., xn)=12πndetKexp−12i=1nj=1nxi−aiKij−1xj−aj,

где xi = x(ti),  Kij−1– элементы матрицы, обратной K. Учтем, что

limΔt→0 n→∞−12i=1nj=1nxi−aiKij−1xj−aj=

=limΔt→0 n→∞−12i=1nj=1nxi−aiKij−1Δt2xj−ajΔt2=

=−120T0Tx(t1)−a(t1)K−1t1, t2x(t2)−a(t2) dt1dt2,

где K−1t1, t2=limiΔt→t1jΔt→t2K−1iΔt, jΔtΔt2 – обратная корреляционная функция, удовлетворяющая интегральному уравнению

0TK−1t1, tKt, t2 dt=δt1, t2,

которое вытекает из соотношения, связывающего элементы матрицы K и обратной K–1: l=1nKilKlj−1=δij, где  δij=1, i=j;– символ Кронекера, превращающийся в дельта-функцию в результате предельного перехода

limΔt→0l=1nKilKlj−1Δt2Δt=0TKt1, tK−1t, t2 dt,

limΔt→0δijΔt==δt1, t2.

Если процесс x(t) является стационарным и интервал наблюдения велик по сравнению с временем корреляции, то интегральное уравнение для обратной корреляционной функции можно переписать следующим образом:

−∞∞K−1t1− tKt− t2 dt=δt1−t2

и решить его с помощью теоремы о свертке, применив к обеим частям преобразование Фурье. Для этого выполним замену переменной t – t2 = x и введем переменную t1 – t2 = . Получим:

−∞∞KxK−1τ−x dx=δτ,

откуда следует, что S(ω)FK−1(τ)=1 и FK−1(τ)=Sn(ω)−1, где F – оператор Фурье, S() – спектральная плотность процесса x(t).

Обозначая limn→∞12πndetK=k, получим окончательно:

Wx(t)=kexp−120T0Tx(t1)−a(t1)K−1t1, t2x(t2)−a(t2) dt1dt2,

где a(t) – среднее значение процесса x(t).

Если x(t) – нормальный “белый” шум с КФ K(τ)=N02δτ, то

K−1(t1, t2)=2N0δt1−t2,

и используя интегральное (фильтрующее) свойство дельта-функции получим выражение для функционала плотности вероятности нормального белого шума

Wx(t)=kexp−1N00Tx(t)−a(t)2dt.

Таким образом, вероятность появления реализации нормального белого шума x(t) зависит от ее евклидова расстояния относительно среднего значения a(t).

Контрольные вопросы

1. Дайте определение нормального СП.

2. Стационарный нормальный СП имеет Kτ=σ2e−ατ2. Запишите одномерную ПВ производной для момента времени t.

3. Дайте определение винеровского процесса.

4. Дайте определение узкополосного нормального СП.

5. Как определяется комплексная огибающая СП? Какие свойства имеет огибающая (комплексная огибающая) СП?

6. Запишите квадратурное представление узкополосного СП.

7. Какие статистические характеристики имеют амплитуды квадратурных составляющих at и bt для узкополосного нормального СП?

8. Какой будет совместная ПВ огибающей ρ и фазы Θ узкополосного СП? Будут ли ρ и Θ зависимыми СВ?

9. Как изменится ситуация при добавлении к узкополосному нормальному СП гармонического сигнала st=umcos2πf0t, где f0 - центральная частота энергетического спектра СП.

10. В чем состоит методика определения совместных ПВ огибающей и фазы для отсчетов, разделенных промежутком τ?

11. Что такое функционал плотности вероятности нормального СП?

12. Как выглядит ФПВ для нормального «белого» шума?