##### Федеральное агентство по образованию РФ

______________________________________

Санкт – Петербургский государственный

электротехнический университет «ЛЭТИ»

______________________________________

М.И. БОГАЧЕВ	О.М. ЗАСЛАВСКАЯ	А.С. МАРУГИН

С.А. ПЫКО	Ю.Д. УЛЬЯНИЦКИЙ

Методы математической статистики

и их применение в радиотехнике

Учебное пособие

Санкт – Петербург

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2006

УДК 621.396.9

ББК

Б 00

Б 00  Методы математической статистики и их применение в радиотехнике: Учебное пособие по дисц.: «Математический аппарат радиотехники», «Статистическая теория радиотехнических систем» / Богачев М.И., Заславская О.М., Маругин А.С., Пыко С.А., Ульяницкий Ю.Д.; Под общ. ред. проф. Ю.Д. Ульяницкого. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 64 с.

ISBN 0-0000-0000-0

Рассматриваются основные методы математической статистики, применяемые при решении радиотехнических задач.

Предназначены для студентов дневного и вечернего отделения факультета радиотехники и телекоммуникаций, обучающихся по направлениям 552500 – Радиотехника, 550400 – Телекоммуникации, 551100 – Проектирование и технология РЭС; специальностям 200700 – Радиотехника, 201600 – Радиоэлектронные системы, 201400 – Аудиовизуальная техника, 200800 – Проектирование и технология РЭС, 201200 – Связь с подвижными объектами.

УДК 621.396.9

ББК

Рецензенты: кафедра радиосистем Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого; д-р техн. наук, проф. Ю.Е. Сидоров (СПбГПУ).

Утверждено

редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного пособия

ISBN 0-0000-0000-0					      ©СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006

Введение

Материал, изложенный в предыдущих выпусках [1,2], создал базу для решения многочисленных задач, связанных с преобразованиями случайных величин и случайных процессов с помощью различных систем, как линейных, так и нелинейных. Он является также необходимым при анализе эффективности различных радиотехнических систем, задачей которых является извлечение полезной информации из принятого колебания [3,4,5].

Однако не менее важной задачей является оценка характеристик наблюдаемых случайных величин и процессов, целью которых являются статистические выводы относительно характера полученных данных. Для того, чтобы процедуры оценивания характеристик были бы оптимальны в смысле выбранного критерия качества. Объектом наблюдения могут быть случайные величины, случайные векторы, случайные процессы. Статистическое описание объектов наблюдения (функции распределения для случайных величин, функциональны плотности для случайных процессов) хотя бы частично неизвестны. В противном случае не было бы необходимости в наблюдениях. Необходимую информацию можно было бы получить на основе полного статистического описания интересующих нас данных.

Основным понятием, связанным с наблюдаемыми данными, является понятие выборки.

Начнем со случая, когда объектом наблюдения являются n независимых значений (n независимых повторений эксперимента, определяющего случайную величину X, описываемую распределением F). Вектор Xn=x1,x2,…,xn называется выборкой объема n из генеральной совокупности с распределением F. Элементы выборки для удобства последующей обработки часто упорядочивают по возрастанию, т.е. образуют из выборки Xn последовательность x1≤x2≤…≤xn, которая называется вариационным рядом. Номер выборочного элемента в вариационном ряду называется его рангом, а вектор, составленный из рангов элементов выборки, называется ранговым вектором.

Например, для выборки X6=(4, -3, 2.5, -2, 6, 0) вариационный ряд будет иметь вид

-3 ≤ -2 ≤ 0 ≤ 2.5 ≤ 4 ≤ 6,

а ранговый вектор R будет равен R=(5, 1, 4, 2, 6, 3).

Располагая вариационным рядом, можно построить эмпирическую функцию распределения Fnx=kn при x∈xk,xk+1, где k пробегает значения от 0 до n, x0=−∞, xn+1=∞. Fnx представляет собой ступенчатую функцию, имеющую скачки 1n в точках xi, если все xi различны.

На рис. 1.1 приведена эмпирическая функция распределения для рассмотренного выше примера.

1

Рис. 1.1

Выборочные статистические характеристики.

Выборочными характеристиками называют функции от выборок или функционалы от эмпирического распределения. Наиболее простыми являются выборочные (или эмпирические моменты). Выборочным моментом k-го порядка называют случайную величину mk=1ni=1nxik=−∞∞xkdFnx, где dFn=i=1n1nδx−xi. Аналогично центральный выборочный момент k-го порядка равен Mk=1ni=1nxi−m1k=−∞∞x−m1kdFnx. Обычно для выборочных моментов m1 и M2 в литературе используют специальные обозначения: x=m1=1ni=1nxi и S2=M2=1ni=1nxi−m12.

Кроме выборочных моментов, часто используют и другие выборочные характеристики. Например, выборочная медиана μ– среднее значение вариационного ряда, т.е. μ=xm, если n=2m−1 (нечетно), и μ=xm+xm+1/2, если n=2m (четно). Часто полезными оказываются и другие выборочные характеристики. Например, минимальное значение выборки x1, максимальное xn, размах выборки xn−x1. Функцию выборочных значений fXn=fx1,x2,…,xn часто называют статистикой. Как и выборочные характеристики, статистики являются случайными величинами, подчиняющимися тем или иным распределениям.

Статистика fX называется непараметрической, если ее распределение не зависит от распределения случайной величины X. Если это свойство выполняется при n→∞, то она называется асимптотически непараметрической.

Рассмотрим, следуя порядку изложения предыдущего материала [2] (случайные события, случайные величины, случайные процессы) основные задачи математической статистики.

1. Оценка значения неизвестной вероятности случайного события. Подобные задачи возникают при экспериментальном исследовании (моделировании) эффективности систем, связанных с принятием решений (обнаружители, различители сигналов и др.)

2. Определение неизвестной функции распределения. Такие задачи возникают при реализации адаптивных систем обработки сигналов.

3. Определение неизвестных параметров распределения. Часто относительно распределения интересующей нас случайной величины можно сделать, опираясь на априорные (доопытные) сведения, достаточно обоснованные предположения. Например, если исследуемая случайная величина (СВ) есть результат суммирования большого числа независимых СВ, удовлетворяющим условиям центральной предельной теоремы, то ее распределение можно считать близким к нормальному и по результатам наблюдений значений СВ. Необходимо определить  (оценить) только неизвестные значения параметров этого распределения a=m1 и дисперсию σ2=M2. Для многомерных случайных величин (случайных векторов) важной является задача оценки корреляции между компонентами случайного вектора, а также решение задач регрессионного анализа.

4. Оценка характеристик случайных процессов (среднее значение, дисперсия, корреляционная функция, спектральная плотность).

5. Проверка статистических гипотез. В общем случае задача формулируется следующим образом. Относительно наблюдаемых данных - значений случайной величины, случайного вектора, реализации случайного процесса, высказываются (формулируются) некоторые утверждения (гипотезы), которые надо принять или отвергнуть.

Например, на основании наблюдения совокупности значений СВ X необходимо принять решение, каким из двух полностью известных распределений Fξ1x или Fξ2x описывается данная СВ. Такая задача называется проверкой двух простых гипотез. Если распределения Fξ1x и Fξ2x известны не полностью (принадлежат к двум непересекающимся множествам A и B, содержащим более чем одну точку распределения), то речь идет о проверке сложных гипотез. Если одно из распределений известно точно, то говорят о проверке простой гипотезы против сложной.

Например, в задачах обнаружения сигнала в зависимости от степени априорной неопределенности (значения обнаруживаемого сигнала и статистического описания помехи) могут быть сформулированы следующие задачи проверки гипотез.

Обнаружение полностью известного сигнала на фоне аддитивной гауссовской помехи, имеющей полное статистическое описание. Будем считать, что для обнаружения используется совокупность отсчетов наблюдаемого процесса, причем отсчеты шума независимы и подчиняются нормальному распределению с нулевым средним и дисперсией σ2. Тогда при справедливой гипотезе H0 (сигнала нет) распределение наблюдаемых отсчетов y1,y2,…,yn имеет вид

Wy1…yn|H0=i=1n12πσ2e−yi22σ2

и полностью определено. При наличии сигнала (гипотеза H1)

Wy1…yn|H1=i=1n12πσ2e−yi−si22σ2

и также единственно и полностью определено, т.к. si - отсчеты полностью известного сигнала. Таким образом, обе проверяемые гипотезы – простые.

Если обнаруживаемый сигнал имеет неизвестные параметры, например, начальную фазу, то гипотеза H0 останется простой, а гипотеза H1 превратится в сложную, т.к. при ее справедливости наблюдаемые данные описываются совокупностью распределений, зависящих от значения начальной фазы обнаруживаемого сигнала. Если неизвестна дисперсия отсчетов шума, то обе проверяемые гипотезы будут сложными.

Рассмотрим более подробно решение перечисленных задач математической статистики.

Глава 1. Оценка вероятности случайного события

Для оценки вероятности случайного события A используют отношение числа случаев M, когда событие имеет место (успех) к общему числу испытаний N, т.е. оценкой вероятности события A служит величина PA=MN, которая при конечном N является СВ из-за случайности числа успехов M. В условиях последовательных независимых испытаний M подчиняется биномиальному закону, поэтому среднее значение оценки MPA=m1N=NPAN=PA, где PA=p - вероятность успеха в одном испытании является параметром биномиального распределения. Таким образом, среднее значение оценки при любом N равно истинному значению оцениваемой величины. Это свойство оценки называется несмещенностью. Если оно выполняется при N→∞, то оценка называется асимптотически несмещенной.

Найдем дисперсию оценки PA. Учитывая, что дисперсия СВ M равна Np1−p и тот факт, что если СВ Y и X связаны линейной зависимостью вида Y=kX, то DY=k2DX, будем иметь

DPA=p1−pN.

При больших N в соответствии с теоремой Муавра оценку PA=ξ можно считать нормальной СВ со средним значением PA=p и дисперсией p1−pN. Основной задачей при оценке вероятности p является определение числа испытаний N, гарантирующего требуемую точность оценки.

Простейшим является требование, чтобы отношение среднеквадратического значения ошибки измеряемой величине не превосходило заданной величины k<<1. Таким образом для определения Nmin имеем уравнение

p1−p/Np=k или Nmin=1−pk2p.

Из приведенного выражения видно, что измерение малых вероятностей с высокой точностью требует большого числа испытаний. Например, при p=10−3 и k=10−2

Nmin≃110−4⋅10−3=10−7.

При больших объемах выборки, пользуясь гауссовским приближением для биномиального распределения, можно указать вероятность того, что оценка PA лежит в интервале p−Δp,p+Δp

p−Δpp+Δp12πp1−pNe−x−p22p1−pNdx=2ΦΔpp1−pN−1,

где Φx - интеграл вероятностей, подробно рассмотренный в [1,2]. Пользуясь таблицами Φx, можно по заданным значениям p и Δp найти необходимое число испытаний Nmin.

Глава 2. Определение неизвестных функции распределения и плотности вероятностей

При оценивании распределений (функции распределения (ФР) и плотности вероятностей (ПВ)) различают две ситуации.

В первом случае распределение является известной функцией, зависящей от конечного числа неизвестных скалярных параметров, и задача сводится к тому, чтобы оценить эти неизвестные параметры с помощью наблюдаемых значений СВ (выборки). Такое оценивание называется параметрическим и будет рассмотрено в разделе, посвященном оценке параметров распределения.

Во втором случае задача решается без предположения, что функциональный вид распределения известен с точностью до конечного числа неизвестных параметров. Такой вид оценивания называется непараметрическим. О нем и пойдет речь ниже.

В соответствии с теоремой Гливенко-Кантелли [6,7] эмпирическая функция распределения Fnx, которую наряду с приведенным выше определением можно записать как

Fnx=1nk=1n1x−xk,

где xk - члены вариационного ряда, сходится с вероятностью 1 (или почти наверное – сокращенно п.н.) к функции распределения Fx, т.е.

supxFnx−Fx→п.н.0.

Для иллюстрации на рис. 2.1,а) приведены графики Fnx для разных значений n и Fx для равномерного распределения на интервале 0,1, а на рис. 2.1,б) - для нормального с нулевым средним и единичной дисперсией, полученные с помощью статистического моделирования.

а)

б)

0

1

1

0,2

0,4

0,6

0,8

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

1

2

-1

-2

n=10

n=10

n=25

n=25

n=100

n=100

Рис. 2.1

Интересно отметить, что nFnt можно рассматривать как случайный процесс, со свойствами которого можно познакомиться с помощью учебного пособия [7].

Опираясь на теорему Колмогорова [7], можно показать, что для непрерывных распределений максимальное уклонение Fnx от Fx, т.е. supxFnx−Fx не зависит от Fx и имеет порядок 1n, где n - объем выборки. Также инвариантной относительно вида распределения Fx является статистика −∞∞Fnx−Fx2dFx, которая представляет евклидово расстояние с весом Wx=dFxdx между Fnx и Fx.

Сглаженные эмпирические распределения. Эмпирические плотности вероятности.

Во многих задачах вместо введенного выше эмпирического распределения Fnx=1nk=1n1x−xk более удобным оказывается использование сглаженного эмпирического распределения

Fn0x=1nk=1nGx−xkηn,

где G - некоторое распределение, а ηn - параметр, который стремится к нулю при n→∞.

Сглаженному эмпирическому распределению соответствует плотность вероятности

Wn0x=1ηn−∞∞gx−yηndFny,

которая является сверткой плотности gyηn, соответствующей распределению Gxηn и dFnxdx=1nk=1nδx−xk. При этом для ∀x при n→∞, ηn→0 плотность Wn0x стремится к ПВ Wx исследуемой СВ ξ. Для увеличения скорости сходимости Wn0x к Wx в качестве g следует выбирать гладкие ограниченные ПВ. Так, если g2=−∞∞g2xdx<∞, то

Wn0x=Wnx+ηnxnηn,

где неслучайная функция

Wnx=MWn0x−∞∞gx−tηnWtdt,

стремящаяся при n→∞, ηn→0 к Wx. Случайные функции ηnx асимптотически нормальны со средним значением равным нулю и дисперсией σ2x=d2Wx.

Вопрос о выборе последовательности ηnx и ПВ gx зависит от свойств оцениваемой и неизвестной нам ПВ Wx, главным образом от ее гладкости. С подробностями можно познакомиться в [7].

Отметим, что скорость сходимости Wn0x и Wx меньше, чем скорость сходимости эмпирического распределения Fnx к Fx. Это связано с тем, что в оценке значения Wx принимает участие не вся выборка, а лишь те члены вариационного ряда, которые сосредоточены в убывающей с ростом n окрестности точки x. Рассмотренные эмпирические ПВ Wn0x часто называют оценками Розенблата-Парзена или ядерными оценками Wx. Функции gx называют в этом случае ядрами.

При использовании в качестве gx «прямоугольного» ядра мы приходим к гистограмме выборки. Для эмпирических распределений Fnx, соответствующих непрерывным ФР Fx, можно указать доверительную полосу, в которой с заданной вероятностью, называемой коэффициентом доверия или доверительной вероятностью, лежит оцениваемая функция распределения Fx. При больших n, на практике это соответствует n>100, А.Н. Колмогоровым было показано, что выбранному коэффициенту α соответствует доверительная полоса

supxFnx−Fx<uαn,

где uα находится путем решения уравнения Kuα=α, в котором

Ku=1−2k=1∞−1k+1e−2k2n2 -

функция Колмогорова, таблицы которой можно найти, например, в [8]. При n>100 величина uα определяется с помощью таблиц функций Knuα, которая при n→∞ сходится к Kuα.

Для иллюстрации на рис. 2.2 приведены заимствованные из [8] графики эмпирической функции распределения Fnx - центральная линия и границы доверительной полосы, соответствующей n=100 и α=0,95.

Рис. 2.2

Рис. 2.2

Границы области получены путем сдвига графика эмпирической функции распределения Fnx на величину uαn вверх и вниз. При этом естественно нужно учитывать, что 0≤Fx≤1.

Доверительные области для плотности вероятности.

Для непараметрической оценки ПВ можно использовать гистограмму, получаемую с помощью разбиения области значений СВ на интервалы Δi и определения частоты попадания kin элементов выборки в соответствующие интервалы, кроме первого и последнего, обычно выбираются одинаковыми. Их число r, а значит и величина интервала Δ, выбирается так, чтобы в каждый интервал попало бы не менее 10 выборочных значений. При заданном объеме выборки уменьшение интервала Δ и, следовательно, увеличение числа интервалов r, дает возможность более точно аппроксимировать оцениваемую ПВ, но при этом снижается достоверность оценки Wx, т.е. растет уровень случайности из-за уменьшения числа выборочных значений, попадающих в интервалы. Дело в том, что отношение kin дает оценку Pi вероятности попадания СВ в интервал Δi равна

pi=xi−Δi2xi−Δi2Wxdx,

где xi - середина i-ого интервала. Для крайних интервалов эти вероятности равны соответственно p1=−∞x1Wxdx и p2=x2−1∞Wxdx. Поэтому с уменьшением интервала Δ речь идет об оценке все более малых вероятностей, для достоверной оценки которых, как это было показано выше, требуется большой объем выборки.

Для построения доверительной области для ПВ рассмотрим взвешенную сумму квадратов отклонения ординат гистограммы Pi от значений вероятностей pi, определяющих вероятность попадания исследуемой СВ, в предположении, что она описывается ПВ Wx, в интервал Δi, т.е.

i=1rcipi−pi2.

В некотором смысле это квадрат взвешенного евклидова расстояния между гистограммой и оцениваемой ПВ. Положительные числа ci, определяющие компоненты весового вектора, целесообразно выбирать так, чтобы меньшие значения вероятности pi оценивались с меньшими абсолютными ошибками, для выравнивания относительных ошибок, т.е. меньшим значениям вероятностей pi должны соответствовать большие веса ci. К.Пирсон показал, что если ci=npi, то при росте n распределение СВ

ξ=ni=1rpi−pi2pi

не зависит от оцениваемой ПВ Wx и асимптотически стремится к χ2-распределению с r−1 степенями свободы, рассмотренными в [2]. Тогда доверительная область для вектора P=p1,p2,…,pr теоретических вероятностей попадания СВ в интервалы Δ1,Δ2,…,Δr задается соотношением

ξ=ni=1rpi−pi2pi,

где εα определяется заданным коэффициентом доверия α и χ2-распределением из уравнения

Верni=1rpi−pi2pi<εα=0εαWr−1xdx=α,

где Wr−1x - χ2-распределение с r−1 степенями свободы.

При больших n можно при построении доверительной области для гистограммы строить доверительные границы для каждой ординаты гистограммы Pi, считая ее оценкой вероятности pi. При этом СВ Pi считается нормальной со средним значением pi и дисперсией pi1−pin. Тогда доверительные границы Pi1 и Pi2 задаются соотношением

Pi+εα'22n1+εα'2n±εα'1+εα'2npi1−pin+εα'24n2,

где εα' определяется из уравнения

2Θεα'=α', Θx=12π0xe−t22dt=Φx−12.

Для того, чтобы коэффициент доверия для всей гистограммы был бы равен α, с учетом независимости СВ Pi, коэффициент доверия α' должен удовлетворять соотношению

α=1−1−α'r или α'≃αr.

На рис. 2.3 приведена гистограмма, построенная по выборке объемом n=100 из генеральной совокупности стандартной нормальной величины N0;1, теоретическая кривая и доверительная область для нее, соответствующая α=0,95.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0

1

-1

-2

2

n=100

Рис. 2.3

Глава 3. Определение неизвестных параметров распределения

Как уже упоминалось выше, в ряде случаев функциональный вид распределения известен с точностью до конечного числа параметров. Так, например, во многих задачах на основании центральной предельной теоремы можно считать, что наблюдаемая СВ подчиняется нормальному закону и необходимо определить (оценить) по выборке параметры этого распределения – математическое ожидание m1=a и дисперсию M2=σ2. Для релеевской СВ, описываемой ПВ вида

Wξx=xσ2e−x22σ2,x≥0,0,x<0,

необходимо оценить лишь один параметр σ2. Для равномерно распределенной СВ необходимо оценить два параметра a и b, определяющие область значений данной СВ. Перечень параметров можно продолжить.

Обозначим через λ=λ1,λ2,…,λm вектор оцениваемых параметров, превращающихся в скаляр, если распределение определяется одним параметром.

Оценкой параметра распределения λi называется статистика, реализация которой, полученная на основе выборки fix1,x2,…,xn принимается за неизвестные истинные значения параметра λi. Оценку в дальнейшем будем обозначать как λi=fix1,x2,…,xn.

Подчеркнем еще раз, что оценка как статистика, являющаяся функцией СВ, сама также является СВ, полностью определяемой ФР Fλix или ПВ Wλix. Вектор оценки λ=λ1,λ2,…,λm характеризуется m-мерным распределением Fλix1,x2,…,xm и Wλix1,x2,…,xm.

Для оценки одних и тех же параметров могут быть использованы различные статистики, имеющие различные распределения. Сравнение их качества на уровне распределений сложно, поэтому для характеристики оценки обычно используют условные математическое ожидание m1λi|λi и дисперсию M2λi|λi.

Оценка λi называется состоятельной, если она сходится по вероятности при n→∞ к истинному значению параметра λi.Напомним еще раз, что сходимость по вероятности (п.в.) означает, что для ∀ε>0

limn→∞Pλin−λiε=0,

где λin - оценка, полученная по выборке объема n.

Для того, чтобы оценка была состоятельной достаточно, чтобы m1λin|λi стремилась бы к λi, а M2λin|λi к нулю.

Обдумайте это утверждение!

Оценка λin называется несмещенной, если при ∀n m1λi|λi=λi и асимптотически несмещенной, если это условие выполняется при n→∞. Разность m1λin|λi-λi называется смещением оценки.

Качество оценки можно характеризовать величиной δi2=Mλin−λi2, являющейся средним квадратом отклонения оценки от истинного значения параметра. Для несмещенной оценки эта величина превращается в дисперсию оценки M2λin|λi.

Множество неотрицательных чисел δi2, соответствующих различным оценкам параметра λi при данном m, имеет точную нижнюю грань

δi02=infλinMλin−λi2.

Естественно, что интерес представляют также оценки, для которых средний квадрат ошибки δi2 будет максимально близок к δi02 (в идеале совпадает с δi02).

Оценки, для которых δi2=δi02, называются эффективными. К сожалению, как будет показано ниже они существуют далеко не всегда, так как точная нижняя грань может и не принадлежать множеству всех возможных оценок.

Если равенство δi2=δi02 достигается при n→∞, то оценка λin называется асимптотически эффективной.

Для дальнейшего нам потребуется понятие достаточной статистики.

Статистика fx1,x2,…,xn называется достаточной для параметра λ, если совместная ПВ элементов выборки (результатов наблюдения) Wx1,x2,…,xn|λ может быть представлена в виде произведения двух сомножителей (факторизована)

Wx1,x2,…,xn|λ=ϕλfx1,x2,…,xn⋅hx1,x2,…,xn,

где hx1,x2,…,xn не зависит от λ и в частности может быть константой, первый множитель может зависеть от λ, а от элементов выборки x1,x2,…,xn только через статистику fx1,x2,…,xn.

Например, если речь идет об оценивании параметров нормального распределения a и σ2, то распределение выборки

Wx1,x2,…,xn|a,σ2=12πσ2ne−i=1nxi−a22σ2=

=12πσ2nexp−12σ2i=1nxi2+aσ2i=1nxi−na2σ2,

может быть факторизовано, откуда видно, что статистики i=1nxi и i=1nxi2 являются достаточными для оценивания a и σ2.

Как правило, при статистической обработке результатов измерения одной из первых задач является оценивание математического ожидания и дисперсии исследуемой СВ ξ. В качестве оценки математического ожидания представляется естественным взять выборочное среднее x=1ni=1nxi, т.е. m1n=x. Эта оценка несмещенная, т.к.

Mm1n=1ni=1nMxi=Mξ.

Если элементы выборки независимы и распределение СВ ξ имеет конечную дисперсию M2ξ, то дисперсия оценки Dx=M2ξn. Предлагаем читателю убедиться в этом самостоятельно.

Из полученных результатов следует, что x является состоятельной оценкой Mξ, т.е. выборочное среднее СВ с конечными моментами первого и второго порядков сходится по вероятности к математическому ожиданию при n→∞ (теорема Чебышева).

При построении доверительных интервалов для x при больших n можно воспользоваться тем фактом, что в сформулированных условиях (независимость элементов выборки и конечность моментов первого и второго порядков) в соответствии с центральной предельной теоремой распределение x стремится к нормальному с параметрами, которые были определены выше.

Оценка дисперсии.

Для оценки дисперсии Dξ может быть использована выборочная дисперсия s2=1ni=1nxi−x2. После несложных преобразований (см. напр. [8], стр. 235-236) можно показать, что

Ms2=n−1nDξ,

откуда видно, что выборочная дисперсия является смещенной оценкой для Dξ со смещением, равным −Dξn.

Для дисперсии Dξ справедливо выражение

Ds2=M4ξ−M22ξn−2M4ξ−2M22ξn2+M4ξ−3M22ξn3.

Несмещенной оценкой будет sнс2=1n−1i=1nxi−x2. Ее дисперсия может быть легко получена из выражения для Dξ, т.к. sнс2=nn−1s2 и Dsнс2=n2n−12Ds2. Окончательно, будем иметь

Dsнс2=nM4ξ−M22ξn−12−2M4ξ−2M22ξn−12+M4ξ−3M22ξnn−12.

В частности, при оценивании дисперсии нормальной СВ M4ξ=3σ4, M2ξ=σ2 и Dsнс2=2σ4n−1. Для смещенной оценки в этих же условиях квадрат ошибки оценивания

Ms2−M2ξ2=2n−1n2σ4.

Сопоставление Dsнс2 и Ms2−M2ξ2 показывает, что смещенная оценка s2 точнее, т.к.

2n−1n2<2n−1.

С тем, как строятся доверительные интервалы для оценки дисперсии и доверительная область при совместном оценивании среднего значения и дисперсии, можно познакомиться с помощью учебного пособия [8].

Для двумерной СВ (двумерного случайного вектора) основными статистическими характеристиками являются среднее и дисперсия компонентов случайного вектора, оценка которых была рассмотрена выше, и коэффициент корреляции r. Оценкой коэффициента корреляции может служить выборочный коэффициент корреляции

rn=i=1nxi−xyi−yi=1nxi−x2i=1nyi−y2,

где xi,yi - выборочный вектор, результат i-ого эксперимента, x и y - как и раньше, выборочные средние.

При n>25 доверительный интервал для r имеет вид [8]

th12ln1+rn1−rn−εαn−3<r<th12ln1+rn1−rn+εαn−3,

где εα находится из уравнения 2Θεα=α. Функция Θx была определена выше.

0

1

1

-1

-1

Рис. 3.1

Типичный вид доверительной области для r изображен на рис. 3.1. Чем больше абсолютное значение r, тем уже будет изображенная область.

rn

Для m-мерного случайного вектора важной статистической характеристикой является корреляционная матрица K=kij,i;j=1,2,…,m, где

Kij=Mxi−Mxixj−Mxj-

ковариация i-ой и j-ой компонент случайного вектора X.

Оценка корреляционной матрицы определяется выражением [8]

K=1n−1UTU−nXXT, где U=x11x12…x1mx21x22…x2m…………xn1xn2…xnm,

X=x1,x2,…,xm, xi=1nk=1nxki,

xki - значение i-ого компонента случайного вектора в k-ом испытании.

Построение доверительной области для корреляционной матрицы, как и для коэффициента корреляции, рассмотрено в уже упоминавшемся учебном пособии [8].

Часто оцениваемый параметр распределения не является моментом того или иного порядка. Рассмотрим методы оценивания произвольных параметров распределения.

Метод моментов.

Пусть ПВ СВ ξ зависит от параметра λ и существует k-ый момент

mk=−∞∞xkWx,λdx=fkλ.

Если уравнение fkλ=z имеет единственное решение при ∀z, то приравнивая теоретический mk и эмпирический mk=1ni=1nxik моменты, получаем уравнение fkλ=mk, решением которого будет одна из возможных оценок λ параметра λ.

Обычно при оценивании методом моментов одного параметра в качестве mk берут эмпирическое среднее. Например, при оценивании параметра σ2 для распределения Релея

Wx,σ2=xσ2e−x22σ2,x≥0,0,x<0

среднее значение m1=π2σ, следовательно, σ2=2πx2, где x=1ni=1nxi.

Если по выборке надо оценить не один, а несколько параметров, то используется соответствующее число моментов. Например, при оценивании параметров a и b равномерного распределения, используя моменты m1 и M2, получим для оценок a и b следующую очевидную систему уравнений

a+b2=x, b−a212=s2,

решая которую, будем иметь b=x+3s и a=x−3s.

Преимуществом метода моментов является простота применения. Недостатком – произвол в выборе моментов и отсутствие гарантии качества получаемых оценок. Можно показать, что оценки, получаемые по методу моментов, не являются асимптотически эффективными, в отличие от оценок, формируемых с помощью метода максимального правдоподобия (МП), к изучению которого мы и приступаем.

Сущность метода МП состоит в том что, рассматривая совместную ПВ элементов выборки WXx1,x2,…,xn,λ, зависящую от оцениваемого параметра λ, мы ищем такое значение λ, которое при фиксированных x1,x2,…,xn (это наша выборка) обеспечит максимум WXx1,x2,…,xn,λ. Иными словами, мы ищем такое значение λ, которое лучше всего согласуется с нашей выборкой, т.е. является максимально правдоподобным.

Совместное распределение элементов выборки, рассматриваемое как функция оцениваемого параметра λ, при фиксированных значениях элементов выборки, называется функцией правдоподобия. Так как монотонное преобразование не меняет положение максимума, то часто более удобным оказывается использование

lnWXx1,x2,…,xn,λ=Lx1,x2,…,xn,λ,

называемого логарифмической функцией правдоподобия. Дело в том, что если элементы выборки независимы, то

WXx1,x2,…,xn,λ=i=1nWxi,λ,

а логарифмическая функция правдоподобия будет равна

Lx1,x2,…,xn,λ=i=1nlnWxi,λ.

Если функция правдоподобия дифференцируема по λ и при любых возможных значениях элементов выборки достигает максимума внутри интервала возможных значений λ, то максимально правдоподобная оценка λМП находится как решение уравнения правдоподобия

∂Lx1,x2,…,xn,λ∂λ|λ=λМП=0.

Если необходимо оценить k>1 неизвестных параметров λ1,λ1,…,λk, то оценки максимального правдоподобия для этих параметров находят, решая систему уравнений

∂Lx1,x2,…,xn,λk∂λi|λ1=λ1МП………λk=λkМП=0,i=1,2,…,k.

Поясним сказанное выше на нескольких примерах.

1. Пусть с помощью независимых элементов выборки x1,x2,…,xn из нормальной генеральной совокупности с известной дисперсией σ2 требуется оценить неизвестное математическое ожидание Mξ=λ СВ ξ. С учетом независимости элементов выборки функция правдоподобия будет равна

WXx1,x2,…,xn,λ=12πσ2ne−12σ2i=1nxi−λ2,

а логарифмическая функция правдоподобия примет вид

Lx1,x2,…,xn,λ=−n2ln2πσ2−12σ2i=1nxi−λ2.

Дифференцируя данные выражения по λ и приравнивая производную нулю, получим следующее уравнение для МП оценки математического ожидания

1σ2i=1nxi−λМП=0,

откуда следует, что λМП=1ni=1nxi=x, т.е. является выборочным средним.

В случае, когда в условиях предыдущего примера неизвестны математическое ожидание Mξ=λ и дисперсия σ2=λ, как уже отмечалось выше, мы получим систему из двух уравнений

∂Lx1,x2,…,xn,λ1,λ2∂λi|λ1=λ1МПλ2=λ2МП=0,i=1,2,

решая которую, будем иметь λ1МП=x и λ2МП=s2, т.е. МП оценки математического ожидания и дисперсии для гауссовской СВ в условиях независимости элементов выборки совпадает соответственно с выборочным средним и выборочной дисперсией. Рекомендуем читателю убедиться в этом самостоятельно.

Рассмотрим полученные оценки по методу максимального правдоподобия для параметра распределения дискретной СВ. Пусть требуется оценить параметр p - вероятность успеха в испытании для биномиального распределения, определяющего вероятность того, что в серии из N независимых последовательных испытаний успех будет иметь место ровно M раз

Pξ=M=CNMpM1−pN−M.

Параметр N - число испытаний считается известным. Результатом испытаний является число успехов M. Логарифмическая функция правдоподобия для нашей задачи имеет вид

LM,P=lnCNM+Mlnp+N−Mln1−p,

а уравнение правдоподобия

∂LM,p∂p|p=pМП=0

можно записать следующим образом

MpМП−N−M1−pМП=0.

Решая это уравнение, получим pМП=MN, что дает оценку вероятности случайного события по результатам N независимых испытаний, рассмотренную выше.

В качестве упражнения предлагаем читателям найти МП оценки для параметров полиномиального распределения, определяющего вероятность того, что в серии из N независимых испытаний событие Ai произойдет ровно mi раз, i=1,2,…,k. Параметрами распределения являются число испытаний N, которое задано, и вероятности pi осуществления события Ai в испытании, т.е.

Верj=1kξi=mj=N!p1m1p2m2…pkmkm1!m2!…mk!, j=1kmj=N, j=1kpj=1.

Остановимся на свойствах оценок по методу МП. Однако предварительно рассмотрим вопрос о точности эффективных оценок, т.е. о величине

δi02=infλinMλin−λi2

и условиях их существования. Ограничимся в начале случаем оценивания одного параметра λ.

Пусть на основе выборки x1,x2,…,xn оценивается параметр λ ПВ генеральной совокупности, из которой взята выборка. Совместное распределение элементов выборки имеет вид Wx1,x2,…,xn,λ и удовлетворяет условию нормировки

…Wx1,x2,…,xn,λdx1…dxn=1                             (3.1)

Рассмотрим некоторую оценку λx1,x2,…,xn параметра λ, далее для краткости обозначаемую как λn, значение которой равно

…λnWx1,x2,…,xn,λdx1…dxn=bλ.                       (3.2)

Для несмещенных оценок bλ=λ. Считая правомерным дифференцирование интегралов в (3.1) и (3.2) по параметру λ, а также что bλ - дифференцируемая функция и учитывая, что ∂Wx1,x2,…,xn,λ∂λ можно записать как

∂Wx1,x2,…,xn,λ∂λ=∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ⋅Wx1,x2,…,xn,λ,      (3.3)

будем иметь

…∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ⋅Wx1,x2,…,xn,λdx…dx=0,         (3.4)

и

…λn∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ⋅Wx1,x2,…,xn,λdx…dx=b'λ.    (3.5)

Умножив левую и правую части (3.4) на λ и вычисляя результат из (3.5), будем иметь

…λn−λ∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ⋅Wx1,x2,…,xn,λdx…dx=b'λ.

(3.6)

Рассматривая левую часть в (3.6) как скалярное произведение функций fx1,x2,…,xn,λ=λn−λWx1,x2,…,xn,λ

и

ϕx1,x2,…,xn,λ=∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λWx1,x2,…,xn,λ,

после применения неравенства Буняковского-Шварца получим

Mλn−λ2=…λn−λWx1,x2,…,xn,λdx…dx≥

b'λ2…∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ2Wx1,x2,…,xn,λdx…dx.

Интеграл, стоящий в знаменателе правой части, называют информацией по Фишеру в выборке относительно значения параметра λ и обозначают J. Его величина определяет потенциальную точность оценивания параметра λ, т.е. средний квадрат ошибки любой оценки

Mλn−λ2≥b'λ2J.

Правую часть этого неравенства называют границей Крамера-Рао, а само неравенство – неравенством Крамера-Рао. Для несмещенных оценок bλ=λ и b'λ=1.

Если элементы выборки независимы, то

Wx1,x2,…,xn,λ=i=1nWxi,λ

и неравенство Крамера-Рао приобретает вид

Mλn−λ2≥b'λ2nJ1,

где J1=∂lnWx,λ∂λ2Wx1,λdx - информация Фишера по одному элементу выборки. В данной записи считается, что все элементы выборки принадлежат одной генеральной совокупности и имеют одинаковые ПВ Wx,λ. Если условие нормировки (3.1) продифференцировать дважды по λ с учетом равенства (3.3), по получим, что

J=…∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ2Wx1,x2,…,xn,λdx…dx=

=−…∂2lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ2Wx1,x2,…,xn,λdx…dx.

Последнее представление информации по Фишеру имеет ясный геометрический смысл, т.к. представляет собой среднее значение «остроты» максимума логарифмической функции правдоподобия. Знак минус учитывает тот факт, что в точке максимума вторая производная отрицательна, т.е. чем «острее» максимум функции правдоподобия, тем более точную оценку параметра мы можем получить.

Из условия превращения неравенства Буняковского-Шварца в равенство получаем условия существования эффективной оценки. Для этого функции fx1,x2,…,xn,λ и ϕx1,x2,…,xn,λ должны быть линейно зависимы, т.е. fx1,x2,…,xn,λ=c⋅ϕx1,x2,…,xn,λ, где множитель c не должен зависеть от x1,x2,…,xn. Он может быть функцией λ или константой.

Таким образом, условие существования эффективной оценки имеет вид

∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ=c⋅λn−λ,                             (3.7)

где c может зависеть только от λ и не должно зависеть от элементов выборки, λn - функция выборки, статистика, определяющая эффективную оценку. Подставляя (3.7) в правую часть неравенства Крамера-Рао, которое обратится в равенство, получим следующее выражение для среднего квадрата ошибки, даваемого эффективной оценкой

minMλn−λ2≥b'λ2c.

Для многомерного случая, когда оценивается k параметров распределения, приведенные выше результаты выглядят следующим образом. Будем для простоты считать, что оценки являются несмещенными. Тогда для условных дисперсий оценок Dλi|λi справедлива многомерная граница Крамера-Рао

Dλi|λi≥Φii−1,i=1,2,…,k,                                    (3.8)

где Φii−1 - i-ый диагональный элемент матрицы Φ−1, обратной информационной матрице Фишера Φ с элементами

Φij=−…∂2lnWx1,…,xn,λ1,…,λk∂λi∂λjWx1,…,xn,λ1,…,λkdx…dx,

i,j=1,2,…,k.

Оценки, для которых все неравенства в (3.8) обращаются в равенства, называются совместно эффективными.

Вернемся к обсуждению свойств оценок по методу МП. Предварительно заметим, что если существует достаточная оценка λx1,x2,…,xn параметра λ, то каждое решение уравнения правдоподобия будет функцией от λx1,x2,…,xn.

В качестве первого свойства оценок по методу МП отметим, что если существует эффективная оценка, то она совпадает с МП оценкой. В самом деле, если выполняется условие (3.7), то уравнение правдоподобия имеет вид

∂lnWx1,x2,…,xn,λ∂λ|λ=λМП=c⋅λnЭФФ−λМП=0,

и λМП=λnЭФФ.

Как уже отмечалось, эффективные оценки существуют весьма редко, поэтому важным свойством МП оценок является их асимптотическая эффективность, т.е. дисперсия МП оценок с ростом n стремится к границе Крамера-Рао.

Для расчета доверительных интервалов важным является то, что МП оценки асимптотически нормальны. Для одного параметра задача построения доверительного интервала оценки параметра, подчиняющейся нормальному закону, уже неоднократно рассматривалась. Для многомерного случая речь будет идти о построении эллипсоида рассеяния [8].

Точная формулировка условий, при которых МП оценка, полученная по n независимым одинаково распределенным выборочным значениям, является асимптотически эффективной и асимптотически нормальной, выглядит следующим образом:

1. При каждом λ должны существовать производные

∂klnWx,λ∂λk,k=1,2,3.

2. При каждом λ выполняются неравенства

∂klnWx,λ∂λk≤Gkx,k=1,2,3,

где G1x и G2x интегрируемы, а

supλ−∞∞G3xWx,λdx<∞.

3. При каждом λ интеграл

Jλ=−∞∞∂lnWx,λ∂λ2Wx1,λdx

(информация по Фишеру) конечен и положителен.

В этих условиях распределение СВ

JλnλМПx1,x2,…,xn−λ

стремится к нормальному с нулевым средним и единичной дисперсией.

Оценки МП совокупности параметров λ1,λ2,…,λn, вектора параметров λ, асимптотически совместно нормальны с корреляционной матрицей K, обратной информационной матрице Фишера, т.е. K=Φ−1.

Важным для практики является то, что оценка МП инвариантна к замене переменных, т.е. если γ=fλ и f - взаимно однозначная дифференцируемая функция, dγdλ и dλdγ существуют и не равны нулю, то γМП=fλМП.

Для дисперсии оценки γМП можно получить приближенное выражение, основанное на разложении функции fλ в ряд Тейлора относительно точки M λМП с удержанием первых двух членов ряда

γ−M⋅γМП≃λМП−M⋅λМПdfdλ|λ=λМП,

возведя обе части в квадрат и усредняя, будем иметь

DγМП≃DλМПdfdλ|λ=λМП2.

Метод минимума χ2.

Мы уже отмечали, что часто исходная выборка x1,x2,…,xn подвергается группированию, основанному на разбиении области значений СВ ξ на непересекающиеся интервалы Δi и построении гистограммы, о которой речь шла выше при рассмотрении задачи непараметрического оценивания ПВ. При использовании метода минимума χ2 составляется величина

χ2=ni=1rpi−pi2pi,

где pi=kin - число выборочных значений, попавших в интервал Δi, отнесенное к объему выборки, pi=ΔiWx,λdx=piλ - теоретическая вероятность попадания СВ ξ в интервал Δi для данного значения параметра λ.

Оценка λx1,x2,…,xn называется оценкой по минимуму χ2, если она получена путем минимизации χ2 по λ, т.е. удовлетворяет уравнению dχ2dλ|λ=λ=0 или в развернутом виде

i=1rpi−piλpiλ−pi−piλ22pi2λdpidλ|λ=λ=0.

При оценивании совокупности параметров λ1,λ2,…,λk будем иметь систему соответствующих уравнений.

Байесовский метод оценки параметров распределения.

Байесовский метод оценивания базируется на предположении о случайности оцениваемого параметра распределения и предполагает известным априорную (доопытную) ПВ оцениваемого параметра Wλ. Кроме того, считается известной так называемая функция потерь Пλ,λ, которая характеризует потери (риски, штрафы), возникающие из-за несовпадения оценки λ и истинного значения параметра λ. Обычно Пλ,λ является выпуклой фукнцией модуля разности оценки и истинного значения, т.е. λ−λ. Наиболее часто используемые функции потерь приведены на рис. 3.2.

При ε→0 прямоугольная функция потерь называется простой.

Байесовские оценки получаются на основе минимизации средних потерь (среднего риска), которые с учетом случайности как самого параметра λ, так и его оценки λ=fx1,x2,…,xn, можно записать следующим образом

MПλ,λ=…Пλ,λWλ,x1,x2,…,xndλdx1dx2…dxn.

Записывая стоящую под знаком интеграла совместную ПВ как

Wλ,x1,x2,…,xn=WλWx1,x2,…,xn|λ=Wx1,x2,…,xnWλ|x1,x2,…,xn

представим средний риск MПλ,λ в виде

MПλ,λ=…Wx1,…,xnПλ,λWλ|x1,…,xndλdx1…dxn.

Выражение, стоящее в квадратных скобках, называется условным средним риском.

0

0

0

а) Квадратичная функция потерь

б) Модульная функция потерь

в) Прямоугольная функция потерь

П3λ−λ=0,λ−λ≤ε,1,λ−λ>ε

Рис. 3.2

Очевидно, что если обеспечить минимум условного среднего риска для любых x1,x2,…,xn, то в силу неотрицательности Wx1,x2,…,xn будет обеспечен и минимум среднего риска MПλ,λ.

Входящая в выражение для условного среднего риска ПВ Wλ|x1,x2,…,xn называется апостериорной (послеопытной) ПВ параметра λ и на основе записанной выше теоремы умножения может быть представлена как

Wλ|x1,x2,…,xn=1Wx1,x2,…,xnWλWx1,x2,…,xn|λ,

где 1Wx1,x2,…,xn - константа, разная для различных выборок, которую можно, если нужно, найти из условия нормировки

−∞∞Wλ|x1,x2,…,xndλ=1,

Wλ - априорная ПВ параметра λ, Wx1,x2,…,xn|λ читаемая как функция λ представляет собой уже знакомую нам функцию правдоподобия.

Рассмотрим, что представляют из себя байесовские оценки при различных функциях потерь.

а) Квадратичная функция потерь.

В этом случае средний условный риск равен

Пλ|x1,x2,…,xn=−∞∞λ−λ2Wλ|x1,x2,…,xndλ,

и записывая необходимое условие минимума

dПλ|x1,x2,…,xndλ|λ=λБ1=0,

будем иметь

λБ1=−∞∞λWλ|x1,x2,…,xndλ,

т.е. при квадратичной функции потерь, соответствующей минимизации среднего квадрата ошибки, байесовская оценка λБ1 есть математическое ожидание апостериорного распределения параметра λ. Имея в виду, что математическое ожидание является абсциссой центра тяжести плоской фигуры, ограниченной Wλ|x1,x2,…,xn и осью абсцисс, λБ1 называют оценкой по центру тяжести апостериорного распределения.

б) Модульная функция потерь.

В этом случае выражение для условного среднего риска имеет вид

−∞∞λ−λWλ|x1,x2,…,xndλ=

=−∞λλ−λWλ|x1,x2,…,xndλ+λ∞λ−λWλ|x1,x2,…,xndλ.

Дифференцируя входящие в это выражение интегралы по параметру λ, получим выражение для определения байесовской оценки λБ2 для данной функции потерь

−∞λБ2Wλ|x1,x2,…,xndλ=λБ2∞Wλ|x1,x2,…,xndλ,

т.е. λБ2 является медианой апостериорной ПВ параметра λ.

Предлагаем читателю в качестве упражнения доказать, что для простой функции потерь байесовская оценка λБ3 будет соответствовать наивероятнейшему значению для Wλ|x1,x2,…,xn.

Рассмотрим в качестве примера, как определить байесовскую оценку для математического ожидания λ нормальной СВ при известной дисперсии σ2 по выборке x1,x2,…,xn, элементы которой независимы и принадлежат генеральной совокупности Nλ,σ2. Будем считать, что априорное распределение параметра λ также подчиняется нормальному закону со средним значением λ0 и дисперсией σλ2.

Запишем выражение для апостериорной ПВ, имея в виду, что

Wx1,x2,…,xn|λ=12πσ2ne−12σ2i=1nxi−λ2.

Как уже отмечалось, выражение 1Wx1,x2,…,xn не зависит от λ и в этом плане может быть заменено коэффициентом K. Таким образом,

Wλ|x1,x2,…,xn=K112πσλ2e−λ−λ022σλ2⋅e−12σ2i=1nxi−λ2,

где K1=K12πσ2n. После громоздких, но несложных преобразований апостериорную ПВ параметра λ можно представить в виде

Wλ|x1,x2,…,xn=12πσЭ2e−λ−λЭ22σЭ2,

где λЭ=x+λ0σ2σλ21+σ2nσλ2, x=1ni=1nxi, а σЭ2=1nσ2+1σλ2.

Таким образом, для нашей задачи апостериорное распределение математического ожидания является гауссовским, зависящим от эмпирического среднего x, дисперсии наблюдаемой СВ σ2, математического ожидания λ0 и дисперсии σλ2 априорного распределения и конечно объема выборки n.

Поскольку для нормального распределения математическое ожидание, медиана и наивероятнейшее значение совпадают, то

λБ1=λБ2=λБ3=λЭx+λ0⋅σ2nσλ21+σ2nσλ2=x1+σ2nσλ2+λ0σ2nσλ21+σ2nσλ2.

Таким образом, байесовская оценка является взвешенной суммой эмпирического среднего x и априорного математического ожидания λ0, причем весовые коэффициенты определяются соотношением Dx=σ2n и дисперсии априорного распределения σλ2. Среднее значение оценки

MλЭ=Mx1+Dxnσλ2+λ0Dxσλ21+Dxnσλ2=λ1+Dxnσλ2+λ0Dxσλ21+Dxnσλ2,

где λ=Mx - истинное значение параметра λ.

Таким образом, λЭ является в общем случае смещенной оценкой. При n→∞, Dx→0 и смещение также стремится к нулю. Если Mx=λ0, т.е. математическое ожидание априорного распределения совпадает с истинным, то оценка λЭ является эффективной, что очевидно, т.к. для гауссовского случая, как было показано выше, x является эффективной оценкой математического ожидания.

Как уже отмечалось, апостериорная ПВ с точностью до множителя K, не зависящего от параметра λ, может быть представлена как произведение априорной ПВ Wλ на функцию правдоподобия Wx1,x2,…,xn|λ. Для того, чтобы оценить роль сомножителей Wλ и Wx1,x2,…,xn|λ, запишем их для нашей задачи раздельно

Wλ=12πσλ2e−λ−λ022σλ2, Wx1,x2,…,xn|λ=K3⋅e−λ−s22Ds,

где K3 - коэффициент, не зависящий от λ.

Из приведенных выражений видно, что при n→∞ и Ds→0 вид апостериорного распределения будет определяться функцией правдоподобия, а положение ее максимума s будет совпадать с максимумом апостериорного распределения при любом априорном распределении, если Ds<<Dλ, где Dλ - дисперсия априорного распределения. Таким образом, можно предположить, что МП оценки являются асимптотически байесовскими. В книгах по теории оценивания это положение доказывается [7].

Для иллюстрации на рис. 3.3 приведены графики априорного распределения Wλ и функции правдоподобия Wx1,x2,…,xn|λ для выборки объемом n=100 из нормальной генеральной совокупности N0,1. Априорное распределение Wλ - нормальное со средним значением λ0=λ=0 и дисперсией σλ2=4.

0

2

4

6

-2

-4

-6

0,1

0,2

Рис. 3.3

Квадратичная функция потерь λn−λ2 приводит к байесовской оценке, минимизирующей для данного априорного распределения Wλ средний квадрат ошибки, т.е. среди всех оценок λ байесовская λБ обеспечивает minMλn−λ2.

В тех случаях, когда априорное распределение Wλ неизвестно, можно ориентироваться на минимаксную оценку λММ.

Оценка λММ называется минимаксной, если для любой другой оценки λ

maxλMλММ−λ2≤maxλMλ−λ2,

т.е. для минимаксной оценки имеет место равенство

minλmaxλMλММ−λ2=maxλMλ−λ2.

Минимаксную оценку можно рассматривать как байесовскую, соответствующую наименее благоприятному априорному распределению WНБλ. Более подробно со способом построения минимаксных оценок можно познакомится с помощью монографии [9], стр. 226.

Глава 4. Элементы регрессионного анализа

Во многих случаях требуется установить связь между двумя случайными величинами X и Y по результатам наблюдения их выборочных значений x1,x2,…,xn и y1,y2,…,yn, т.е. каждый элемент наблюдаемой результирующей выборки – двумерный случайный вектор xi,yi. Имея в виду, что часто x1,x2,…,xn являются значениями входной величины некоторой системы, а y1,y2,…,yn - реакция на эти воздействия и неконтролируемые возмущения, СВ Y называют откликом, а X=(x1,x2,…,xn) – фактором, влияющим на Y. На уровне постановки задачи отклик Y можно мысленно разделить на два слагаемых. Первое определяет искомую функциональную связь между X и Y, а второе ε - СВ, определяющая неконтролируемую часть отклика. Иногда ε называют ошибкой эксперимента, т.е. Y=fX+ε или для элементов выборки yi=fxi+εi,i=1,2,…,n. Такое представление называют регрессионной моделью, а fX - регрессионной функцией.

В классической модели регрессионного анализа предполагается, что СВ εi независимы и имеют одинаковые распределения, часто оно считается гауссовским.

Наиболее простым будет случай, когда искомая функциональная связь между X и Y предполагается линейной, т.е. yi=axi+b, где a и b - подлежащие определению (оценке) параметры регрессионной функции fX,λ, т.е. λ=a,b. Для подбора функции fX,λ полезно нанести точки с координатами xi,yi на плоскость и, глядя на полученное «облако» точек, сделать обоснованное предположение относительно вида регрессионной функции. Предлагаем читателю проделать эту операцию по результатам наблюдения, представленным указанным выше образом на рис. 4.1.

0

2

4

6

-2

-3

-2

-1

0

1

2

3

Рис. 4.1

После выбора вида регрессионной функции fX,λ необходимо на основе полученных данных x1,y1,x2,y2,…,xn,yn произвести оценку вектора параметров λ. Для решения этой задачи обычно используется метод наименьших квадратов, основанный на минимизации среднего квадрата СВ ε, значениями которой являются разности

εi=yi−yi=yi−fxi,λ,

где λ - оценка вектора параметров регрессионной функции. СВ εi=yi−yi называют остатками. Анализ остатков показывает, насколько удачно выла выбрана модель регрессионной функции и какова качество оценки ее параметров. При правильном решении упомянутых выше задач (выбор регрессионной функции и выбор метода оценки ее параметров), остатки должны вести себя как независимые одинаково распределенные СВ. Для классических методов регрессионного анализа это распределение является нормальным.

Методы проверки независимости остатков и гауссовский характер распределения будут рассмотрены в разделе, посвященном проверке гипотез.

Описанная ситуация, когда по значениям факторов x1,x2,…,xn и откликов y1,y2,…,yn ищется зависимость между ними, называется экспериментом. Если экспериментатор может выбирать величины x1,x2,…,xn по своему усмотрению, то такой эксперимент называется активным.

Способ выбора значений факторов x1,x2,…,xn определяет план эксперимента. Руководствуясь определенными условиями, можно решать задачу по отысканию оптимального плана. Вопросам планирования эксперимента посвящена обширная литература [10,11]. В случае, когда значения факторов не зависят от воли экспериментатора и являются случайными величинами, эксперимент называется пассивным.

Задачу регрессионного анализа можно трактовать как наилучшее прогнозирование (оценку) отклика yi по значению фактора xi, т.е. yi=fxi,λ. В качестве критерия оптимальности целесообразно выбрать условия минимума суммы квадратов остатков εi, т.е.

minλi=1nyi−fxi,λ2.

Это соответствует минимизации квадрата евклидова расстояния между векторами откликов (y1,y2,…,yn) и оценок fx1,λ,fx2,λ,…,fxn,λ. Использование других метрик, таких как i=1nyi−fxi,λ, maxiyi−fxi,λ, приводит к значительно более сложным вычислительным процедурам.

Способ определения параметров регрессионной модели на основе минимизации суммы квадратов остатков называется методом наименьших квадратов (МНК). Проиллюстрируем применение этого метода.

На примере задачи простой линейной регрессии, соответствующей случаю, когда X и Y одномерные величины (в общем случае они могут быть векторными), а функция регрессии fX,λ имеет вид a+bx, т.е. λ=a,b таким образом

yi=a+bx+εi.

Здесь x1,x2,…,xn - наблюдаемые или заданные (выбираемые в соответствии с планом эксперимента) значения фактора, y1,y2,…,yn - значения отклика, ε1,ε2,…,εn - независимые одинаково распределенные СВ. В зависимости от предположений относительно распределения СВ ε1,ε2,…,εn различают два подхода к решению сформулированной задачи: гауссовский и непараметрический. В первом случае независимые СВ ε1,ε2,…,εn считаются распределенными по нормальному закону с нулевым средним значением и неизвестной дисперсией σ2. Во втором случае предполагается, что ε1,ε2,…,εn - независимые одинаково распределенные СВ с непрерывным, но неизвестным законом распределения. Рассмотрим более подробно первый случай.

Для удобства расчетов перенесем начало отсчета по оси x в точку x=x, где x=1ni=1nxi, т.е. будем минимизировать по A и b выражение

ρ=i=1nyi−A−bx−x2,

где A=a+bx. Записывая необходимые условия экстремума, будем иметь

dρ2dA|A=Ab=b=−2i=1nyi−A−bx−x2=0,

dρ2db|A=Ab=b=−2i=1nyi−A−bx−x2x−x=0.

Решением этой системы будут

A=y=1ni=1nyi, b=i=1nxi−xyi−yi=1nxi−x2.

Используя выражение для полученных оценок, можно показать (сделать это предлагается читателю самостоятельно), что MA=A и Mb=b; DA=σ2n и Db=σ2i=1nxi−x2; covA,b=0.

При доказательстве этих утверждений нужно помнить, что величины x1,x2,…,xn и x не случайны (это фиксируемые факторы), в то время как наблюдаемые отклики y1,y2,…,yn случайны из-за наличия в них СВ ε1,ε2,…,εn. Если остатки (ошибки) в нашей модели подчиняются нормальному закону, то и оценки A и b будут также гауссовскими СВ, независимыми в силу отмеченной выше некоррелированности (убедиться в этом предлагается читателю самостоятельно).

Как видно из приведенных выражений, дисперсия оценок A и b зависит от неизвестного параметра σ2 - дисперсии ошибок наблюдения εi. Можно доказать, что несмещенной оценкой σ2 является

1n−2i=1nyi−A−bx−x2,

а отношения nA−As и b−bsi=1nx−x2 имеют распределение Стьюдента с n−2 степенями свободы. Это позволяет найти доверительные интервалы для параметров A и b.

Если предположение о нормальном распределении остатков εi вызывает сомнения, то вместо МНК надо использовать другие подходы. Один из таких способов основан на использовании рангов наблюдений. С применением этого метода к задаче простой линейной регрессии можно познакомиться в [12].

С понятием регрессии мы уже сталкивались в связи с рассмотрением условных математических ожиданий [2]. Для СВ ξ и η условное математическое ожидание

m1ξ|η=y=−∞∞xWξx|ydx=fy

определяет кривую fy регрессии ξ на η. Аналогично условное математическое ожидание

m1η|ξ=x=−∞∞yWηy|xdy=ϕx

определяет кривую ϕx регрессии η на ξ. При обсуждении свойств математического ожидания обсуждалось, что функция Mξ−a2 достигает своего минимума при a=Mξ (проверить это предлагается читателю). Аналогичное свойство имеет место для условного математического ожидания. А именно, минимум функции Mξ−ay2 достигается при ay=m1ξ|η=y=fy. Для независимых СВ естественно ay=a=Mξ. Таким образом, условное математическое ожидание (кривая регрессии) обеспечивает наилучшее, в смысле минимума среднего квадрата ошибки, приближение СВ ξ с помощью значений СВ η.

Если СВ ξ и η совместно нормальны, то, как было показано в [2]

m1ξ|η=y=fy=a1+rσ1σ2y−a2,

где a1=Mξ, a2=Mη, σ12 и σ22 - дисперсии СВ ξ и η, а r - коэффициент корреляции. Аналогично

m1η|ξ=x=ϕx=a2+rσ2σ1x−a1,

т.е. для совместно гауссовских СВ кривые регрессии являются прямыми.

Для произвольных СВ ξ и η можно поставить задачу наилучшего приближения величины η фукнцией gξ в смысле МНК. Как мы уже знаем, решением будет условное математическое ожидание СВ η или кривая регрессии ϕx. Если искать минимум в классе линейных функций gξ=α+βξ, то в результате применения МНК для отыскания оптимальных значений α и β, мы получим решения, в точности совпадающие с прямыми регрессии, являющимися оптимальными функциями для совместно гауссовских СВ.

Полученные результаты полезно проиллюстрировать с позиции теории гильбертовых пространств. Рассмотрим множество, элементами которого являются все возможные СВ, определенные на одном и том же пространстве элементарных событий, имеющие нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию. Данное множество является линейным пространством с обычными для числовых множеств операциями сложения и умножения на число. Введем в этом линейном пространстве скалярное произведение элементов (векторов) ξ и η в виде ξ,η=Mξ⋅η. Мы предлагаем читателю убедиться в том, что аксиомы скалярного произведения выполнены. Квадрат нормы элемента ξ2=ξ,ξ=Mξ2=Dξ равен дисперсии, а неравенство Буняковского-Шварца имеет вид

ξ,η=covξ,η=rσξση≤σξση,

где σξ=ξ=Dξ и ση=η=Dη. При r=0 ξ,η=0, что объясняет, почему некоррелированные СВ называют ортогональными. При r=1 СВ ξ и η связаны линейной зависимостью, о чем мы уже говорили.

Рассмотренную задачу линейной регрессии можно интерпретировать как проектирование одного из векторов на направление, определяемое другим вектором (см. рис. 4.2), т.е. представление вектора η в виде η=βξ+ε, где ε⊥ξ.

Рис. 4.2

Если умножить скалярно обе части записанного представления вектора η на вектор ξ, получим уравнение для определения множителя β

β=η,ξξ,ξ=rσξσησξ2=rσησξ,

т.е. β оказалось равным коэффициенту регрессии η на ξ. Квадрат нормы вектора ε

ε2=η2−β2ξ2,

или

σξ2=ση2=r2ση2σξ2σξ2=ση21−r2

является дисперсией ошибки приближения η с помощью ξ на основе линейной модели. Поскольку перпендикуляр, опущенный из конца вектора η на направление вектора ξ короче любой наклонной, то сумма всех векторов вида η−βξ - вектор ε, соответствующий β=2σησξ, имеет минимальную длину.

Рассмотренная задача легко обобщается на случай, когда для совокупности СВ ξ1,ξ2,…,ξn, имеющих конечные моменты первого и второго порядка, решается задача наилучшего приближения одной из СВ линейной комбинацией остальных в смысле МНК ошибки. С деталями решения этой задачи можно познакомиться с помощью учебного пособия [13].

Глава 5. Оценка характеристик случайных процессов

К числу важнейших характеристик случайного процесса (СП), как мы уже знаем, относятся математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция и связанная с ней спектральная плотность [2]. В таком порядке мы и познакомимся с методами их оценивания.

Будем предполагать, что исследуемый процесс является эргодическим, что дает нам основание использовать при вычислении характеристик СП одну реализацию.

Оценка математического ожидания.

Для оценки математического ожидания эргодического СП по реализации ξt, наблюдаемой на интервале 0,T, служит величина

m1ξ=0Tptξtdt,

где pt - весовая функция, выбор которой зависит от критерия оптимальности оценки и свойств исследуемого процесса. Так как

Mm1ξ=0TptMξtdt=Mξt0Tptdt,

то при выполнении условия 0Tptdt=1 оценка m1ξ будет несмещенной. Напомним, что для стационарного процесса Mξt=const и поэтому может быть вынесен из под знака интеграла. Дисперсия оценки

Dm1ξ=Mm1ξ2−Mm1ξ2

после несложных преобразований может быть представлена в виде

Dm1ξ=0T0TptpsKξt−sdtds.

Считая, что pt∈L20,T, с помощью не влияющего на форму pt множителя условие 0Tptdt=1 можно превратить в 0Tp2tdt=1, и тогда задача определения весовой функции pt, обеспечивающей минимум Dm1ξ при условии 0Tp2tdt=1 сводится к уже рассмотренной нами в [1] задаче на экстремум квадратичной формы Αx,x при условии x2=1. Там было показано, что экстремум достигается на собственных векторах оператора Α, а само экстремальное значение равно соответствующему собственному числу. Для нашего случая оптимальная весовая функция должна быть решением уравнения Винера-Хопфа

0TpsKξt−sds=λpt,

отвечающему наименьшему собственному числу λmin.

Из приведенных результатов видно, что для отыскания оптимальной весовой функции необходимо знать корреляционную функцию (КФ) процесса. Обычно оценка проводится в условиях, когда КФ или спектральная плотность мощности (СПМ) неизвестны. Ошибки в предварительной оценке КФ могут привести к существенному снижению эффективности оценки, поэтому на практике обычно отказываются от поиска оптимальной весовой функции и используют в качестве оценки математического ожидания среднее значение наблюдаемой реализации, т.е.

m1ξ=1T0Tξtdt.

Так как pt=1T,t∈0,T,0,t∉0,T и 0Tptdt=1, то оценка будет несмещенной. Ее дисперсия, как нетрудно показать, будет равна

Dm1ξ=2T20TKξτT−τdτ.

Так как T−τT=1−τT<<1 для τ∈0,T, то Dm1ξ≤2T0TKξτdτ и если 0∞Kξτdτ<∞, то limT→∞Dm1ξ=0 и наша оценка является состоятельной.

При цифровой обработке для оценки математического ожидания используются отсчеты исследуемого процесса ξ1,ξ2,…,ξN, а в качестве оценки обычно берут

m1ξ=1Ni=1Nξi-

среднее арифметическое наблюдаемых отсчетов. Дисперсия оценки Dm1ξ имеет вид

Dm1ξ=σ2N2N+2k=1N−1N−krξkΔ,

где σ2 - дисперсия исследуемого процесса ξt,  - интервал дискретизации процесса, rξτ - коэффициент корреляции. Если обрабатываются некоррелированные отсчеты, т.е. rξkΔ=0,k=1,2,…,N−1, то, как и следовало ожидать

Dm1ξ=σ2N.

В качестве примера рассмотрим оценку математического ожидания СП ξt, корреляционная функция которого точно известна и равна

Kξτ=σ2e−ατ.

Для такого процесса нетрудно найти структуру оптимальной оценки и оценить ее дисперсию. В [15] показано, что

m1ξОПТ=ξ0+ξT+α0Tξtdt2+αT, Dm1ξОПТ=2σ22+αT.

Для обычно используемой среднеинтегральной оценки

m1ξ=1T0Tξtdt

дисперсия будет равна

Dm1ξ=2σ2αT2αT−1+e−αT.

При дискретной обработке с шагом Δ=T/N−1 дисперсия среднеарифметической оценки 1Ni=1NξkΔ будет равна

σ2N1+2N⋅e−αΔN1−e−αΔ−1−e−NαΔ1−e−αΔ2.

При дискретной обработке m1ξ=i=1Npiξi и оптимальном выборе весовых коэффициентов pi дисперсия оценки будет равна

σ2N⋅1+e−αΔ1−N−2Ne−αΔ.

При увеличении длины реализации T=N−1Δ дисперсии оптимальной среднеинтегральной и среднеарифметической оценок стремятся к одному и тому же значению 2σ2αT.

Вопросы, связанные с оценкой математического ожидания при квантовании процесса по уровню, а также случаи, когда исследуемый процесс содержит полиномиальную компоненту, подробно рассмотрены в [15].

Оценка корреляционной функции.

При оценке КФ возможны два подхода. К первому типу относятся так называемые точечные оценки. В этом случае оцениваются значения КФ в отдельных точках. Во втором случае, который можно назвать параметрическим, оцениваются параметры аналитического выражения, описывающего КФ.

Как и для математического ожидания, можно использовать оценку вида

Kξτ=0T−τpt,τξ0tξ0t−τdt,

где pt,τ - весовая функция, ξ0t - центрированный процесс, т.е. ξ0t=ξt−m1ξ. Для выполнения условий эргодичности, позволяющих работать с одной реализацией, необходимо выполнение условий, накладываемых на моментную функцию четвертого порядка.

Для гауссовских стационарных СП, учитывая возможность представления моментной функцией четвертого порядка через моменты второго порядка, рассмотренную при знакомстве с многомерным нормальным распределением в [2], достаточно потребовать, чтобы

limT→∞1T0TKξτdτ=0.

Математическое ожидание оценки КФ

MKξτ=M0T−τpt,τξ0tξ0t−τdt=Kξτ0T−τpt,τdt.          (5.1)

Для того, чтобы оценка была несмещенной, необходимо выполнение условия 0T−τpt,τdt=1. Дисперсия несмещенной оценки КФ гауссовского СП будет равна

DKξτ=0T−τ0T−τpλ,τps,τKξ2λ−s+Kξλ−s−τKξλ−s+τdλds

(5.2)

Как видно, в это выражение входит неизвестная нам КФ, через которую и будет определяться оптимальная весовая функция pОПТt,τ. Поэтому на практике в качестве весовой функции выбирается

pt,τ=1T−τ.

Так как 0TdtT−τ=1, оценка с такой весовой функцией будет несмещенной. Ее дисперсия может быть получена с помощью (5.1) и равна

DKξτ=2T−τ20T−τT−τ−λKξ2λ+Kξλ−τKξλ+τdλ.

Таким образом, для определения дисперсии оценки необходимо предположение об ожидаемом виде КФ. Например, если ожидается КФ экспоненциального типа Kξτ=σ2e−ατ, то выражение для дисперсии оценки КФ будет иметь вид

DKξτ=σ4[12α2T−τ2αT−τ−1+e−2αT−τ+e−2ατ2α2T−τ2×

4α2τT−6α2τ2+2ατ−4ατ−1+e−2ατ2α2TT−τ].

На рис. 5.1, заимствованном из [15], приведены графики зависимости DKξτσ4 от τ при α=0,1 и T=100.

Рис. 5.1

Рис. 5.1

Для уменьшения ошибки оценивания КФ при больших значениях τ, близких к T, используют весовую функцию pt,τ=1T, что приводит к смещенной оценке

Kξτ=1T0T−τξ0tξ0t+τdt

со средним значением

MKξτ=T−τTKξτ.

С особенностями оценки КФ по дискретным отсчетам наблюдаемой реализации можно познакомиться с помощью монографии [15].

Оценка спектральной плотности стационарных случайных процессов.

Поскольку спектральная плотность связана с КФ преобразованием Фурье, в качестве оценки СПМ Sω можно принять

Sξω=−TTpτKξτe−jωτdτ,

где Kξτ=1T−τ0T−τξ0tξ0t+τdt и pτ - весовая функция. Так как большим значениям τ соответствуют менее точные оценки Kξτ, для выравнивания средних квадратических отклонений Kξτ от Kξτ выбирают весовую функцию вида

pτ=T−τT.

Можно показать [15], что при таком выборе весовой функции, ее называют временным окном, оценки СПМ на частотах ωk имеют вид

Sξωk=12Tαk+βk,

где α0=0Tξtdt,β0=0, αk=20Tξtcos2πktTdt,βk=0Tξtsin2πktTdt.

В силу ортогональности системы функций cos2πktT,sin2πktT на промежутке 0,T СВ αk и βk будут некоррелированы. Если анализируемый процесс ξt является гауссовским, то αk и βk, как результат линейного преобразования нормального СП, будут подчиняться нормальному закону с нулевыми средними значениями и одинаковыми дисперсиями. Сама же оценка Sξωk, как квадрат релеевской СВ, будет подчинятсья экспоненциальному распределению, причем при T→∞ среднее значение оценки MSξωk=Sξωk, а дисперсия DSξωk=Sξ2ωk.

Этот результат свидетельствует о том, что оценка Sξωk не является состоятельной, т.к. дисперсия оценки при T→∞ стремится не к нулю, а к конечной величине, равной квадрату значения СПМ на частоте ωk.

Рассмотрим более подробно проблему оценки СПМ стационарного СП Sξω по одной реализации ξ0t длительностью T. Считая реализацииСП ξt функциями с интегрируемым квадратом, можно записать преобразование Фурье

ξ0Tt=0Tξ0te−jωtdt.

Средний квадрат реализации ξ0t на интервале 0,T, средняя мощность, выделяемая на резисторе сопротивлением 1 Ом, если ξt - ток или напряжение, равен

ξ0T2t~=1T0Tξ02tdt=1T0Tξ0t12π−∞∞ξ0Tω~ejωtdωdt.

Меняя порядок интегрирования по t и ω, будем иметь

ξ0T2t~=12πT−∞∞ξ0Tω~0Tξ0tejωtdtdω=12πT−∞∞ξ0Tω~ξ0Tω~dω=

=12π−∞∞ξ0Tω~2Tdω=12π−∞∞STωdω, где STω=ξ0Tω~2T -

случайная функция, называемая выборочной спектральной плотностью, или периодограммой.

Периодограмму можно записать как преобразование Фурье оценки корреляционной функции

STω=−T2T2Kξτe−jωτdτ.

Как было показано выше, периодограмма STω не является состоятельной оценкой СПМ Sξω. Случайная функция STω от реализации к реализации на каждой частоте сильно флюктуирует, причем с ростом длительности реализации дисперсия этих флюктуаций стремится к Sξ2ω, а интервал корреляции для STω уменьшается.

При цифровой обработке мы имеем дело с последовательностью отсчетов изучаемой реализации ξ0kΔt,k=0,1,…,N−1,Δt=T/N−1, где T - интервал наблюдения. При этом периодограмма будет иметь вид

STω=TNk=0N−1ξ0kΔte−jωkT2.

При фиксации значений реализации ξ0t в N точках с шагом (темпом) Δt будут получены значения периодограммы для частот 2π/T;  4π/T;  2πN−1/T=2π/ΔT. Таким образом, длина интервала наблюдения T определяет низшую оцениваемую частоту, а Δt - высшую. Для вычисления периодограммы используют алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ) [16].

Для преодоления несостоятельности периодограммной оценки STω используют сглаживание, базирующееся на предположении об эргодичности анализируемого процесса. Предложены три основных метода сглаживания.

Первый метод, называемый методом Даньела, основан на усреднении по соседним, по отношению к оцениваемой, частотам периодограммы, т.е.

S1ωi=12P+1n=1−Pi+PSTωi,

где P - число значений периодограммы слева и справа от оцениваемой точки ωi.

Второй метод, связываемый с Бартлеттом, основан на делении последовательности из N отсчетов анализируемой реализации на P непересекающихся сегментов, содержащих по Q отсчетов каждый так, что PQ=D≤N. По каждому сегменту вычисляется периодограмма

STρωi=TDl=0Q−1ξ0ρlΔte−jωlT2,

где ξ0ρlΔt - отсчеты в пределах ρ-ого интервала, 0≤ρ≤P−1. Усредненная периодограмма будет иметь вид

S2ω=1Pρ=0P−1STρω.

Третий метод, получивший наибольшее распространение, был предложен Уэлчем и состоит в применении окна данных и усреднении по перекрывающимся сегментам. Исходная последовательность ξ00,ξ0Δt,…, ξ0N−1Δt разбивается на P сегментов, в каждом со сдвигом s отсчетов между соседними сегментами (s≤Q), см. рис. 5.2.

Рис. 5.2

Взвешенные отсчеты ρ-ого сегмента будут иметь вид

ξ0ρnΔt=wnΔtξ0n+ρsΔt,

где wnΔt - весовая функция, называемая окном данных. Окно данных выбирается как компромисс между уменьшением смещения периодограммной оценки и сохранением разрешающей способности.

Выборочный спектр взвешенного ρ-ого сегмента определяется выражением

STρω=1QEwl=0Q−1ξ0ρlΔte−jωlT2,

где Ew=QΔtl=0Q−1w2lΔt - энергия отсчетов временного окна. Окончательный результат получается путем усреднения взвешенных периодограмм по всем сегментам, перекрытие которых увеличивает их число, снижая дисперсию оценки. Таким образом

S3ω=1Pρ=0P−1STρω.

Можно показать [17], что среднее значение данной оценки

MS3ω=Sω∗wω~2Ew,

где  означает свертку, а wω~ - преобразование Фурье окна данных.

Функцию wω~2 называют спектральным окном. Соответствующее ей обратное преобразование Фурье определяет корреляционное окно.

Как и для временного окна, требования на малость смещения и дисперсии оценки оказываются противоположными с точки зрения выбора функции wω~. Поэтому в роли меры качества оценки СПМ Sξω выступает среднеквадратическое уклонение MSξω−Sξω2. Его минимальное значение, зависящее от гладкости оцениваемой Sξω, достигается для оптимальной статистики, идея построения которой была предложена академиком А.Н.Колмогоровым. Подробное исследование статистики Колмогорова проведено И.Г.Журбенко в учебном пособии [18].

Как и для оценки S2ω, дисперсия периодограммы Уэлча S3ω имеет порядок S2ω/P и уменьшается с увеличением числа сегментов P.

Рассмотренные методы спектрального анализа стационарных СП принято называть классическими. В последнее время широкое применение получили методы, основанные на прямых способах описания СП (см. [2], гл. 9). Эти методы, называемые параметрическими, основаны на построении модели СП с помощью отсчетов анализируемой реализации. Параметрический метод спектрального оценивания включает в себя три этапа.

Первый этап состоит в выборе параметрической модели дискретного СП. Это может быть авторегрессионная (АР) модель, модель скользящего среднего (СС), либо комбинированная модель авторегрессии – скользящего среднего (АРСС). Наиболее часто используется АР модель.

На втором этапе вычисляются оценки параметров модели, а на третьем оценки параметров модели подставляются в теоретическое выражение СПМ для выбранной модели, которое и выдается в качестве оценки Sω. Подробное изложение методов и алгоритмов параметрического оценивания содержится в монографии [17].

Главным достоинством параметрических методов является возможность получения высокого разрешения, большего чем 2π/NΔt, за счет того, что после построения модели мы имеем дело с последовательностью неограниченной длины. Естественно, что чем большее количество отсчетов мы обрабатываем, тем более точно построенная модель будет соответствовать исходному процессу и тем ближе будет СП модели к СП анализируемого процесса. Что касается классических методов спектрального оценивания, то они обладают высокой устойчивостью (робастностью) и применимы почти ко всем моделям сигналов и шумов.