Решение. Дисперсия на выходе интегрирующей RC-цепи D=N04T=kT. Плотность вероятности постоянной времени W(T)=1Tmax−Tmin,  T∈[Tmin,Tmax]. Тогда, с учетом dTdD=-kD2 получаем W(D)=k(Tmax−Tmin)D2,  D∈[kTmin,kTmax]

13. Найти закон распределения длительности реакции фильтра, согласованного с прямоугольным видеоимпульсом длительности и, если на его входе действует случайный сигнал s(t)=Um, 0≤t≤T,0, t<0, t>T, где Т – равновероятно принимает значения из интервала [и/10; 10и].

Решение. Задача решается аналогично предыдущей. Случайная величина  - длительность реакции фильтра связана с исходной Т простым соотношением 
 = Т+и.

14. Рассматривается аддитивная смесь случайного процесса с корреляционной функцией R(τ)=σ2exp(−λτ) и сигнала s(t)=Um,   0≤t≤T,0,   t<0, t>T. Считая дисперсию случайного процесса неизменной, определить, при каком значении  отношение сигнал-шум на выходе согласованного с прямоугольным импульсом длительности Т фильтра (реализованного в расчете на белый шум) будет максимальным.

Решение:

С учетом неизменности дисперсии случайного процесса спектральная плотность мощности с ростом значения параметра  уменьшается. При фиксированной структуре согласованного фильтра это означает, что максимальное значение отношения сигнал-шум будет достигнуто при .

15. Случайный процесс ξt=xtyt, где x(t) и y(t) – независимые стационарные процессы с корреляционными функциями Κxτ=σx2sinΩ1τΩ1τ и Κyτ=σy2sinΩ2τΩ2τ, причем Ω2=3Ω1. Найти спектральную плотность мощности процесса (t).

Решение:

Sxω=σx22F1,ω≤Ω. Syω=σy22F2,ω≤Ω2

Спектральная плотность мощности S() представляет собой свертку Sx() и Sy().

Графическое представление результатов на рисунке (а-г).

16. Сигнал S(t) и белый шум с двусторонним СПМ N01/2 проходит через канал с коэффициентом передачи К(j). На выходе канала к полному выходному сигналу добавляется белый шум с двусторонним СПМ N02/2 . Считая сигнал S(t)=Um,t≤τ2, а K(jω)=S(jω), где S(jω) - спектральная плотность сигнала S(t), найти сигнал на выходе фильтра, максимизирующего отношение сигнал-шум, для описанной выше модели сигнала и помехи для двух крайних случаев: а) N01/N02<<1; б) N01/N02>>1.

Решение:

Коэффициент передачи фильтра, максимизирующего отношение сигнал-шум:

Kопт(jω)=S(jω)K(jω)e−jωt0N012K(jω)2+N022

Для случая а) Kопт(jω)≃2N02S(jω)K(jω)e−jωt0=2N02(S(jω))2e−jωt0. Спектральная плотность сигнала на выходе S~вых(jω)=2N0× S~(jω)2S~(jω)e−jωt0. Для случая б) решение произвести самостоятельно.

17. Выходные сигналы фильтров, согласованных с S1(t) и S2(t), имеющими энергии Е1 и Е2 соответственно, суммируются с весовыми коэффициентами а1 и а2. Полезные сигналы сфазированы так, что их максимальные значения на выходах согласованных фильтров достигаются в одинаковые моменты времени. Шумы на входах согласованных фильтров независимые белые со спектральными плотностями мощности N01/2 и N02/2. Найти весовые коэффициенты, обеспечивающие максимальное отношение сигнал-шум на выходе сумматора.

Решение:

Так как абсолютные значения 1 и 2 роли не играют, то можно рассматривать один коэффициент, положив его равным а, а второй считать равным 1 и искать при этом аopt.

Отношение сигнал-шум q=aE1+E2a2N01E12+N02E22, т.е. необходимо исследовать на экстремум выражение вида x+bdx2+c, k=E1,  b=E2, d=N01E12, c=N02E22. Результат – xopt=kcbd. В итоге - aopt=E1N01E12E2N02E22=N02N01.

18. На систему последовательно включенных линейных фильтров с импульсными характеристиками вида hk(t)=k2/T,  t∈0; k2/T,0,  t∉0; k2/T,, k = 1,2... подается сумма нормального белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2 и сигнал s(t)=Ume−αt2, где α=540/π4T2. Найти отношение сигнал-шум на выходе.  Справка:k=1∞1k2=π26, k=1∞1k4=π490.

Решение:

- Результирующая импульсная характеристика системы будет иметь вид гауссовой кривой 12πDΣe−(t−tΣ)22DΣ, где tΣ=1∞tk=πT6, tk=T2k2, DΣ=1∞Dk=π4T21080, Dk=T212k4.

- hрез(t)=12π5T21080e−540π4T2(t−tΣ)2, т. е. система является СФ. Тогда q=2EN0, E=Um2−∞∞exp(−2αt2)dt=Um2π2α.

19. На линейный фильтр, структура которого приведена на рис. 4, где СФ1 и СФ2 - фильтры, согласованные с прямоугольными видеоимпульсами длительности и и 4и соответственно, подается сумма белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2 и прямоугольного видеоимпульса длительности 2и. Определить значения коэффициентов усиления А1 и А2, при которых отношение сигнал-шум на выходе будет максимальным.

- Решение. Импульсная характеристика СФ имеет вид, представленный на рис. 12,  а = а1/а2. Максимальное значение сигнала на выходе Sвых max=Um2τиа+2. Дисперсия шума на выходе σвых2=N020∞h2(t)dt=N0Um2τи2а+12+3.

- Отношение сигнал-шум на выходе q=UmτЏN0Um2τЏ2a+2(a+1)2+3.

- Исследуя второй сомножитель на экстремум, получим аопт=2.

2.4. Задачи для самостоятельного решения.

- Случайный процесс y(t)=i=1100xi(t), где xi(t) - независимые, стационарные процессы, имеющие нулевые средние значения и одинаковые корреляционные функции Kxi(τ)=σ2sinΩτΩτ. Найти спектральную плотность мощности процесса y(t).

- Случайный процесс x(t) со спектральной плотностью мощности Bx(ω)=N0,ω≤Δω,0,ω>Δω. обладает корреляционной функцией Bx(). Найти спектральную плотность мощности By() процесса y(t), если его корреляционная функция Byτ=Bx2τ.

- Найти n-мерную плотность вероятности случайного сигнала, порожденного стационарным квазибелым шумом, прошедшим через идеальный ФНЧ с частотой среза fc<<τk−1 (k – интервал корреляции входного шума), для дискретных отсчетов данного сигнала, следующих с частотой 2fc. Спектральная плотность входного шума равна N0/2; математическое ожидание его равно нулю.

- Пусть x(t) – стационарный  белый  шум  со спектральной плотностью средней мощности Ex(t) = Nx , M[x(t)] = 0. Случайный процесс Y(t) =   x() d, принято называть процессом Винера. Классифицировать процесс Винера по признаку стационарности. Ответ обосновать.

- Случайный процесс (t) формируется путем запоминания на время Т отсчетов стационарного процесса (t) c нулевым средним и корреляционной функцией R() = 2exp(-||). Отсчеты берутся в моменты времени kT, k = 0, 1, 2... (см. рис. ??). Найти корреляционную функцию процесса (t). Определить спектральную плотность мощности процесса (t) при условии а) T >> 1/ , б) T << 1/.

- На входе фильтра с амплитудно-частотной характеристикой h(f)=1, f≤F,0, f>F действует шум с корреляционной функцией R(τ)=σ2sinπF0τπF0τ. Построить график зависимости дисперсии на выходе фильтра в зависимости от полосы пропускания фильтра F.

- Необходимо выделить сигнал вида S(t)=UmsinπF0tπF0t2на фоне белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2, не изменив его форму. Каким должен быть фильтр? Каким будет отношение сигнал-шум на выходе?

- На вход линейной цепи с импульсной характеристикой h(t)=Kcos(2πf1t)sinπf0tπf0t, где K - известная константа, поступает случайный процесс x(t) = s(t) + n(t), где n(t) - белый шум со спектральной плотностью мощности N0, s(t) - периодическая последовательность видеоимпульсов прямоугольной формы с частотой следования f0, длительностью tи = 1/2f0 и амплитудой А. Найти спектральную плотность мощности и полную среднюю мощность процесса на выходе линейной цепи для двух случаев: а) f1 = f0; 
б) f1 = 2f0 .

- На вход линейной системы с импульсной характеристикой h(t) подается эргодический процесс x(t), имеющий корреляционную функцию Rx (). На выходе формируется сигнал y(t). Найти выражение взаимнокорреляционной функции Ryx () выходного и входного процессов.

- На вход интегрирующей цепи (рис. 1) воздействует аддитивная смесь статистически независимых: стационарного гауссовского белого шума n(t) со спектральной плотностью: SN(ω)=N02,−∞<ω<+∞ и прямоугольного видеоимпульса: S(t)=U,0≤t≤τи Определить, в каком соотношении должны находиться длительность импульса и оптимальная эффективная шумовая полоса fЭ opt при которой на выходе интегрирующей цепи имеет место максимальное отношение сигнал/шум q=Sвыхtmaxσвых, где Sвыхtmax – максимальное значение сигнала на выходе; вых – среднеквадратическое значение сигнала выхода шума.

- Для помехи, описанной в задаче 8 и сигнала S(t)=sinΩ3tΩ3t, (3 < 2 – 1), имеющего энергию E, найти коэффициент передачи фильтра, максимизирующего отношение сигнал-шум на выходе и вычислить это отношение.

- Реакция интегрирующей RC цепи с постоянной времени Т на сигнал s(t), изображенный на рис. рис. 2, а, имеет вид, приведенный на рис. 2, б. Найти А, считая все остальные параметры сигнала (Um и ) известными и определить отношение сигнал-шум на выходе цепи в момент времени t = 2, предполагая, что помеха – нормальный белый шум со спектральной плотностью мощности N02. Каким будет проигрыш по сравнению со случаем согласованной фильтрации сигнала s(t)?

- Для квазиоптимальной фильтрации сигнала (рис. 2, а) используется фильтр согласованный с прямоугольным видеоимпульсом длительности Т. Каким должно быть Т, чтобы отношение сигнал-шум на выходе было бы максимально? Какой должна быть постоянная времени интегрирующей RC-цепи, чтобы обеспечить для данного сигнала максимальное отношение сигнал-шум?

- Найти, в какой момент времени математическое ожидание и дисперсия процесса на выходе интегрирующей RL - цепи превысят половину своих установившихся значений, если на вход цепи в момент t = 0 поступает стационарный белый шум со спектральной плотностью N0 и математическим ожиданием mвх. Параметры цепи: L = 1мГн, R = 1kОм.

- Как изменится корреляционная функция квазибелого шума со спектральной плотностью средней мощности N0/2 в полосе fB, после  прохождения через последовательное соединение идеального ФНЧ с частотой среза fC = 0.1fB и линии задержки, изменяющейся по закону τ(t)=t0+a⋅t,1<a≤11, АЧХ которой равномерна в полосе 2fB ? Ответ обосновать аналитически для любого фиксированного а из заданного диапазона.

- На вход фильтра, согласованного с прямоугольным видеоимпульсом амплитуды Um и длительности и подается квазислучайный процессS(t)=k=−∞∞S0(t−tk), где tk=kTп+Δk, S0(t) – прямоугольный видеоимпульс единичной площади длительности и0 << и, k – независимые равномерно распределенные в интервале [–, ] случайные величины, 
 << Tп. Найти корреляционную функцию (построить графически) процесса на выходе.

- Сигнал, изображенный на рис. 5, и белый шум подаются на интегрирующую RС-цепь постоянная времени которой выбирается из условия получения на выходе полезного сигнала конечной длительности. Определить максимальное отношение сигнал-шум на выходе RC-цепи и сопоставить с результатом согласованной фильтрации.

- На вход идеального полосового фильтра с центральной частотой 0 и полосой пропускания  поступает нестационарный случайный процесс x(t) с корреляционной функциейBx(t,τ)=σ2sinΔωktτΔωktτcosω0τ, где k << 1,
 0  t  . Определить спектральную плотность мощности S(t, ) случайного процесса y(t) на выходе фильтра. (Переходными процессами в фильтре при 
k << 1 можно пренебречь).

- На вход цифрового фильтра поступает дискретизированная с шагом 
t = /20 смесь сигнала и шума. Сигнал представляет собой детерминированный радиоимпульс с прямоугольной огибающей, амплитудой А, длительностью tи = 20/0, несущей частотой 0 и нулевой начальной фазой. Шум - стационарный нормальный случайный процесс с корреляционной функцией Bnτ=σ2e−ατcosω0τ. Найти структурную схему и характеристики фильтра, обеспечивающего максимальное отношение амплитуды сигнала к среднеквадратическому значению шума на выходе и величину этого отношения.

- Случайные стационарные процессы x(t) и y(t) подвергаются дифференцированию и интегрированию соответственно. Вместе с x(t) на вход дифференциатора поступает белый шум со спектральной плотностью мощности N01/2, а вместе с y(t) - белый шум со спектральной плотностью N02/2. На выходе дифференциатора и интегратора установлены идеальные ФНЧ и ФВЧ (см. рис. 6). Определить частоту 0 так, чтобы суммарная мощность шума на выходе была бы минимальной.

- Построить корреляционную функцию случайного процесса на выходе интегрирующей RC-цепи, если на ее входе действует стационарный случайный процесс c финитным спектром, соседние отсчеты которого, взятые в моменты времени, разделенные интервалом t = (2k+1)/(2Fв), k = 0,1,… и Fв – верхняя частота спектральной плотности мощности, имеют коэффициент корреляции, равный –1; одномерная плотность вероятности процесса имеет вид W(x)=1π1−x2.

- На вход фильтра, согласованного с одиночным радиоимпульсом с несущей частотой 0 и прямоугольной огибающей длительностью tи воздействует смесь этого импульса и шума с корреляционной функцией Bnτ=N0ω02πsinω0τω0τ. Определить отношение амплитуды сигнала к среднеквадратическому значению шума на выходе этого фильтра, характеристику фильтра, обеспечивающего максимальное отношение сигнала к шуму при данных условиях и величину этого максимального отношения.

- Фильтр согласованный с одиночным прямоугольным импульсом длительностью tи используется как квазиоптимальный для приема прямоугольных импульсов флюктуирующей длительности. Определить среднюю величину отношения сигнала к шуму на выходе фильтра, если длительности входных импульсов распределены равномерно в интервале от tи/2 до 3tи/2, а шум на входе фильтра белый со спектральной плотностью мощности N0.

- На вход фильтра с комплексным коэффициентом передачи H(j) поступает смесь прямоугольного видеоимпульса с амплитудой А и длительностью tи, белого шума со спектральной плотностью мощности N0 и нормального случайного процесса с корреляционной функцией Bτ=ασ2e−ατ. Найти характеристики фильтров, обеспечивающих максимальные отношения сигнала к помехам и величины этих отношений для двух случаев: 
а)  >> 1/tи; б)  <<1/tи.

- Сигнал S(t)=Umsin ΩtΩtcosω0tможет передаваться по одному из двух каналов с коэффициентами передачи K1(jω)=1, ω∈[ω0−Ω,ω0],0, ω∉[ω0−Ω,ω0]  и K2(jω)=1, ω∈[ω0,ω0+Ω],0, ω∉[ω0,ω0+Ω] . Найти структуру устройства с минимальной вероятностью ошибки, определяющего канал, по которому передавался сигнал. Найти вероятности ошибок. Помеха на входе устройства определения номера канала - нормальный белый шум со спектральной плотностью N0/2.

- Сигнал S(t)=Umsin ΩtΩtcosω0tможет передаваться по одному из двух каналов с коэффициентами передачи K1(jω)=1, ω∈[ω0−Ω,ω0],0, ω∉[ω0−Ω,ω0]  и K2(jω)=1, ω∈[ω0,ω0+Ω],0, ω∉[ω0,ω0+Ω] . Найти структуру устройства с минимальной вероятностью ошибки, определяющего канал, по которому передавался сигнал. Найти вероятности ошибок. Помеха на входе устройства определения номера канала - нормальный белый шум со спектральной плотностью N0/2.

- Спроектированный фильтр имеет реакцию на прямоугольный импульс длительностью tи (см. рис. 7). Определить, какого при этом будет отношение сигнал/шум на выходе? Шум белый с равномерной спектральной плотностью мощности N0.

- На вход рекурсивного фильтра первого порядка (см. рис. 8) поступает пачка из трех прямоугольных импульсов амплитудой 0.01, длительностью tи = 0.1 мкс и  периодом следования Т = 1 мкс (см. рис. 9) с неизвестным временем запаздывания на фоне некоррелированного нормального шума с нулевым средним и дисперсией 2 = 0.12. Подобрать коэффициент обратной связи фильтра  таким, чтобы отношение сигнал/шум на выходе фильтра было максимальным и определить его.

- На вход фильтра поступает смесь x(t) сигнала s(t) и помехи  n(t); x(t) = s(t) + n(t), где s(t) — прямоугольный видеоимпульс длительностью и амплитудой; n(t) — случайный процесс со спектральной плотностью мощности Bn(ω)=N01+ω2a121+ω2a22; N0, a1, a2 – известные постоянные (a1 > a2). Найти комплексный коэффициент передачи фильтра, обеспечивающего максимальное отношение сигнал/помеха на выходе.

- Фильтр, согласованный с прямоугольным видеоимпульсом длительности Т, используется в качестве квазиоптимального для сигнала s(t)=UmtT,t∈[0,T]. Как следует выбрать номинал линии задержки в согласованном фильтре для прямоугольного видеоимпульса, чтобы достичь максимального отношения сигнал/шум для s(t)? Каким будет это отношение? Шум – белый со спектральной плотностью мощности N0/2.

- ЛЧМ сигнал вида s(t)=Umcos(ω0t+μt22),  t≤T2,0,  t>T2, и нормальный белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2 подаются на два фильтра:

- а) согласованный с сигналом s(t); б) полосовой фильтр со средней частотой 0, полосой пропускания  >> T и линейной фазочастотной характеристикой. Сравнить отношения сигнал-шум, достижимые на выходах этих фильтров.

- Найти центральную частоту, полосу пропускания и структуру согласованного фильтра, работающего в составе бинарного цифрового радиоканала с аппаратурой уплотнения, имеющей скорость передачи информации 2 Мбит/с. Каждая битовая позиция передается пятиэлементным кодом Баркера (1,1,1,-1,1). Дайте временное представление входного и выходного сигналов.

- Построить зависимость максимально достижимого отношения сигнал-шум для сигнала S(t)=UmsinπF0tπF0t и стационарной помехи с корреляционной функцией R(τ)=σ2sinπFτπFτ от отношения FF0.

- Найти структуру фильтра, максимизирующего отношение сигнал-шум, для сигнала S(t)=UmsinπF0tπF0t и помехи, представляющей собой сумму двух независимых случайных процессов с корреляционными функциями R1(τ)=σ2sinπF0τπF0τ и R2(τ)=σ2sin0,5πF0τ0,5πF0τ. Определить полученное при этом отношение сигнал-шум.

- Фильтр согласован с сигналом S(t)=Um, t≤T2,0, t>T2. Каким будет отношение сигнал-шум на выходе фильтра, если на его входе кроме белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2 действует синусоидальная помеха Umsin(ω0t−ϕ),  случайная величина с равномерной плотностью вероятности.

- На вход линейной цепи с комплексным коэффициентом передачи 
H(j) = /(+j) поступают дискретные отсчеты нормального стационарного случайного процесса x(t) c корреляционной функцией Bxτ= =σ2e−ατcos250πατ. Найти спектральную плотность мощности процесса на выходе линейной цепи, если дискретизация входного процесса x(t) производится с периодом t = 0,001/ .

- Построить графики и найти параметры одномерной плотности вероятности выходного сигнала интегрирующих RC-цепей с постоянными времени: 1 = 5 мс, 2 = 0,2 мс, если на их вход поступает стационарный случайный процесс с корреляционной функцией: Kвхτ=10e−ατ, =10–4 с–1, значения которого равномерно распределены в интервале от 0 до 120В.

- Как с помощью генератора белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2 и коррелятора определить амплитудно-частотный спектр сигнала, с которым согласован исследуемый фильтр?

- Пусть время корреляции к и ширина спектральной плотности мощности F определяются как

- tk=0¥R(t)dtR(0),           DF=0¥G(f)dtG(0),

где R() и G(f) - соответственно корреляционная функция и спектральная плотность мощности. Доказать, что для случайных процессов, у которых R()0, справедливо следующее соотношение “неопределенностей” Fк=0,25.

- Показать, что изменение в а раз масштаба аргумента корреляционной функции случайного процесса влечет за собой изменение спектральной плотности мощности в соответствии с равенством Ga(w)=G(wa)a. Привести примеры.

- Пусть стационарный гауссовский шум имеет равномерную спектральную плотность мощности в полосе шириной F:

- G(f)=N02,f≤F,0,f>F.

Доказать, что значения шума в моменты времени, отстоящие друг от друга на величину t = i/2F, i=1,2,3,..., статистически независимы.

- Случайные процессы (t) и (t) заданы своими математическими ожиданиями m(t) и m(t), корреляционными R(t1,t2) и R(t1,t2) и взаимными корреляционными функциями

Rxh(t1,t2)=M(x(t1)−mx(t1))⋅(h(t2)−mh(t2)),Rhx(t1,t2)=M(x(t2)−mx(t2))⋅(h(t1)−mh(t1))

Определить математическое ожидание и корреляционную функцию суммарного (разностного) процесса (t) = (t)(t).

- Корреляционная функция центрированного случайного процесса (t) имеет вид R()=exp(-2). Найти корреляционную функцию процесса (t)=(t)+d(t)/dt.

- Стационарный случайный процесс (t) имеет корреляционную функцию Rx(t)=s2⋅sintt. Найти дисперсию процесса (t)=2d(t)/dt.

- Определить корреляционную функцию комплексного случайного процесса x(t)=i=1nai⋅exp(jwit),где i - постоянная угловая частота, аi - взаимно независимые случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями Di.

- Найти корреляционную функцию двухуровневого случайного процесса (t), принимающего значения а. Перемена знака происходит в случайные моменты времени, подчиняющиеся закону Пуассона с параметром . При каких условиях коэффициент корреляции этого процесса будет совпадать к коэффициентом корреляции процесса, полученного путем пропускания белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2 через интегрирующую RC цепочку с постоянной времени Т.

- Чем отличаются спектральные плотности мощности процессов с корреляционными функциями

а) R(τ)=σ2⋅exp(−kατ),

б) R(τ)=σ2⋅exp(−kατ)⋅coslω0τ,

в) R(t)=s2⋅cosw0t,t≤T,0,t>T..