3. ОБНАРУЖЕНИЕ, РАЗЛИЧЕНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ

ПАРАМЕТРОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

3.1. Основные теоретические сведения

Под обнаружением сигнала в радиоэлектронике понимается анализ принятого колебания y(t), завершающийся вынесением решения о наличии или отсутствии в нем некоторой полезной составляющей, которую и называют сигналом. Различение М сигналов определяют как анализ принятого колебания y(t), заканчивающийся принятием решения о том, какой именно из М сигналов, принадлежащих указанному заранее множеству S = {s0(t), s1(t), ..., sМ-1(t)}, присутствует в y(t).

Частным случаем этой задачи является ситуация, когда принятое колебание y(t) вообще не содержит сигнала (один из различаемых сигналов тождественно равен нулю). В такой постановке говорят о различении-обнаружении.

Оцениванием параметра  сигнала s(t, ) на основе анализа наблюдаемого колебания y(t) = F [s(t, ), x(t)], где F [] – оператор, определяющий характер взаимодействия сигнала s(t, ) и помехи x(t), называется процедура формирования значения параметра λ, которое система оценивания выдает в качестве истинного значения параметра , не гарантируя при этом равенства λ = . Сформированное значение λ, которое является функционалом от наблюдаемого колебания y(t) (λ = F [y(t)]), называют оценкой параметра .

При синтезе оптимальных обнаружителей, различителей и устройств оценивания параметров сигнала используется критерий минимального среднего риска и его частные случаи.

Применительно к задаче различения М сигналов средний риск П имеет вид

П=i,jПijpipij,                                              (3.1)

где ij – элементы матрицы потер; рi – априорные вероятности гипотез (предположений о присутствии в y(t) сигнала si(t); pij=PHj/Hi – условные вероятности ошибок (принятие решения Hj в пользу сигнала sj(t), в то время, как колебание y(t) содержит сигнал si(t)).

Для задачи обнаружения (3.1) имеет вид П=П0wpлт+П11−wpпр, где 0 и 1 – потери, связанные с ложной тревогой и пропуском сигнала; w – априорная вероятность отсутствия сигнала; рлт, рпс –  условные вероятности принятия ошибочных решений, называемые вероятностями ложной тревоги и пропуска сигнала соответственно.

Задача проверки гипотез Нi (i = 0, 1, М–1 при различении М сигналов и i = 0, 1 при обнаружении сигнала) сводится к такому разбиению пространства наблюдения YM на непересекающиеся области Yi (intersectni=1Yi= и ni=1Yi=Y), при котором величина средних потерь (3.1) достигает минимума.

Тогда условные вероятности ошибок pij=PHj/Hi=YjWy/Hidy.

Характер областей Y и Yi определяется способом формирования наблюдаемых данных. При дискретном наблюдении (цифровая обработка) Y есть n-мерное вещественное или комплексное пространство, а Wy/Hi есть совместная ПВ наблюдаемых отсчетов y1, y2, …, yn при справедливости гипотезы Hi. При наблюдении реализаций колебания y(t) Wy/Hi есть функционал плотности наблюдаемого колебания в предположении истинности гипотезы Hi. С учетом введенных обозначений минимизация (3.1)  приведет нас к следующему алгоритму принятия решения.

Принимается решение Hk в пользу гипотезы Hk , если для номера k совместно выполняются М неравенств i≠rM−1Wy|Hi, r = 0, 1, …, М–1.

В тех случаях, когда потери, связанные с перепутывание гипотез, одинаковы ij = , i ≠ j. Решение принимается в пользу той гипотезы Hk для которой будет выполнена система неравенств PHk/y≥PHi/y, i = 0, 1, …, М–1, где PHi/y называется апостериорной вероятностью гипотезы Нi и характеризует всю доступную наблюдателю информацию, включая априорные сведения Р(Нi) и наблюдения у. Данный алгоритм определяет правило максимума апостериорной вероятности (МАП).

При отказе от априорной информации о проверяемых гипотезах (Р(Нi) и ij) критерий минимума среднего риска превращается в критерий минимума суммы условных вероятностей ошибок M−1M−1 и решение принимается в пользу той гипотезы Нk, которой при принятой реализации у будет соответствовать наибольшее значение Wy/Hk, k = 0, 1, …, М–1. Это выражение, рассматриваемое как функция у, является ПВ, или функционалом ПВ при непрерывном наблюдении, при истинности гипотезы Нk. При фиксированном наблюдении у, рассматриваемом как функция номера k, оно называется функцией правдоподобия (ФП) и показывает насколько правдоподобна та или иная гипотеза при данном наблюдении у. Описанный алгоритм носит название максимума правдоподобия (МП).

Для задачи обнаружения все перечисленные критерии, включая критерий Неймана-Пирсона, для которого минимизируется вероятность пропуска сигнала рпс при условии рлт  рлт 0, решение принимается на основе сравнения с порогом lп отношения правдоподобия, то есть Wy|H1Wy|H0H0H1lп. Для упрощения алгоритма принятия решения обе части записанного неравенства могут быть преобразованы с помощью монотонной функции f(), т. е.

fWy|H1WyH0H0H1flп.                                   (3.2)

В роли такой функции наиболее часто выступает логарифмическая функция.

Для задачи оценивания параметра  сигнала s(t; ) аддитивно взаимодействующего с помехой х(t) и образующего в результате наблюдаемое колебание y(t) = s(t; ) + х(t), выражение для среднего риска запишется в форме

П=Пλ,λ W(λ)Wλλ dλdλ,                          (3.3)

где Пλ,λ – функция потерь, характеризующая последствия отклонения параметра сигнала  от сформированной на основе наблюдения y(t) и имеющейся априорной информации оценки λ; W() – априорная ПВ параметра  (аналог априорных вероятностей гипотез); Wλλ – условная ПВ оценки параметра , являющаяся аналогом условных вероятностей ошибок в (3.1).

В соответствии с теоремой умножения плотностей вероятности W(λ)Wλλ=W(λ)Wλλ, и с учетом того, что оценка λ формируется путем обработки принятого колебания y(t), то есть λ=Fy(t), (3.3) можно записать следующим образом

П=WλПλ,λ Wλ/yt dλdλ,                              (3.4)

где Wλ – безусловная ПВ оценки; Wλ/yt – условная ПВ параметра  при наблюдаемой реализации y(t), называемая апостериорной ПВ параметра . Выражение в квадратных скобках называется условным (соответствующим наблюдаемому колебанию (t)) средним риском. Как видно из (3.4), минимизация условного среднего риска для любой реализации y(t) обеспечит минимум П. Поэтому оценки по критерию минимума среднего риска можно находить на основе минимизации по λ выражения

Пyt=Пλ,λ Wλ/yt dλ                                  (3.5)

Функция потерь, характеризующая последствия отклонения оценки λ от истинного значения параметра  и являющаяся вследствие этого функцией разности λ – , обычно задается в виде одного из следующих трех выражений:

|  | Π1(λ,λ)=(λ−λ)2 | квадратичная функция потерь |
| --- | --- | --- |
|  | Π2(λ,λ)=λ−λ | модульная функция потерь |
|  | Π3(λ,λ)=0, λ−λ≤ε ; | прямоугольная функция потерь |

Минимизация (3.5) по λ при приведенных функция потерь дает следующие результаты:

1) при квадратичной функции потерь оптимальная оценка λопт 1 соответствует математическому ожиданию апостериорной ПВ. То есть, λопт 1=−∞∞λWλ/ytdλ=F1yt;

2) при модульной функции потерь λопт 2 соответствует медиане апостериорной ПВ, то есть находится из уравнения −∞λопт 2Wλ/ytdλ= =λопт 2∞Wλ/ytdλ=F1yt;

3) При прямоугольной функции потерь и 0 λопт 3 соответствует аргументу наибольшего значения Wλ/yt и называется оценкой по максимуму апостериорного распределения.

Апостериорная ПВ Wλ/yt может быть получена, если известна совместная ПВ (функционал ПВ) принимаемой реализации y(t) и параметра . В этом случае в соответствии с теоремой умножения плотностей вероятности Wyt,λ=WytWyt/λ=WλWλ/yt и

Wλ/yt=1WytWλWyt/λ                              (3.6)

Первый сомножитель 1Wyt не зависит от  и может быть найден, если это необходимо, с помощью условия нормировки −∞∞Wλ/ytdλ=1. Второй сомножитель W() – априорная ПВ параметра  был найден выше. Третий сомножитель, рассматриваемый как функционал от y(t), является условным функционалом плотности принятой реализации при фиксированном значении параметра. Если y(t) зафиксировано (принято), то зависимость Wyt/λ от значения параметра  называется функцией правдоподобия и характеризует степень правдоподобности тех или иных значений параметра  при данной реализации y(t). На рис. 3.1 приведены графики сомножителей, входящих в (3.6) и результат их перемножения – Wλ/yt для двух принятых реализаций y1(t) и y2(t).

Из приведенного рисунка видно, что если априорное распределение W() значительно шире, чем функция правдоподобия, основная информация о значении параметра  извлекается из результатов измерения, то вид апостериорной ПВ и положение ее максимума близки к форме функции правдоподобия и положению ее максимума. Это делает оправданным ориентацию на метод максимального правдоподобия, при котором в качестве оценки λмп выдается значение аргумента Wyt/λ, соответствующее максимуму этой функции по . Таким образом, λмп=arg max  Wyt/λ. Значения этих оценок для  реализаций y1(t) и y2(t) приведены на рис. 3.1.

Для помехи в виде нормального белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2 и аддитивным взаимодействием с сигналами, функция правдоподобия имеет вид

Wyt/Hi=kexp−1N00Tyt−sit2dt                         (3.7)

для задачи проверки гипотез и

Wyt/Hi=kexp−1N00Tyt−st;λ2dt                         (3.8)

для задачи оценки параметра . В выражениях (3.7)-(3.8),  [0, T] – интервал наблюдения, полностью охватывающий сигнал si(t) или s(t; ), i = 0, 1, …, 
М–1.

Подставляя (3.7) в (3.2) с учетом того, что s0(t) = 0, si(t) = s(t), и в качестве монотонной функции f() выступает ln(), получим после несложных преобразований алгоритм обнаружения полностью известного сигнала s(t) на фоне нормального белого шума с СПМ N0/2: z=0TytstdtH0H1zп=N02lnlп+E2, где E=0Ts2tdt – энергия обнаруживаемого сигнала.

При использовании критерия минимума среднего риска lп=wΠ01−wΠ1; для критерия идеального наблюдателя П0 = П1 и lп=w1−w, а в случае использования критерия минимума суммы условных вероятностей ошибок рлт и рпс, lп = 1 и порог, с которым сравнивается корреляционный интеграл z равен половине энергии ожидаемого сигнала. При использовании критерия Неймана-Пирсона (минимум pпс  при рлт  рлт 0), пороговый уровень z0 выбирается по заданному уровню рлт 0.

Корреляционный интеграл z, характеризующий степень близости принятой реализации y(t) и ожидаемого сигнала s(t), может быть сформирован как отсчет на выходе фильтра, согласованного с сигналом s(t), взятый в момент времени, соответствующий максимуму отношения сигнал/шум на выходе фильтра. Если этот момент соответствует окончанию интервала наблюдения [0, T], то импульсная характеристика такого фильтра hСФ(t) = s(T–t), а комплексный коэффициент передачи KСФjω= =csjωe−jωT, где с– коэффициент, обеспечивающий размерность (отсутствие размерности) KCФ(j) и по величине равный 1, так как его величина не влияет на отношение сигнал/шум, и в дальнейшем он будет опущен.

Сигнал на выходе согласованного фильтра (СФ) может быть записан с помощью интеграла Дюамеля sвыхt=0tsτhСФt−τdτ=0tsτsT−t+τdτ, откуда видно, что если интервал наблюдения полностью охватывает ожидаемый сигнал, выходной сигнал СФ есть автокорреляционная функция ожидаемого сигнала, максимум которой соответствует  времени t = T. Этот максимум sвых maxt=0Ts2tdt=E – энергия обнаруживаемого сигнала. Соответствие размерности обеспечивает не влияющий на величину отношения сигнал/шум коэффициент с.

Корреляционная функция помехи на выходе СФ будет равна

Kвыхτ=12π−∞∞N02KСФjω2ejωτdω=12πN02−∞∞sjω2ejωτdω

Так как в соответствии с обобщенным равенством Парсеваля [?] и свойствами преобразования Фурье

12π−∞∞sjω2ejωτdω=12π−∞∞sjωsjωejωτdω=−∞∞sτst−τdt,

то Kвыхτ=N02Ksτ, где Ks() – автокорреляционная функция сигнала s(t), с которым согласован фильтр.

Дисперсия помехи на выходе СФ DUп вых=Kвых0=N0E2. Максимально достижимое отношение сигнал/шум q=sвых maxDUп вых=2EN0.

Если сигнал, подаваемый на перемножитель в корреляторе отличается от s(t) или импульсная характеристика фильтра отличается от s(T – t), то возникают потери в отношении сигнал/шум, которые можно оценить следующим образом. Для корреляционного интеграла z0=0Tytsопtdt, sоп(t) ≠ s(t), отношение сигнал/шум q0 можно записать как q0=z0Dz0. При этом z0=0Tstsопtdt, а Dz0=N0Eоп2. Тогда, умножив числитель и знаменатель q0 на q=2EN0, можем записать q0=qrs,sоп, где rs,sоп=0TstsопtdtE⋅Eоп – коэффициент корреляции ожидаемого сигнала и опорного колебания sоп(t). То есть величина потерь q0/q определяется коэффициентом взаимной корреляции rs,sоп.

Качественными показателями обнаружителей и различителей сигналов  называют значения условных вероятностей ошибок (вероятности ложной тревоги рлт и вероятности пропуска сигнала рпс при обнаружении сигнала и вероятности перепутывания сигналов рij для задачи различения сигналов). Зная эти вероятности, можно вычислить значения условной функции для любого из рассмотренных выше критериев (средний риск, сумма условных вероятностей ошибок).

Для задачи обнаружения полностью известного сигнала s(t) на фоне НБШ со СПМ N0/2

pлт=1−Φh, pпc=Φh−q,                                  (3.9)

где Φx=12π−∞xe−t2/2dt – интеграл вероятностей, таблицы которого приведены в приложении 1; h=zпN0E2−1 – нормированный относительно СКО шума порог; q=2EN0 – параметр обнаружения, численно равный отношению сигнал/шум на выходе СФ. При использовании таблиц интеграла вероятностей следует иметь ввиду, что Φ−x=1−Φx.

Если обнаруживаемый сигнал представляет собой группу (пачку) импульсов вида st=i=0N−1sit, то это должно учитываться как в структуре обнаружителя (фильтр должен быть согласован с группой), так и при расчете качественных показателей, где под энергией E следует понимать энергию группы E=0Ti=0N−1sit2dt. Если сигналы, входящие в группу взаимноортогональны, то есть для любой пары сигналов si(t) и sj(t), i ≠ j выполняется соотношение 0Tsitsjtdt=0, то энергия группы сигналов равна сумме энергий сигналов, входящих в группу. В частности, если входящие в группу N сигналов взаимноортогональны и имеют одинаковую энергию Е0, то Е = NE0 или q=q0N. Это соотношение позволяет определить требуемое число сигналов при заданных q0, рлт и рпр: Nmin=Φ−11−pлт−Φ−11−pпрq02, где Ф–1() – функция, обратная интегралу вероятностей.

Как уже отмечалось выше, при решении задачи различения М сигналов в зависимости от выбранного критерия либо ищется сигнал (номер), для которого совместно выполняются М неравенств i≠rM−1Wy|Hi, если различитель оптимален по критерию минимального среднего риска, или совместно выполняются М неравенств PHk|y≥PHi|y, если различитель оптимален по критерию максимума апостериорной вероятности, либо решение принимается в пользу той гипотезы Нk, для которой ФП Wyt|Hk будет наибольшим, если различитель оптимален по критерию максимума правдоподобия.

В последнем случае при различении на фоне НБШ М сигналов, имеющих одинаковую энергию Е, решение принимается на основе сравнения друг с другом корреляционных интрегралов zi=0Tytsitdt, i = 0, 1, …, М–1. Решение принимается в пользу той гипотезы (сигнала), которой соответствует наибольший корреляционный интеграл.

Вероятность ошибки при различении двух сигналов s0(t) и s1(t) с одинаковыми энергиями Е будет равна

Pош=1−Φq1−ρ2,                                      (3.10)

где q=2EN0, ρ=1Es0ts1tdt – коэффициент корреляции различаемых сигналов.

При различении М равнокоррелированных сигналов (ij = , i ≠ j) с одинаковой энергией Е Pош=1−12π−∞∞e−x22ΦM−1x+q1−ρdx.

При малых вероятностях ошибок Рош  0, что достигается за счет увеличения энергии сигналов Е и, следовательно, q=2EN0, справедливо следующее приближенное выражение Pош≃M−11−Φq1−ρ2, основанное на известном неравенстве для случайных событий Аi, i = 0, 1, …, M–1, PAi≤PAi.

Для задачи оценивания вектора параметров λ=λ1,λ2,…,λn качественными показателями будут вектор средних λ=λ1,λ2,…,λn и корреляционная матрица К, диагональные элементы которой определяют дисперсии оценки компонент вектора параметров Dλi/λ, а внедиагональные элементы характеризуют корреляционные связи между оценками компоненты.

При использовании метода максимума правдоподобия и q>>1, учитываются асимптотические свойства МП оценок, λi=λ (МП оценки асимптотически несмещенные)  и К = Ф–1, где Ф–1 – матрица обратная информационной матрице Фишера Ф, элементы которой Φik=−∂2lnWyt/λ∂λiλk.

Как видно из приведенного выражения, предполагается, что логарифм ФП дважды дифференцируем по параметру. Это надо иметь ввиду при определении точности измерения параметров конкретных сигналов (прямоугольный видеоимпульс, оценивание временного сдвига ).

Если помеха является аддитивным нормальным белым шумом с двусторонней СПМ N0/2, то МП оценка λ находится в соответствии с правилом zλ−Eλ2=maxλzλ−Eλ2 или z=argmaxzλ−Eλ2, где zλ= =0Tytst;λdt, а Eλ=0Ts2t;λdt – энергия сигнала.

При измерении неэнергетических параметров, для которых Е() = Е = const, λ=argmaxλzλ то есть МП оценка соответствует максимуму корреляционного интеграла z(), рассматриваемому при фиксированной реализации у(t) как функция .

Выражение для элементов матрицы Фишера примут вид

Φik=−2N0∂2zλ∂λiλk+1N0∂2Eλ∂λiλk.

При измерении неэнергетических параметров второе слагаемое равно нулю (Е() = const), и после несложных преобразований Φik=−q2∂2ψλ0,λ∂λiλk|λ=λ0, где q=2EN0 – отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра, а функция ψλ0,λ=1E−∞∞st;λ0st;λdt называется функцией неопределенности (ФН) сигнала. ФН сигнала s(t; ) по параметру  характеризует меру линейной связи (коэффициент корреляции) двух копий сигнала, имеющих различные значения (0 и )

Для ФН стационарного типа, зависящей от разности  – 0, можно положить 0 = 0 и определить ее как ψλ=1E−∞∞st;0st;λdt. Тогда элементы матрицы Фишера Ф определяться как Φik=−q2∂2ψλ∂λiλk|λ=0 и для дисперсии МП оценки единственного неэнергетического параметра сигнала (фаза, частота для узкополосного сигнала; временной сдвиг, если сигнал не выходит за пределы интервала наблюдения [0, T]) можно записать Dλ/λ=−1q2ψ''0.

До сих пор речь шла об обнаружении и различении полностью известных сигналов, а в задаче оценивания параметров оценке подлежали все неизвестные параметры. В тех случаях, когда сигнал (сигналы) содержат параметры  = (1, 2, …, l) не интересующие наблюдателя и которые можно рассматривать как случайные величины с ПВ W(1, 2, …, l), входящие в рассмотренные выше алгоритмы ФП Wyt/Hi,γ для задачи обнаружения и различения и Wyt/λ,γ для задачи оценивания, должны быть усреднены по все значениям неинформационного параметра . Для случая, когда единственным неинформационным параметром является случайная начальная фаза сигнала , равномерно распределенная в интервале [–;], то есть Wϕ=1/2π, мы приходим к следующим результатам.

Оптимальным правилом обнаружения радиосигнала st=St× cosω0t+γt+ϕ, где S(t), 0, (t) – полностью известная огибающая, центральная частота и закон угловой  модуляции соответственно, а  – упомянутая выше случайная начальная фаза, будет сравнение с порогом z0, зависящим от выбранного критерия оптимальности, статистики Z=z12+z22. Входящие в это выражение корреляционные интегралы z1 и z2 равны z21=0TytStsincosω0t+γtdt. Способы реализации алгоритма рассмотрены в [?].

Качественные показатели обнаружителя рлт и рпс  равны соответственно pлт=exp−h2/2,  pпc=Qh,q, где h=z0N0E/2 – нормированный относительно СКО шума на выходе СФ порог, Qu,v=0utexp−t2+v22I0vtdt – табулированная в приложении II Q-функция Маркума, q=2EN0 – отношение сигнал/шум на выходе СФ. Из приведенных выражений можно определить пороговое отношение сигнал/шум qmin, обеспечивающее обнаружение сигнала с требуемой вероятностью рлт и рпс qmin=Q2−1−2lnpлт,pпс, где Q2−1 – функция, обратная Q-функции по второму аргументу.

При обнаружении когерентного пакета (группы) импульсов со случайной начальной фазой , равномерно распределенной в интервале 
[–;],st=i=0N−1aiS0t−iTпcosω0t−ϕ, при определении параметра обнаружения q=2EN0 под Е нужно понимать энергию пачки импульсов, которая не зависит от начальной фазы и для пачки взаимноортогональных импульсов равна сумме энергий отдельных импульсов. В частности, для пачки, в которой все импульсы имеют одинаковую энергию Е0 Е = NE0 и q=Nq0, где q0=2E0N0 – отношение сигнал/шум на выходе СФ для одиночного импульса.

При заданной верности (рлт и рпс) и q0, минимальное число импульсов в пакете Nmin=Q2−1−2lnpлт,pпс2q02.

Для некогерентного пакета st=i=0N−1aiS0t−iTпcosω0t−ϕi, где, как и раньше, аi, S0(t), Тп, 0 – полностью известные амплитуда, огибающая, период следования и центральная частота соответственно, а 0, 1 …, N–1 – независимые между собой, равномерно распределенные в интервале [–;], случайные начальные фазы, оптимальный алгоритм усложняется и состоит в сравнении с порогом п решающей статистики ξ=i=0N−1lnI02aiziN0. Порог п выбирается в зависимости от используемого критерия.

Определение качественных показателей  (рлт и рпс) в общем случае достаточно сложно, однако в случае обнаружения пакета слабых сигналов, когда q0 << 1 и при условии высокой верности (рлт и рпс достаточно малы) необходимо обрабатывать большее число импульсов N и в соответствии с центральной предельной теоремой распределение решающей статистики  можно считать близким к нормальному закону. При этих допущениях для пачки одинаковых импульсов pлт=exp−h2/2,  pпс=1−ΦNqдо−h, где h=ξп−Nuд.шND0 – центрированный и нормированный порог; uд.ш и D0 – среднее значение и дисперсия отсчета при отсутствии сигнала на выходе квадратичного детектора, включенного после фильтра, согласованного с одиночным импульсом; qдо=uд.с−uд.шD0 можно рассматривать как отношение сигнал/шум на выходе детектора, а uд.c – среднее значение отсчета на выходе детектора при наличии сигнала.

Приведенные соотношения позволяют оценить потери при обнаружении некогерентного пакета слабых (q0 << 1) сигналов по сравнению с когерентным пакетом, имеющим для одиночных сигналов такое же отношение сигнал/шум q0. Эти потери можно выразить в необходимом увеличении числа импульсов для некогерентного пакета Nнк по сравнению с числом импульсов для когерентного пакета Nк при одинаковой верности (рлт и рпс) и q0: NнкNк=q0qд.о2. Если учесть, что для слабых сигналов (q0 << 1) имеет место эффект подавления, проявляющийся в том, что qд.о≃0.5q02, то NнкNк≃4q02.

При обнаружении сигнала, содержащего два неинформационных параметра, случайную начальную фазу , распределенную, как и раньше, равномерно в интервале [–;], и случайную амплитуду А, подчиняющуюся распределению W(A), оптимальный алгоритм не зависит от W(A) и совпадает с алгоритмом обнаружения сигнала со случайной начальной фазой и известной амплитудой. Случайные величины  и А считаются независимыми.

Если флюктуации амплитуды А подчиняются закону Рэлея, WA=AσA2exp−A2σA2,  A≥0, то качественные показатели рлт и рпс равны  pлт=exp−h2/2,  pпc=1−exp−h221+q2/2, где h=z0N0E0/2, Е0  –  энергия сигнала при А=1, q=2EN0,  E=A2E0 – средняя энергия сигнала, A2=0∞A3σA2exp−A2σA2dA=2σA2.

При различении равновероятных сигналов энергии Е со случайными, независимыми и равномернораспределенными в интервале [–;] начальными фазами, оптимальный алгоритм состоит в сравнении между собой статистик Zi, определяющих алгоритм обнаружения сигнала со случайной начальной фазой, и принятия решения в пользу того сигнала, для которого эта статистика окажется наибольшей.

Для ансамбля М сигналов, ортогональных в усиленном смысле (при любых значениях начальных фаз), который образует для данной модели оптимальную совокупность сигналов, может быть записана оценка для вероятности ошибки Рош  M−12exp−q24, где q=2EN0.

Посмотрим, как изменятся результаты, связанные с оценкой параметров сигнала при наличии у сигнала случайной равномерно распределенной в интервале [–;] начальной фазы.

Усредненная по  ФП параметра  Wyt/λ=cyI02ZλN0exp−EλN0, где Zλ=zλ, а zλ=120Tytst,λdt и yt, st,λ – аналитические сигналы, соответствующие принятой реализации y(t) и сигналу st,λ= =ReSt,λexpjω0t с комплексной огибающей St,λ.

Соответственно, МП оценка параметра  находится из условия maxλlnI02ZλN0−EλN0, а для неэнергетического параметра λ=argmaxλZλ.

В условиях высокоточных измерений (q >> 1) элементы матрицы Фишера Φik≃−∂2∂λiλk2ZλN0, а Zλ≃EΨλ0,λ, где Ψλ0,λ=|12E×  −∞∞St,λ0St,λdt| – функция неопределенности сигнала со случайной начальной фазой по параметру . Для ФН стационарного типа, как это уже отмечалось выше, (, 0) = ( – 0) и при 0 = 0, Ψλ0,λ=Ψλ= =12E−∞∞St,0St,λdt.

Для одного измеряемого параметра   у сигнала со случайной начальной фазой дисперсия МП оценки Dλ/λ=−1q2Ψ''0.

Применение этих формул к задаче оценивания конкретных параметров сигнала дает следующие результаты.

- Оценка амплитуды А сигнала s(t) = Аs0(t), где s0 (t) – сигнал, имеющий единичную энергию E=0Ts2tdt=1 и называемый иногда несущим колебанием.

МП оценка A, совпадающая с эффективной оценкой, A = z, где z= =0Tytstdt. Если Е0 ≠1, то A=zE0. Дисперсия относительной ошибки A−AA, где А – фактическое (истинное) значение амплитуды, равна 1q2A, где q2A=2EAN0= =2A2E0N0.

- Совместная оценка амплитуды А и фазы  сигнала st=ASt× cosω0t+γt+ϕ, где S(t), 0, (t) – полностью известная огибающая, центральная частота и закон угловой модуляции соответственно. МП оценки A и ϕ будут равны соответственно A=z12+z22E0, ϕ=arctgz2z1+πsign  z1−12, где z21=0TytStsincosω0t+γtdt, Е0 – энергия сигнала при единичной амплитуде. Второе слагаемое в выражении для ϕ обусловлено тем, что значения арктангенса лежат в пределах −π2,π2, тогда как интервал распределения фазы [–; ].

Матрица Фишера для данной задачи имеет вид Φ=2E0/N0002A2E0/N0, откуда условные дисперсии оценок A и ϕ равны DA/A,ϕ=N02E0=1q02 и  Dϕ/A,ϕ=N02A2E0=1q2A. Таким образом, дисперсия оценки амплитуды определяется отношением сигнал/шум на выходе  согласованного фильтра для сигнала с единичной амплитудой, а дисперсия оценки фазы – фактическим отношением сигнал/шум. Оценки A и ϕ – некоррелированы, а в силу асимптотической нормальности и независимы.

- Оценка времени запаздывания сигнала.

3.1. Время запаздывания  является единственным информационным параметром сигнала s(t; ) = s(t – ).

МП оценка параметра  есть τ=argmaxτzτ, где zτ=0Tytst−τdt. Ее можно получить, фиксируя положение наибольшего значения на выходе фильтра, согласованного с сигналом s(t), с учетом постоянной поправки с, равной длительности сигнала. То есть, τ=τmax−τc.

Дисперсия оценки может быть определена как Dτ/τ=N02−∞∞s't2dt= =1ωэq2, где s'(t) – производная сигнала, а ωэ=−∞∞ω2sjω2dω−∞∞sjω2dω1/2 – эффективная среднеквадратическая частота спектра сигнала sjω. Для узкополосных радиосигналов ( << 0) Dτ/τ=1ω02q2.

3.2. Если сигнал  st,τ,ϕ=St−τcosω0t+ϕ имеет случайную начальную фазу , равномернораспределенную в интервале [–; ], то МП оценки времени запаздывания τ=argmaxτZτ, где Z() – огибающая выходного сигнала фильтра, согласованного с сигналом st=Stcosω0t+ϕ0, имеющим любую начальную фазу 0. Как и в п. 3.1 ее можно получить, фиксируя временные положения наибольшего значения огибающей и учитывая длительность сигнала  с, то есть τ=τmax−τc.

Дисперсия МП оценки определяется аналогично предыдущему пункту с той лишь разницей, что эффективная или среднеквадратическая частота э вычисляется для спектра sjω комплексной огибающей сигнала Ωэ=−∞∞ω2sjω2dω−∞∞sjω2dω1/2, и для узкополосного радиосигнала ( << 0) Dτ/τ=1Ωэ2q2.

- Оценка частоты.

МП оценка частотного сдвига  спектра сигнала st,Ω,ϕ=St× cosω0+Ωt+ϕ находится как Ω=argmaxΩZΩ, где Z() – отсчет огибающей на выходе фильтра, согласованного с сигналом s(t, , 0), в момент достижения на выходе фильтра максимального отношения сигнал/шум, 0 – как и раньше, произвольная фиксированная начальная фаза.

Дисперсия МП оценки частоты  определяется выражением DΩ/Ω=1Tэ2q2, где q >> 1, Tэ=−∞∞t−t02S2tdt−∞∞S2tdt1/2 – эффективная (среднеквадратическая) длительность сигнала, а t0=−∞∞tS2tdt−∞∞S2tdt – абсцисса центра тяжести фигуры, ограниченной квадратом огибающей сигнала и осью t и характеризуется положением сигнала.

- Совместная оценка времени запаздывания  и частотного сдвига спектра .

МП оценки времени запаздывания τ и частотного сдвига спектра Ω для сигнала со случайной начальной фазой находятся в результате максимизации по  и  огибающей Z(, ) на выходе фильтра, согласованного с сигналом, частота настройки которого равна 0+. Для воспроизведения Z(, ) при всех возможных  следует взять набор М СФ, настроенных каждый на свою частоту. При этом число М СФ выбирают из условия удовлетворительного дискретного приближения Z(, ) как функции . Осуществив таким образом вычисление Z(, ), остается определить τ и Ω по правилу Zτ,Ω= =argmaxτ,ΩZτ,Ω. В измерителе, показанном на рис. 3.2 на решающий блок РБ подают непрерывные процессы с выходов детекторов огибающей ДО. РБ выбирает тот канал, на выходе которого отмечен наибольший в течение наблюдения выброс огибающей. Временное положение этого максимального выброса после вычитания поправки с служит МП оценкой времени запаздывания τ, частота настройки канала, на выходе которого он зарегистрирован, дает МП оценки частоты Ω.

Рис. 3.2.

Дисперсии совместных МП оценок  и  при q >> 1 имеют вид Dτ/Ω,τ=1Ωэ21−ρtω2q2, DΩ/Ω,τ=1Tэ21−ρtω2q2, где ρtω= =−∞∞tΩ0S2tdtΩэtэ−∞∞S2tdt1/2– коэффициент частотно-временной связи и Ω0=dγtdt – производная от закона условной модуляции (t).

Для сигналов без угловой модуляции dγtdt=0, а также для сигналов с симметричной амплитудно-частотной модуляцией (0(t)S2(t) – четная функция)  = 0 и точность оценивания параметров  и  не зависит от того, известен ли другой параметр или оценивается наряду с первым. Для сигналов