такого типа ФН Ψτ,Ω=12E−∞∞StSt−τe−jΩtdt называется частотно-временной.

3.2. Контрольные вопросы

Прежде, чем приступать к знакомству с решением типовых задач, а тем более, пытаться решать задачи самостоятельно, необходимо ответить на следующие контрольные вопросы, проверяющие усвоение учащимся теоретических разделов дисциплины. Для ответа на некоторые из вопросов необходимо обратиться к рекомендованной по данной тематике литературе [?, ?, ?].

3.2.1. Обнаружение и различение сигналов

- Как формулируются задачи обнаружения сигналов, различения сигналов, оценивания параметров сигнала?

- Какой информацией располагает разработчик систем обнаружения, различения и оценивания параметров сигнала, и как она структурируется?

- Что такое матрица потерь, функция потерь?

- Как записывается выражение для средних потерь в задачах обнаружения, различения и оценивания параметров?

- Что такое пространство наблюдения? Как с его помощью можно описать работу обнаружителя?

- Что такое простые и сложные гипотезы? Чем определяется тип гипотезы? Какими бывают сложные гипотезы? Приведите примеры.

- Как рассчитываются условные вероятности ошибок (вероятность ложной тревоги и вероятность пропуска сигнала) для задачи обнаружения сигнала?

- Как записывается правило проверки двух простых гипотез, М гипотез, оптимальное по критерию минимума среднего риска?

- Сформулируйте критерий идеального наблюдателя и критерий минимума суммы условных вероятностей ошибок.

- Как формулируется критерий Неймана-Пирсона для задачи обнаружения сигнала?

- Составляют ли ложная тревога и пропуск сигнала полную группу событий?

- Что такое функция правдоподобия для задач обнаружения, различения и оценивания параметров сигнала?

- Что такое отношение правдоподобия в задачах проверки двух простых гипотез?

- Как формулируется последовательное байесовское правило принятия решения в задачах обнаружения сигнала?

- Как формулируется последовательная процедура Вальда? При выполнении каких условий гарантируется ее оптимальность?

- Как рассчитываются пороги в процедуре Вальда?

- Как решается задача проверки сложных гипотез?

- Как решается задача обнаружения сигнала на фоне априорно неопределенных помех?

- Что такое равномерно наиболее мощное решающее правило?

- Что такое непараметрический алгоритм проверки гипотез Н0 и Н1?

- Как сравнивается эффективность двух решающих правил?

- Как формулируется минимаксное правило проверки двух гипотез?

- Сформулируйте алгоритм оптимального обнаружения полностью известного сигнала при дискретном наблюдении, считая отсчеты помехи независимыми СВ с известной плотностью вероятности W(xi).

- Каким будет алгоритм оптимального обнаружения полностью известного сигнала при дискретном наблюдении, если отсчеты помехи подчинены нормальному закону?

- Каким будет алгоритм оптимального обнаружения полностью известного сигнала на фоне нормального белого шума? Как изменится результат, если гауссовский шум будет окрашен?

- Как рассчитываются качественные показатели оптимального обнаружителя полностью известного сигнала на фоне нормального белого шума?

- Какой будет структура и как рассчитывать качественные показатели при обнаружении полностью известной пачки импульсов на фоне нормального белого шума?

- Каким будет алгоритм оптимального обнаружения сигнала со случайной начальной фазой на фоне нормального белого шума?

- Какие структуры можно использовать для оптимального обнаружения когерентной пачки импульсов со случайной начальной фазой?

- Как рассчитываются характеристики  обнаружения для сигнала со случайной начальной фазой?

- В чем специфика обнаружения сигнала со случайными амплитудой и начальной фазой?

- Сравните характеристики обнаружения, соответствующие одному и тому же значению Рлт, для полностью известного сигнала, сигнала со случайной начальной фазой и сигнала со случайными амплитудой и начальной фазой.

- Какой будет структура обнаружителя для некогерентного пакета?

- Сравните качественные показатели обнаружителей когерентного и некогерентного пакетов для случаев q0 << 1 и q0 >> 1, где q0 – отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра (СФ) для одиночного импульса пакета.

- Какую структуру имеет оптимальный обнаружитель коррелированного (окрашенного) нормального случайного процесса на фоне нормального белого шума?

- Как рассчитываются качественные показатели оптимального обнаружителя нормального случайного процесса на фоне нормального белого шума при прямоугольной аппроксимации СПМ сигнального процесса?

- Каким будет оптимальный алгоритм различения на фоне нормального белого шума М сигналов, имеющих одинаковую энергию, при использовании критерия минимума суммы условных вероятностей ошибок?

- Какой ансамбль сигналов в условиях п.37 обеспечит при заданных значениях энергии сигналов и СПМ НБШ минимум вероятности ошибки?

- Как оценивается вероятность ошибок при различении равнокоррелированных сигналов с помощью аддитивной границы полной вероятности ошибки?

- Каким будет оптимальный алгоритм различения сигналов со случайными независимыми фазами?

- Каким будет в  случае оптимального различения сигналов со случайными независимыми фазами оптимальный ансамбль сигналов? Как для него оценивается вероятность ошибки?

3.2.2. Оценивание параметров сигналов.

- Детерминированными или случайными функциями  являются априорная ПВ, апостериорная ПВ, функция правдоподобия?

- Как эти функции связаны между собой?

- В чем принципиальное отличие априорной и апостериорной ПВ?

- Что такое состоятельность и несмещенность оценки?

- Какие оценки называются эффективными?

- Что такое совместная эффективность компонентов векторного параметра?

- Измеряется только амплитуда, только начальная фаза либо амплитуда и начальная фаза сигнала. В каких из названных случаев оценки измеряемых параметров окажутся строго эффективными?

- Какие требования должны быть предъявлены к функции правдоподобия при выводе границы Крамера-Рао? Приведите пример случая, когда эти требования не выполняются.

- При каких условиях существует эффективная оценка? Приведите примеры.

- Дайте определение оценки по методу максимума правдоподобия.

- Сформулируйте основные свойства МП оценок.

- В чем достоинства оценок по максимуму правдоподобия?

- Какими способами ФП может быть “освобождена” от неинформационных параметров?

- Как трактуется ОМП неэнергетического параметра  (в том числе и при усреденении ФП по начальной фазе сигнала) в терминах сходства принимаемого колебания с сигналом?

- Какие из следующих параметров сигнала являются неэнергетическими: начальная фаза, центральная частота спектра, амплитуда, время запаздывания, длительность, девиация частоты, период повторения импульсов в пакете, индекс угловой модуляции?

- Какой качественный смысл вкладывается в понятие функции неопределенности (ФН)?

- Какова природа аномальных ошибок и пороговых эффектов?

- К какому виду ФН следует стремиться, чтобы с большим доверием относиться к значениямдисперсий ошибок, рассчитанным по границе Крамера-Рао?

- Каков смысл понятия “фильтрация параметров сигнала”?

- Какую роль играют априорные сведения в задачах фильтрации?

- Какую последовательность называют марковской и чем удобна марковская модель сообщений для задач фильтрации?

3. 3. Примеры решения задач

- Для обнаружения сигнала s(t) на фоне стационарной гауссовской помехи с нулевым средним значением и корреляционной функцией Kτ=σ2exp−ατ используются два отсчета наблюдаемого колебания y(t), взятые в моменты времени t1 и t2. Решение принимается по критерию минимума среднего риска. Априорные вероятности отсутствия сигнала и его наличия равны, соответственно, w и (1– w). Потери, связанные с ложной тревогой, равны П0, а потери, обусловленные пропуском сигнала, равны П1. Считая, что t1 – t2 >> 1/, построить области Y0 и Y1, соответствующие принятию решений в пользу гипотез Н0 (сигнала нет) и Н1 (сигнал есть); исследовать зависимость этих областей от w, П0 и П1. Как будут меняться области, если при условии постоянства w, П0, П1 и s2(t1) + s2(t2) будет увеличиваться отсчет сигнала s(t1)? Определить Рлт, Рпс и значение параметра обнаружения q.

Решение:

Отношение правдоподобия для нашей задачи, с учетом независимости отсчетов помехи в силу некоррелированности (r=exp−αt1−t2<<1) и нормальности, имеет вид

Λ(y1,y2)=12πσ2exp−y1−s12+y2−s222σ212πσ2exp−y12+y222σ2=

=exp−s12+s22=2rs1y1−2rs2y22σ2.

После перехода к ln (y1, y2) и несложных преобразований, уравнение границы между областями Y0 и Y1 примет вид

s1y1+s2y2=σ2lnΛ0+s12+s222=ξ0,

где s1=s(t1), s2=s(t2), Λ0=wП01−wП1.

Это – уравнение прямой, делящей пространство наблюдения Y (плоскость) на области Y0 (ниже прямой) и Y1 (выше прямой), как показано на рис. 3.а.

0

y2

y1

Y0

Y1

Рис. 3.А.

Из приведенного рисунка видно, что с увеличением w и П0 0 также увеличивается, и прямая параллельно перемещается вверх (пунктирная линия). При увеличении (1–w) и П1 прямая перемещается вниз.  При постоянстве w, П0, П1 и s2(t1) + s2(t2) величина 0 также постоянна, и при увеличении s1 (s2 при этом будет уменьшаться, поскольку s12+s22=E=const) точка пересечения оси y1 будет приближаться к началу координат, а точка пересечения оси y2, соответственно, удаляться.  В пределе, при s2 = 0 и s1=E, прямая будет параллельна оси y2 (штрих-пунктирная линия) и решение будет приниматься на основании сравнения с порогом ξ0/Eтолько отсчета y1.

Для определения Рлт и Рпс необходимо найти распределение решающей статистики  = s1y1 + s2y2. Как линейная комбинация гауссовских СВ,  также будет подчинена нормальному закону. Ее средние значения будут равны ξH0=s1y1+s2y2=0 (так как при гипотезе Н0  y1 = x1 и y2 = x2), ξH1=s1y1+s2y2=E (так как при гипотезе Н1  y1 = x1+s1 и y2 = x2+s2). Дисперсия  не зависит от наличия или отсутствия сигнала и равна Dξ=σ2s12+s22. Вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала соответственно будут определяться выражениями

Pлт=ξ0∞12πDξexp−ξ22Dξ dξ=1−Φξ0Dξ;

Pпс=−∞ξ012πDξexp−(ξ−E)22Dξ dξ=Φξ0−EDξ,

где (x) – интеграл вероятности, табулированный в прил.1.

- Решить предыдущую задачу, считая, что отсчеты шума коррелированы и их ковариация равна 2r.

Решение:

В этом случае отношение правдоподобия имеет вид

Λ(y1,y2)=12πσ21−r2exp−y1−s12+y2−s22−2ry1−s1y2−s22σ212πσ21−r2exp−y12+y22−2y1y22σ21−r2.

После несложных преобразований решающее правило, определяющее границу областей Y0 и Y1, запишется следующим образом:

s1−rs2y1−s2−rs1y2H1H0σ21−r2lnΛ0+s12+s22−2rs1s22=ξ0.

Как видно из приведенного выражения, границей областей Y0 и Y1 будет также прямая линия с точками пересечения осей y1 и y2  ξ0/s1−rs2 и ξ0/s2−rs1 соответственно.

Решающая статистика ξ=s1−rs2y1+s2−rs1y2 также будет подчиняться нормальному закону с параметрами ξH0=0, ξH1=s12+s22−2rs1s2 и Dξ=σ21−r2s12+s22−2rs1s2.

Параметр обнаружения q, определяющий при заданном значении Рлт вероятность Рпс, будет равен q=s12+s22−2rs1s2σ1−r2, что при r = 0 сведется к значению q, получаемому при решении задачи 3.1.

q

0

–1

1

r

r0

Рис. 3.б.

Представляет интерес исследование зависимости q от r при фиксированном значении отсчетов сигнала s1 и s2 и дисперсии шума 2. При r =  1 она имеет вертикальные асимптоты (q ), так как при r =  1 гауссовская случайная величина может быть безошибочно предсказана по первому отсчету, и на основании второго отсчета сигнал может быть обнаружен безошибочно. Минимальное значение, qmin = s2/ принимается при r0=mins1s2,s2s1.  График зависимости q от r изображен на рис. 3.б.

3. Решается задача обнаружения постоянного сигнала s(t) = a на фоне помехи, отсчеты которой равномерно распределены в интервале [–1, 1]. Решение принимается на основе обработки N независимых отсчетов. Найти структуру оптимального обнаружителя и определить вероятности ошибок Рлт и Рпс.

Решение:

Область определения отношения правдоподобия представляет собой
[–1, 1+ a] при а  2 и объединение областей [–1, 1] и [–1 + а, 1 + a], если 
а > 2. Во втором случае принимается безошибочное решение, так как при отсутствии сигнала любой наблюдаемый отсчет меньше единицы, а при наличии сигнала – больше единицы. В первом случае отношение правдоподобия для i-го отсчета

Λyi=WyiH1WyiH0=0, yi<a−1;1, a−1≤yi≤1;

На рис. 3.в. представлены зависимости WyiH1 и WyiH0. В силу независимости отсчетов Λy1, y2, …, yN=i=1NΛyi. Тогда

lnΛy1, y2, …, yN=i=1NlnΛyi=−∞, yi<a−1;0, a−1≤yi≤1;

W(yi/H1)

–1+ a

1+a

0

yi

W(yi/H1)

–1

1

0

yi

Рис. 3.в.

Таким образом, принимается решение о наличии сигнала, если хотя бы один отсчет попадет в промежуток [1, 1+a]. Если хотя бы один отсчет будет меньше а – 1, то принимается решение об отсутствии сигнала. Если же все отсчеты принадлежат промежутку [a – 1, 1], то вопрос о наличии сигнала может быть решен с помощью жребия.

Вероятность правильного решения в соответствии с предложенным алгоритмом будет равна

Рправ = 1−PintersectNi=1Ai+0.5PintersectNi=1Ai=1−0.5PintersectNi=1Ai,

где Ai – случайное событие, состоящее в попадании отсчета yi в промежуток [a – 1, 1]. Учитывая независимость отсчетов, получим:

PintersectNi=1Ai=intersectNi=1PAi, PAi=122−a=1−a2.

Таким образом, Рправ = 1 – 0.51−a2N. Как и следовало ожидать, при а = 2
Рправ = 1.

Рассмотрим, каким будет результат при использовании линейного теста i=1NyiC, оптимального для обнаружения постоянного сигнала на фоне гауссовской помехи при независимости отсчетов.

При больших N в силу центральной предельной теоремы решающая статистика ξ=i=1Nyiпо обеим гипотезам будет подчиняться нормальному закону со средними значениями ξH0=0 и ξH1=Na, и дисперсией Dξ=412N=N3.

Значение порога, минимизирующее сумму Рлт + Рпс, равно Na/2, и при этом Рлт = Рпс, поэтому

Рправ = 1 –2Рлт = 1– 2Na2∞12πN3exp−ξ22πN3 dξ=

=Na2∞12πN3exp−ξ22πN3 dξ=1−23Na2∞12πexp−t22 dt=

=1−21−Φ32Na=2Φ32Na−1.

Заканчивая эту задачу, рассмотрим еще одно решающее правило, состоящее в сравнении с пороговым уровнем 0 наибольшего из N выборочных значений ξ=maxiyi. ПВ наибольшей из N независимых одинаково распределенных СВ имеет видWξ=NFyiN−1ξWyiξ. Для нашего случая

Wξ/H0=N2Nξ+1N−1, ξ∈[−1, 1];

Wξ/H1=N2Nξ+1−aN−1, ξ∈[−1+a, 1+a]

Вероятности ложной тревоги Рлт и пропуска сигнала Спри заданном пороге 0 будут равны

Рлт =ξ01Wξ/H0 dξ=N2Nξ01ξ+1N−1 dξ=1−ξ0+12N;

Рлт =−1+aξ0Wξ/H1 dξ=N2N−1+aξ0ξ+1−aN−1 dξ=ξ0+1−a2N.

Сравнить полученные результаты и сделать выводы предоставляется читателю.