4. Сколько периодов должен содержать прямоугольный радиоимпульс, имеющий на входе приемника амплитуду Um = 10–3 В и частоту заполнения 1 МГц, чтобы обеспечить Рлт = 10–3 и Рпс = 10–2? Обнаружение ведется на фоне собственных шумов приемника, которые считаются нормальным белым шумом со спектральной плотностью мощности N0/2 = 10–8 Вт/Гц. Начальная фаза и время прихода сигнала известны.

Решение:

В соответствии с (3.18) с помощью табличного интеграла вероятности находим величину нормированного порога h=Φ−11−Pлт=3.09 и параметр обнаружения q=h−Φ−1Pпс = 3.09 + 2.32 = 5.41. Параметр обнаружения q=2EN0, поэтому, зная значение N0/2, можно определить требуемую энергию импульса Е = q2 N0/2 = 29.310–8 Втс. Считая сигнал узкополосным, получим Е = Um2NT0/2, где Т0 = 1/f0 = 10–6 c, N – искомое число периодов, равное N=2EUm2T0=58.6⋅104. При таком числе периодов предположение об узкополосности сигнала справедливо.

5. Для обнаружения сигнала постоянного уровня U на фоне аддитивного шума используется схема, приведенная на рис.5.2. Порог Zп выбран исходя из обеспечения допустимого уровня вероятности ложной тревоги . Найти условия, которым должна удовлетворять плотность вероятности шума для достижения максимально возможного значения вероятности пропуска сигнала

Решение:

При обнаружении детерминированного сигнала s(t)  на фоне коррелированной гауссовской помехи с корреляционной функцией K(t1, t2) можно использовать корреляционный обнаружитель, в котором на перемножитель подается не ожидаемый сигнал s(t), как это было для нормального белого шума,  а опорный сигнал sоп(t) = 0TK−1(t,τ)s(τ) dτ, где K–1(t1, t2) – обратная корреляционная функция определяемая из уравнения

0TK−1t1,tKt,t2 dt=δt1−t2.

Другой вариант реализации обнаружителя подразумевает использование фильтровой схемы, в которой частотная характеристика фильтра

K(f)=s(f)S(f)exp−j2πfT,

где s(f) – спектр сигнала, S(f)=−∞∞K(τ)exp−j2πfτ dτ – СПМ помехи, Т – момент взятия отсчета на выходе фильтра, в который отношение сигнал/шум на выходе достигает максимума и равно

q=−∞∞s(f)2S(f)df12.

Эту величину следует брать в качестве параметра обнаружения при расчете Рпс.

В нашем случае спектр сигнала s(f)=Um/F, f≤F;а СПМ помехи

S(f)=−∞∞K(τ)exp−j2πfτ dτ=2σ2αα2+4πf2.

Таким образом, K(f)=Kα2+4πf2exp−j2πfT, f≤F;где K=Um2Fασ2.

Фильтр с такой частотной характеристикой состоит из последовательного соединения идеального ФНЧ с полосой пропускания [–F, F] и двух, последовательно включенных звеньев с коэффициентами передачи ( + j2f) и 
( – j2f) соответственно. Структурная схема обнаружителя приведена на рис. 3.е.

Для определения Рпр необходимо найти значение параметра

q=Um2F2−FFα2+4πf22σ2βα df12=UmσαF.

Подставляя значение Um/ = 1 и F/ = 0.04, получим q = 5. При Рлт = 10–3 вероятность правильного обнаружения Рпр = (q – –1(1 – Рлт)) = 0.977.

6. Определить минимально необходимое для достижения вероятности ложной тревоги 0 <   0.01 число обрабатываемых отсчетов в обнаружителе детерминированного сигнала, если в его структуре на выходе согласованного с одиночным импульсом фильтра включен АЦП с характеристикой

Uвых АЦП=1,Uвх≥0,0,Uвх<0 .

Чему в этом случае равна вероятность пропуска, если отношение сигнал-шум после согласованного фильтра q = 1?

Решение:

Структурная схема обнаружителя для рассматриваемой задачи приведена на рис. 3.з.

При отсутствии сигнала отсчеты на выходе СФ подчиняются нормальному закону с нулевым средним значением и дисперсией N0E/2. Поэтому вероятность появления на выходе АЦП 0 или 1 одинаковы и равны 0.5. Случайная величина , формируемая на выходе сумматора, в силу независимости отсчетов на выходе СФ для импульсов пакета (Тп << и) будет подчиняться биномиальному распределению с параметрами (р, N), где р – вероятность появления 1 на выходе АЦП, N – число обрабатываемых отсчетов. Как уже отмечалось, при отсутствии сигнала рНо = 0.5 и для получения требуемого значения Рлт  10–2 необходимо выбрать порог 0 = N, где N  выбирается из условия (0.5)N  10–2 . Следовательно, N  7.

При наличии сигнала распределение отсчетов на выходе СФ, оставаясь нормальным, будет иметь среднее значение Е и прежнее значение дисперсии
N0E/2, а вероятность появления 1 на выходе АЦП pH1 будет равна

pH1=0∞12πN0E2exp−x−E22N0E2 dx=Φq,

и при q = 1 pH1= 0.84.

Вероятность пропуска равна вероятности того, что выходная величина сумматора при наличии сигнала будет равна N  и с учетом биномиального распределения СВ  Рпр = 1 – pH1N=1 – (0.87)7 = 0.623.

7. Решается задача обнаружения сигнала вида

S(t)=U⋅cos(ω0t+ϕ),t≤T,0,t>T

где U и  – соответственно известные амплитуда и центральная частота,  начальная фаза сигнала, которая

а) известна;

б) равновероятно принимает значения k, k = 0, 1, 34;

в) равновероятно принимает значения из интервала [–,

Шум - белый гауссовский со спектральной плотностью мощности N0/2. Синтезировать структуры устройств обнаружения и сопоставить их качественные показатели.

Решение:

Структуры оптимальных обнаружителей для случаев а) и в) приведены в [1], там же определены их качественные показатели. Рассмотри случай б).

Так как сигнал имеет случайный параметр, то необходимо усреднить функцию правдоподобия по гипотезе Н1 в соответствии с заданным распределением фазы W() = 0.5() + 0.5( – ). Учитывая, что фаза – неэнергетический параметр, получим следующее выражение для отношения правдоподобия:

Λy(t)=exp(−EN0)exp(2zN0)+exp(−2zN0)2=exp(−EN0)ch2zN0, где z=0ty(t)Umcosω0t dt. Так как ch (x) является монотонной функцией |x|, то решающее правило для данного случая можно записать следующим образом: zξ0, где ξ0– порог, определяемый выбранным критерием оптимальности обнаружителя. Так как корреляционный интеграл распределен по нормальному закону со средними значениями zH0=0, zH1=Eи одинаковыми для гипотез Н0 и Н1 дисперсиями Dξ=N0E2, а в нашем случае Е = Um2T/2 (мы считаем сигнал узкополосным), то распределение решающей статистики  = |z| будет определяться выражениями:

Wξ/H0=22πDξexp−ξ22Dξ, ξ≥0;

Wξ/H1=22πDξexp−(ξ−E)22Dξ+22πDξexp−(ξ+E)22Dξ, ξ≥0;

Вероятности Рлт и Рпс находятся, как обычно, с помощью соотношений

Рлт = ξ0∞WξH0 dξ;  Рпс=0ξ0WξH1 dξ.

Вычисления и сопоставление качественных показателей произвести самостоятельно.

8. Для передачи двух символов 1 или 0 используют:

- амплитудную телеграфию (АТ), соответствующую проверке гипотез Н0: y(t) = x(t); H1: y(t) = x(t) + s(t);

- частотную телеграфию (ЧТ), соответствующую проверке гипотез Н0: y(t) = x(t) + s0(t); H1: y(t) = x(t) + s1(t); причем−∞∞s0(t)s1(t) dt=0, что достигается за счет частотного разноса спектров сигналов s0(t) и s1(t);

- фазовую телеграфию (ФТ), соответствующую проверке гипотез Н0: y(t) = x(t) + s(t); H1: y(t) = x(t) – s(t), причем радиосигналы s(t) и – s(t) сдвинуты друг по отношению к другу на .

Помеха x(t) – НБШ со спектральной плотностью мощности N0/2. Оценить помехоустойчивость этих методов (сравнить вероятности ошибок).

Решение:

При АТ Рош находится из решения задачи обнаружения: Рош = Рлт = 
= Рпс =1 – (q/2).  При ЧТ в соответствии с (3.20) Рош = 1 – Φq/2. При ФТ Рош = 1 – (q). Из  приведенных соотношений следует, что наивысшей помехоустойчивостью обладает ФТ, затем следует ЧТ, и, наконец, наихудший результат дает АТ. Векторные диаграммы, представленные на рис. 3.к. , иллюстрируют полученные результаты.

  - 9. Сигнал s(t) на интервале Т представляет собой постоянное напряжение S. Возможные значения распределены по нормальному закону с нулевым средним значением и дисперсией, равной 16 В2. Помеха n(t) на интервале наблюдения также представляет собой постоянное напряжение n, возможные значения которого распределены по нормальному закону с нулевым средним значением и дисперсией, равной 9 В2. На вход измерителя, формирующего оптимальную по критерию минимума среднего риска оценку сигнала s(t), поступает напряжение в виде суммы сигнала и помехи x = s + n. Определить напряжение на выходе измерителя, полагая функцию потерь квадратичной.

Решение:

В соответствии с условиями задачи измеритель должен в качестве оценки дать математическое ожидание апостериорных ПВ, которое в нашем случае имеет вид

W(sy)=1W(y)W(s)W(ys)=

=1W(y)12π⋅16exp−s232⋅12π⋅9exp−(y−s)218.

После несложных преобразований и использования условия нормировки W(sy)можно представить в форме W(sy)=12πσ2exp−s−1625y22σ2,

где 2 = 5.75 В2. Тогда оценкой будет s=1625y. Апостериорная дисперсия 2 характеризует точность измерения.

3.4. Задачи для самостоятельного решения

- Постоянный сигнал U обнаруживается на фоне нормальной аддитивной помехи с нулевым средним. Наблюдается n независимых отсчетов, для которых корреляционная матрица имеет вид R=σ20.004σ2.0....00.n2σ2. Найти решающее правило, оптимальное по критерию Неймана-Пирсона, и определить качественные показатели обнаружителя.

- Сигнал, отсчеты которого равны S1, S2,..., Sn, обнаруживается на фоне гауссовской помехи с корреляционной функцией R(τ)=σ2exp(−ατ). Найти структуру обнаружителя и вычислить вероятность правильного обнаружения D, если вероятность ложной тревоги  = 10-3 и Um/ = 1, F/ = 1.

- Сигнал, отсчеты которого равны S1, S2,..., Sn, обнаруживается на фоне нормальной аддитивной помехи с нулевым средним. Корреляционная матрица n наблюдаемых независимых отсчетов имеет вид R=σ20.002σ2.0....00.nσ2. Найти решающее правило, оптимальное по критерию Неймана-Пирсона, и определить качественные показатели обнаружителя.

- Как в условиях предыдущей задачи распределить отсчеты сигнала по k при ограничении k=1nSk2=1?

- Cравнить качественные показатели обнаружения двух сигналов
S1 = (S11, S12, ..., S1n) = (1, 0, ..., 0) и S1 =  (S21, S22, ..., S2n) = (1n, 1n, ...,1n) в условиях задачи 3.5.

- Сравнить алгоритмы и качественные показатели обнаружителей сигнала постоянного уровня U по трем отсчетам для двух моделей нормальной помехи с нулевым средним и корреляционными матрицами R1=σ2100010001 и R2=σ210,50,250,510,50,250,51.

- Оценить энергетические потери при различении двух детерминированных сигналов с коэффициентом корреляции  r = 1/2 по отношению к случаю различения противоположных сигналов. Как изменится ответ, если
 r = 1/3, r = 1/5, r = -1/5?

- РЛС может работать в двух режимах, излучая радиоимпульсы прямоугольной формы с пиковой мощностью 100 кВт и длительностью 1 мкс, либо импульсы треугольной формы с пиковой мощностью 150 кВт и длительностью 2 мкс. В каком из режимов при прочих равных условиях обеспечивается большая дальность обнаружения сигнала?

- Сопоставить между собой качественные показатели обнаружения детерминированных прямоугольного видео- и радиоимпульсов одинаковой длительности и амплитуды. Шум - белый со спектральной плотностью мощности N0/2.

- В обнаружителе детерминированного сигнала на фоне аддитивного шума, имеющего нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией 2, число накапливаемых отсчетов увеличили в 4 раза. Как необходимо изменить порог, чтобы вероятность ложной тревоги осталась прежней?

- При обнаружении пачки детерминированных прямоугольных радиоимпульсов s(t)=A⋅cosw0t,tÎ[iD,i(D+T)],i=0,1,2..., T<D,0, tÏ[iD,i(D+T)] на фоне аддитивного белого шума длительность каждого из импульсов уменьшилась в два раза. Что можно предпринять для поддержания на прежнем уровне вероятности правильного обнаружения?

- Отношение сигнал-шум, действующее на входе обнаружителя увеличилось. Что произойдет с вероятностью ложной тревоги? (Рассмотреть возможные варианты).

- Сопоставить между собой качественные показатели обнаружения детерминированных прямоугольного видео- и радиоимпульсов одинаковой энергии при обнаружении их на фоне:

а) белого шума;

б) белого шума, прошедшего через интегрирующую RC цепь;

в) белого шума, прошедшего через колебательный контур, настроенный на несущую радиоимпульса.

- Какой из двух сигналов s1(t) или s2(t) может быть обнаружен на фоне нормального белого шума с большей вероятностью, если

s1(t)=Um,t∈[0,T],0,t∉[0,T],       s2(t)=Umcos(ω0t+μt22),t≤T/2,0,t>T/2.

- Для обнаружителя детерминированного сигнала на фоне нормального белого шума построить зависимость вероятности правильного обнаружения D от вероятности ложной тревоги a при фиксированных значениях q (q = 0, 1, 2, 5).

- С какой вероятностью будет пропущен детерминированный сигнал, если значения параметра обнаружения q и нормированного порога h одинаковы?

- Детерминированный сигнал в аддитивной смеси с белым гауссовским шумом обнаруживается с вероятностями правильного обнаружения 
Рпр= 0.88 и ложной тревоги Рлт=10–5. Каково должно быть превышение спектральной плотности шума активной аддитивной помехи в виде бнлого шума над спектральной плотностью исходного шума, чтобы вероятность ложной тревоги возросла до Рлт= 0.1? Какой будет при этом вероятность правильного обнаружения?

- Сигнал s(t) = Um exp(–t2) обнаруживается на фоне нормального белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2. Как  изменится вероятность правильного обнаружения при сохранении неизменным значения вероятности ложной тревоги, если вместо сигнала s(t) будет обнаруживаться сигнал s(t)?

- Как изменятся качественные показатели работы обнаружителя детерминированного сигнала, реализованного по схеме “коррелятор – пороговое устройство”, если на перемножитель вместо ожидаемого сигнала s(t) будет подан сигнал s1(t)  s(t)? Какой из сигналов s1(t) следует считать наихудшим?

- Оценить, во сколько раз изменится вероятность правильного обнаружения одиночного прямоугольного видеоимпульса амплитудой 
Um = 5 мВ, длительностью и = 50 мкс, если вместо оптимального фильтра в обнаружителе использовать интегрирующую RC-цепь с наилучшими (обеспечивающими максимум вероятности правильного обнаружения) параметрами. Спектральная плотность мощности гауссовского шума, аддитивно смешиваемого с обнаруживаемым сигналом, равна N0 = 10–10 Вт/Гц, порог обнаружения выбран, исходя из вероятности ложной тревоги Рлт = 10–4.

- Для обнаружения сигнала s(t)=UmtT, t∈[0,T],0, t∉[0,T] на фоне нормального белого шума используется схема, состоящая из линейного ключа и интегратора. Определить время замыкания ключа (начало и продолжительность), обеспечивающее максимальное значение вероятности правильного обнаружения при заданном значении вероятности ложной тревоги.

- При каком условии сигнал s’(t) может быть обнаружен на фоне НБШ с большей вероятностью, чем s(t)? Вероятности ложной тревоги в обоих случаях одинаковы.

- Сигнал имеет вид S(t)=U⋅sinπF–tπF–t. Помеха с какой из двух корреляционных функций R1(τ)=σ2sinπFtπFt илиR2(τ)=σ2sin2πFt2πFt обеспечит более эффективное противодействие обнаружению сигнала? Рассмотреть различные соотношения между Fс и Fп.

- Сигнал, обладающий равномерным в полосе fс спектром, оптимально обнаруживается на фоне аддитивной помехи, являющейся суперпозицией белого гауссовского шума и случайного процесса, мощность которого сосредоточена в полосе fп, причем интенсивность последнего значительно превышает спектральную плотность белого шума (рис.3.ж). Каковы энергетические потери указанного оптимального обнаружителя по отношению к случаю обнаружения сигнала только на фоне белого шума?

- Детерминированный сигнал S(t)=Umsin2πFt2πFt обнаруживается на фоне гауссовской помехи с корреляционной функцией R(τ)=σ2exp(−ατ). Найти структуру обнаружителя и вычислить вероятность правильного обнаружения D, если вероятность ложной тревоги  = 10–3 и Um/ = 1, F/ = 1.

- Найти вероятность правильного обнаружения D при заданном значении вероятности ложной тревоги  сигнала s(t)=Um⋅exp(−at),t≥0,0, t<0 на фоне стационарного нормального случайного процесса со спектральной плотностью мощности G(ω)=N01+ω2T2, T =1/a.

- Определить минимально необходимое для достижения вероятности ложной тревоги 0 <   0.001 число обрабатываемых отсчетов в обнаружителе детерминированного сигнала, если в его структуре на выходе согласованного с одиночным импульсом фильтра включен АЦП с характеристикой

Uвых АЦП=1,Uвх≥0,0,Uвх<0.

Чему в этом случае равна вероятность пропуска, если отношение сигнал-шум после согласованного фильтра q = 2?

- Во сколько раз необходимо увеличить количество накапливаемых отсчетов в цифровом обнаружителе детерминированного сигнала при включении после согласованного с одиночным импульсом фильтра АЦП с характеристикой

Uвых=f(Uвх)=+1,Uвх≥0,−1,Uвх<0

по сравнению с соответствующей аналоговой структурой для достижения равных вероятностей ошибок. Рассмотреть случай q >> 1.

- Решить задачу 3.34, если q << 1.

- Определить структуру оптимального обнаружителя радиосигнала s(t) = S(t) cos(0t + ) на фоне НБШ со спектральной плотностью мощности N0/2, если S(t) и 0 – полностью известные  огибающая и несущая частота, а  – СВ, подчиняющаяся распределению Тихонова:

W(ϕ)=12πI0(D)exp(Dcosϕ), |ϕ|≤π,

D – параметр, меняющийся от 0 до , I0 – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка.

- На фоне НБШ со спектральной плотностью мощности N0/2 обнаруживается сигнал

s(t)=Acos2πf0t, t∈[0, T],

где f0 – известная частота, А – случайная амплитуда с ПВ

W(A)=AσA2exp−A22σA2, A≥0;

Определить структуру оптимального обнаружителя и рассчитать его качественные показатели (Рлт и Рпс).

- Необходимо обнаружить на фоне НБШ со спектральной плотностью мощности N0/2 сигнал

s(t)=Umcos2πft, t∈[0, T],

где Um – известная амплитуда, а f – СВ, подчиняющаяся распределению W(f)=i−1Npiδf−fi . Значения fi таковы, что при заданной длительности Т сигналы, соответствующие частотам fi , взаимно ортогональны. Определить структуру оптимального обнаружителя и рассчитать качественные показатели, считая N >>1.

- Для обнаружения сигнала

s(t)=Rei=0N−1S(t−iTп)expj2πf0t+ϕi,

где S0(t), Тп,  f0 – известные комплексная огибающая, период повторения и несущая частота соответственно, а i – случайные, независимые начальные фазы, имеющие ПВ

W(ϕi)=1Δϕ, ϕ≤Δϕ, 0    ,

на фоне НБШ может использоваться либо обнаружитель полностью известного пакета, либо обнаружитель некогерентного пакета. Определить, какую из названных схем следует использовать при заданных q0 и . Отношение сигнал/шум для одиночного импульса q0 << 1.

- Решается задача различения двух сигналов S1(t) и S2(t) (рис.5.3) на фоне нормального белого шума. Как следует выбирать параметр , чтобы минимизировать вероятность ошибки?

- Найти вероятность ошибки различения двух сигналов S1(t) = 
= Umexp(–t2) и S2(t) = dS1(t)dt на фоне нормального белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2.

- Для какой из двух пар сигналов (рис.5.4.) вероятность правильного различения на фоне аддитивного гауссовского шума будет меньше?

Рис.5.4.

- Какую пару сигналов, заданных на интервале [0,1] можно различить с меньшими вероятностями ошибок на фоне нормального белого шума (k  l)

а) две функции Уолша wal(k, t) и wal(l, t);

б) две функции Радемахера rl(t)=signsin2lπt, t∈[0,1],0, t∉[0,1] и rk(t)=signsin2kπt, t∈[0,1],0, t∉[0,1]

- Найти вероятность ошибки при различении на фоне нормального белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2 двух равновероятных сигналов:

S1(t)=Umcosω0t,t≤T2,0,t>T2и S2(t)=Umcos(ω0t+μt22,t≤T2,μT2>>1,0,t>T2.

- Для оценки параметра b равномерного распределения W(x)=1b, 0≤x≤b,0, x<0, x>b по n независимым отсчетам {х1, х2, ..., хn} используется  оценка b=maxix1,x2,...,xn,i=1,n. Найти математическое ожидание и дисперсию оценки.

- Последовательность y1, y2, ..., yN состоит из независимых отсчетов суммы стационарного шума x(t), подчиняющегося распределению Лапласа w(x)=12σexp(−2xσ) и постоянного сигнала неизвестного уровня U. Показать, что при нечетном N максимально правдоподобная оценка Uвеличины U является оценкой по методу наименьших модулей: U=y(N+1)2, где y1,y2,...,yN, – исходная последовательность, переупорядоченная по возрастанию отсчетов y1≤y2≤...≤yN.

- На интервале [0, T] наблюдается непрерывный ФМ сигнал вида u(t) = Ucos(0t + cost), где U, 0 и  - соответственно амплитуда, круговая несущая и круговая частота модуляции. Помеха – белый гауссовский шум с односторонней спектральной плотностью мощности N0. Найти дисперсию максимально правдоподобной оценки индекса модуляции , если

q2 = U2T/N0 >> 1; T >> 1.

- Наблюдаются N независимых значений случайной величины x, равномерно распределенной в интервале [a, b]. Найти оценки параметров a и b по максимуму правдоподобия. Оценить смещение оценок.

- Вычислить вероятности различения по методу максимального правдоподобия для двух пар сигналов, приведенных ниже, на фоне нормального белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2: 
1) s1(t) и s2(t); 2) s12(t) и s22(t), где

s1(t)=cosω0t, t∈[0, T],      s2(t)=sinω0t, t∈[0, T], Т >> 2 / 0.

- Для сигналов

s(t)=Umcos2πf1t, t≤T2, и s(t)=Umcos2πf2t, t≤T2,

различаемых на фоне НБШ с СПМ N0/2, построить зависимость Рош от величины частотного разноса Δf=f1−f2.

- Постоянный во времени сигнал может принимать значение 5 В с вероятностью 0.3 и значение 8 В с вероятностью 0.7. Наблюдение ведется на фоне НБШ с нулевым средним и дисперсией 16 В2, используется 10 независимых отсчетов. Найти алгоритм оценки по правилу максимума апостериорной вероятности. Каким будет результат измерения, если вектор наблюдений y = (0, 4, –2, 10, 5, 8, 0, 1, 12, 28)?

- У сигнала S(t)=Umexp(–At) изменяется параметр A. Как следует при этом менять Um, чтобы точность измерения временного положения данного сигнала на фоне нормального белого шума оставалась бы неизменной. Считать q=2EN0>>1 (аномальные ошибки отсутствуют).

- Для какого из двух приведенных на рис.3.м. сигналов потенциальная точность измерения временного положения будет выше?

Рис. 3.м.

- На интервале [0, T] наблюдается непрерывный ФМ сигнал вида u(t) = U cos(0t + cost), где U, 0 и  – соответственно амплитуда, круговая несущая и круговая частота модуляции. Помеха – белый гауссовский шум с односторонней СПМ N0. Найти дисперсию максимально правдоподобной оценки индекса модуляции , если q2=U2TN0>>1 и Т >> 1.

- Найти, пользуясь методом максимального правдоподобия, оценку параметра k сигнала

s(t)=kt, tÎ[0,T],0, tÏ[0,T].

Помеха - нормальный белый шум с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2. Будет ли полученная оценка смещенной? (Oтвет обосновать). Найти дисперсию оценки.

- Оценить потенциальную точность измерения запаздывания сигнала S(t)=Umsin2pFt2pFt на фоне нормального белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2. Как изменится результат, если частота F увеличится в 2 раза?