## ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое учебное пособие является завершающим в серии учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями кафедры "Радиотехнических систем" для обеспечения дисциплин "Статистическая радиотехника", "Статистическая теория радиотехнических систем", "Статистическая теория связи" [1, 2, 3].

Статистическая теория связи представляет собой по сути раздел прикладной математики, базирующийся на ряде концептуальных признаков, заложенных ее основоположниками. Поэтому в учебном пособии большое внимание уделяется  задачам по теории вероятности и теории случайных процессов, что делает его полезным при изучении соответствующих разделов дисциплин "Высшая математика" и "Математический аппарат радиотехники".

Все главы учебного пособия построены по единому методическому принципу. После краткого изложения основных определений и расчетных соотношений читателям предлагается ответить на контрольные вопросы, проверяющие степень усвоения, естественно на базе лекций и изучения рекомендованной литературы. Затем следуют задачи, начинающиеся с решений с комментариями типовых для данного раздела задач. В учебное пособие кроме типовых включены задачи, предлагавшиеся участникам региональных олимпиад по радиотехнике и радиотехническим и телекоммуникационным системам, поэтому его можно использовать при подготовке к олимпиадам по названным разделам подготовки.

В первой главе рассматриваются задачи и необходимый теоретический минимум, связанный с изучением случайных величин. Вторая глава посвящена случайным процессам и преобразованиям их в линейных цепях, включая вопросы согласованной фильтрации. Эти главы являются вводными и создают базу для освоения материала третьей главы, в которой рассматриваются проблемы обнаружения, различения и оценки параметров сигналов на фоне помех. Четвертая глава посвящена изучению методов разрешения сигналов и особенностям специальных конструкций, используемых для решения данной задачи. В последней главе рассматриваются основные положения теории информации, и, в частности, прямая и обратная теорема кодирования источника и канала.