2. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ

  - Основные теоретические сведения

2.1.1. Случайные процессы

Случайный процесс (СП) – это семейство функций времени, имеющее вероятностное описание. Каждая выборочная функция случайного процесса (то, что мы можем наблюдать в результате опыта) представляет собой его реализацию. Совокупность всех выборочных функций представляет собой ансамбль реализаций случайного процесса.

Как правило, анализируя случайный процесс, рассматривают его сечения в различные моменты времени t1, t2, ... tn.

| х(t) t tn t2 t1 Рис. 2.1. | В каждом сечении ti наблюдается случайная величина хi, характеризующаяся одномерной плотностью вероятности W(xi, ti). n сечений случайного процесса описываются n-мерной совместной плотностью вероятности W(х1, х2, ... хn; t1, t2, ... tn). Для того, чтобы полностью охарактеризовать случайный процесс, надо знать все его n-мерные совместные плотности вероятности. |
| --- | --- |

Наряду с совместными плотностями вероятности случайный процесс можно описывать с помощью моментных функций. Начальные и центральные моменты СП порядка k определяются выражениями

mkt=−∞∞x(t)kW(x,t)dx ; Mkt=−∞∞xцk(t)W(x,t)dx,

xц(t)=x(t)−m1(t) — центрированный случайный процесс.

Наибольший практический интерес представляют следующие моменты распределения:

1). математическое ожидание случайного процесса

m1t=−∞∞xW(x,t)dx=x(t);

2). дисперсия случайного процесса

M2t=−∞∞x(t)−x(t)2W(x,t)dx=D(t);

3).  автокорреляционная функция (АКФ) случайного процесса

Kt1,t2=−∞∞−∞∞x1−x1x2−x2Wx1,x2,t1,t2dx1dx2,

где х1 = x(t1); x1=x(t1); х2 = x(t2); x2=x(t2).

АКФ определяет меру линейной связи между сечениями случайного процесса. Нормированная корреляционная функция называется коэффициентом корреляции:

rt1,t2=Kt1,t2Dt1Dt2; rt1,t2≤1.

Случайный процесс называется стационарным в узком смысле (строго стационарным), если любая его n-мерная совместная плотность вероятности инвариантна к началу отсчета. Случайный процесс называется стационарным в широком смысле, если его математическое ожидание не зависит от времени, а АКФ зависит только от сдвига между сечениями:

x(t)=x; Kt1,t2=Kτ, где τ=t2−t1.

При рассмотрении стационарных случайных процессов используют также понятие эргодичности. Если любую статистическую характеристику случайного процесса можно получить усреднением по времени на основании одной реализации, то такой процесс называется эргодическим в узком смысле (строго эргодическим). Для него выполняется соотношение

fx(t)=limT→∞1T0Tfx(t)dt,

где fx(t) – некоторая статистическая характеристика случайного процесса.

Случайный процесс называется эргодическим в широком смысле, если его математическое ожидание можно найти как постоянную составляющую любой реализации:

x=limT→∞1T0Tx(t)dt,

а АКФ можно найти как постоянную составляющую произведения центрированной реализации на ее сдвинутую копию:

K(τ)=limT→∞1T0Tx(t)−xx(t+τ)−xdt.

Свойства АКФ стационарного СП:

- К(0) = D;

- К() = К(–);

- К()  К(0).

Под спектром случайного процесса понимают функцию, которая показывает, как распределяется средняя мощность процесса в зависимости от частоты. Эта функция называется спектральной плотностью мощности случайного процесса (СПМ). СПМ связана с АКФ преобразованиями Фурье:

Sω=−∞∞K(τ)e−jωτdτ;  K(τ)=12π−∞∞Sωejωτdω.

СПМ является действительной, неотрицательной, четной функцией.

Как и для детерминированных сигналов, для СП можно ввести понятия  ширины энергетического спектра f и характеристики протяженности КФ, называемой временем корреляции к. Их произведение, разное при различных способах определения f и к, удовлетворяет соотношению неопределенности fк = А, где А – константа, одинаковая для всех СП.

2.1.2. Преобразования случайных процессов в линейных системах

Пусть математическая модель системы определяется оператором L, отображающим множество Х значений сигналов на входе системы на множество Y значение сигналов на выходе системы. Система называется линейной, если соответствующий ей оператор L обладает свойствами аддитивности и однородности.

Свойство аддитивности означает, что реакция системы на сумму воздействий представляет собой сумму результатов действия оператора L на каждое из этих воздействий (сумму откликов):

х(t) = х1(t) + х2(t)  у(t) = L{x1(t)}+ L{x2(t)}.

Число слагаемых суммы может быть произвольным.

### Свойство однородности означает, что умножение входного воздействия на некоторую детерминированную константу приводит к аналогичному умножению реакции системы:

x(t)=аx(t)  у(t)=а L{x(t)},

где а — некоторая константа.

Во временной области линейная система (ЛС) характеризуется своей импульсной характеристикой h(t,). Связь между входным и выходным сигналом дается интегралом Дюамеля — интегральной сверткой импульсной характеристики со входным сигналом:

yt=−∞∞ht,τxτdτ.

В частотной области система может быть описана с помощью передаточной функции k(j):

y~jω=x~jωkjω,

где x~jω – спектр входного сигнала, y~jω – спектр выходного сигнала.

Согласно экспоненциальному способу представления комплексного числа передаточная функция k(j) может быть записана как

kjω=Hωejϕω,

где H() — амплитудно-частотная характеристика линейной системы, 
() — фазо-частотная характеристика линейной системы.

Импульсная характеристика и передаточная функция связаны между собой преобразованиями Фурье:

kjω=−∞∞hτe−jωτdτ;   hτ=12π−∞∞kjωejωτdω.

Пусть процесс на входе линейной системы стационарен по крайней мере в широком смысле,  а сама система имеет постоянные параметры. Рассмотрим правила нахождения моментов распределения СП на выходе ЛС.

Математическое ожидание процесса на выходе ЛС определяется выражением

y(t)=x−∞∞hΘdΘ,

в котором−∞∞hΘdΘ= k(0) имеет смысл коэффициента усиления линейной системы по постоянной составляющей входного процесса.

АКФ на выходе ЛС представляет собой

Kвыхt1,t2=yt1yt2=−∞∞−∞∞Kвxτ−v+uhuhvdudv=K(τ).

Из приведенного выражения видно, что выходная АКФ зависит только от
 = t2 – t1. Следовательно, выходной процесс также является стационарным в широком смысле.

Взаимная корреляционная функция (ВКФ) процессов на входе и выходе линейной системы определяется как

Kxyt1,t2=xt1yt2=

=−∞∞Kвхt1−t2+uhudu=t2−t1=τ−∞∞Kвхu−τhudu=K(τ).

Представленная ВКФ зависит только от временного сдвига , следовательно, входной и выходной процессы являются стационарно связанными.

СПМ на выходе линейной системы определяется выражением

Sвыхω=−∞∞Kвыхτe−jωτdτ=−∞∞−∞∞−∞∞Kвхτ−v+uh(u)h(v)e−jωτdudvdτ=

=k(jω)k(−jω)Sвх(ω)=k(jω)2Sвх(ω).

Рассмотрим линейную частотно-избирательную систему, выполняющую обработку смеси сигнала и шума на основании критерия максимизации отношения сигнал/шум на выходе системы в фиксированный момент времени.

Отношение сигнал/шум на выходе определим как отношение пикового значения полезного сигнала в некоторый момент времени t0 к среднеквадратическому значению шума:

q2=Sвых2t0Dш.

Величина t0 считается равной длительности входного сигнала.

Полезный сигнал на выходе фильтра определяется с помощью интеграла Дюамеля:

Sвыхt0=−∞∞h(Θ)Sвхt0−ΘdΘ.

Тогда

q2=−∞∞h(Θ)Sвхt0−ΘdΘ2Dш.

Применив неравенство Коши-Буняковского-Шварца к числителю данного выражения, получим:

q2=−∞∞h(Θ)Sвхt0−ΘdΘ2Dш≤−∞∞h2(Θ)dΘ⋅−∞∞Sвх2t0−ΘdΘDш.

Максимальное отношение сигнал/шум достигается при h(Θ)=kSвхt0−Θ, где коэффициент k можно без потери общности рассуждений считать равным единице, и соответствует:

qmax2=−∞∞h2(Θ)dΘ−∞∞Sвх2t0−ΘdΘDш=E−∞∞h2(Θ)dΘDш.

Считая шум на входе ЛС белым с АКФ K(τ)=N02δτ, получим:

Dш вых=Kш вых(0)=N02−∞∞h2(Θ)dΘ, qmax2=2EN0.

Фильтр с импульсной характеристикой h(Θ)=kSвхt0−Θ является согласованным с сигналом Sвхt.

Сигнал на выходе согласованного фильтра при подаче на вход сигнала Sвхt повторяет по форме АКФ входного сигнала:

Sвыхt=−∞∞h(Θ)Sвхt−ΘdΘ=−∞∞Sвхt0−ΘτSвхt−ΘdΘ=Kвхt−t0.

2.1. Контрольные вопросы

- Как определяются начальные и центральные моментные функции случайного процесса?

- Какой процесс называется строго стационарным? Стационарным в широком смысле?

- Какой процесс называется строго эргодическим? Эргодическим в широком  смысле?

- Как связаны между собой АКФ и СПМ стационарного случайного процесса?

- Будет ли стационарным случайный процесс (t)=(t)+, где (t) – строго стационарный случайный процесс,  - случайная величина.

- Доказать, что для стационарного случайного процесса выполняется соотношениеR() R(0) = 2.

- Может ли АКФ стационарного случайного процесса иметь форму прямоугольника?

- Доказать справедливость соотношения S(f) = S(f) + S(f), где S(f), S(f), S(f)  - соответственно спектральные плотности мощности случайных процессов (t), (t), (t); (t)=(t)+(t), (t) и (t) - независимые случайные процессы.

- Пусть (t) - стационарный случайный процесс. Как изменится его корреляционная функция и спектральная плотность мощности, если к этому процессу добавить постоянную составляющую?

- Какая система называется линейной?

- Как связаны между собой импульсная характеристика и передаточная функция линейной системы?

- Как найти математическое ожидание случайного процесса на выходе линейной системы, если математическое ожидание СП на входе ЛС известно?

- Как найти АКФ случайного процесса на выходе линейной системы, если АКФ случайного процесса на входе ЛС известно?

- Как найти СПМ случайного процесса на выходе линейной системы, если СПМ случайного процесса на входе ЛС известно?

- Как найти взаимную корреляционную функцию процессов на входе и выходе линейной системы? Чему она равна, если входной процесс представляет собой белый шум с АКФ K(τ)=N02δτ?

- Какой фильтр называется согласованным по отношению к некоторому сигналу Sвхt? Что представляют собой его импульсная характеристика и передаточная функция?

- Какой будет форма сигнала на выходе согласованного фильтра при подаче на его вход того сигнала, с которым он согласован? Другого сигнала?

- Можно ли построить фильтр, согласованный с сигналом бесконечной длительности?

- Пусть на каком-то конечном интервале частотной оси (f1,f2) спектр сигнала S(jf)  0, а спектральная плотность мощности шума G(f) = 0. Какое отношение сигнал/шум достижимо на выходе согласованного фильтра?

- Какую характеристику должен иметь фильтр, включенный после согласованного, чтобы обеспечить максимальное отношение сигнал-шум на выходе?

- В некотором канале действует стационарный белый шум. Диапазон частот, отведенный сигналу, ограничен сверху частотой FM. Как следует выбрать сигнал, чтобы отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра было максимальным?

2.3. Примеры решения задач

1. Является ли процесс  y = Acos (0t+). W(ϕ)=12π;ϕ∈−π,π

а) стационарным в широком смысле; б) эргодическим в широком смысле?

Решение:

Прежде чем решать, составим маленький математический справочник, который нам пригодится в ходе решения.

| 1. |  | Решение уравнения sin х = y. х = k+(–1)k arcsin y, k=0, 1, 2, ... |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Производная функции arcsinx′=11−x2 |
| 3 |  | Интеграл вида x2c1−xc2=−x2c2−x2+c22arcsinxc |
| 4 |  | Интеграл вида cos2kx+b=12x+14ksin2kx |
| 5 |  | Две тригонометрические формулы cosα+β=cosαcosβ−sinαsinβ cosαsinα=12sin2α |

Для ответа на первый вопрос задачи нам нужно доказать, что среднее процесса не зависит от времени, а его корреляционная функция зависит не от моментов времени t1 и t2, а от разности между ними, т. е. нужно доказать два соотношения:

y(t)=−∞∞y(t)W(y(t))dx=y;

Kt1,t2=−∞∞−∞∞yt1−y1yt2−y2Wy1,y2,t1,t2dy1dy2=−∞∞−∞∞yt1−y1yt1+τ−y2Wy1,y2,t1,t1+τdy1dy2=K(τ),

где для простоты записи введены следующие обозначения у1=у(t1); y1=y(t1); у2=у(t2); y2=y(t2), τ=t2−t1.

Для доказательства первого утверждения нам необходимо знать одномерную плотность вероятности нашего случайного процесса W(y(t)), в то время как мы знаем лишь плотность вероятности случайной фазы. Поэтому первое, что мы делаем — это ищем W(y), зная W().

Зафиксируем некоторые моменты времени t, то есть будем считать, что t — фиксированное число. В этом случае вся случайность будет определяться лишь случайностью начальной фазы .

Представим наш случайный процесс у(t) в следующем виде:

y=Acos (ω0t+ϕψ)=Acosψ=Asinψ+π2

Здесь имеет место преобразование случайной величины  с известной равномерной плотностью вероятности в случайную величину у, плотность вероятности которой надо найти.

Кратко напоминаю, из каких действий состоял наш алгоритм в таком случае: если случайная величина х с известной плотностью вероятностью W(x) претерпевала преобразование вида y=f(x), то для нахождения W(y) нужно

- Выразить х через y, то есть найти функцию, обратную х=(у).

- Вычислить модуль производной dϕydy.

- Если между х и у имеется однозначное соответствие, то рассчитать результат так: W(y)=Wϕydϕydy, а если однозначного соответствия нет, то результат рассчитывается так: W(y)=k=1nWϕkydϕkydy. Здесь k(у) — обратные функции на различных участках оси Ох.

Очевидно, что у нас соответствие будет неоднозначное, так как sin периодическая функция.

Согласно алгоритму, первое что нужно сделать — это найти функцию, обратную функции sin — функции нашего преобразования f(x)=sin(a+x):

sinψ+π2=yA        ⇒ψ+π2=πk+−1karcsinyA,k=0;±1;±2,...        ⇒ψ=πk−π2+−1karcsinyA,k=0;±1;±2,...

так как sin — периодическая функция.

Согласно второму шагу нашего алгоритма, необходимо найти модуль производных dψkdy. Очевидно, что все они будут равны при любом k.

dψdy=1A1−YA2, |y|<А, чтобы не возникло деления на ноль и извлечения корня из отрицательного числа.

В силу периодичности sin каждому значению у, заключенному в [-а; а], может соответствовать бесконечное множество значений . Тогда

W(y)=dψkdyk=−∞∞Wψk=1A1−YA2k=−∞∞Wπk−π2+−1karcsinyA.

Вычислим  сумму, стоящую в данном выражении. Рассмотрим частный случай: положим, что время t не только зафиксировано, а t = 0. Тогда  = 0t+ = 0·0+ = , а W(ψ)=W(ϕ)=12π,ϕ≤π. Тогда получается следующая ситуация: W() отлична от нуля, только если ||. Нам известно, что областью определения функции Arcsin  является интервал [-1; 1], а областью значений — [–/2; /2]. Будем подставлять в аргумент W(k) не все возможные значения arcsin, а только его область значений и посмотрим, какие из слагаемых W(k) попадают в интервал [–; ], на котором W() отлична от нуля.

| –/2 /2 1 –1 х у | Arcsin — область определения: [-1; 1] Область значений: [–/2; /2] |
| --- | --- |

| k = 0: имеем | W−π2+]−π2,π2[укладывается в ]−π,π[=W]−π,0[ — этот член суммы не равен нулю, он равен 12π. |
| --- | --- |
| k = 1: имеем | Wπ−π2+]−π2,π2[укладывается в ]−π,π[=W]0,π[ — этот член суммы не равен нулю, он равен 12π. |
| k = –1: имеем | W−π−π2+]−π2,π2[неукладывается в ]−π,π[=W]−2π,−π[ — этот член суммы равен нулю |

Нетрудно увидеть, что все остальные члены суммы будут равны нулю. Поэтому

k=−∞∞=2⋅12π=1π

Теперь вспомним наше ограничение о t=0 и снимем его. Тогда под суммой будет стоять не W(), а W(=0t+). Изменит ли это результат?

–



1/(2)

W()



1/(2)

0t –

0t+

W()



0t

Плотность вероятности сместилась на 0t. Точно также сместились границы, при которых W()0. Поэтому те же самые два члена суммы при k=0 и k=1 будут отличны от нуля. Следовательно, все наши рассуждения остаются в силе.

Итак:

W(y)=1πA1−yA2,y<A.

Вычислим теперь математическое ожидание процесса:

y(t)=−AAy⋅1πA1−yA2dy=0, так как имеем интеграл от нечетной функции в симметричных пределах. Таким образом, среднее не зависит от времени.

Определим АКФ случайного процесса. Для простоты записи введем обозначения:

у1 = у(t1); у2 = у(t2); t2 = t1+.

Kt1,t=−∞∞−∞∞yt1yt1+τWy1,y2,t1,t1+τdy1dy2.

Для расчета этого интеграла требуется знание двумерной плотности вероятности, рассчитать которую весьма затруднительно. Предлагается следующий подход: если удастся выразить у2 через у1, то, очевидно, двумерная плотность вероятности превратиться в одномерную, которую мы уже знаем, а двойной интеграл сведется к одинарному.

Выразим у2 через у1:

у1 =Acos (0t1+)

у2 = Acos (0t2+) = Acos (0t1+0+) =

=Acosω0t1+ϕyt1=y1cosω0τ−Asinω0t1+ϕ?sinω0τ                       (1)

Вспомним, что cos2x+sin2x=1. С учетом этого, можно составить следующие соотношения:

A2cos2ω0t1+ϕ+A2sin2ω0t1+ϕ=A2

y12+A2sin2ω0t1+ϕ=A2

A2sin2ω0t1+ϕ=A2−y12

Asinω0t1+ϕ=A2−y12                                                     (2)

Подставляем полученное выражение (2) в выражение (1) и получаем:

y2=y1cosω0τ−A2−y12sinω0τ

Тогда двойной интеграл сводится к одинарному по у1:

Kt1,t=−ААy1y1cosωτ−A−y12sinωτunderbracealignlпропадает как интеграл от нечетной функции⋅1πA1−yA2dy1==−ААy12cosωτπA1−yA2dy1−−ААA−y12sinωτπA1−yA2dy1underbracealignlинтеграл от нечетной функциив симметричных пределах = 0=

=cosωτ−ААy12πA1−y1A2dy1=табличный =

=cosωτπ−y12A2−y12+A22arcsiny1A|−AA=A22cosωτ

Таким образом, АКФ зависит только от .

Вывод: случайный процесс является стационарным в широком смысле.

Эргодичность в широком смысле можно доказать по выполнению двух равенств:

а) среднее процесса можно найти путем усреднения одной реализации на бесконечном промежутке времени: Y=limT→∞1T0Ty(t)dt

б) АКФ можно найти путем усреднения на бесконечном промежутке времени произведения самого процесса на его сдвинутую копию: Kτ=limT→∞0Tyt−y⋅yt+τ−ydt

Доказываем первое:

Y=limT→∞1T0TAcosω0t+ϕdt=0,

| 0  Этим ограничена площадь 1 2 | так как площадь по косинусом ограничена, а Т. Подробнее: очевидно, что площадь половинки 1 будем скомпенсирована площадью половинки 2 и т. д. Максимум, что останется не скомпенсированным в бесконечности — это площадь, как у половинки 1. Понятно, что это — конечное число. Од- |
| --- | --- |

нако это конечное число мы должны будем поделить на Т, которое равно бесконечности. Конечное деленное не бесконечность равно нулю.

Рассчитываем АКФ:

Kτ=limT→∞1T0TA2cosωt+ϕ⋅cosωt+ωτ+ϕdt=

раскладываю второй cos по формуле косинуса суммы

=limT→∞1T0TA2cos2ωt+ϕ⋅cosωτ−cosωt+ϕsinωτsinωτ+ϕdt==limT→∞A2cosωτT0Tcos2ωt+ϕdt−limT→∞A2sinωτT0Tcosωt+ϕsinωτ+ϕdtunderbracealignllimT→∞A2sinωτT0T12sin2ωt+2ϕdt=0по тем же соображениям, что и среднее процесса==limT→∞A2Tcosωτ12t+14ω0sin2ω0t|T0=limT→∞A2Tcosωτ12T+14ω0sin2ω0T=limT→∞A2Tcosωτ12T+limT→∞A2T14ω0sin2ω0Tunderbracealignlравно нулю как конечное число,деленное на бесконечность=A22cosωτ

АКФ совпала с полученным ранее выражением, следовательно процесс эргодический в широком смысле.

2. Случайный процесс (t) принимает значения i в моменты времени ti, образующие пуассоновский поток с параметром  ( – среднее число моментов ti в единицу времени) и сохраняет их неизменными до следующего момента времени ti . i – независимые случайные величины с нулевым средним и дисперсией 2. Найти корреляционную функцию процесса (t). Сравнить полученный результат со случаем, когда i – независимые случайные величины, равновероятно принимающие значения А и –А. Объяснить результат.

Решение. Т.к. ξ(t)=0, то K(τ)=ξ(t)ξ(t−τ)=P(0)σ2+(1−P(0))⋅0, где P(0) – вероятность того, что на интервале  не появится момент смены значений ti. Поскольку P(k)=(λτ)kk!e−λτ, то P(0)=e−λτ и K(τ)=σ2e−λτ.

Во втором случае K(τ)=A2P(чет)−A2P(нечет), где P(чет) и Р(нечет) – вероятности появления на промежутке  четного и нечетного числа моментов ti соответственно.

Таким образом K(τ)=A2k=0∞(λτ)2k(2k)!e−λτ−A2k=0∞(λτ)2k−1(2k−1)!e−λτ=A2e−λτk=0∞(−1)k(λτ)kk!, то есть сумма – ряд Маклорена для e−λτ и окончательно K(τ)=A2e−2λτ. В этом случае корреляционная функция спадает быстрее, а СПМ соответственно шире. Объяснение – при гауссовском процессе скачкообразные изменения процесса более сглажены, чем во втором случае.

Нетрудно видеть, что КФ процесса (t) представляет собой результат линейной интерполяции КФ процесса (t) с шагом Т. При T >> 1/ КФ (t) имеет вид, показанный на рис. ??, а СПМ Gh(w)=s2Tsinwt2wt22.

При T <<  КФ (t) и (t) практически совпадают и Gh(w)=Kα2+w2, K=2σ2α.

3. Найти СПМ процесса с АКФ К()=Аexp(-), А>0, >0.

Решение. K(τ)=Ae−βτ

S(ω)=A−∞∞e−βτe−jωτdτ=A0∞e−βτ−jωτdτ+A−∞0eβτ−jωτdτ=

=A1−β−jωe−τβ+jω|0∞+A1β−jωeτβ−jω|−∞0=Aβ+jω+Aβ−jω=2βAβ2+ω2

4. Найти АКФ и СПM процесса x(t)=Asin(0t+). W()=1/2; [–; ]

Решение. K(τ)=−ππAsin(ω0t+ϕ)Asin(ω0t+ω0τ+ϕ)dτ12πdϕ=

=K(τ)=A22π−ππsin(ω0t+ϕ)sin(ω0t+ω0τ+ϕ)dϕ=

sinαsinβ=12cosα−β−cosα+β

A22π⋅2−ππcos(ω0τ)−cos(2ω0t+ω0τ+2ϕ)интнграл от cos за период равен 0dϕ=A22π⋅22πcos(ω0τ)=A22cos(ω0τ)

S(ω)=−∞∞K(τ)e−jωτdτ=−∞∞A22cos(ω0τ)e−jωτdτ=

cosω0τ=12e−jω0τ+ejω0τ,12π−∞∞ejωτdτ=δω

=A24−∞∞e−jω0−ωτ+ejω0+ωτdτ=A2π2δω−ω0+δω0+ω

5. Найти АКФ белого шума S()=N0. Ответ: N0(t)

Решение. S()=N0

K(τ)=12π−∞∞Sωejωτdω=N02π−∞∞ejωτdω=N0δω

| –1 1 2 –2 N0/2 S() 6. | S(ω)=N02,ω1≤ω≤ω2N02,−ω2≤ω≤−ω1 Найти K() |
| --- | --- |

Решение. K(τ)=12π−∞∞Sωejωτdω=12π−∞∞Sωcosωτ+jsinωτdω=12π−∞∞cosωτdω=

=12π2N02ω1ω2cosωτdω=N02πτsinω2τ−sinω1τ

7. Найти СПМ процесса х(t)=An(t)cos(0t+). n(t) — белый шум с АКФ K()=N0/2(t); W()=1/2; [–; ].

Решение. Knτ=N02δτ

Kxτ=A2−∞∞−ππn(t)cosω0t+ϕn(t−τ)cosω0t−ω0τ+ϕWn,ϕdndϕ=A22π−∞∞n(t)n(t−τ)W(n)dn−ππcosω0t+ϕcosω0t−ω0τ+ϕdϕ=

=A22cosω0τN02δτ=A2N04cosω0τδτ

S(ω)=−∞∞K(τ)e−jωτdτ=−∞∞A2N04cosω0τδτe−jωτdτ=A2N04

8. Входной процесс — стационарный белый шум. Найти АКФ на выходе линейной системы и ВКФ входа с выходом.

Решение:

Kвхτ=N02δτ

Kвыхτ=−∞∞−∞∞N02δτ+u−vh(u)h(v)dudv=N02−∞∞h(u)h(u−τ)duunderbracealigncАКФ импульсной реакции

K12τ=−∞∞−∞∞N02δu−τh(u)du=N02hτ

9. Прохождение стационарного случайного процесса с корреляционной функцией Kвх(t)=e−τ через идеальное дифференцирующее звено. Найти Квых().

x(t)

Решение:

Найдем СПМ входного процесса:

Sвхω=−∞∞e−τe−jωτdτ=0∞e−1+jωτdτ+−∞0e1−jωτdτ=

=−11+jωe−1+jωτ|0∞+11−jωe1−jωτ|−∞0=11+jω+11−jω=21+ω2

Найдем СПМ выходного процесса. Для этого потребуется знание передаточной функции идеального дифференцирующего звена. Она выглядит так:

k(j)= j  |k(j)|2=2.

Sвыхω=2ω21+ω2

Найдем, используя обратное преобразование Фурье, АКФ на выходе:

Kвых(τ)=12π−∞∞2ω21+ω2ejωτdω=22π−∞∞ω2+1−11+ω2ejωτdω=

L

R

y(t)

z=jL

х(t)

=22π−∞∞ω2+11+ω2ejωτdω−22π−∞∞11+ω2ejωτdω=2δτ−e−τ

10.

|  | На цепь воздействует белый шум с Sвхω=N02. Найти СПМ и АКФ напряжения на сопротивлении. |
| --- | --- |

Решение:

Передаточная характеристика такого полосового фильтра и квадрат ее модуля, соответственно:

kjω=RR+jωL, kjω2=R2R2+ω2L2.

Тогда

Sвыхω=N02R2R2+ω2L2.

Для нахождения АКФ на выходе, считаем обратное преобразование Фурье. Используем cos-преобразование:

Kвых(τ)=12π−∞∞N02R2R2+ω2L2ejωτdω=N04π−∞∞R2R2+ω2L2cosωτdω= =N02π0∞11+ωLR2cosωτdω=x=ωLR,dx=LRdω=N02πRL0∞11+x2cosx⋅τRLdω=0∞11+x2cosaxdx=π2e−a==RLN02ππ2e−τRL=RN04Le−τRL

R

C

y(t)

х(t)

11.

|  | На входе интегрирующей цепи математическое ожидание процесса равно а. Найти математическое ожидание процесса на выходе этой цепи. |
| --- | --- |

Решение:

Импульсная характеристика системы:

h(t)=1RCe−tRC.

Тогда

y=x−∞∞hτdτ=a0∞1RCe−tRCdt=aRCe−tRC⋅−RC|0∞=−a(0−1)=a

Можно проще, если известна передаточная функция системы:

kjω=11+jωRC, k(0) = 1  y=k(0)⋅x=1⋅a=a

12. Постоянная времени Т интегрирующей RC-цепи является случайной величиной равномерно распределенной в интервале [Tmin, Tmax]. На вход цепи подается стационарный процесс с корреляционной функцией R(τ)=σ2exp(−λτ), причем >>1/Tmin. Найти распределение дисперсии процесса на выходе цепи.