4. СОГЛАСОВАННАЯ И КВАЗИОПТИМАЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

# Пусть на каком-то конечном интервале частотной оси (f1,f2) спектр сигнала S(jf) ¹ 0, а спектральная плотность мощности шума G(f) = 0. Какое отношение сигнал/шум достижимо на выходе согласованного фильтра?

# Какую характеристику должен иметь фильтр, включенный после согласованного, чтобы обеспечить максимальное отношение сигнал-шум на выходе?

# В некотором канале действует стационарный белый шум. Диапазон частот, отведенный сигналу, ограничен сверху частотой FM. Как следует выбрать сигнал, чтобы отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра было максимальным?

# На вход приемника поступает когерентный пакет одинаковых прямоугольных радиоимпульсов амплитуды U0=1мВ и длительности t0=1мкс в смеси с аддитивным белым шумом, имеющим одностороннюю спектральную плотность мощности N0=10-11Вт/Гц. Сколько импульсов должен содержать пакет, чтобы отношение сигнал/шум по напряжению на выходе согласованного фильтра равнялось десяти?

# Построить фильтр, согласованный с сигналом S(t) (рис.4.1 a-д) и рассчитать отношение сигнал-шум на его выходе. Изобразить реакцию фильтра на сигнал.

Рис.4.1.

# Имеются два видеоимпульса одинаковой длительности (рис.4.1 а,б). В каком соотношении должны находиться их амплитуды, чтобы отношения сигнал-шум на выходах соответствующих согласованных фильтров при одинаковой интенсивности белого шума были бы равными?

# Решить задачу 4.6 для пары сигналов, изображенных на рис.4.1 в,г.

# На вход фильтра, согласованного с пятиэлементными сигналом Баркера (видео) 1 1 1 -1 1, подается трехэлементный сигнал Баркера (видео) 1 1 -1. Длительности символов одинаковы и равны tи, амплитуда Um. Помеха - белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2. Каким будет максимальное отношение сигнал/шум на выходе фильтра?

# Два согласованных фильтра включены последовательно. Найти выигрыш (или потери) по отношению к случаю использования только одного согласованного фильтра. Каждый из фильтров согласован с прямоугольным импульсом длительности Т, шум белый со спектральной плотностью мощности N0/2. Для какого сигнала отношение сигнал-шум на выходе не будет зависеть от числа последовательно включенных согласованных с исходным сигналом фильтров?

# Прямоугольный видеоимпульс S(t)=Um, tÎ[0,ts],0, tÏ[0,ts]подается на систему последовательно включенных фильтров, согласованных с данным сигналом. Найти временное положение максимума полезного сигнала на выходе n-го согласованного фильтра. Найти его длительность, считая n>>1. Cчитая входной шум белым со спектральной плотностью мощности N0/2, оценить отношение сигнал-шум на выходе при n>>1.

# Сигнал S(t)=Um⋅exp(−αt2) и нормальный белый шум с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2 подаются на два последовательно включенных фильтра, каждый из которых согласован с данным сигналом. Найти отношение сигнал/шум после 1-го и 2-го фильтров. Укажите сигнал, для которого эти отношения будут равны. Фильтры, естественно, должны быть согласованы с отыскиваемым сигналом.

# Случайный процесс с корреляционной функцией R(t)=s2⋅exp(−αt) подается на фильтр, согласованный с прямоугольным видеоимпульсом. Найти дисперсию процесса на выходе фильтра.

# На фильтр, согласованный с сигналом s(t)=Um,tÎ[0,T],0,tÏ[0,T] , подается белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2. Найти выражение для вероятности превышения порога Z отсчетом выходного процесса при отсутствии сигнала.

# Решить задачу 4.13, если фильтр, согласован с сигналом s(t)=Umexp(−αt),tÎ[0,T],0,tÏ[0,T].

# Решить задачу 4.13, если фильтр, согласован с сигналом s(t)=Umcosw0t,tÎ[0,T],0,tÏ[0,T].

# Решить задачу 4.13, если фильтр, согласован с ЛЧМ сигналом s(t)=Umcos(w0t+mt22),t≤T2,0,t>T2,.

# На фильтр, согласованный с прямоугольным видеоимпульсом длительности Т, подается

а) прямоугольный видеоимпульс длительности 2Т;

б) треугольный видеоимпульс (рис.4.1, в);

в) видеоимпульс, показанный на рис.4.1, г

Чему равно максимально достижимое отношение сигнал-шум на выходе фильтра, если на входе кроме сигнала присутствует белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2?

# Прямоугольный видеоимпульс длительности Т поступает на фильтр, согласованный с видеоимпульсом длительности Т0. Построить отклики фильтра на сигнал для случаев T>T0, T<T0 и рассчитать потери в отношении сигнал-шум по сравнению с ситуацией, когда Т=Т0, т.е. согласованности сигнала и фильтра.

# На фильтр, согласованный с прямоугольным видеоимпульсом длительности Т подается радиоимпульс вида s(t)=Umsinw0t, tÎ[0,T],0, tÏ[0,T], причем Т >  и белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2. Найти максимальное отношение сигнал-шум на выходе фильтра. В какой момент времени оно достигается?

# Видеоимпульс вида u(t) = U sin (2pF1t)/(2pF1t) в сумме со стационарным шумом, имеющим корреляционную функцию Rx() = N0F2 sin (2pF2)/(2pF2) поступает на полосовой фильтр с коэффициентом передачи

K(f)=1,F≤f<F,0,f<F,f>F.

Как выбрать значения Fн и Fв, чтобы выходное отношение сигнал/шум было максимальным? Рассмотреть все возможные соотношения между частотами F1 и F2.

# На перестраиваемый полосовой фильтр с амплитудно-частотной характеристикой вида

K(jw)=1,wÎ[w−Ω,w+Ω],0,wÏ[w−Ω,w+Ω],

подается аддитивная смесь гармонического сигнала Um cos w0t и стационарной помехи c корреляционной функцией R(t) = s2 exp (-a½t½). Считая полосу 2W заданной, найти w0ф, обеспечивающее максимальное отношение сигнал-шум на выходе.

# На перестраиваемый фильтр с амплитудно-частотной характеристикой вида

k(jw)=1,wÎ[w0−Ω,w0+Ω],0,wÏ[w0−Ω,w0+Ω]

подается смесь гармонического сигнала Um××cosw0t и стационарной помехи, корреляционная функция R(t) которой удовлетворяет условию 0¥tR(t)sinwtdt>0, при >0. Считая полосу фильтра 2W заданной, найти значение w0, обеспечивающее максимальное отношение сигнал/шум на выходе фильтра.

# На фильтр, согласованный с прямоугольным видеоимпульсом длительностью tи, воздействует синусоидальная помеха Umп cos (4pt/tи-j). Как следует изменить величину задержки в согласованном фильтре, чтобы полностью подавить синусоидальную помеху? Насколько при этом ухудшится отношение сигнал/помеха по отношению к шуму? Как будет выглядеть полезный сигнал на выходе?

# На некоторый фильтр подается аддитивная смесь полезного сигнала s(t) и стационарной помехи со спектральной плотностью мощности G(w). Считая, что момент взятия отсчета t0 на выходе фильтра является случайной величиной, подчиняющейся распределению w(t0), найти комплексный коэффициент передачи фильтра, максимизирующий среднее отношение сигнал/шум на выходе. Оценить потери, связанные со случайностью момента взятия отсчета.

# Спектр сигнала задан. В приемнике использован фильтр, максимизизующий отношение сигнал-шум в расчете на равномерную спектральную плотности мощности шума. Помеху с каким спектром должен излучать передатчик системы радиопротиводействия, если общая средняя мощность передатчика ограничена величиной Р?

# Пусть спектр сигнала известен. При какой спектральной плотности мощности шума отношение сигнал-шум на выходе согласованного фильтра окажется минимальной, если общая мощность шума ограничена величиной Р?

# Какой спектр должна иметь стационарная помеха, излучаемая системой радиопротиводействия, чтобы отношение сигнал/помеха на выходе фильтра подавляемой приемной системы оказалось минимальным, если форма полезного сигнала S(t) задана, а средняя мощность помехи Рп фиксирована и если:

а) фильтр приемной системы согласован с сигналом в расчете на белый шум на входе;

б) фильтр приемной системы согласован с сигналом в расчете на фактически действующую на входе помеху.

# Cпектр сигнала, использованного в РЛС s(f). Пусть помеха образуется как суперпозиция большого числа хаотических отражений полезного сигнала от посторонних пассивных отражателей, например, преднамеренно разбрасываемых станиолевых лент. Как выглядит спектр такой помехи? Как построить согласованный фильтр для этого случая? Что изменится, если к помехе добавится белый шум?

# Синтезировать фильтр, максимизирующий отношение сигнал-шум на выходе и предназначенный для выделения прямоугольного импульса длительности Т на фоне помехи, представляющей многочисленные переотражения полезного сигнала. Считать, что спектральная плотность мощности помехи пропорциональна квадрату модуля спектра сигнала.

# Синтезировать структуру фильтра, максимизирующего отношение сигнал-шум на выходе и предназначенный для выделения прямоугольного импульса длительности Т на фоне помехи со спектральной плотностью мощности а) G(w)=1w2, б) G(w)=11+w2.

# Фильтр, согласованный с прямоугольным видеоимпульсом длительности Т, используется в качестве квазиоптимального для сигнала s(t)=UmtT, tÎ[0,T],0, tÏ[0,T]. Как следует выбрать номинал линии задержки в согласованном фильтре для прямоугольного видеоимпульса, чтобы достичь максимального отношения сигнал-шум для s(t)? Каким будет это отношение? Шум - белый со спектральной плотностью мощности N0/2.

# На интегрирующую RC цепь подается аддитивная смесь белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2 и прямоугольного радиоимпульса Umcosw0t длительности Т. Определить постоянную времени цепи, обеспечивающую максимальное отношение сигнал-шум на выходе.

# На интегрирующую RC цепь подается аддитивная смесь белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2 и гармонического сигнала Umcosw0t. Определить постоянную времени цепи, обеспечивающую максимальное отношение сигнал-шум на выходе.

# ЛЧМ сигнал вида s(t)=Umcos(w0t+mt22),t≤T2,0,t>T2, и нормальный белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2 подаются на два фильтра:

а) согласованный с сигналом s(t);

б) полосовой фильтр со средней частотой w0, полосой пропускания Dw>mT и линейной фазочастотной характеристикой.

Сравнить отношения сигнал-шум, достижимые на выходах этих фильтров.

# Сигнал с бинарной фазовой манипуляцией (начальные фазы элементарных дискретов изменяются по закону {0,0,0,p,0}) вместе с аддитивным белым гауссовским шумом со спектральной плотностью мощности N0/2 подается либо на согласованный фильтр, либо на квазиоптимальный фильтр, реализованный на основе резонансного LC-контура.

Выбрать параметры квазиоптимального фильтра и сопоставить между собой отношения сигнал-шум на выходах указанных структур.