3. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

# Какой из изображенных на рис.3.1. ансамблей реализаций отвечает стационарному в широком смысле процессу?

Рис.3.1.

# Классифицировать по признакам стационарности и эргодичности случайный процесс h(t)=x(t)+a, где x(t) - стационарный в узком смысле случайный процесс, a - случайная величина.

# Случайный процесс h(t) является суммой независимых между собой случайного процесса x(t) и детерминированного сигнала s(t) со следующими свойствами mx(t)= mx, sx(t)=sx, s(t)=S0×exp(-t). Выполнить классификацию по признаку стационарности.

# Случайный процесс имеет реализации вида x(t)=Acos(w0t+j), где j - случайная начальная фаза, не зависящая от времени и имеющая плотность вероятности w(j), А и w0 - константы. Усреднением по ансамблю получить выражение для математического ожидания и корреляционной функции x(t). Выяснить условия, при которых x(t) стационарен в широком смысле.

# Процесс имеет реализации вида x(t)=А×cos(w0t+j), где А и w0 - константы, j - случайная начальная фаза, равновероятно принимающая любое из четырех значений kp/2, k=1,..,4. Является ли (t) стационарным в широком смысле?

# Определить, при каких условиях случайный процесс x(t)=a×cosw0t+b×sinw0t, где a и b - случайные величины, w0 - известная круговая частота, является стационарным в широком смысле.

# Случайный процесс имеет реализации вида x(t)=t+a×cosw0t+b×sinw0t, где a и b - некоррелированные случайные величины с ma=mb=0 и Da=Db=D, w0=const. Найти математическое ожидание и корреляционную функцию x(t). Стационарен ли x(t)? Будет ли отвечать условию стационарности центрированный случайный процесс x(t)=x(t)-mx(t)?

# Случайный процесс(t) представляет собой сумму стационарного гауссовского случайного процесса (t)  и сигнала s(t)=(-1)]t[, где ]x[- целая часть x. Стационарен ли (t)? Записать выражение для плотности вероятности (t). Как изменится ответ, если s(t)=(-1)]t[, где  - случайная величина равномерно распределенная на интервале [0,1]?

# Являются ли стационарными (в широком и узком смыслах) гауссовские случайные процессы с нулевым средним и следующими корреляционными функциями:

а) R(t1,t2)=s2⋅exp(−αi=02mC2mi⋅t1it22m−i),

б) R(t1,t2)=s2⋅exp(−α(t12−t22))⋅cos(w0(t1−t2)),

в) R(t1,t2)=s2⋅exp(−α(t1−t2)2)⋅cos(w0(t1+t2))?

# Является ли нормальный случайный процесс с нулевым средним и корреляционной функцией R(t1,t2)=s2⋅(1+β(t12−2t1t2+t22))⋅exp(−α(t13−3t12t2+3t1t22−t23)) стационарным в узком смысле? (a и b - детерминированные константы).

# Какие из приведенных ниже функций могут быть корреляционными функциями стационарного случайного процесса

а)f1(t)=A⋅(1−tT),t≤T,0,t>T,

б)f2(t)=(t2+1)⋅exp(−αt2),α<1,

в)f3(t)=B⋅cost,t≤p2,0,t>p2 ?

# Случайный процесс имеет реализации вида x(t)=Acos(w0t+j), где j и А - соответственно случайная начальная фаза, не зависящая от времени и имеющая плотность вероятности w(j) и случайная амплитуда реализации с плотностью вероятности w(A), w0 - константа. Классифицировать процесс по признакам стационарности и эргодичности.

# Для стационарно связанных процессов x(t) и h(t) доказать справедливость равенства Rxh(t)=Rhx(-t) и изобразить на графике возможный вид Rxh(t) и Rhx(t).

# Процесс, у которого ансамбль реализаций состоит из функций x(t)=А×cos(w0t+j), где А - известная постоянная, j - случайна и равномерно распределена на интервале [-p,p] является, как известно эргодическим. Будет ли эргодическим процессh(t)=0tx(t)dt?

# Пусть z(t)=x(t)+h(t), m(t)=x(t)× h(t), где x(t) - стационарный случайный процесс с нулевым средним. Стационарны ли z(t) и m(t), если

а) m(t) - стационарный процесс с нулевым средним, некоррелированный с x(t),

б) m(t) - детерминированное гармоническое колебание частоты w0?

# При каких условиях сумма двух стационарных некоррелированных марковских процессов является вновь марковским процессом?

# Доказать, что для стационарного случайного процесса ½R(t)½£R(0)=s2.

# Доказать справедливость соотношения Gz(f)=Gx(f)+Gh(f), где Gx(f), Gh(f), Gz(f)  - соответственно спектральные плотности мощности случайных процессов x(t), h(t), z(t); z(t)=x(t)+h(t), x(t) и h(t) - независимые случайные процессы.

# Пусть x(t) - стационарный случайный процесс. Как изменится его корреляционная функция и спектральная плотность мощности, если к этому процессу добавить постоянную составляющую?

# Чем отличаются спектральные плотности мощности процессов с корреляционными функциями

а)R(t)=s2⋅exp(−αt),

б) R(t)=s2⋅exp(−2αt),

в) R(t)=s2⋅exp(−αt)⋅cosw0t,

г) R(t)=s2⋅exp(−αt)⋅cos2w0t,

д) R(t)=s2⋅exp(−2αt)⋅cosw0t,

е) R(t)=s2⋅(1−tT)cosw0t,t≤T,0,t>T,

ж)R(t)=s2⋅cosw0t,t≤T,0,t>T.

# Пусть время корреляции tк и ширина спектральной плотности мощности DF определяются как

tk=0¥R(t)dtR(0),           DF=0¥G(f)dtG(0),

где R(t) и G(f) - соответственно корреляционная функция и спектральная плотность мощности. Доказать, что для случайных процессов, у которых R(t)³0, справедливо следующее соотношение “неопределенностей” DF×tк=0,25.

# Показать, что изменение в а раз масштаба аргумента корреляционной функции случайного процесса влечет за собой изменение спектральной плотности мощности в соответствии с равенством Ga(w)=G(wa)a. Привести примеры.

# Стационарный случайный процесс x(t) имеет спектральную плотность мощности Gx(f)=G0, f1≤f≤f2,0, f<f1, f>f2,. Реализации случайного процесса представимы в виде x(t)=A(t)cos2f0t+B(t)sin2f0t, f0=(f2-f1)/2. Найти корреляционные функции RA(t), RB(t) и функцию взаимной корреляции RAB(t).

# Генератор шума дает случайное напряжение, имеющее равномерную спектральную плотность мощности в диапазоне (0,W). Полосу W уменьшили в 2 раза. Как нужно изменить коэффициент усиления, чтобы действующее значение шума осталось неизменным? Изобразить корреляционные функции шума для обоих случаев.

# Стационарный случайный процесс x(t) с корреляционной функцией Kx(t) записан на магнитофонную ленту, а затем воспроизведен с вдвое большей скоростью. Какова корреляционная функция получившегося сигнала? Спектральная плотность мощности? Одномерная плотность вероятности отсчетов ?

# Случайный процесс x(t) задан в виде x(t)=a+bt, где, a - известная неслучайная константа, b - случайная величина, распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием mb и дисперсией Db. Найти плотность вероятности wx(x) случайного процесса x(t), его математическое ожидание и дисперсию.

# Случайный процесс h(t) образован путем умножения центрированного гауссовского случайного процесса x(t) (имеющего дисперсию s2) на детерминированную константу a: h(t)=a×x(t). Найти плотности вероятности wh(x) и wxh (x1,x2 ).

# Определить корреляционную функцию комплексного случайного процесса x(t)=i=1nai⋅exp(jwit),где wi - постоянная угловая частота, аi - взаимно независимые случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями Di.

# Cтационарный случайный процесс x(t) имеет корреляционную функцию R(t). Найти корреляционную функцию процесса, являющегося преобразованием Гильберта от x(t).

# Найти корреляционную функцию Rx(t) и спектральную плотность мощности Gx(w) для стационарного случайного сигнала x(t) = A×sin(w0t+j), где А и w0 - постоянные амплитуда и угловая частота, j - случайная начальная фаза, равномерно распределенная на интервале [-p,p].

# Пусть x(t) центрированный стационарный случайный процесс со спектральной плотностью мощности Gx(f). Найти спектральную плотность мощности Gh(f) случайного процесса h(t)=x(t)×cos(w0t+j), где j- cлучайная величина, не зависящая от x(t) и равномерно распределенная на интервале [-p,p].

# Пусть стационарный гауссовский шум имеет равномерную спектральную плотность мощности в полосе шириной F:

G(f)=N02,f≤F,0,f>F.

Доказать, что значения шума в моменты времени, отстоящие друг от друга на величину Dt = i/2F, i=1,2,3,..., статистически независимы.

# Определить корреляционную функцию Rx(t) и спектральную плотность Gx(w) случайного сигналаx(t)=i=1nai⋅sin(wit+ji),где аi и wi - постоянные амплитуда и угловая частота; ji - взаимно независимые случайные начальные фазы, равномерно распределенные на интервале [-p,p].

# Найти корреляционную функцию двухуровневого случайного процесса x(t), принимающего значения ±а. Перемена знака происходит в случайные моменты времени, подчиняющиеся закону Пуассона с параметром l. При каких условиях коэффициент корреляции этого процесса будет совпадать к коэффициентом корреляции процесса, полученного путем пропускания белого шума со спектральной плотностью мощности N0/2 через интегрирующую RC цепочку с постоянной времени Т.

# Случайный процесс имеет реализации вида x(t)=a1×exp(-a1t)+ a2×exp(-a2t), где a1 и a2 - некоррелированные случайные величины с нулевыми средними и дисперсиями Da1 и Da2, a1 и a2 - детерминированные константы. Найти среднее и корреляционную функцию процесса x(t).

# Гауссовские стационарные и стационарно связанные процессы x(t) и y(t) имеют нулевые средние mx(t)=my(t)=0, одинаковые автокорреляционные функции Rx(t)=Ry(t)=s2×r(t) и четную взаимную корреляционную функцию Rxy(t)=s2×rxy(t)=Rxy(-t)=s2×rxy(-t). Пусть u - отсчет в момент времени t1 процесса u(t)=x(t)+y(t), v - отсчет в момент t2 процесса v(t)=x(t)-y(t). Записать совместную плотность вероятности w(u,v) величин u и v.

# Корреляционная функция процесса x(t) имеет вид Rx(t)=s2⋅(1+αt+α2t23)exp(−αt). Найти взаимную корреляционную функцию процессов x(t) и h(t)=dx(t)/dt.

# Случайный процесс x(t) имеет нулевое среднее и дисперсию Dx. Процесс h(t) образуется запоминанием на время Т взятых с интервалом Т выборочных значений процесса x(t): h(t)=x(nT), nT£t£(n+1)T. Считая Т значительно превышающим время корреляции x(t), найти корреляционную функцию процесса h(t) и функцию взаимной корреляции процессов x(t) и h(t).

# Найти дисперсию суммы n выборочных значений из стационарного случайного процесса с корреляционной функцией R(t)=s2×exp(-aôtô), взятых с интервалом Dt.

# Случайные процессы x(t) и h(t) заданы своими математическими ожиданиями mx(t) и mh(t), корреляционными Rx(t1,t2) и Rh(t1,t2) и взаимными корреляционными функциями

Rxh(t1,t2)=M(x(t1)−mx(t1))⋅(h(t2)−mh(t2)),Rhx(t1,t2)=M(x(t2)−mx(t2))⋅(h(t1)−mh(t1))

Определить математическое ожидание и корреляционную функцию суммарного (разностного) процесса z(t) = x(t)±h(t).

# Определить корреляционную функцию Rh(t1,t2) случайного процесса h(t)= x(t+Т) ±x(t), где x(t) - случайный процесс с нулевым средним и корреляционной функцией Rx(t1,t2).

# Корреляционная функция центрированного случайного процесса x(t) имеет вид Rx(t)=exp(-at2). Найти корреляционную функцию процесса h(t)=x(t)+dx(t)/dt.

# Определить спектральную плотность Gh(w) случайного процесса h(t)=a⋅x(t)+b⋅dx(t)dt,где x(t) - стационарный случайный процесс с нулевым средним и корреляционной функцией Rx(t)=s2⋅exp(−αt)⋅(1+αt).

# Стационарный случайный процесс x(t) имеет корреляционную функцию Rx(t)=s2⋅sintt. Найти дисперсию процесса h(t)=2dx(t)/dt.

# На сумматор поступают два стационарных и стационарно связанных процесса x(t) и h(t) с автокорреляционными функциями Rx(t) и Rh(t) и взаимной корреляционной функцией Rxh(t). Найти автокорреляционную функцию и дисперсию процесса z(t)=x(t)+h(t) и функцию взаимной корреляции z(t) и x(t). Найти спектральную плотность мощности z(t) при некоррелированных x(t) и h(t).

# На перемножитель поступают два независимых процесса x(t) и h(t) с нулевыми средними и корреляционными функциями Kx(t) и Kh(t) соответственно. Найти корреляционную функцию процесса z(t)=x(t)× h(t) и взаимную функцию корреляции процессов z(t) и x(t).

# Найти спектральную плотность мощности процесса z(t)=x(t)× h(t), взаимный спектр процессов z(t) и x(t), если x(t) и h(t) - независимые стационарные процессы с нулевыми средними и корреляционными функциями Kx(t) и Kh(t) cоответственно.

# Пусть x(t) - гауссовский случайный процесс с математическим ожиданием mx и дисперсией Dx. Вероятность превышения заданного порогового уровня отсчетами процесса равна р. Как изменится р, если дисперсия увеличилась в 2 раза?

# Известно, что вероятность превышения заданного порогового уровня 1В отсчетом гауссовского случайного процесса x(t) с нулевым математическим ожиданием равна p=0,01. Найти дисперсию x(t). Как изменится р, если к процессу добавить постоянную составляющую амплитуды 1В?

# Гауссовский случайный процесс x(t) с mx=3 и Dx=1 подвергается преобразованию в соответствии с правилом

h(t)=−a,x(t)<c,,x(t), -c≤x(t)≤c,a, x(t)>c.

Найти:

а) плотность вероятности, функцию распределения, начальные и центральные моменты 1-го и 2-го порядков процесса h(t);

б) вероятность того, что сумма трех независимых отсчетов процесса h(t) примет значение, превышающее 0.

# Гауссовский случайный процесс x(t) с mx=0 и Dx=4 подвергается преобразованию в соответствии с правилом

h(t)=−a,x(t)<c,,x(t), -c≤x(t)≤c,a, x(t)>c.

Найти:

а) плотность вероятности, функцию распределения, начальные и центральные моменты 1-го и 2-го порядков процесса h(t);

б) вероятность того, что сумма пяти независимых отсчетов процесса h(t) примет значение, равное а.

# На входы фильтров с импульсными характеристиками h1(t) и h2(t) поступает стационарный процесс с корреляционной функцией R(t). Найти взаимную корреляционную функцию и спектр процессов на выходе фильтров. Каковы необходимые и достаточные условия некоррелированности этих процессов, если входной шум белый?

# Найти совместную плотность вероятностей отсчетов, взятых в один и тот же момент времени, на выходах двух интегрирующих RC цепочек с постоянными времени T1 и T2, на общий вход которых подается нормальный белый шум с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2. Режим установившийся.

# На конденсатор емкостью С с момента времени t=0 воздействует флюктуационный ток i(t), представляющий собой шум с нулевым средним и спектральной плотностью мощности G(f)=N0/2. Найти дисперсию напряжения на конденсаторе.

# На дифференцирующую RC цепочку поступает случайное напряжение в виде ограниченного по полосе белого шума со спектральной плотностью мощности

G(f)=N02,f≤F,0,f>F.

Найти дисперсию на выходе цепочки.

# На интегрирующую RС цепь поступает стационарный белый шум. Найти корреляционную функцию процесса на выходе фильтра.

# Корреляционная функция стационарного процесса x(t) на выходе интегрирующей RC цепи имеет вид Rx(t)=s2⋅exp(−tRC). Какой процесс действует на ее входе?

# На вход интегрирующей RC цепи подается белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2. Найти постоянную времени RC, при которой в установившемся режиме вероятность превышения отсчетом выходного случайного процесса порогового уровня U не превышала бы р.

# Через интегрирующую RC цепь с постоянной времени RC пропускается гармонический сигнал вида Umcos(w0t+j), где Um  и w0 - известные величины, а j - случайная величина, равномерно распределенная на интервале [-p,p] и белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2. Найти корреляционную функцию выходного процесса и определить отношение сигнал-шум на выходе. Режим установившийся.

# Через интегрирующую RC цепь с постоянной времени RC пропускается гармонический сигнал вида Umcos(w0t+j), где Um  и w0 - известные величины, а j - случайная величина, равномерно распределенная на интервале [-p,p] и белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2. Как с помощью снятой на выходе цепи корреляционной функции оценить  отношение сигнал-шум. Режим установившийся.

# Найти дисперсию процесса на выходе устройства (рис.3.2.), если на входе случайный процесс со спектральной плотностью мощности

G(w)=G0(1−ff1),f≤f1,0,f>f1.

# На входе блока, состоящего из линии задержки на время Т и идеального дифференцирующего устройства (рис.3.3), действует стационарный случайный процесс x(t) с нулевым математическим ожиданием и корреляционной функцией Rx(t)=Dx×exp(-a½t½)(1+½t½). Определить взаимную корреляционную функцию процессов h1(t) и h2(t).

# Стационарный случайный процесс x(t) с корреляционной функцией Rx(t)=s2⋅exp(−αt) воздействует на фильтр нижних частот с амплитудно-частотной характеристикой вида

K(jw)=A⋅exp(−jwT),w≤w0,0,  w>w0.

Найти дисперсию выходного напряжения.

# На фильтр (рис.3.4.) поступает случайный процесс x(t) с корреляционной функцией Rx(t)=s2⋅exp(−αt2). Найти дисперсию выходного напряжения и его спектральную плотность мощности.

# Найти отношение дисперсий случайных процессов h1(t) и h2(t) на выходе схемы (рис.3.5), если на входе действует стационарный случайный процесс x(t) с корреляционной функцией Rx(t)=s2×r(t).

# Найти корреляционные функции случайных процессов h1(t) и h2(t) на выходе фильтров с передаточными функциями

K1(jw)=K1⋅exp(jj1(w)),w≤Ω,0,w>Ω,K2(jw)=K2⋅exp(jj2(w)),w±w0≤Ω,0,w±w0>Ω,

(рис.3.6), если на входе действует белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2. Как на полученный результат влияют фазочастотные характеристики фильтров?

# Случайный процесс x(t) образуется путем суммирования сигналов с выходов идеального полосового фильтра и фильтра нижних частот с амплитудно-частотными характеристиками, приведенными в задаче 3.67. На входах фильтров действует белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2. Найти корреляционную функцию процесса x(t).

# Найти коэффициент корреляции между отсчетами, взятыми в совпадающие моменты времени, процессов на выходе фильтров, амплитудно-частотные характеристики которых приведены на рис.3.7а.На входе фильтров действует один и тот же случайный процесс - белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2.

# Решить задачу 3.68. для фильтров с амплитудно-частотными характеристиками, приведенными на рис.3.7б.

# На вход устройства (рис.3.7) воздействует стационарный случайный процесс x(t) с нулевым математическим ожиданием и корреляционной функцией Rx(t). Определить корреляционную функцию Rh(t) процесса h(t) на выходе.

# На вход накопителя, состоящего из (N-1) линий задержки на Т и сумматора (рис.3.8) поступает стационарный процесс x(t) с корреляционной функцией Rx(t). Найти корреляционную функцию, дисперсию и спектр выходного сигнала h(t).

# Найти отношение сигнал-шум на выходе устройства (рис.3.9), если на его входе действует стационарный случайный процесс x(t) с корреляционной функцией Rx(t) и прямоугольный видеоимпульс единичной энергии длительности Т>T0.

# Стационарный процесс с корреляционной функцией R(t)=s2×exp(-a½t½) воздействует на идеальный фильтр нижних частот с полосой F. Найти дисперсию процесса на выходе.

# На вход идеального фильтра нижних частот с полосой пропускания F поступает белый шум со спектральной плотностью мощности G(f)=N0/2. Найти корреляционную функцию выходного процесса. Найти взаимную корреляционную функцию входного и выходного случайных процессов.

# На вход идеального полосового фильтра с центральной частотой f0 и полосой пропускания 2F поступает белый шум со спектральной плотностью мощности G(f)=N0/2. Найти корреляционную функцию выходного процесса. Найти взаимную корреляционную функцию  входного и выходного случайных процессов.

# На вход идеального интегратора с момента t=0 поступает белый шум со спектральной плотностью мощности G(f)=N0/2. Найти корреляционную функцию и дисперсию выходного процесса. Найти взаимную корреляционную функцию входного и выходного случайных процессов.

# На вход идеального интегратора подается случайный процесс, представляющий произведение детерминированной функции S(t) нормальную случайную функцию x(t) с нулевым средним. Найти закон распределения выходной величины в момент времени Т, если x(t) - белый шум со спектральной плотностью мощности N0/2, а S(t) - финитный сигнал длительности Т с энергией Е.

# На вход идеального интегратора начиная с момента времени t=-¥ поступает стационарный процесс (t). Каким условиям должны удовлетворять значения G(0) и dG(0)/d - спектральной плотности мощности и ее производной в нуле, чтобы процесс на выходе интегратора был стационарен в широком смысле?

# На вход интегратора воздействует случайный процесс x(t) с корреляционной функцией R(t). Определить дисперсию процесса h()=1Tt−Tt+Tx(t)dt.

# Найти условную плотность вероятности W(y/x), где x=0Tx(t)dt,y=02Tx(t)dt, x(t)- нормальный белый шум с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2.

# На вход идеального дифференцирующего звена поступает стационарный случайный процесс x(t) с корреляционной функцией Rx(t). Найти корреляционную функцию и дисперсию выходного процесса. Найти взаимную корреляционную функцию входного и выходного случайных процессов.

# Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и спектральную плотность мощности процесса на выходе идеального дифференциатора, если на входе действует стационарный случайный процесс с нулевым средним и спектральной плотностью мощности

# Как с помощью нелинейного элемента с вольт-амперной характеристикой, представленной на рис.3.10, резисторов и конденсаторов любого номинала и вольтметра постоянного напряжения измерить дисперсию стационарного узкополосного процесса x(t)=А(t)cos(w0t-J(t)).

# Как с помощью коррелятора измерить отношение сигнал/шум q=Um/s для суммы y(t)=S(t)+x(t) гармонического сигнала S(t)=Umcos(w0t-j) и стационарной помехи x(t) с корреляционной функцией

Rx(t)=s2⋅(1−tT),t≤T,0,t≤T.

Сигнал и помеха независимы; Um, s2, j - неизвестные величины; T и w0 - известны. Коррелятор позволяет измерить y(t)⋅y(t−t).

# Корреляционная функция Rh(t) шума h(t) на выходе линейной системы автоматического регулирования, приведенной на рис.3.11, определяется равенством Rh(t)=s2×exp(-at2). Найти дисперсию  входного шума x(t).

# На вход линейной системы (рис.3.12) поступает стационарный процесс x(t) с нулевым средним и корреляционной функцией R(t). Найти корреляционную функцию выходного процесса  h(t) и взаимную корреляционную функцию входного и выходного процессов.

# В схеме, приведенной на рис.3.13, значение задержки Тзад является случайной величиной, равномерно распределенной на интервале [a,b], a>0. Найти закон распределения выходного процесса, если на входе действует сигнал s(t)=U, t³0,0, t<0.