- ОБНАРУЖЕНИЕ, РАЗЛИЧЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ

- ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ

# РЛС может работать в двух режимах, излучая радиоимпульсы прямоугольной формы с пиковой мощностью 100 кВт и длительностью 1 мкс, либо импульсы треугольной формы с пиковой мощностью 150 кВт и длительностью 2 мкс. В каком из режимов при прочих равных условиях обеспечивается большая дальность обнаружения сигнала?

# Сопоставить между собой качественные показатели обнаружения детерминированных прямоугольного видео- и радиоимпульсов одинаковой длительности и амплитуды. Шум - белый со спектральной плотностью мощности N0/2.

# На вход оптимального обнаружителя сигнала амплитудой 50мВ на фоне аддитивного шума, имеющего одностороннюю экспоненциальную функцию распределения поступает выборка {79мВ, 1,5В, 49мВ, 750мВ}. Какое решение будет принято обнаружителем? Ответ обосновать.

# В обнаружителе детерминированного сигнала на фоне аддитивного шума, имеющего нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией s2, число накапливаемых отсчетов увеличили в 4 раза. Как необходимо изменить порог, чтобы вероятность ложной тревоги осталась прежней?

# При обнаружении пачки детерминированных прямоугольных радиоимпульсов s(t)=A⋅cosw0t,tÎ[iD,i(D+T)],i=0,1,2..., T<D,0, tÏ[iD,i(D+T)] на фоне аддитивного белого шума длительность каждого из импульсов уменьшилась в два раза. Что можно предпринять для поддержания на прежнем уровне вероятности правильного обнаружения?

# Отношение сигнал-шум, действующее на входе обнаружителя увеличилось. Что произойдет с вероятностью ложной тревоги? (Рассмотреть возможные варианты).

# Сопоставить между собой качественные показатели обнаружения детерминированных прямоугольного видео- и радиоимпульсов одинаковой энергии при обнаружении их на фоне:

а) белого шума;

б) белого шума, прошедшего через интегрирующую RC цепь;

в) белого шума, прошедшего через колебательный контур, настроенный на несущую радиоимпульса.

# Какой из двух сигналов s1(t) или s2(t) может быть обнаружен на фоне нормального белого шума с большей вероятностью, если

s1(t)=Um,tÎ[0,T],0,tÏ[0,T],       s2(t)=Umcos(w0t+mt22),t≤T/2,0,t>T/2.

# Для обнаружителя детерминированного сигнала на фоне нормального белого шума построить зависимость вероятности правильного обнаружения D от вероятности ложной тревоги a при фиксированных значениях q. (q=0,1,2,5).

# Найти вероятность правильного обнаружения D при заданном значении вероятности ложной тревоги a сигнала s(t)=Um⋅exp(−at),t³0,0, t<0 на фоне стационарного нормального случайного процесса со спектральной плотностью мощности G(w)=N01+w2T2, T=1/a.

# Определить минимально необходимое для достижения вероятности ложной тревоги 0<a£0,01 число обрабатываемых отсчетов в обнаружителе детерминированного сигнала, если в его структуре на выходе согласованного с одиночным импульсом фильтра включен АЦП с характеристикой

U =1,U³0,0,U<0 ?

Чему в этом случае равна вероятность пропуска, если отношение сигнал-шум после согласованного фильтра q=1?

# Решить задачу 5.11, если 0<a£0,001, q=2?

# Во сколько раз необходимо увеличить количество накапливаемых отсчетов в цифровом обнаружителе детерминированного сигнала (при включении после согласованного с одиночным импульсом фильтра АЦП с характеристикой U=f(U)=+1,U³0,−1,U<0.) по сравнению с соответствующей аналоговой структурой для достижения равных вероятностей ошибок. Рассмотреть случай q>>1.

# Решить задачу 5.13, если q<<1.

# Для обнаружения случайного сигнала используется двухканальная структура. Обрабатываются отсчеты yi1 и уi2 на выходах каналов. При отсутствии сигнала (гипотеза Н0) yi1=i1, yi2=i2, где i1 i2 - отсчеты собственных шумов канальных приемников, являющиеся независимыми нормальными величинами с нулевыми средними и дисперсиями sù2. При появлении внешнего шумового сигнала (гипотеза Н1) yi1=i1+i, yi2=i2+i, где i - отсчеты внешнего шума, независимые с отсчетами i1 и i2, подчиняющиеся нормальному распределению с нулевым средним и дисперсией ss2.

Наблюдается N пар отсчетов yi1, yi2. Найти оптимальный алгоритм работы обнаружителя. Определить качественные показатели при ss2<<sù2.

# Для обнаружения случайного сигнала используется двухканальная структура (см. задачу 5.15). Найти качественные показатели (вероятность ложной тревоги  и вероятность пропуска ) обнаружителя, для которого решающая статистика имеет вид i=1Nyi1yi2c, где с- порог принятия решения . Анализ провести для случая обнаружения слабого сигнала (ss2<<sù2).

# Для обнаружения случайного сигнала используется двухканальная структура (см. задачу 5.15). Найти качественные показатели (вероятность ложной тревоги  и вероятность пропуска ) обнаружителя, работающего в соответствии с алгоритмом i=1Nsign(yi1)sign(yi2)c, где с- порог принятия решения (устройство, реализующее данный алгоритм, называется коррелятором совпадения полярностей). Анализ провести для случая обнаружения слабого сигнала (ss2<<sù2).

# Для обнаружения сигнала s(t)=UmtT, tÎ[0,T],0, tÏ[0,T] на фоне нормального белого шума используется схема, состоящая из линейного ключа и интегратора. Определить время замыкания ключа (начало и продолжительность), обеспечивающее максимальное значение вероятности правильного обнаружения при заданном значении вероятности ложной тревоги.

# Наблюдаемые отсчеты независимы и имеют распределение W(y|H0)=α2exp(−αy) и W(y|H1)=α2exp(−αy−a). Найти алгоритм работы оптимального обнаружителя.

# Наблюдается выборка из N независимых отсчетов y1,y2,...,yn, имеющих в отсутствии сигнала (при гипотезе H0) лапласовскую одномерную плотность вероятности с нулевым средним w(yi|H0)=α2exp(−αyi),i=1,n. Сигнал (гипотеза H1) проявляет себя дружным увеличением всех отсчетов на U0 >0. Найти алгоритм работы оптимального обнаружителя сигнала, если U0<<1/a.

# Найти оптимальное решающее правило в задаче обнаружения полностью известного постоянного сигнала амплитуды А на фоне помехи с равномерным распределением отсчетов на интервале [0,5A]. Обнаружение осуществляется на основе обработки N независимых отсчетов. Как следует выбрать порог, чтобы вероятность ложной тревоги была бы равна 0? Чему при этом равна вероятность правильного обнаружения?

# На входе обнаружителя детерминированного сигнала на фоне гауссовского белого шума присутствует

а) радиоимпульс с полностью известными параметрами;

б) радиоимпульс, начальная фаза которого равновероятно принимает значения k, k=0,1,34;

в) радиоимпульс, начальная фаза которого равновероятно принимает значения k, k=0,1.

Сопоставить между собой качественные показатели обнаружения, достижимые в случаях а-в.

# Решается задача обнаружения сигнала вида

S(t)=U⋅cos(w0t+j),t≤T,0,t>T

где U и  - cоответственно известные амплитуда и центральная частота, j начальная фаза сигнала, которая

а) известна;

б) равновероятно принимает значения k, k=0,1,34;

в) равновероятно принимает значения из интервала [-,

Шум - белый гауссовский со спектральной плотностью мощности N0/2.

Синтезировать структуры устройств обнаружения и сопоставить их качественные показатели.

# Найти вероятность правильного обнаружения сигнала S(t)=U⋅sin2pF1t2pF1t на фоне гауссовской помехи с корреляционной функцией R(t)=0.25⋅U2sin2pF2t2pF2t. Вероятность ложной тревоги a=10-3, F2=4F1. Как изменится ответ, если положить F1=4F2.

# Сигнал имеет вид S(t)=U⋅sinpFtpFt. Помеха с какой из двух корреляционных функций R1(t)=s2sinpFtpFt илиR2(t)=s2sin2pFt2pFt обеспечит более эффективное противодействие обнаружению сигнала? Рассмотреть различные соотношения между Fc и Fп.

# Сигнал, обладающий равномерным в полосе fc спектром, оптимально обнаруживается на фоне аддитивной помехи, являющейся суперпозицией белого гауссовского шума и случайного процесса, мощность которого сосредоточена в полосе fп, причем интенсивность последнего значительно превышает спектральную плотность белого шума (рис.5.1). Каковы энергетические потери указанного оптимального обнаружителя по отношению к случаю обнаружения сигнала только на фоне белого шума?

# Для обнаружения сигнала постоянного уровня U на фоне аддитивного шума используется схема, приведенная на рис.5.2. Порог Zп выбран исходя из обеспечения допустимого уровня вероятности ложной тревоги . Найти условия, которым должна удовлетворять плотность вероятности шума для достижения максимально возможного значения вероятности пропуска сигнала

# Детерминированный сигнал S(t)=Umsin2pFt2pFt обнаруживается на фоне гауссовской помехи с корреляционной функцией R(t)=s2exp(−αt). Найти структуру обнаружителя и вычислить вероятность правильного обнаружения D, если вероятность ложной тревоги a=10-3 и Um/s=1, F/a=1.

# Постоянный сигнал U обнаруживается на фоне нормальной аддитивной помехи с нулевым средним. Наблюдается n независимых отсчетов, для которых корреляционная матрица имеет вид R=s20.002s2.0....00.ns2. Найти решающее правило, оптимальное по критерию Неймана-Пирсона, и определить качественные показатели обнаружителя.

# Постоянный сигнал U обнаруживается на фоне нормальной аддитивной помехи с нулевым средним. Наблюдается n независимых отсчетов, для которых корреляционная матрица имеет вид R=s20.004s2.0....00.n2s2. Найти решающее правило, оптимальное по критерию Неймана-Пирсона, и определить качественные показатели обнаружителя.

# Решить задачу 5.28, если отсчеты сигнала равны S1, S2,..., Sn.

# Решить задачу 5.29, если отсчеты сигнала равны S1, S2,..., Sn.

# Как в условиях предыдущей задачи распределить отсчеты сигнала по k при ограничении k=1nSk2=1?

# Cравнить качественные показатели обнаружения двух сигналов S1= (S11, S12,..., S1n)=(1,0,...,0) и S1= (S21, S22,..., S2n)=(1n, 1n,...,1n) в условиях задачи 5.31.

# Сравнить алгоритмы и качественные показатели обнаружителей сигнала постоянного уровня U по трем отсчетам для двух моделей нормальной помехи с нулевым средним и корреляционными матрицами R1=s2100010001 и R2=s210,50,250,510,50,250,51.

# Оценить энергетические потери при различении двух детерминированных сигналов с коэффициентом корреляции r=1/2 по отношению к случаю различения противоположных сигналов. Как изменится ответ, если r=1/3, r=1/5, r=-1/5?

# Во сколько раз необходимо увеличить энергию каждого из М ортогональных сигналов, чтобы достичь вероятности правильного различения такой же, как и в случае использования М симплексных сигналов, если М=2, 3, 4, 5, 10, 100 ?

# Найти вероятность ошибки при различении сигнала s1(t), имеющего энергию Е, и сигнала s2(t)=1p-¥¥s1(t)t−tdt. Сигналы равновероятны. Помеха - нормальный белый шум с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2.

# Решается задача различения двух сигналов S1(t) и S2(t) (рис.5.3) на фоне нормального белого шума. Как следует выбирать параметр , чтобы минимизировать вероятность ошибки ?

# Найти вероятность ошибки различения двух сигналов S1(t)=Um×exp(-at2) и S2(t)=dS1(t)dt на фоне нормального белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2.

# Для какой из двух пар сигналов (рис.5.4.) вероятность правильного различения на фоне аддитивного гауссовского шума будет меньше?

Рис.5.4.

# Какую пару сигналов, заданных на интервале [0,1] можно различить с меньшими вероятностями ошибок на фоне нормального белого шума (k¹l)

а) две функции Уолша wal(k,t) и wal(l,t);

б) две функции Радемахера rl(t)=signsin2lpt, tÎ[0,1],0, tÏ[0,1] и rk(t)=signsin2kpt, tÎ[0,1],0, tÏ[0,1]

# Найти вероятность ошибки при различении на фоне нормального белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2 двух равновероятных сигналов S1(t)=Umcosw0t,t≤T2,0,t>T2 и S2(t)=Umcos(w0t+mt22,t≤T2,mT2>>1,0,t>T2.

# Для оценки параметра b равномерного распределения W(x)W(x)=1b, 0≤x≤b,0, x<0, x>b по n независимым отсчетам {х1,х2,...,хn} используется  оценка bÙ=maxix1,x2,...,xn,i=1,n. Найти математическое ожидание и дисперсию оценки.

# Оценить потенциальную точность измерения запаздывания сигнала S(t)=Umsin2pFt2pFt на фоне нормального белого шума с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2. Как изменится результат, если частота F увеличится в 2 раза?

# Последовательность y1,y2,...,yN состоит из независимых отсчетов суммы стационарного шума x(t), подчиняющегося распределению Лапласа w(x)=12sexp(−2xs) и постоянного сигнала неизвестного уровня U. Показать, что при нечетном N максимально правдоподобная оценка UÙвеличины U является оценкой по методу наименьших модулей: UÙ=y(N+1)2, где y1,y2,...,yN,- исходная последовательность, переупорядоченная по возрастанию отсчетов y1≤y2≤...≤yN.

# На интервале [0,T] наблюдается непрерывный ФМ сигнал вида u(t)=Ucos(w0t+cosWt), где U, w0 и W - соответственно амплитуда, круговая несущая и круговая частота модуляции. Помеха - белый гауссовский шум с односторонней спектральной плотностью мощности N0. Найти дисперсию максимально правдоподобной оценки индекса модуляции , если q2=U2T/N0>>1 и WT>>1.

# Наблюдаются N независимых значений случайной величины x, равномерно распределенной в интервале [a,b]. Найти оценки параметров a и b по максимуму правдоподобия. Оценить смещение оценок.

# Найти, пользуясь методом максимального правдоподобия, оценку параметра k сигнала

s(t)=kt, tÎ[0,T],0, tÏ[0,T].

Помеха - нормальный белый шум с двусторонней спектральной плотностью мощности N0/2. Будет ли полученная оценка смещенной? (Oтвет обосновать). Найти дисперсию оценки.

# У сигнала S(t)=Um×exp(-A½t½) изменяется параметр A. Как следует при этом менять Um, чтобы точность измерения временного положения данного сигнала на фоне нормального белого шума оставалась бы неизменной. Считать q=2EN0>>1 (аномальные ошибки отсутствуют).

# Для какого из двух приведенных на рис.5.5 сигналов потенциальная точность измерения временного положения будет выше?

Оценка какой числовой характеристики стационарного случайного процесса формируется при помощи цепи, показанной на рис.5.6, считать, что постоянная времени RC цепей значительно превышает время корреляции шума. Будет ли эта оценка несмещенной?